政府采购项目《科技园建设—教学资源信息化管理与服务平台-2》征集技术方案和预算计划的公示公告

（2015年3月16日）

为落实贯彻《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令【2015】658号）精神，厉行节约，科学合理确定采购需求，防止暗箱操作，保证采购公开、公平、公正，着力提高采购透明度，强化社会监督，现面向社会发布全额财政付款的政府采购信息，征集社会企业的采购项目技术方案和预算计划，其中征集货物类采购项目技术方案和预算计划（包括含税的单价）、征集工程类采购项目预算计划（包括综合单价、规费、税金等全部造价）。

一、采购项目名称：科技园建设—教学资源信息化管理与服务平台-2

二、货物（征集技术方案和预算计划）

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元/数量单位） | 合价（元） | 质保期及技术服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体教学环境管理平台软件 | 是多媒体教学环境管理系统的基础，是所有功能模块的入口点。将 “多媒体教学环境网管软件”、“教学质量监管系统软件”、“教学质量评价系统软件”、“分布式课程录制软件”、“媒体资源管理软件”等多个子系统实现统一管理、资源共享；实现整个平台的统一身份和权限认证；含与多媒体教室同数量的客户端软件。 | 1 | 套 |  |  | 五年 |
| 2 | 多媒体教学环境网管软件 | 设备集中管理、控制、状态检测、信号切换、远程协助等为一体的管理软件平台。 支持校园一卡通管理；日志管理；数据库维护等；多校区、多部门设备分控管理。 主要功能：1.远程集中管理教学设备；2.电子课表导入及管理；3.多媒体设备状态检测及故障管理；4.远程协助；5.可视对讲；6.权限管理；7.节目源管理；8.IC卡管理；9.日志管理；10.数据库维护模块等；11.多校区设备分控管理。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 教学质量监管系统软件 | 集教学观摩、视频监控、安防报警、数字电视墙管理等为一体的监控管理软件平台。 教室场景视频监控；远程教学观摩与主讲插播；多校区监控分控管理；多画面显示、录像管理等；支持电子地图。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 媒体资源管理软件 | 集教学资源上传、集中管理、教学资源的共享、存储备份等为一体的资源管理软件平台。 主要实现媒资教学、云空间，师生之间的教学互动、视频资源点播、直播，微博客、短消息互动、资源管理、共享、分类、在线阅读、下载等功能。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 分布式课程录播软件 | 高清、标清同一平台；可同时录制15间教室（每间教室支持多达2路AV和一路VGA流，标配支持两路AV和一路VGA），压缩编码方式提供H.264和WMV选择；可自动录制与上传；支持多分屏与电影模式同时生成；支持索引实时生成；支持录制课件本地存储和异地备份；支持实时视频预览、导播及多种特效；支持实时添加任意位置、颜色、大小、字体的字幕；支持任意大小、位置的校标；录制好的AV及VGA均为通用标准格式（如：ASF、WMV、MP4格式)；可以支持高清课件录制；含客户端软件。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 网管工作站 | Inteli7-4790 要求有 CPU结温的温度降低控制的测试报告IntelH81IVY芯片组/1*4GDDRIII1600/1TB，硬盘减震系统非橡胶、塑胶组织、APS主动式防护/R5235 1G显卡/SATADVD/23宽屏LED,集成千兆网卡/6个USB、/防水抗菌键盘，1000DPI光电抗菌鼠标；提供抗菌、防水、1000DPI检测报告/电源功率≥180W，提供电源及主板接口双绞线防雷击测试：横向1.5KV、3.0KV；纵向1.5KV，4.5KV报告；主板静电击穿设计证明；调控风扇：根据CPU温度闭环控制冷却风扇转速；标准MATX立式机箱，20升；顶置电源开关；主机防震抗摔设计/技术要求：主动式远程管理（提供原厂绑定许可）；主板集成硬盘保护还原非单插卡：1、任意发送端底层唤醒；2、无条件断电、断点续传；3、可屏蔽USB、网口及外接设备；4、排程同传，支持无人值守情况下的全自动网络同传；5、支持远程协助（系统崩溃时能够远程协助恢复）、消息交互、远程锁定等辅助管理功能；6、资产监控；7、支持分系统设置参数功能；主板集成多媒体教学模式（非单独软件及卡提供原厂说明书），具备考试功能；平均无故障运行时间≥30万小时/售后服务及其他:信息安全服务资质一级；要求7*24全年无休服务，第二自然日上门，原厂工程师提供门到桌面的安装验机服务，提供厂家大客户专家专人400或800服务热线电话； | 4 | 台 |  |  |  |
| 8 | 流媒体转发服务器 | 可实现7*24小时长时间运行。支持多个服务和多客户端之间实时通信功能，并可提供外网的多个用户和内网的多个设备或软件之间的同时通信，支持不少于200个终端。具有视频远程访问权限控制功能，具有远程云台/镜头控制功能，具有流媒体的NAT穿越控制功能，支持UDP、RTP等网络协议，支持单播、组播及广播，支持视频多路复用，网络拥塞控制，视频路由控制，支持多级转发服务级联,与平台软件同品牌 | 6 | 台 |  |  |  |
| 9 | 发卡器 | 读卡距离5-10cm。不少于1组RS-232接口，波特率9600，DC5V，内建LED指示灯及蜂鸣器。内置收发天线，解码CPU卡电子串号典型时间小于200ms;低功耗设计。USB/PS2供电。与网管系统及读卡器配套使用，支持校园卡的录入、认证。使用非接触式CPU卡；采用RS232通信，具有稳定性高、兼容性好、无驱设计、读写速度快、读卡距离远、简单易用等特点 | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 多屏画面分割器 | 同时具有不少于1组VGA接口，1组HDMI接口，1组DVI接口，4组USB接口，1组10/100/1000MbpsRJ-45接口。单显示输出，每路显示支持1、4、8、9、12 、13、16路画面分割显示；硬盘录像,标配1TB存储；自动上传到存储服务器，自动覆盖，支持固定显示和循环显示方式，与平台软件同品牌 | 18 | 台 |  |  |  |
| 11 | 多媒体客户机 | Inteli3-4150 IntelH61IVY芯片组 /1*2GDDRIII1600/500G，硬盘减震系统非橡胶、塑胶组织、APS主动式防护/1G显卡/SATADVD/21.5宽屏LED,集成千兆网卡/6个USB、/防水抗菌键盘，1000DPI光电抗菌鼠标； /电源功率≥180W，提供电源及主板接口双绞线防雷击测试：横向1.5KV、3.0KV；纵向1.5KV，4.5KV报告；主板静电击穿设计证明；调控风扇：根据CPU温度闭环控制冷却风扇转速；标准MATX立式机箱，20升；顶置电源开关；主机防震抗摔设计/技术要求：主动式远程管理；主板集成硬盘保护还原非单插卡：1、任意发送端底层唤醒；2、无条件断电、断点续传；3、可屏蔽USB、网口及外接设备；4、排程同传，支持无人值守情况下的全自动网络同传；5、支持远程协助（系统崩溃时能够远程协助恢复）、消息交互、远程锁定等辅助管理功能；6、资产监控；7、支持分系统设置参数功能；主板集成多媒体教学模式，具备考试功能；平均无故障运行时间≥30万小时/售后服务及其他:要求7*24全年无休服务，第二自然日上门，原厂工程师提供门到桌面的安装验机服务； | 100 | 套 |  |  |  |
| 12 | 网络中控 | 同时具有不少于3组VGA输入接口、2组VGA输出接口,4组视频输入接口、2组视频输出接口，6组立体声线路输入接口、2组立体声线路输出接口，3组MIC接口,4组I/O接口，独立电源控制箱,1组10/100M网络接口；4组RS232接口,3组开关组合式接口,4组红外控制接口. 采用32位工业级处理器和嵌入式操作系统；通过WEB浏览器远程配置参数及远程重启、复位、导入导出中控配置、中控参数批量设置。本地无限量存储课表和校园卡信息，实时记录设备使用次数、工作时间及异常信息，上下课键、投影开关键、幕布升降键相互锁定，支持刷卡、课表、按键、网络等方式联动开关机,板书、投影、影碟机、笔记本、电脑、展台交互使用,可设置投影机、计算机断电延迟保护的时间；支持投影机状态、用时及亮度实时检测；内置多种投影机控制码，支持线路及MIC音量大小分别控制，支持一键静音。相应按键具有状态指示灯，具有画面冻结和屏蔽功能，支持本地电子课表管理；支持可视化系统诊断功能；支持IC/ID/CPU/SIM读卡器接入；支持多种报警设备接入；支持断网、断线报警。 全功能控制面板，防误操作设计；内置工业独立处理器；具备一键上课、下课控制按键。面板可自动锁定，防止非授权用户使用。 具有MIC和线路音量大小分别控制按键。 具有静音按键、黑屏、冻结等按键。 具有幕布上升、停止、下降控制键。 中标后提供原厂样机测试 | 100 | 台 |  |  |  |
| 13 | 可编程电源控制箱 | ≥8组可控电源输出，≥2组RS-232接口。≥8组应急控制按钮。单路最大容量≥2KVA，总容量≥3.5KVA。工作电压：AC190V-230V/50-60Hz。提供安全时序供电管理，时序时间可调。具备过流保护和漏电保护，每路电源均可编程控制。 具有应急控制按键，兼容第三方控制设备。 | 100 | 台 |  |  |  |
| 14 | 蓝牙接收机 | 接收机使用全球可用的蓝牙技术，采用2.1+EDR或以上版本产品。接收机无需任何设置，开机自动与麦克对频，具备近距离优先连接机制，任意匹配，全部通用。 技术参数： 1、 使用频率：2402 – 2480 MHz ； 2、 信道数量：79个；跳频次数1600次/秒； 3、 调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian ； 4、 频率响应：60 Hz —18 KHz (±3 db)； 5、 信噪比：≥90db； 6、 有效接收距离：≥15米； 7、 天线：具备可外接延长天线； 8、 音量调节：在接收机上可调节音量、高音、低音。调节旋钮采用内嵌式设计。 9、 接口：1路MIC输出接口；1路RCA立体声输入，1路RCA混音声输出； 10、蓝牙接收机需通过中华人民共和国工业和信息化部无线电管理局核发的SRRC无线电型号核准认证证书 11、中标后提供原厂样机测试 | 98 | 套 |  |  |  |
| 15 | 蓝牙音频传输设备 | 技术参数: 1、 无线麦克使用全球可用的蓝牙技术，采用2.1+EDR或以上版本产品。发射器与接收器无需任何设置，无需设置频点，开机自动对频，在装有接收机的任意教室全部匹配，通用。 2、 由于外接麦克线是易损耗材，故障率高，故蓝牙麦克要求采用内置音头，音头采用抗电磁波干扰单指向电容音头。外接领夹式麦克风作为备用功能，当外接领夹式麦克风时内置音头自动静音。 3、 为了方便上课老师清晰了解麦克使用状态及电池电量，做到及时充电，麦克带有液晶屏，具备电池电量显示、话筒音量大小显示及蓝牙当前工作状态显示。 4、 麦克具备低电量提示功能,低电量提示后麦克仍可使用两小时。 5、 为提高产品可靠性，麦克不需要扩声以外其它功能，如翻页笔、激光教鞭、U盘等。 6、 麦克小巧、轻便，便于携带；可手持、颈挂。 7、 麦克与接收机连接成功、断开时有提示音，当麦克音量调节到最大或最小时有提示音。 8、 大规模、密集使用无串频、无干扰等现象。 9、 麦克本身具有防啸叫、噪声抑制技术，语言清晰度高。 技术指标: 1、 发射使用频率：2402 – 2480 MHz 。 2、 调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian 。 3、 信道数量79个；跳频次数1600次/秒。 4、 麦克与接收机对频范围在≤5米，近距离优先连接，不会产生误联现象；通讯距离15米内无噪音、断音、无死角；超出有效连接距离或连接失败3分钟后自动休眠。 5、 麦克要求采用锂电池，满电状态下可连续使用时间≥20小时；充电采用USB接口或使用充电器； 6、 麦克具有音量大小调节按键，老师自己可调音量大小； 7、蓝牙麦克需通过中华人民共和国工业和信息化部无线电管理局核发的SRRC无线电型号核准认证证书 8、中标后提供原厂样机测试 | 498 | 只 |  |  |  |
| 16 | 读卡器 | 使用非接触式CPU卡，32位ARM芯片，大容量FLASH存储，通过中控采用TCP/IP协议实时通讯，支持断网开设备，海量数据存储，支持课表，与网络中控同品牌，无缝对接兼容 | 100 | 台 |  |  |  |
| 17 | 笔记本 | CPU:I7/内存：8G/硬盘：1T+16G/屏幕尺寸：14"/显卡：1GB | 2 | 台 |  |  |  |
| 18 | 笔记本 | CPU：Intel i7,显示器；14.0英寸,显卡：1G,内存：4GB,硬盘：SATA 1TB | 4 | 台 |  |  |  |
| 20 | 计算机 | Inteli5-4590 IntelH81IVY芯片组/1*4GDDRIII1600/1TB，硬盘减震系统非橡胶、塑胶组织、APS主动式防护/R5235 1G显卡/SATADVD/19宽屏LED,集成千兆网卡/6个USB、/防水抗菌键盘，1000DPI光电抗菌鼠标； /电源功率≥180W，横向1.5KV、3.0KV；纵向1.5KV，4.5KV；调控风扇：根据CPU温度闭环控制冷却风扇转速；标准MATX立式机箱，20升；顶置电源开关；主机防震抗摔设计/技术要求：主动式远程管理；主板集成硬盘保护还原非单插卡：1、任意发送端底层唤醒；2、无条件断电、断点续传；3、可屏蔽USB、网口及外接设备；4、排程同传，支持无人值守情况下的全自动网络同传；5、支持远程协助（系统崩溃时能够远程协助恢复）、消息交互、远程锁定等辅助管理功能；6、资产监控；7、支持分系统设置参数功能；主板集成多媒体教学模式，具备考试功能；平均无故障运行时间≥30万小时/提供原厂上门保修服务：要求7*24全年无休服务，第二自然日上门，原厂工程师提供门到桌面的安装验机服务，提供厂家大客户专家专人400或800服务热线电话； | 4 | 台 |  |  |  |
| 21 | CPU卡 | 彩色定制 | 1000 | 张 |  |  |  |
| 22 | 点阵数码笔 | 触摸原理：数码点阵技术 通信方式：无线蓝牙 连续使用时间：>7小时 待机时间：>60小时 充电时间：约2小时 软件运行环境：操作系统：XP、Vista、Win 7，Win 8；内存：512MB以上、硬盘：200MB以上 掌中白板功能：配备可手持白板，数码笔在掌中白板上可同样进行：鼠标、书写、绘图等工作。 支持纸面书写：数码笔使用普通的笔芯在附有点阵的纸张上进行传统的书写，原笔迹记录，书写流畅，所书写内容可实时显示到电脑和投影屏幕上；笔迹记录过程与书写过程实时同步；支持笔迹回放书写过程； | 5 | 只 |  |  |  |

注：单价中含税、安装环境改造、安装调试培训等费用，即交钥匙货物价。

三、公示期为5个工作日，自2015年 3月16日起至2015年3月21日止。

四、欢迎社会企业对货物的配置、技术参数提出意见、质疑（质疑处涂红），填报货物、工程的单价、综合单价、合价、总价。

公示内容：采购项目名称，货物名称、配置及技术参数要求、数量及数量单位、质保期及要求、注，工程项目名称、特征描述功能配置及技术参数要求、计量单位及工程数量、质保期及要求、注。

公告期结束后3个工作日内，我校将组织对征集到的技术方案、预算计划和意见进行评审，并据以制定采购文件，上报政府采购主管部门审批，实施政府采购。

五、欢迎社会企业监督、参与，请于公告期结束前向WWW6058@126.com提供技术方案、预算计划和意见，为我校制定政府采购需求标准和采购预算计划提供依据。

吉林建筑大学资产管理处：

地址：长春市新城大街5088号

项目联系人：刘晔

电话：0431-84566048