政府采购项目《教学资源信息化管理与服务平台502》征集技术方案和预算计划的公示公告

（2015年3月16日）

为落实贯彻《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令【2015】658号）精神，厉行节约，科学合理确定采购需求，防止暗箱操作，保证采购公开、公平、公正，着力提高采购透明度，强化社会监督，现面向社会发布全额财政付款的政府采购信息，征集社会企业的采购项目技术方案和预算计划，其中征集货物类采购项目技术方案和预算计划（包括含税的单价）、征集工程类采购项目预算计划（包括综合单价、规费、税金等全部造价）。

一、采购项目名称：教学资源信息化管理与服务平台502

二、货物（征集技术方案和预算计划）

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元/数量单位） | 合价（元） | 质保期及技术服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 录播主机 | 采用8核嵌入式设计，根据多维图像识别定位系统反馈及其它状态信息，判断教学进度，实现多场景自动切换的策略调度。自动图标、主题图像叠加；自动镜头切换、自动切换特技效果。通讯方式：100M网络RJ45；提供多类多组输入输出接口，端口数量需至少具备：VGA口（3组）、HD-SDI接口（2组）VGA投影机输出1组，HDMI现场回显输出1组，音频输入3组，音频输出2组，配置1TB硬盘，提供录制和直播互动服务。系统能够满足自动对接东西部高校课程共享联盟系统平台，完成与沉浸式远程互动教室跨校直播交互任务。系统能够完成与联盟学校沉浸式直播教室间的直播、收视、互动；可以使用东西部高校课程共享联盟系统平台进行直播课堂任务的下发；系统支持课堂直播完毕后上传录制视频到东西部高校课程共享联盟系统平台。 | 1 | 套 |  |  | 五年 |
| 2 | 高级电源箱 | 可控制录播教室内所有设备的开关等控制.可以与全自动录播主机自动对接，接受控制台对各种设备的电源管理控制。并为定位摄像机组和拍摄摄像机组提供可靠的电源管理。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 跟踪主机 | 嵌入式设计，采集学生和教师的定位图像，判断教师和学生的位置信息，指挥摄像机拍摄符合要求的教师和学生画面。4路CVBS信号输入，3路音频触发信号输入，1路网络。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 多维图像识别摄像机组 | 本套件通过3-4路视频图像的采集分析，构建全教室的空间物理坐标，根据教室内人的移动，精确定位坐标位置。参数：有效像素 752×582；解析度 650线；视频输出 1.0V；BNC接口；电源电压 DC12V；功耗3W | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 全数字高清摄像机组 | 采用1/3" Progressive Scan CMOS，全数字高清摄像机。有效像素: 223万，最大视频输出：1080/59.97P；20倍光学变焦，16倍数字变焦；水平视场角度: 58.3-3.2度；最低照度1.7Lux/F1.6(彩色) 0.1Lux/F1.6(黑白) ;信噪比>50dB; 电子快门：50HZ: 1/25-1/100,000s ，60HZ: 1/30-1/100,000s ；白平衡：自动 / 手动 / 自动跟踪白平衡 / 室内 / 室外 ；控制协议: RS-232（VISCA协议）/RS-422(VISCA协议）/PELCO:P/D；数字视频输出接口：RJ45百兆网口 | 2 | 套 |  |  |  |
| 6 | 设备机箱 | 将主要设备集成到机箱内，节省安装空间，优化现场布线结构。外观参数：材料及工艺 SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条1.5mm，安装梁0.7mm，其它1.mm。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 简约型操作面板 | 专业工业设计，流线型操作面板。可实现系统一键开关机；具备课件电脑/笔记本/展台的选择和投影机开关管理。录制、暂停、停止功能 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 主控配件 | 配套线缆，安装附件（包括录播专用VGA线缆组、串口控制线缆组、音视频线缆组、AV-VGA转换器、摄像机适配器、电源适配器等） | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 远程录播辅助软件 | 支持通过网络远程接管录播进程，实现个性化导播。可实现远程自动开关机、远程设置录制码流/分辨率/校标/课标/课程信息等相关录播系统参数，可远程监看录播教室现场所有的图像采集信息，并可远程调节控制摄像机，根据教学进程后台实现场景间的切换调度，根据需要将最能反应教学过程的场景对外直播或保存录制成课堂录像。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 智能录播系统软件 | 内嵌SSV专利技术，实现高分辨率、低码流编解码；音视频信号数字降噪处理；实时录制；实时直播；自动生成片头片尾；提供画中画功能。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 | 自动编辑策略系统软件 | 设定、编辑设备调度策略；可对系统输入输出设备设定自动操作模式；定义情景逻辑；根据授课课型的变化，设定相应自动编辑策略，调度协同控制系统设备工作。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 多维图像识别系统软件 | 通过多角度图像分析，构建全教室的空间物理坐标，根据教室内人的移动，精确定位坐标位置。特点：1：全教室无定位死角，2：能够排除投影，窗帘，风扇等干扰；3：多目标定位；4：目标可以精确在30cm内。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 13 | 无线声音传输 | 内含无线接收机及二个麦克；电源：AC12V ，天线输入：75Ω BNC插口 接收方式：超外差方式，场地分集接收方式 | 2 | 套 |  |  |  |
| 14 | 互动配件 | 配套线缆，安装附件（包括部分定制音频线缆等） | 1 | 套 |  |  |  |
| 15 | 交互式液晶触摸一体机 | 硬件部分 1、屏幕类型：LED背光， 2、显示尺寸：80”（对角线），显示比例：16：9（全屏） 3、物理分辨率：1920*1080； 4、易维护模块化的外观设计，整机采用金属结构，表面无尖锐边缘或突起； 5、前维护：一体化模块前拆式设计，可实现正面，无需工具进行快速拆装维护。 6、屏幕左右两侧各具备不少于15个同教学软件功能紧密结合的快捷键，其中至少包含一个自定义键； 内置前朝向2*15W扬声器，保证扩声音质 8、提供前置输入接口：HDMI*1，MIC*1，USB触控*1，USB多媒体*1，电脑USB*1 9、提供前置按键：前面板具备不少于8个的隐藏式按键设计； 10、采用红外十点触控技术 11、无需借助遥控器,可实现一键节能，在不影响观看效果的前提下，可实现50%及以上的功耗节能12、可实现单独听功能，在待机黑屏的状态下,可以正常输出音频内容。 13、具备智能温控系统，投标产品具备有效监控、预警和断电保护功能。 14、可根据环境光和灯光的变化，自动调整显示亮度，在有效保护教师和学生视力的同事，强化节能。15、具备双系统(Windows系统+安卓系统)备份功能，可触控屏幕菜单。可实现无PC状态批注。 16、信号源窗口预览功能，可直接点击预览窗口切换至此信号源 17、可对任意信号源画面进行批注 18、无PC状态下，不借助遥控器和任何实体按键可对PPT文件进行播放，手势翻页、批注； 19、无PC状态下，可实现单点书写，多点擦除，可根据手指间距调整擦除范围。 20、不借助任何实体按键，实现信号源与触控同步切换 21、智能工具栏内容会根据当前应用智能调整。 22、无PC状态下，可调出多项快捷小工具：计算器、倒计时、日历； 23、无PC状态下，实时显示屏体温度，并可根据温度变化显示不同颜色进行提示。 24、为了保证交互平板产品后续可扩展性，交互平板需具有OPS接口（80针可插拔式电脑接口），拒绝厂商专有接口。 软件部分: 一、软件功能 1、备授课模式：根据教师课前、课中两种实际工作场景，在同一软件中提供对应的备课和授课环境，可以一键进行两种场景的快速转换以及课件的浏览。 2、展台图像插入及展台控制功能：可将展台动态图像插入到白板软件中，可对展台图像拍照、设置分辨率，并在白板软件中对展台通过USB进行控制，包括：焦距调整、灯光控制、自动对焦。 3、语音报读：可在白板软件中对文本框、语文学科中的拼音内容，进行朗读。 4、页面智能显示功能：支持页面分辨率设置，用户可以根据投影输出的分辨率设置页面的大小，以便在不同的屏幕分辨率下做到课件显示不变形。 软件启动页： 备授课系统（白板软件）提供软件启动页，将打开文件、打开最近使用文件、选择模板创建文档、云平台登录等功能整合在启动页中，方便用户选择使用。 6、与教育云平台深度整合： 备授课系统中（白板软件）可以实现：教师备课课程关联资源推送、网络多媒体资源搜索、用户配置信息云端保存。云端可直接调用白板软件，进行课件新建、打开、编辑和保存。 7、导入PPT文件功能：可将PPT文件导入到软件中，并保持PPT文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入可进行再次编辑和保存，其他对象以图片形式导入。 8、书写功能：提供多种笔迹的对应功能，包含手势笔，硬笔，软笔，荧光笔，激光笔等，手势笔可支持书写、擦除、选择、前后翻页等教学常用功能； 9、智能识别：智能笔自动识别三角形、圆、椭圆、菱形、矩形、圆弧、箭头等不规则图形。 10、特效交互面板：对页面中一个或者多个对象进行交互特效设置，如飞入、飞出、缩放、旋转等特效。 11、音视频播放：支持音频选段播放，支持视频连续拍照，视频可旋转播放，可做教学对比。 外部复制功能：可直接从外部程序复制文字和图片到软件中。 二、基于云技术的教学云平台 1、提供云平台的全文检索与智能推荐功能 提供资源的全文检索功能。教师可通过关键字的方式来搜索教学资源及其它教学内容。搜索的内容可以根据资源的类型进行分类。云平台可根据教师信息自动推荐与所备课程相关的各类资源，包括其他教师的共享课件内容。 2、可在任何有网络的地方在线打开云平台上存储已做好的课件进行授课，也可导出； 3、提供诸多专题性质的教学应用，包括： DreamWeaver、PowerPoint、Flash、PhotoShop、3DsMax等教师常用的多媒体软件教学课程； 提供同步互动、作文、快乐英语等诸多自主学习资料； 提供安全教育、健康教育、传统节日、古诗词等多个领域的素质教育资料。 4、与备课软件结合，在线课程制作功能 教师可在网络上创建自己的课本教材，在网络上可制作教案、教学活动设计、课件等。制作结果直接保存到网络上，教学内容可以直接导出到本地的文档格式。制作课件时候有相关联课程教学资源推荐，支持课件内容共享。 5、教师个人云存储功能 提供教师单独的网络存储空间。教师可上传保存自己的教学内容和资料。也可分享存储的文件。在云存储空间可建立自己的分类目录。制作的课件可以直接上传的教学云平台上。 三、教学资源 网络教学资源的直接访问：通过电子白板软件，可直接访问网络资源库；在网络资源库中，选择需要的资源，可直接拖拽到白板页面中；资源对象的大小和属性可以任意设置；同时可以直接下载教学资源到本地硬盘中；用户也可以将各种资源编入自定义的本地资源库中。 四、在线培训平台 专业的软件在线学习平台，可在任意网络环境中进行在线软件使用学习；平台提供文字与视频相配套的教学内容，并提供初级、中级以及高级的培训考核流程，方便一线用户进行学习和考核。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 黑板 | 采用高档墨绿色金属烤漆书写板；表面耐用、易擦洗、不反光、不打滑、粉尘少；表面为整张板、不能拼接。规格尺寸：大约长4米，推拉式。镶嵌触摸一体机 | 1 | 块 |  |  |  |
| 17 | 教师机 | I5/4GDDRIII/500G硬盘/集成千兆网卡/独显1G/ 19寸液晶 | 1 | 套 |  |  |  |
| 18 | 导播机 | I5/4GDDRIII/500G硬盘/集成千兆网卡/独显1G/ 19寸液晶 | 1 | 套 |  |  |  |
| 19 | 教师讲桌（系统控制台） | 全封闭一体化讲台，烤漆工艺；嵌入式安装显示器可视角度人性化手动可调 | 1 | 套 |  |  |  |
| 20 | 导播控制桌 | 达到国家环保标准，三聚氰胺板制，耐酸碱、耐腐蚀、防划；机柜封闭且带锁； | 1 | 套 |  |  |  |
| 21 | 录播教室装修 | 教室面积：108平。 1.墙面：全立面铺装生态木吸音板，频率4000（HZ）吸引降噪系数0.95以上，防火标准达到国家B1级或以上，环保标准达国家标准《GB18580-2001》E1级，吸引涂料和吸引材料配合使用，配备白钢条装饰，内饰吸音棉，整体装修效果达到隔音的目的； 2.格栅灯改造：灯光为持续恒定,灯光光线柔和、阴影淡化、不眩目，几乎不增加室内温度，灯光效果必须满足录播教室的要求； 3.地面：600*600陶瓷静电地板，铁方管地脚； 4.窗户：两层窗帘，外层采用遮光材料，内层采用吸引毛料，颜色与整体教室相协调，遮光效果好，吸引效果强，悬挂式，抗变色性能好，遮光涂层具有无毒、无味、手感柔软、隔音、隔热，防紫外线；理石台面。 5.门：2扇防盗门，B级锁，软包，门面与装修颜色、风格一致，起到隔音效果； 6.包含装修所需全部辅助材料，人工费，垃圾清运，材料运输等费用。 7.装修细节严格按照现场环境及用户需求进行设计施工。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 22 | 远程互动系统 | 1、视频编码技术：MPEG-4/H.264 2、视频图像分辨率：1920*1080 3、分屏模式：4、6、9、12、16、25、64 4、可与国外交流学校现有互动教学设备进行无缝对接 | 2 | 套 |  |  |  |
| 23 | 服务器 | 1、品牌：国产自主品牌 2、外形：2U机架服务器； 3、CPU：E5-2407V2处理器 4、内存：≥8G DDR3内存 5、硬盘：≥2*1TB 6、网卡：集成Intel双千兆网卡，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络特 7、电源：1+1冗余电源； 8、光驱：USB-DVDRW光驱 9、为了确保服务器密码安全：提供服务器原厂时间同步型动态密钥，具有双向认证功能。用户可以先对应用系统、网站进行认证，认证通过后，在提供自身的身份验证。加密算法可选OATH标准算法(TOTP)或国密SM3算法，密码时间间隔为30秒或60秒，也可根据需求定制，支持8位密码显示，产品具有拆壳种子销毁功能，可保证不被暴力破解。 10、为响应绿色节能：可升级支持服务器原厂自适应节能软件，可对能耗实时进行监测与分析，可指定三种模式的能耗控制策略； | 1 | 套 |  |  |  |
| 24 | 互动影像系统 | 有效像素：约327万（16:9），20倍光学变焦，12倍数字变焦，f=1.6～3.5m，视频输出接口可与服务器接口直连，无需驱动系统。可与国外交流学校现有互动教学设备进行无缝对接 | 2 | 台 |  |  |  |
| 25 | 短焦投影机 | 1、投影技术:0.63英寸、LCD液晶技术 2、标称亮度（ISO流明）:3200ISO流明或以上（符合ISO21118标准） 3、标准分辨率: 1024*768 4、对比度:5000:1 5、灯泡功率:225W UHP 6、建议投射画面尺寸:48—200英寸 7、投射80英寸画面时，镜头到画面的距离 ：≤70CM 8、机身重量≤4公斤 9、内置扬声器功率:10W 10、接口:两个独立的RGB输入端口、一个独立的RGB输出端口，两个视频 11、输入端口，AUDIO输入、输出，RS232控制接口，3路USB接口，一路HDMI接口、一路RJ45接口等。 12、安全防护:断电保护，定时除尘提醒，全方位防盗（密码保护及防盗杆三位一体）等 13、其它功能:顶部换灯；双层静电过滤网防尘，快速开机，具有多种线性模版及黑板、白板模式、具有宽屏自适应，可自定义分辨率；日程表功能，可设定除尘提醒时间、可更改遥控器红外遥控频率；智能节电功能。无PC演示；具有有线、无线网络功能 。与教育投影机同品牌 | 2 | 台 |  |  |  |
| 26 | 吊架 | 壁挂短焦距吊架 | 2 | 个 |  |  |  |
| 27 | 交互式电子白板 | 1、书写技术：i-AIST红外线感应技术，支持多点触控，抗强光干扰，定位精确，投影机光线被遮挡不影响连续书写。 2、边框对角线尺寸：≥96英寸 4:3 3、分辨率：≥32767×32767 4、有效感应面积 ≥1817mm宽×1323mm高 5、书写：无须专用笔，采用手指或其他材料可在电子白板上直接书写，便于维护。 6、多人书写：三人可以同时在电子白板上进行书写，操作简便。 7、面板快捷键：白板两侧各具备不少于15个快捷键，通过快捷键，可直接操作白板软件；在Windows界面下仅通过操作快捷键，即可实现PPT翻页功能，具备自定义快捷键，可以定义软件功能，方便使用 8、硬件笔盒：提供智能笔盒，提起不同颜色的笔即可书写不同颜色的笔迹，拿起橡皮即可直接擦写。 9、边框面板：边框采用铝合金拉丝材质，坚固美观。板面采用铝蜂窝材料，硬度高，不易磨损，光投射到白板上无眩目光圈。 10、软件功能：PPT文件导入、透明页功能、备授课模式、备授课无缝切换、页面范围设置、页面显示比例、页面特效、学科面板、音乐工具、特效交互面板、锁屏功能、用户配置、页面模板、学科模板、多文件打开、书写功能、智能识别、手写识别、文本批注、擦除功能、数学工具、化学工具、物理工具、语文工具、英语工具、网络课堂、遮屏功能、喷桶功能、教学纹理页面、页面无限漫游、图片颜色透明、图片透明色 11、教学资源：投标设备厂家具有与教育部现行教学大纲相配套的资源库网站，能实时通过网络下载各科课件资源（涵盖幼儿园、小学、初中及高中课程）。通过电子白板软件，可直接访问网络资源库；在网络资源库中，选择需要的资源，可直接拖拽到白板页面中；资源对象的大小和属性可以任意设置；同时可以直接下载教学资源到 本地硬盘中；用户也可以将各种资源编入自定义的本地资源库中。 12、交互式电子白板与交互式液晶触摸一体机要求采用同一品牌 13、平均无故障时间≥25000小时、要求白板硬件软件同一品牌。 | 2 | 块 |  |  |  |
| 28 | 客户端电脑 | I5/4GDDRIII/500G硬盘/集成千兆网卡/独显1G/ 19寸液晶 | 1 | 套 |  |  |  |
| 29 | 专业会议音箱 | 1、额定阻抗：8Ω 2、额定功率：150W 3、最大功率：300W 4、有效频率范围:130Hz~16kHz 5、灵敏度：90dB 6、连续声压级：112dB 7、最大声压级：118dB 8、辐射角度（H×V）：120°×70° 9、单元规格：LF: 4.5"×5 | 4 | 只 |  |  |  |
| 30 | 专业功率放大器 | 1、大型羽状散热器、风速可变风冷散热系统。 2、功率输出采用多对优质大功率管并联设计，输出功率强劲。 3、内置自动压限器，有效限制大动态信号削波，确保音色悦耳，保护扬声器系统。 4、具备开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能。 5、具备-4dB/0dB两档输入灵敏度选择模式，与音源的匹配性强。 6、具备完整的LED工作状态指示灯。 7、具备XLR、TRS1/4〃平衡输入端口和接线柱式输出端口。 8、设置有“地”选择开关，可以方便有效地解决工程应用中的“地”噪声。 9、额定功率 2×250W/8Ω 10、频率响应(8Ω半功率) 20Hz-20KHz ±1dB 11、额定输入灵敏度 -4dB/0dB ±0.5dB 12、输入阻抗 平衡20KΩ，非平衡10KΩ 13、失真度 ≤0.5%信噪比（0dB，A计权） ≥100dB 串音衰减（1KHZ） ≥60 dB 14、额定电源电压 交流220V /50Hz 15、最大功率消耗 750W | 2 | 台 |  |  |  |
| 31 | 反馈抑制器 | 1、2×24段可编程滤波点； 2、两通道可独立处理反馈抑制； 3、实时和固定两种抑制模式可选； 4、实时滤波点可选保留时间。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 32 | 调音台 | 1、机架式调音台，上19英寸标准机柜； 2、12路独立平衡线路输入； 3、1组立体声输入，1组立体声输出； 4、2路主输出加2编组输出，一路辅助输出； 5、带USB接口和操作界面，可直接播放WMA、MP3双格式音乐； 6、频率响应：20Hz-20KHz； 7、总谐波失真：20Hz-20KHz时为+14dbu,输入GAIN控制旋钮至最小值； 8、幻象电源：48V； 9、输入均衡：HIGH：12KHz，MID：2.5KHz，LOW：80Hz； 10、内部数字效果器：16中模式； 11、LED电平表：2×12点LED电平表 | 1 | 台 |  |  |  |
| 33 | 无线麦克 | 采用UHF频段，多信道可调选择；具备红外线自动对频操作功能，调试方便； 接收机液晶显示屏，适时显示操作及使用状态；高低功率发射接收转换功能，轻松应对各种环境； 频率范围：614-632.5 MHz 640-658.5 MHz 790-808.5 MHz 815-833.5 MHz;调制方式：宽带FM 可调范围：20MHz ; 信道数目：50 ;信道间隔：250KHz ;频率稳定度：±0.005%以内; 动态范围：100dB ;中标后提供原厂样机测试。 | 3 | 套 |  |  |  |
| 34 | 电源时序器 | 1、整机额定输入220V/30A；1通道额定输出220V/5A；2 - 8通道输出，每通道额定输出220V/10A； 2、整机可由时序开关控制，每通道可通过按键独立控制； 3、两台机器可以进行联机控制，从而扩展为16路时序电源； 4、面板自带usb灯插口； 5、带过流和短路保护功能； 6、电源总功率：交流～220V/30A； 7、时序控制路数： 8路； 8、插座模式： 7个万用电源插座，1个二芯电源插座； 9、单路额定输出电流：1路5A，2-8路10A ； 10、时序开关频率： 1秒/步 ； | 1 | 台 |  |  |  |
| 35 | 无线AP | 1个10/100/1000M以太网口，支持48V DC ，工作频段：802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz，发射功率：27dBm，空间流数：1，每射频最大接入用户数：120(实际用户数因应用环境等因素存在差异)，工作温度/存贮温度：-10ºC～55ºC/-40ºC～70ºC，工作湿度/存贮湿度：5%~95%(非冷凝)，整机功耗：<12.95W，复位/恢复出厂配置：支持 | 3 | 台 |  |  |  |
| 36 | 交换机 | 以太网交换机，应用层级：二层，端口描述：24个10/100Base-TX自适应以太网端口，2个千兆光电复用端口 | 3 | 台 |  |  |  |
| 37 | 机柜 | 1.6米，解决机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用要求，SPCC优质冷扎钢板制作，厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm，可关闭的上部、下部多处走线通道，方孔条镀蓝锌，其余：脱脂、磷化、静电喷塑 | 1 | 台 |  |  |  |
| 38 | 理线架 | 24口 | 3 | 个 |  |  |  |
| 39 | 远程互动教室装修 | 教室面积：139平。 1.墙面：全立面铺装生态木吸音板，频率4000（HZ）吸引降噪系数0.95以上，防火标准达到国家B1级或以上，环保标准达国家标准《GB18580-2001》E1级，吸引涂料和吸引材料配合使用，配备白钢条装饰，内饰吸音棉，整体装修效果达到隔音的目的； 2.格栅灯改造：灯光为持续恒定,灯光光线柔和、阴影淡化、不眩目，几乎不增加室内温度，灯光效果必须满足录播教室的要求； 3.地面：600*600陶瓷静电地板，铁方管地脚； 4.窗户：两层窗帘，外层采用遮光材料，内层采用吸引毛料，颜色与整体教室相协调，遮光效果好，吸引效果强，悬挂式，抗变色性能好，遮光涂层具有无毒、无味、手感柔软、隔音、隔热，防紫外线。理石台面； 5.门：2扇防盗门，B级锁，软包，门面与装修颜色、风格一致，起到隔音效果； 6.包含装修所需全部辅助材料，人工费，垃圾清运，材料运输等费用； 7. 装修细节严格按照现场环境及用户需求进行设计施工。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 40 | 平台服务器 | 1、品牌：国产自主品牌，与文件服务器，网络存储同一品牌 2、外形：2U机架服务器； 3、CPU：≥2颗AMD 6320八核处理器（2.8GHz） 4、内存：≥4*8G DDR3内存,≥16个内存插槽 5、硬盘：≥3*300G SAS 2.5寸10000转热插拔硬盘，最大支持12块3.5寸SAS/SATA热插拔硬盘；1G PCI-E八通道 6Gb SAS RAID卡，可支持RAID 0,1,5,10,50,等RAID级别； 6、网卡：集成Intel双千兆网卡，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络特 7、HBA卡：≥2*单口8Gb PCI-E 光纤HBA卡 8、电源：1+1冗余电源； 9、光驱：USB-DVDRW光驱 10、扩展插槽：≥4根PCI-E插槽 11、散热：≥3个系统风扇； 12、为了确保服务器密码安全：提供服务器原厂时间同步型动态密钥，具有双向认证功能。用户可以先对应用系统、网站进行认证，认证通过后，在提供自身的身份验证。加密算法可选OATH标准算法(TOTP)或国密SM3算法，密码时间间隔为30秒或60秒，也可根据需求定制，支持8位密码显示，产品具有拆壳种子销毁功能，可保证不被暴力破解 13、为响应绿色节能：可升级支持服务器原厂自适应节能软件，可对能耗实时进行监测与分析，可指定三种模式的能耗控制策略； 14、操作系统：预装SUSE Linux Enterprise 11 SP2操作系统，并提供正版介质 15、中标后提供原厂针对本项目的服务授权书原件 | 1 | 台 |  |  |  |
| 41 | 教育投影机 | 1、≥0.63英寸无机配向膜液晶板3LCD液晶投影机 2、亮度 ≥3600流明（根据ISO21118标准） 3、分辨率：XGA （1024*768） 4、对比度≥5000：1 5、灯泡功率≤225W UHP） 6、接口如下： 2路RGB输入；1路RGB输出；视频输入:1路复合视频；1路S视频； 4路音频输入；1路麦克风输入； USB(B)×1（USB Display）， USB(A)×2（无PC演示）；RJ-45×1;RS232×1 7、维护便捷：顶部换灯和侧面更换过滤网的便捷设计，即使吊装使用也可方便进行维护或更换。 8、全方位安全保障系统：强化的一体化防盗杆，可用市售的链条锁安全固定机器；提供PIN码保护系统，防止未被授权者使用此机器；状态监视功能使投影机在安装完成后角度等参数发生变化时被锁定，如果有人未经允许移动投影机，将无法使用此机器。 9、防尘设计：新型特制的双重静电过滤网；过滤网维护周期5000小时，有效降低了维护成本，可根据使用环境设定过滤网维护周期。 10、无线投影功能：投影机支持IEEE802.11b/g/n无线通信，可以将电脑信号通过无线网络传输到投影机进行投射，无需负责设置即可传输音视频信号。 11、主持者控制模式：与同一台投影机相连接的50台电脑中的一台可设为主持者（主机），教师可使用主机选择并透射学生电脑的图像。 12、校园通知系统：通过网络功能可以同时给所有的投影机传输文本数据，还可以设定为显示文本数据的同时播放投影机内置的提示音。 13、智能节电：智能节电模式下，投影机灯泡输出将降低为正常模式的30%，画面亮度及电源消耗也随之降低 14、自动省电模式：开启自动省电模式后，即使在标准模式下关机，投影机在下次开机时也会自动进入省电模式。 15、美术模式：在美术模式下，投影机通过图像质量修正技术，使图像的表现力增强，确保能够得到艳丽的投影画面 16、4秒快速开机，分辨率调整及自定义，具有明亮环境模式功能 17、扬声器≥16W, 具有麦克风输入接口。 18、自动垂直梯形校正 19、免驱书写功能：与电子白板或书写板连接后无需安装驱动程序，即可进行简易书写批注、PPT文件翻页和播放 20、中标后提供原厂样机测试。 | 21 | 台 |  |  |  |
| 42 | 教育投影机 | 1、采用不小于0.63英寸无机液晶板的3LCD投影机 2、亮度 ≥4200流明（根据ISO21118国际投影机标准所测定数据） 3、分辨率：XGA （1024*768） 4、对比度≥5000：1 5、灯泡功率≤225W UHB 灯泡寿命大于6000小时（节能模式) 6、接口如下：2路RGB输入,1路HDMI输入， 1路RGB独立输出， 1路复合视频,3路音频输入，1路色差分量视频，USB *1(无PC演示)，USB*1(USB Display),RJ45*1，1路麦克风输入 7、支持使用USB适配器无线投影功能，无需线缆即可以把PC画面投射到屏幕，可将iOS设备的图片、文件、网页，通过投影机，无线投影到大屏幕上，同时可以控制投影机开关/信号切换及其他控制功能、信息公告、集中报告功能 8、顶部换灯，只需拆下盖板即可更换新的灯泡，维护简单方便防盗功能：硬件上有防盗杆设计，可以通过粗重的链条固定投影机，软件上有PIN锁和用户标识PIN锁、位置检测器功能 分辨率调整及自定义，具有明亮环境模式、智能节电、智能省电功 能 10、特种技术的高效双重防尘过滤网装置，运用静电防尘技术能有效地阻止进入机器内的灰尘，最高可以达到5000小时免除尘 11、扬声器≥16W 12、具有麦克风输入接口，待机状态下可用 13、中标后提供原厂样机测试。 | 28 | 台 |  |  |  |
| 43 | 工程投影机 | 1、≥6000流明高亮度液晶工程投影机 2、透射式无机材质3LCD面板，尺寸≥0.8英寸 3、标准分辨率1024×768 4、可更换镜头，1.7-2.8变焦范围，并有备选镜头 5、330瓦UHM灯泡 6、3000-4000小时灯泡使用时间 7、高效散热系统 8、噪音≤37dB 9、可反复使用的过滤器,寿命≥12000小时 10、强光感应功能 11、智能灯泡控制系统 12、节能模式管理，整机功耗≤490瓦 13、镜头居中设计，可旋转360°安装，电动镜头聚变焦和光轴位移 14、内置10W扬声器 15、梯形校正功能 16、丰富的端口设计，包含HDMI和DVI-D 17、多台投影机控制软件 18、快思聪专业接口 19、支持直接断电保护功能 20、动态光圈设计 21、运行温度0℃-40℃ 22、中标后提供原厂样机测试。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 44 | 吊架 | 投影机专用 | 11 | 个 |  |  |  |
| 45 | 电动幕布 | 电动屏幕，尺寸：120寸 | 20 | 幅 |  |  |  |
| 46 | 录播教室幕布 | 尺寸：120寸，采用管状电机，宁静流畅，备有热保护系统，延长使用寿命，电机静音平稳运行，噪音低，精准限位结构，最大限位圈数可达32圈，制动结构采用两面制动技术，选用优质玻纤白塑幕布，高增益，幕面有效可视角度达55度，增益1.2，为您提供清晰，逼真的视觉享受。 | 1 | 幅 |  |  |  |
| 47 | 固定框架幕 | 按照现场尺寸定做 | 6 | 幅 |  |  |  |
| 48 | 高速高清一体化摄像机 | 高速高清一体化摄像机正品行货： 1、300万像素以上，30倍光学变焦；视频输出支持1920×1080@30fps，1280×720@30fps, 1280×720@60fps 2、最低照度可达彩色0.01Lux，黑白0.001Lux，支持不少于1s至1/30000s可变的电子快门调解。信噪比≥55db。3、支持屏幕字符显示功能，最多支持8行字符显示，字体大小、颜色可设。 4、支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、3D数字降噪功能。 5、支持隐私遮蔽功能，可设置至少24块多边形区域，并且支持多种颜色、马赛克可选。 6、设备垂直手控速度不小于240°/S，水平手控速度不小于400°/S，云台定位精度为±0.1°。 7、支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口 8、支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心 9、支持256个预置位，支持8条巡航扫描，支持5条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 10、支持云台优先级控制，485与网络可设置不同优先级 11、支持屏幕字符显示功能，最多支持8行字符显示，字体大小、颜色可设 12、支持掉电记忆功能 13、支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域 14、支持SVC开启和关闭，配合后端降低存储空间 15、支持采用H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2。 16、支持守望功能，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能。17、支持自动跟踪图像中目标，也可手动选择跟踪目标，并在跟踪过程中手动切换跟踪目标。 18、支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能。球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，至少支持64G。 19、支持TCP/IP、UDP协议，并扩展支持SIP、RTSP、RTP、RTCP、IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE 等网络协议。 20、支持IP地址过滤功能。 21、当监控的现场环境相对较嘈杂时，支持环境噪声的过滤 22、支持区域入侵、越界入侵、人脸侦测、音频异常侦测，并联动报警23、球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波。 24、支持三码流同时输出，支持GB28181协议 25、具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃ 26、为保证系统的稳定性和兼容性，投标方所提供的拼接屏、图像拼接控制器、摄像机、拾音器、网络键盘须采用同一厂家产品。与学校总控中心管理软件进行无缝对接。27.中标后提供原厂样机测试 | 437 | 个 |  |  |  |
| 49 | 摄像机支架 | 壁装支架 | 437 | 个 |  |  |  |
| 50 | 拾音器 | 拾音距离：5-100平方米，音频纯属距离：3000米，灵敏度：-30db，频率响应：20HZ-20KHZ，全指向性，输出阻抗：600欧姆非平衡，麦克风：震膜电容咪头，驱动能力：内置前置放大电路，外壳材质：PVC | 208 | 个 |  |  |  |
| 51 | 网络中控 | 同时具有不少于3组VGA输入接口、2组VGA输出接口,4组视频输入接口、2组视频输出接口，6组立体声线路输入接口、2组立体声线路输出接口，3组MIC接口,4组I/O接口，独立电源控制箱,1组10/100M网络接口；4组RS232接口,3组开关组合式接口,4组红外控制接口. 采用32位工业级处理器和嵌入式操作系统；通过WEB浏览器远程配置参数及远程重启、复位、导入导出中控配置、中控参数批量设置。本地无限量存储课表和校园卡信息，实时记录设备使用次数、工作时间及异常信息，上下课键、投影开关键、幕布升降键相互锁定，支持刷卡、课表、按键、网络等方式联动开关机,板书、投影、影碟机、笔记本、电脑、展台交互使用,可设置投影机、计算机断电延迟保护的时间；支持投影机状态、用时及亮度实时检测；内置多种投影机控制码，支持线路及MIC音量大小分别控制，支持一键静音。相应按键具有状态指示灯，具有画面冻结和屏蔽功能，支持本地电子课表管理；支持可视化系统诊断功能；支持IC/ID/CPU/SIM读卡器接入；支持多种报警设备接入；支持断网、断线报警。 全功能控制面板，防误操作设计；内置工业独立处理器；具备一键上课、下课控制按键。面板可自动锁定，防止非授权用户使用。 具有MIC和线路音量大小分别控制按键。 具有静音按键、黑屏、冻结等按键。 具有幕布上升、停止、下降控制键。 中标后提供原厂样机测试 | 1 | 台 |  |  |  |
| 52 | 网络中控 | 同时具有不少于4组VGA输入接口、2组VGA输出接口,3组视频输入接口、2组视频输出接口，5组立体声线路输入接口、1组立体声线路输出接口，1组MIC接口,4组I/O接口，8组可控电源接口,5口10/100M网络交换接口；6组RS232接口。1组RS-485接口。2组报警接口。 采用32位工业级ARM处理器和嵌入式操作系统；通过WEB浏览器远程配置参数及远程重启、复位、导入导出中控配置、中控参数批量设置。 本地无限量存储课表和校园卡信息，实时记录设备使用次数、工作时间及异常信息，上下课键、投影开关键、幕布升降键相互锁定，支持刷卡、课表、按键、网络等方式联动开关机,板书、投影、影碟机、笔记本、电脑、展台交互使用,可设置投影机、计算机断电延迟保护的时间；支持投影机状态及用时检测；内置多种投影机控制码，支持线路及MIC音量大小分别显示与控制，支持一键静音。相应按键具有状态指示灯，具有画面冻结和屏蔽功能,支持双向对讲；支持本地电子课表管理；支持可视化系统诊断功能；支持IC/ID/CPU/SIM读卡器接入；支持多种报警设备接入；支持断网、断线报警。支持本地声光报警。 支持有线、无线触摸屏控制，支持双投影同步、异步显示与控制。支持外围设备（矩阵、录播、灯光、窗帘等）的可编程控制。支持多种传感器（温湿度、光照度等）接入及联动控制。 必须与学校多媒体教学环境管理平台、多媒体教学环境网管软件、教学质量评价系统软件无缝对接， 中标后提供原厂样机测试 | 1 | 台 |  |  |  |
| 53 | 控制面板 | 全功能控制面板，防误操作设计；内置工业独立处理器；具备一键上课、下课控制按键。面板可自动锁定，防止非授权用户使用。不小于8.0英寸真彩色触摸屏，颜色：65K，显示尺寸不小于：162mm*121.5mm；分辨率不低于：800×600（支持90度旋转），背光模式：LED；亮度不低于:250nit，工作电压：DC 5~24V;工作温度:-20~70度；串口波特率2400～115200bps；支持SD卡接口。触摸屏可进行不小于64级亮度调节；交互式声音反馈。支持软件界面及按键自定义编程，配合中控系统、电源控制箱使用。 具有呼叫按键，便于远程求助。 具有MIC和线路音量大小分别显示指示灯。 具有MIC和线路音量大小分别控制按键。 具有静音按键、黑屏、冻结等按键。 具有幕布上升、停止、下降控制键 中标后提供原厂样机测试 | 1 | 个 |  |  |  |
| 54 | 可编程电源控制箱 | ≥8组可控电源输出，≥2组RS-232接口。≥8组应急控制按钮。单路最大容量≥2KVA，总容量≥3.5KVA。工作电压：AC190V-230V/50-60Hz。提供安全时序供电管理，时序时间可调。具备过流保护和漏电保护，每路电源均可编程控制。 具有应急控制按键，兼容第三方控制设备。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 55 | 蓝牙接收机 | 接收机使用全球可用的蓝牙技术，采用2.1+EDR或以上版本产品。接收机无需任何设置，开机自动与麦克对频，具备近距离优先连接机制，任意匹配，全部通用。 技术参数： 1、 使用频率：2402 – 2480 MHz ； 2、 信道数量：79个；跳频次数1600次/秒； 3、 调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian ； 4、 频率响应：60 Hz —18 KHz (±3 db)； 5、 信噪比：≥90db； 6、 有效接收距离：≥15米； 7、 天线：具备可外接延长天线； 8、 音量调节：在接收机上可调节音量、高音、低音。调节旋钮采用内嵌式设计。 9、 接口：1路MIC输出接口；1路RCA立体声输入，1路RCA混音声输出； 10、蓝牙接收机需通过中华人民共和国工业和信息化部无线电管理局核发的SRRC无线电型号核准认证证书 11、提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺函 12、中标后提供原厂样机测试 | 1 | 套 |  |  |  |
| 56 | 蓝牙音频传输设备 | 技术参数: 1、 无线麦克使用全球可用的蓝牙技术，采用2.1+EDR或以上版本产品。发射器与接收器无需任何设置，无需设置频点，开机自动对频，在装有接收机的任意教室全部匹配，通用。 2、 由于外接麦克线是易损耗材，故障率高，故蓝牙麦克要求采用内置音头，音头采用抗电磁波干扰单指向电容音头。外接领夹式麦克风作为备用功能，当外接领夹式麦克风时内置音头自动静音。 3、 为了方便上课老师清晰了解麦克使用状态及电池电量，做到及时充电，麦克带有液晶屏，具备电池电量显示、话筒音量大小显示及蓝牙当前工作状态显示。 4、 麦克具备低电量提示功能,低电量提示后麦克仍可使用两小时。 5、 为提高产品可靠性，麦克不需要扩声以外其它功能，如翻页笔、激光教鞭、U盘等。 6、 麦克小巧、轻便，便于携带；可手持、颈挂。 7、 麦克与接收机连接成功、断开时有提示音，当麦克音量调节到最大或最小时有提示音。 8、 大规模、密集使用无串频、无干扰等现象。 9、 麦克本身具有防啸叫、噪声抑制技术，语言清晰度高。 技术指标: 1、 发射使用频率：2402 – 2480 MHz 。 2、 调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian 。 3、 信道数量79个；跳频次数1600次/秒。 4、 麦克与接收机对频范围在≤5米，近距离优先连接，不会产生误联现象；通讯距离15米内无噪音、断音、无死角；超出有效连接距离或连接失败3分钟后自动休眠。 5、 麦克要求采用锂电池，满电状态下可连续使用时间≥20小时；充电采用USB接口或使用充电器； 6、 麦克具有音量大小调节按键，老师自己可调音量大小； 7、蓝牙麦克需通过中华人民共和国工业和信息化部无线电管理局核发的SRRC无线电型号核准认证证书 8、中标后提供原厂样机测试 | 1 | 只 |  |  |  |
| 57 | 电教功放 | 三组音源输入，四路话筒输入;一组前置录音输出，两路重低音输出，可选择A、B组功率输出; 两种话筒模式效果选择，话筒延时长短线性可调; 话筒、线路的音量，音调实现独立调节;采用双声道高保真全分离件、全频带;中控接口：RS232和USB双中控接口；内置网络模块; 额定功率：立体声2×100W/8Ω 2×120W/4Ω; 频率响应：线路20Hz-20KHz ±3dB;话筒80Hz-16KHz ±3dB; 线路输出： L/R ≥+3dB，SW ≥+5dB; 失真度： ≤0.3%; 信噪比（A计权）：≥80dB; 额定电源电压：交流220V /50Hz; 中标后提供原厂样机测试 | 37 | 台 |  |  |  |
| 58 | 电教音箱 | 额定阻抗：8Ω ; 额定功率：60W ;最大功率：120W; 有效频率范围（-6dB）：110Hz～20KHz ; 灵敏度：90dB /w/m ; 连续声压级： 108 dB ;最大声压级： 114 dB ; 辐射角度（H×V）： 80°×80° 单元规格：单6.5"同轴; 为保证系统兼容性，专业会议音箱、专业功率放大器、反馈抑制器、调音台、无线麦克、电源时序器、电教功放、电教音箱要求采用同品牌，中标后提供原厂样机测试 | 88 | 只 |  |  |  |
| 59 | 桌面鹅颈麦克 | 换能方式：电容式 ；指 向 性：心型单指向 ；灵 敏 度：-43dB±2dB；频率响应：60Hz-16KHz ；输出阻抗：2KΩ±15% | 86 | 只 |  |  |  |
| 60 | 网络音源传输设备 | 1、30个按键； 2、两个RJ45 10/100Mbps自适应网口; | 86 | 套 |  |  |  |
| 61 | 交换机 | 应用层级：二层，交换方式：存储-转发，端口描述：8个10/100/1000Mbps自适应以太网端口，MAC地址表：8K | 206 | 台 |  |  |  |
| 62 | 读卡器 | 使用非接触式CPU卡，32位ARM芯片，大容量FLASH存储，通过中控采用TCP/IP协议实时通讯，支持断网开设备，海量数据存储，支持课表，与网络中控同品牌，无缝对接兼容 | 2 | 台 |  |  |  |
| 63 | 多媒体控制台（含机柜,兼做讲台） | 采用1.2-1.5mm优质精装冷轧钢板，经数控设备加工而成，表面酸洗、磷化、防腐、防锈、钝化处理后静电喷塑，塑面经久耐用。采用平滑圆弧过渡设计、安全、美观，内部钢板无棱边及毛刺。液晶显示器要求斜卧内置，上方左侧可放19寸~23寸液晶显示器（固定在活动面板上，并装有玻璃，用于保护显示屏），右台面前方放多功能接口板等，右前方平面可放笔记本等设备；防尘、防盗；讲台配备有键盘抽屉。后方有上下门，便于检修设设备。柜内有固定线的托条，使柜内线井然有序，既美观又方便检修。样式可根据甲方意见定制修改 | 87 | 张 |  |  |  |
| 64 | 智能教室线缆、接插件、安装辅料 | 电源线、VGA线、音箱线、音频线、网线、线槽、插排等 | 86 | 套 |  |  |  |
| 65 | 教学质量监管教室线缆、接插件、安装辅料 | 电源线、音频线、网线、线槽、插排等 | 120 | 套 |  |  |  |
| 66 | 智能教室安装调试 | 安装调试正常运行 | 86 | 套 |  |  |  |
| 67 | 教学质量监管教室安装调试 | 安装调试正常运行 | 120 | 套 |  |  |  |
| 68 | 灭火系统 | 七氟丙烷自动灭火系统是集气体灭火、自动控制及火灾探测等于一体的现代化智能型自动灭火装置，灭火效率高，洁净环保 具有良好的清洁性，在大气中完全汽化不留残渣，良好的电气绝缘性。与学校消防灭火系统无缝对接。 适用面积：128平米。 系统包含气体灭火系统控制盘，感烟探测器，感温探测器，声光报警器，放气指示示灯，紧急启停按钮，七氟丙烷，气瓶，施工线材及辅助材料，系统安装调试费。 施工完毕出具系统合格的检测报告。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 69 | 移动硬盘 | 容量：2T，国内知名品牌 | 2 | 块 |  |  |  |
| 70 | 多功能一体机 | 产品类型：黑白激光多功能一体机，最大处理幅面：A3，涵盖功能：打印/复印/扫描，黑白打印速度：31ppm，打印分辨率：1200X1200dpi | 1 | 台 |  |  |  |

注：单价中含税、安装环境改造、安装调试培训等费用，即交钥匙货物价。

三、公示期为5个工作日，自2015年 3月16日起至2015年3月21日止。

四、欢迎社会企业对货物的配置、技术参数提出意见、质疑（质疑处涂红），填报货物、工程的单价、综合单价、合价、总价。

公示内容：采购项目名称，货物名称、配置及技术参数要求、数量及数量单位、质保期及要求、注，工程项目名称、特征描述功能配置及技术参数要求、计量单位及工程数量、质保期及要求、注。

公告期结束后3个工作日内，我校将组织对征集到的技术方案、预算计划和意见进行评审，并据以制定采购文件，上报政府采购主管部门审批，实施政府采购。

五、欢迎社会企业监督、参与，请于公告期结束前向WWW6058@126.com提供技术方案、预算计划和意见，为我校制定政府采购需求标准和采购预算计划提供依据。

吉林建筑大学资产管理处：

地址：长春市新城大街5088号

项目联系人：刘晔

电话：0431-84566048