关于吉林建筑大学政府采购项目征集技术方案和预算计划的

公示公告-4

（2015年9月26日）

依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令【2015】658号）精神，吉林建筑大学现对《关于下达省属高校一次性专项补助经费的通知》（吉财教指【2015】997号）文件专项经费采购项目进行公示公告。公告如下：

一、采购项目

第1包

1.采购项目名称：结构与抗震工程技术研究中心新增教学科研仪器设备购置

2.货物需求及技术规格要求一览表

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 合价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波测厚仪 | 显示：128*64 LCD 带LED背光调节 测量范围：0.75mm-300.0mm（0.03 inch-11.8 inch） 声速范围：1000m/s-9999m/s 显示分辨率：0.01mm 或 0.1mm 测量精度：显示分辨率0.01mm、10.0mm以下 ：±0.05mm、 10.0mm以上：±0.05mm 显示分辨率0.1mm 、10.0mm以下 ：±0.1mm、 10.0mm以上：±（1%H+0.1）mm 高温探头：±（1%H+0.1）mm 测量单位：公制/英制 供电电源：5号干电池两节，正常工作时间100小时（不开背光灯） 测量速度：20次/秒 数据存储：500组数据；5个文件（每个文件100组数据） | 1 | 台 |  |  | 一年 |
| 2 | 工作站 | CPU类型:E5-2650V3*2处理器、CPU频率：2.6GHz CPU缓存：30M 内存类型：DDR4-2133RegRAM、32G内存、256SSD 硬盘大小：2TB 硬盘类型：7200 RPM SATA 光驱：DVDRW 网络控制器：集成I218LM PCIe GbE 电源：925瓦 90%高效电源 电压：100-240VAC 功率：925W 系统支持：Windows 7 Professional 64bit/Ubuntu Linux 键鼠、23寸显示器 | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 电脑 | 操作系统：Windows 7、 64位 显卡类型:独立显卡、显存容量 2GB 显存规格DDR5 声卡：集成声卡 网卡：1000Mbps以太网卡 CPU型号：i5-4460、3.2GHz、四核 内存：4GB、DDR3、最大支持容量16GB 硬盘：1TB、SATA串行、转速 7200转/分钟 光驱：DVD光驱 输入设备：有线USB鼠标、有线USB键盘 前（侧）面接口：USB 2个、音频接口 2个 后面接口：PS/2 2个、视频接口 VGA\HDMI接口、音频接口3个、USB接口3个、RJ45 1个 显示器：21.5英寸普通LED屏 | 40 | 台 |  |  |  |
| 4 | 桌、椅 | 桌： 颜色：黑胡桃 双包面电脑办公桌、3抽屉、键盘托架、机箱位 产品尺寸(cm)：≥1400*700*760 椅： 颜色：黑色 坐垫里料：高密度原生棉 椅角：灰色加棉方管脚 材料：高弹网布+黑布 产品尺寸(cm)：≥57*56*80 | 30 | 套 |  |  |  |
| 5 | 里氏硬度计 | 标准冲击配置 D型冲击装置 上下限设置测量范围 （170-960）HLD 屏幕显示 3.5英寸大屏幕液晶显示屏，320*480彩色图形点阵具有背光 测试方向 360° 工作电压 3.7V 充电电源 5V500M 外形尺寸≥ 148.6×81.8×22.5mm 重量 主机约200g 标准配置 主机1台；时代公司专用数字化D型冲击装置1只；小支承环1只；尼龙刷1只；高值里氏硬度块1块；数据线缆1条；充电器1只；MicroSD 卡 可选配置 尼龙刷（II）（当选购G 型冲击装置时）；USB 接口微型打印机；上位机软件光盘；各种异型冲击装置和支承环； | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 自行式升降机 | 台面尺寸 ≥1750*1200mm 外形尺寸≥ 2000*1400*1300mm 使用时间 连续工作8小时 主要配置： 1、平台结构: 此系列平台为剪叉式结构有底架、剪叉架、上架(工作台)、直流升降电机、组合式液压泵站、行走系统，电器控制系统等组成。 2、行走部分有：驱动轮 、从动轮、行走轴、转向机构，直流电机、电瓶。 3、底架部分：底架后面有一支驱动轮加一支从动轮,前有两支为转向从动轮,底架内部装有一台组合式液压泵站（升降机升降转向时使用），内侧装有电瓶及配电箱和控制器等。 4、剪叉架: 有内支架、支杆、支撑臂、角度轴、销轴、（两支）顶升油缸组成。 5、上架: 有工作台、保护护栏组成,另外还装有一套全功能控制系统。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 楼板测厚仪 | 厚度测量范围：20-1100mm 测量精度：20-350±1mm 401-800±2mm 数据存储容量：801-950±3mm 主要配置：主机 接收探头+信号线 发射探头 延长杆 | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 一体式数显砂浆回弹仪 | 声时示值误差：±0.1μs 超声换能器工作频率：50KHz 回弹仪标称动能：2.207J 弹击拉簧刚度：785.0±30.0（N/m） 弹击拉簧拉伸长度：75.0±0.3 mm 回弹值示值误差：≤±0.5 回弹值钢砧率定平均值：80±2 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 混凝土磁力振动台 | 1规格 600mm×800mm 2磁性 吸力 ≥200公斤 3振幅 0.3-0.6mm 4电压 380V 5频率 50HZ | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | （双空间结构）微机控制电液伺服万能试验机 | 最大试验力（kN） 600 有效测量范围（%FS） 1-100 活塞工作行程（mm） 250 测控范围（mm） 0-250 示值精度（%FS） ±0.5 分辨力（mm） 0.007 标距（mm） 50 量程（mm） 5 示值精度（%） ±0.5 有效测量范围（%FS） 0.4-100 分辨力 1/240000 活塞速度（mm/min） 0-120 主要配置：主机、伺服液压源、夹具油源（随动式）、全数字测控器、引伸计、计算机系统 | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 | 磁力吊 | 额定起重力：≥3000KG 外形尺寸（mm）：≥440*175*175 （长*宽*高） | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 直视电子吊钩秤 | 吊钩秤精度等级：OIML3级； 采用24位高精度AD，1,000,000的内部分辨率高精度和高稳定度； 工作温度，适合各地气候； 低电压自动关机功能，欠压提示； 电池电压百分比显示； 配有遥控功能； 采用最新动态滤波算法，抗晃动，稳定速度快； 重量锁定功能； 特有的智能充电保护功能； 良好的动态称重性能，耐磕碰、抗干扰能力强； 极高的集成电子，可根据所称物体重量调节分度值； 防磁场，环境适应性强； 内置蓄电池6V/4AH，充电一次可以使用5-7个工作日； 称重显示仪表采用6位5英时超亮LED | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 玻璃钢冷却塔 | 流量：60m³/h 自重：≥642kg 运转重：1592kg 总高度：3080mm 最大直径：2215mm 风量：32300m³/h 风机直径：1400mm 电机功率：1.5kw | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 磁座钻 | 取芯钻孔：Φ12-50mm 麻花钻孔：Φ1-23mm 转速：一档转速 250r/min 二挡转速 450r/min 钻孔深度：50mm 过渡套：莫氏2号锥柄 净重： 13kg 行程：150mm 磁座吸附力：1850N 功率：1150W 电压：230V 全机尺寸：≥391mm*188mm*254mm 附带功能：磁力感应灯、自动切削润滑装置 随机配件：六角匙2条、定位销1条、 内冷却油壶1个、拆卸扁刀1支、小扳手1条、安全链1条、莫氏2号转换套1个 | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 贯入式砂浆强度检测仪 | 贯入力800±8N 工作冲程20±0.1mm 数字测量尺量程20mm±0.01mm 主要配置：主机 贯入深度测量尺 特质测钉一盒（20）测钉量规一块 测钉座旋紧螺母扳手一个 加力器一个 吹风器一个 砂轮一块 | 2 | 台 |  |  |  |
| 16 | 位移计 | 量程：50mm 仪器灵敏度系数：K=2.0 供桥电压：<10V 组桥方式：半桥 每个位移计引出线长度10米 | 20 | 台 |  |  |  |
| 17 | 位移计 | 量程：100mm 非线性：<0.2% 仪器灵敏度系数：K=2.0 供桥电压：<10V 组桥方式：半桥 每个位移计引出线长度10米 | 50 | 台 |  |  |  |
| 18 | 位移计 | 量程：200mm 非线性：<0.2% 仪器灵敏度系数：K=2.0 供桥电压：<10V 组桥方式：半桥 每个位移计引出线长度10米 | 20 | 台 |  |  |  |
| 19 | 砂浆回弹仪 | 标称动能 0.196J 弹击锤冲击长度 75±0.3mm 指针滑块的摩擦力 0.5±0.1N 弹击拉簧工作长度 61.5±0.3mm 弹击锤脱钩位置 刻度尺“100”刻线 弹击杆端部球面半径 25±1mm 钢砧率定值 74±2 弹击锤起跳位置 刻度尺“0-1”之间。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 20 | 砖回弹仪 | 标称动能 0.735J 弹击锤冲击长度 75±0.3mm 指针滑块的摩擦力 0.5±0.1N 弹击拉簧工作长度 61.5±0.3mm 弹击锤脱钩位置 刻度尺“100”刻线 弹击杆端部球面半径 25±1mm 钢砧率定值 74±2 | 2 | 台 |  |  |  |
| 21 | 液压墙锯系统 | 主要配置 1机、1控制终端 、1中间锯罩、2侧面锯罩、1工具箱、4导轨支架1D-CO-ML double taper 、3D-EP-ML偏心销、推车、1外箱、1DS-R200L 导轨等 额定电压 380 to 480 V 主 频 50 / 60 Hz 额定电流 16 A 最大输入功率 11kV 锯片主轴功率S1 7.5 kW 最小发电机功率 20 kVA @ 16A 漏电保护开关电流 30 mA 锯片直径 600 mm to 900 mm 最大起始锯片直径 800 mm 最大切割深度 38 cm (900 mm blade) 冷却水温度 4l/min. 4-30°C 冷却水压力 最小2 bar / 最大6 bar 保护等级 IP 65 机头重量 ≥ 32 kg 工作环境温度 –15°C - +45°C | 1 | 套 |  |  |  |
| 22 | 裂缝综合测试仪 | 测量宽度范围：0-6mm测量精度：≤±0.02mm 测量深度范围：5-500mm测量精度≤±5 （≤±10%）＞8mm 工作时间：＞8h 主要配置：主机、平面换能器、信号线、 显微摄像探头、定位尺等 | 1 | 台 |  |  |  |
| 23 | 裂缝测宽仪 | 测量宽度范围：0-6mm 测量精度：≤±0.02mm 主要配置：主机 、显微摄像探头、 校验标准刻度板 | 1 | 台 |  |  |  |
| 24 | IMP数据采集系统 Mobrey数采主板 | 电源：220V-240V/50Hz 通信方式：异步双向SNET通讯 通讯速率：163Kbps 高速以太网通讯： 100Mbps 环境温度：0-60℃ 可以通过一根总线给模块供电，并通讯；可采集温度，压力，流量，电流，电压，频率，开关，周期，计数等 | 1 | 块 |  |  |  |
| 25 | 疲劳试验系统 | 最大试验力：静态 500kN 动态 ±400kN 力值测量精度：±1%示值 力值测量分辨率：1/120000 力值有效测量范围：10-500kN 最大位移： ±50 mm 位移测量精度：±1%示值 位移测量分辨率：1/120000 频率范围： 0.001Hz-100Hz 试验波形： 矩形波、三角波、正弦波、斜波及用户定义波形。主机频率响应范围：0.01Hz-30Hz长时工作频率：20Hz 主要配置：主机、液压控制系统、伺服测量控制系统、负荷传感器、位移传感器、液压夹头、系统软件等 | 1 | 套 |  |  |  |
| 26 | 全自动压力试验机 | 项目 抗压规格 抗折规格 最大试验力kN 300 10 试验力范围kN 12-300 0.4-1 试验力示值相对误差 ≤±1% ≤±1% 加试验力速度kN/S 2.4kN/S 50N/S 上下压板间距离 250mm 承压板尺寸 Ф120mm 上下压辊间距 70mm 下压辊间距 100mm 压辊直径 Ф10 活塞行程 80mm 80mm 试验机级别 优于1级 油泵电机功率kW 0.75kW 主机外形尺寸：≥800*500*1300 重量：≥500kg 主要配置： 主机 （抗压抗折一体机）、液压源、试验力测量控制系统、 数字阀、控制器、压力传感器、抗压夹具、垫块 、抗折夹具、砂浆试验夹具 | 1 | 套 |  |  |  |
| 27 | 动态电阻应变仪 | 控制卡、USB3.0通讯、NCC接收器，工作电源 220VAC 或12VDC。可同时控制16 个4 通道采集卡(即64个通道) 所有通道同步并行工作时,每测点最大连续采样速率20kHz，可单通道调节。海量存贮,程控设置全桥、半桥、1/4桥路状态，自动长导线修正，同时每通道现场系统校准,自适应滤波，程控采集、外触发采集、信号触发采集、能够与原有DH系统并联使用含大尺度变截面梁，手动采集、线控器采集等多种采集模式，支持智能导线识别，采用ODU接口，信号输入线5米 。.可完成全桥、半桥、1/4桥（120Ω、350Ω三线制自补偿）的应变应力多点高速并行采样； 配接各种桥式传感器，实现各种物理量的测试和分析； 可用于大型结构的动态应变应力等测量，能够与MOOG及DH系统联调使用； 可直接对输入的电压信号进行多点高速并行采集； 配铂电阻，热电偶温度传感器，对温度进行测试和分析； 支持与MOOG各型号的加载试验机联机实现同步加载； .半桥、全桥方式采用四线制供桥，具备桥压自动校准功能，保证远端桥压精度，无需测量导线电阻及修正； 1/4桥方式下所有通道同步自动测量导线电阻并修正； 支持应变应力现场通道标定，可快速获知通道当前状态。配合程控自动校准设备可实现电压、应变自动校准，并可根据用户自定义模版自动生成标定报告； 采集卡基础平台软件 基本分析软件 最大试验力：静态 500kN 动态 ±400kN 力值测量精度：±1%示值 力值测量分辨率：1/120000 力值有效测量范围：10-500kN 最大位移： ±50 mm 位移测量精度：±1%示值 位移测量分辨率：1/120000 频率范围： 0.001Hz~100Hz 试验波形： 矩形波、三角波、正弦波、斜波及用户定义波形。主机频率响应范围：0.01Hz~30Hz长时工作频率：20Hz 主要配置：主机 液压控制系统 伺服测量控制系统 负荷传感器 位移传感器 液压夹头 系统软件等 | 1 | 套 |  |  |  |
| 28 | 全方位取芯机 | 取芯直径范围不小于12-160mm；马达功率：≥2200 w； 档位：≥3挡，可调； 钻孔直径(湿钻)：12 mm - 160 mm； 钻孔直径(干钻)：30 mm - 160 mm；可接加长杆，配置转换接头； 重量(主机)：≤10kg；重量(主机+支架)：≤22kg； 自带工作指示灯：使初学者或无操作经验者更快，更容易掌握操作 更好地让操作者掌握钻孔流程，提高工作效率，减少钻头损耗； 主要配置； 真空系统：可无需锚栓固定地盘和支架，通过真空吸盘和真空泵固定支架。 集水系统：集水器支架+集水罩+集水环密封圈+集水软管+集水器连接头； 支架固定方式：采用螺栓固定或真空吸盘方式固定； 配置真空吸尘器、吸尘器转接头； 配置真空泵，可无需开孔固定支架。 配置压力水箱，容量≥10升； | 1 | 台 |  |  |  |
| 29 | 静态应变测试仪 | 测量点数：20点； 桥路形式：1/4桥，半桥 全桥桥路电阻：20Ω 标准电阻测试应变范围：±19999；分辨率：1；自动平衡范围：±15000；灵敏度系数K=2.00 应变计灵敏度系数：1.0-3.0可进行任意修正；长导线电阻修正范围：0.0-100Ω | 1 | 台 |  |  |  |

第2包

1.采购项目名称：松辽流域水环境教育部重点实验室

2.货物需求及技术规格要求一览表

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 合价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室反渗透设备(配套不同孔径膜组件) | 电源：220±10V，50-60Hz 最高工作温度：50℃ 正常工作温度：5-45℃ 正常工作压力：超滤0.1MPa，反渗透（纳滤）0.4-0.6MPa 最大工作压力：超滤0.15MPa，反渗透（纳滤）0.7MPa 设备外形尺寸：≥450×400×600mm 膜组件性能 反渗透组件 膜材料：芳香聚酰胺。 组件形式：卷式。 有效膜面积：0.4㎡ 脱盐率：95% 纯水通量(0.6Mpa,25℃)：7.8 L/H；15L/H 原料液溶质浓度：小于2% 纳滤组件：NF-1812 膜材料：醋酸纤维/芳香聚酰胺 膜组件形式：卷式 有效膜面积：0.4㎡ 纯水通量（0.6Mpa,25℃)：6~8L/H；15 L/H 脱盐率：NaCl, 30%；50%； 60%； 80%；（三档）相当于分子量：800-1000；500-1000；500-600；200道尔顿 MgSO4. 95%（三档相同）（除盐率测试浓度：2000ppm） 超滤组件： PES-3、PS-10、PS-50（透明外壳，和反渗透1812接口不同） 膜材料：聚醚砜、聚砜 膜组件形式：中空纤维式；内压式 尺寸及有效膜面积：φ40×300mm； 0.1㎡ 纯水通量（0.1Mpa,25℃)：PS-10/50：3-4/6-8L/H 超滤组件：PP-100（外壳形状类同反渗透1812） 膜材料：聚丙烯 膜组件形式：中空纤维式；外压式 尺寸及有效膜面积：φ40×300mm；0.4㎡ 纯水通量（0.1Mpa,25℃)：40-60L/H 超滤组件：HPS-5；HPS-10；HPS-30；HPS-50；HPS-100；PVDF-45；PAN-50 膜材料/分子量：聚醚砜/5-6千、1、3、5、10万；聚偏氟乙烯/4.5万；聚丙烯腈/5-6万 有效膜面积：0.4㎡ 纯水通量（0.1Mpa,25℃)：40-60L/H | 2 | 台 |  |  | 一年 |
| 2 | 实验室多用纳滤设备(配套不同孔径膜组件) | 进行膜分离试验用的实验设备 安装0.2平方米卷式膜组件，通过更换不同规格的膜组件，可分别进行低压反渗透、纳滤试验。 标准型配制RO反渗透膜一支、纳滤膜NF截留分子量400~600三支超滤膜UF1万分子量(10KD)一支、5万分子量(50KD)一支、10万万分子量(100KD)一支、简易型配两支膜 最大操作压力：0.8MPa 最大操作温度：50℃ | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 紫外可见分光光度计 | 1.波长范围：200-1000nm 2.光谱带宽：2nm 3.波长准确度：±1.0nm 4.波长重现性：0.2nm 5.透射比准确度：±0.3%τ 6.透射比重复性：0.15%τ 7.杂散光：≤0.05%τ（220nmNal,340nmNaNo2 8.稳定性：0.001A/h（500nm预热后） 9.测光方式：透过率、吸收度、浓度、能量 10.波长调节：自动调节 11.光度范围：-0.3-3A 12.显示方式：128*64液晶 13.检测器：进口硅光二极管 14.光源：进口氚灯，进口钨灯 15.电源：AC 220V/50Hz或110V/60Hz 16.功率：120W | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 服务器 | i7 5500v 内存:8G 硬盘：256gSSD 显示屏：1920*1080高分辨率/14寸 集成显卡 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 六联磁力恒温搅拌器 | 1.电源电压：220V±10% 50HZ 2.电机功率：单个电机25W ×6 3.热丝功耗：单个热丝最高200W ×6 4.磁钢转速：最高2600转/分 5.工作面直径：120mm×6组 6.最大搅拌容1000ml×6 7.外形尺寸：85×28×12cm 8.定时：0-120分钟 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 恒温水浴锅 | 电源电压：220V±10% ，50HZ±2% 电机功率：1000W 控温范围：室温-100℃范围内任意调节 最大误差：≤±1℃ 温度波动：≤±0.5℃ 升温速度：由室温-100℃不超过1小时 熔丝电流：5A 工作室容积：≥320×320×90mm | 2 | 台 |  |  |  |
| 7 | 解氧测定仪 | 1. pH测量： 测量范围：-1.999-19.999PH 精确度：±0.002pH 自动温度补偿范围：0-100℃ 2. mV测量： 测量范围：±1999.9mV 精度：±0.03﹪FS 3.溶解氧测量： 测量范围： （0 -40.00）mg/L(ppm)（0 -200.0）% 精确度：±0.10 mg/L 自动温度补偿范围：0-45℃ 自动盐度补偿范围： 0 -45ppt 自动气压补偿范围：80 -105kPa 自动校准：被水饱和的空气；被空气饱和的水 4.温度测量： 测量范围：-10-110℃ 精度：±0.4℃ 5.其他参数： 数据储存：900组 通讯接口：RS232 电源：DC9V/300mA 6.基本配置： a. 201T-M塑壳pH/ATC三复合电极 b. 2503-C玻璃pH复合电极（可用于离子强度较低、浑浊液体和胶体溶液测量） c. MP500温度电极 d. DO500溶解氧电极 e. pH标准缓冲溶液（pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml） 各1瓶 f. 901型智能搅拌器 g. 602型万向电极架 h. RS232通讯软件 | 1 | 台 |  |  |  |

二、公示期为5个工作日，自2015年 9月26日起至2015年9月30日止。

三、对本公示公告有异议的企业及供应商，必须在公示期内将意见反馈以书面形式（加盖公章）向吉林建筑大学资产管理与实验室建设处（行政楼A301室）提交，并须确保本处在公示期内收到，超过规定期限提交的异议将不予接受。

四、在公示期内以书面形式提出异议的企业及供应商，公告期结束后3个工作日内，我校将组织对征集到的技术方案、预算计划和意见进行评审和答疑。

五、在公示期内，没有企业及供应商以书面形式提出异议的项目，将申报吉林省财政厅政府采购管理办公室批准后进行政府采购。

吉林建筑大学资产管理与实验室建设处：

地址：长春市新城大街5088号

项目联系人：牟瑛

电话：0431-84566048