1、表格格式

货物需求及技术规格要求一览表

分包号：第  包

采购项目预算：          元（采购人不接受超过采购项目预算的投标）

| 序号 | 货物名称 | 主要、辅助功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元/数量单位） | 合价（元） | 质保期 | 交货时间、地点和方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弧幕投影机 | 1.投影机类型：单芯片DLP投影机。 2.光学参数：标称光亮度(流明),7000流明；标称光亮度均匀值(%),90%；对比度,10000:1；灯泡寿命(小时),20000小时。 3.投影参数：投影镜头,电动变焦；投影光源,激光二极管(激光等级：1级，20,000小时(普通模式)/24,000小时(节能模式)；投影比，1.8–2.5:1；实际焦距，F 1.7–1.9, f 25.6 – 35.7mm；投影方式，正投，背投，桌上，吊顶。 包括安装投影机所用吊架及配件、线材、综合布线等。 包括安装环境整改、厂家安装调试、培训学习等。 | 3 | 套 |  |  | 1年 | 交货时间：合同签订之日起60天内。 交货地点：长春市新城大街5088号 吉林建筑大学。 |
| 2 | 金属弧形幕 | 金属弧形幕，规格3m×10m 投影方式，正投 幕面颜色，灰色、银色、象牙白 环境光吸收率，89%以上 亮度增益系数0.8—4．0适应明亮环境 屏幕均匀度≥90% 色彩还原偏差≤4% 屏幕解像率100线/mm 入射角度18度±5 视角大于150度 屏幕拼接缝隙0（整张幕基） 环境温度-40—75℃ 环境湿度30%—90% 包括金属弧形幕安装所用配件、线材、综合布线等。 包括安装环境整改、厂家安装调试、培训学习等。 | 30 | 平方米 |  |  |  |  |
| 3 | 融合机 | 1.纯硬件架构，嵌入式操作系统，开机启动时间小于5秒。不会出现死机或病毒入侵导致系统瘫痪故障，确保系统稳定运行。 2.分布式系统设计，可支持最高72通道投影融合，实现大规模投影系统组网。分布式融合系统应具有较强的自愈能力，在意外掉电、网络连接等故障修复后可以自动恢复到故障发生前的运行状况。平均故障恢复时间MTTR不超过20秒。 3.边缘融合器需支持平面幕、弧面幕、环形幕融合系统调试。 融合系统需支持高达1024*768标清输出，支持适合4:3、16:10长宽比投影机的画面输出。 4.可无障碍扩展为投影系统与拼接屏联合控制，通过一套设备控制多组投影融合系统或与融合系统与拼接屏的组合。 5.分布式系统各终端独立运行，彼此之间工作互不影响，单一设备宕机后不影响其他通道运行。 6.融合系统支持高达128路1024*768标清实时信号输入，输入信号类型可自由定义组合。 7.支持各种常见高清视频信号输入，支持各类数字/ 模拟信号输入，包括VGA/HDMI/DVI/SDI/YPbPr/DVI Dual-Link/CVBS视频/光纤/双绞线信号等。 8.支持输入信号裁切及局部显示，可以满足图像切边、局部放大等特殊应用需求。 9.支持超大分辨率静态背景图片内部存储与显示，无需增加外置图形工作站或SD卡，最高支持128MB大小图片存储空间，用户可自行管理背景图片。 10.支持对输入信号实时预监，可在管理软件上直接预览输入信号，可防止人为误操作。 11.支持硬件公共像素生成，融合带宽度0~768像素。 12.融合边界一次性生成，无需与几何校正独立重复配置。 13.支持输入信号图像任意开窗，操作软件不受窗口画中画嵌套方式的布局限制。 14.可实现任意一路画面的任意比例缩放、任意位置漫游。 15.支持Dual-Link高清信号计算机输入，单输入通道最高支持开四个不同画面的窗口，4进4出。 包括融合机安装所用配件、线材、综合布线等。 包括安装环境整改、厂家安装调试、培训学习等。 | 3 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 专业定制主控电脑 | 主板：2条PCI-E槽 "技嘉GA-Z77X-UD3H， 技嘉GA-Z77X-UD5H-WB WIFI CPU：Intel 酷睿i5 2300 内存：2条构成双通道 威刚、金士顿 DDR3 1600MHZ 2GB*2条 桌面显示卡：NVIDIA: 索泰GT630 融合显示卡：DVI*2 NVIDIA: 索泰GTX550 电源： 航嘉F1，显示器AOC19英寸以上 包括电脑安装所用配件、线材、综合布线等。 包括厂家安装调试、培训学习等。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 主控系统机柜 | 可放台式电脑，功放机等，要求带锁的控制系统铁柜，要求米色。规格长宽高1.5m×0.8m×1.2m 包括电脑安装所用配件、线材、综合布线等。 包括厂家安装调试、培训学习等。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 音响系统1 | 二分频主全频音箱，8Ω，250W-400W，频响：50Hz-20kHz(±3dB)，灵敏度：99dB，最大声压： 125dB 包括音响系统1安装所用配件、线材、综合布线等。 包括厂家安装调试、培训学习等。 | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 音响系统2 | 两通道功放 350W*2/8Ω，530W*2/4Ω，频率响应:10Hz-20KHz，输入灵敏度：0.775V，阻尼系数：>350,电压增益:38dB 包括音响系统2安装所用配件、线材、综合布线等。 包括厂家安装调试、培训学习等。 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 模拟实训 仿真软件 | 软件清单： 1.测量放线仿真工程； 2.地基与基础仿真工程； 3.主体结构仿真工程； 4.装饰与装修仿真工程； 5.屋面工程； 6.基坑支护工程 7.地基与基础工程； 8.桩基础工程； 9.混凝土基础； 10.后浇带工程； 11.砌筑工程； 12.钢结构工程； 13.楼梯工程； 14.混凝土施工； 15.幕墙 16.装修； 17.施工安全； 18.仿真试验 包括厂家安装调试、培训学习等。 | 1 | 套 |  |  |  |  |

2、文字格式

货物需求及技术规格要求

分包号：第  包

采购项目预算： 元（采购人不接受超过采购项目预算的投标）

货物名称：土木工程专业仿真实训中心建设

主要功能配置及技术参数要求：

辅助功能配置及技术参数要求：

数量及数量单位：

技术标准（国家标准、行业标准、企业标准）：

质量保证期：一年

交货时间：合同订立之日起 60 天内。

交货地点：长春市新城大街5088号 吉林建筑大学。

交货方式：由中标人负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

3、编制说明

（1）采购单位编制采购需求时，每种货物均应将主要功能配置及其技术指标、辅助功能配置及其技术指标分别编制。

（2）在采购文件中，将规定投标文件对采购文件所要求的各种货物的主要功能配置及其技术指标必须全部满足，不允许有缺项或者负偏离，否则，应予废标。

（3）采用综合评分法和性价比法评标的项目，辅助功能配置缺项或者辅助功能配置的技术指标有负偏离，不影响投标文件的实质性响应。

（4）采用最低评标价法评标的项目，，辅助功能配置及其技术指标的编制应当适当放宽，以更有利于采购到物有所值的货物：

a.辅助功能配置应当允许有不低于20%的缺项。投标文件中各种货物的辅助功能配置的缺项数量在允许的缺项比例内的，不影响投标文件的实质性响应。

b.辅助功能配置的技术指标应当允许有不超过10%的负偏离，有负偏离的辅助功能配置技术指标数量应当允许不超过招标文件全部辅助功能配置技术指标数量的20%。投标文件中辅助功能配置技术指标的负偏离幅度和有负偏离的辅助功能配置技术指标数量在招标文件允许范围内的，不影响实质性响应。

c.辅助功能配置允许的缺项比例，辅助功能配置的技术指标允许负偏离的幅度以及允许有负偏离的技术指标的数量比例，应当在采购文件中事先做出规定。