政府采购项目《学生公寓LED项目》征集技术方案和预算计划的

公示公告

（2015年3月10日）

为落实贯彻《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令【2015】658号）精神，厉行节约，科学合理确定采购需求，防止暗箱操作，保证采购公开、公平、公正，着力提高采购透明度，强化社会监督，现面向社会发布全额财政付款的政府采购信息，征集社会企业的采购项目技术方案和预算计划，其中征集货物类采购项目技术方案和预算计划（包括含税的单价）、征集工程类采购项目预算计划（包括综合单价、规费、税金等全部造价）。

一、采购项目名称：学生公寓LED项目

1、项目地址：吉林建筑大学院内（新城大街5088号）

2、承包方式：包工、包设备材料、包安装调试、包保修服务，即交钥匙工程。

3、使用的标准、规范：

承包人使用的设备、仪器仪表和辅助材料，工程设计、安装、调试、试运行等全部按照中国最新的标准和规范执行，如果使用外国标准应提供标准的中文文本，并确认该标准不低于中国相应标准和规范。本项目所有装置的环保、节能、劳动卫生等均应符合国家有关标准的规定。同时，还应执行以下标准和规范的规定。

二、货物（征集技术方案和预算计划）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述、功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 金额（元） |  | 质保期质保期及技术服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | LED日光灯 | *光源：SMD贴片LED | 150 | 套 |  |  | 五年 |
|  |  | *功率：18W |  |  |  |  |  |
|  |  | 光通量：1600lm |  |  |  |  |  |
|  |  | *灯角：5mm，旋转灯头（360°） |  |  |  |  |  |
|  |  | 尺寸：≥1198mm*Φ26mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 发光角度：>135° |  |  |  |  |  |
|  |  | 输入电压：AC110～240V |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作频率:50～60Hz |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境温度:-20～+45℃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 显色指数:>80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 色温:5500-6500K |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源及效率:具有过压短路保护功能，86%-88% |  |  |  |  |  |
|  |  | *入电方式:单端入电 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作湿度:10%～95% |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用寿命:大于25000 小时 |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率因数:>0.9 |  |  |  |  |  |
|  |  | *产品材料:散热背板：拉伸铝材，光学面罩：扩散PC罩（颗粒不可见），透光率：85%-87% |  |  |  |  |  |
|  |  | *产品标准:LED日光灯 EMF.REACH测试（附带主要中文测试报告）电源通过 ERP.REACH。FCC.测试,（附带主要中文测试报告）提供国家级光源检测中心检验报告 |  |  |  |  |  |
| 2 | 微波感应防水LED吸顶灯 | *光源:SMD贴片LED | 1000 | 套 |  |  |  |
|  |  | 功率:7W |  |  |  |  |  |
|  |  | 光通量:360lm |  |  |  |  |  |
|  |  | 尺寸:≥Φ150mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 发光角度:>110° |  |  |  |  |  |
|  |  | 输入电压:AC110～240V |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率因数:> 0.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作频率:C波段5.8GHZ |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境温度:-20～+45℃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作湿度:10%～95% |  |  |  |  |  |
|  |  | 显色指数:>70 |  |  |  |  |  |
|  |  | 色温：5500-6500K |  |  |  |  |  |
|  |  | *控制模式：微波+光控 |  |  |  |  |  |
|  |  | *延时时间:60s±10s |  |  |  |  |  |
|  |  | 触发亮度:5lx（夜间）或全天侯 |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用寿命:大于25000小时（光衰<30%） |  |  |  |  |  |
|  |  | *产品材料:底板：铁；光学面罩防水：扩散PC罩（颗粒不可见），透光率：85%-87% |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品标准:微波感应防水LED吸顶灯 EMF.ROHS测试,（附带主要中文测试报告）电源通过 ERP.REACH。FCC.测试 （附带主要中文测试报告） |  |  |  |  |  |
| 3 | 应急微波LED吸顶灯 | 功能：*1、9W+2W，采用银触点，安全可靠。 2、产品设计采用专用传感器探测到人体移动、位置变化时，使开关自动接通负载，在人未离开且持续活动情况下，负载持续接通，在人离开后，开关进行延时，自动断开负载，这样就达到了人来灯亮，人走灯灭的智能化控制功能。 3、本产品采用不同于红外线热探测功能，它是根据人体是否有移动来进行工作的，因此本产品具有灵敏度高、抗干扰强、不受环境温度影响等特点。 4、本产品采用光敏控制，具有自动测光功能，由光线控制开关是否工作。 5、带急应消防用9W+2W（应急功率: 2W应急延时间: 4小时）。 | 1789 | 套 |  |  |  |
|  |  | 尺寸规格(mm)：Φ320*H108mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制方式：微波感应加光控 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作频率：50～60Hz |  |  |  |  |  |
|  |  | 光源：SMD贴片LED |  |  |  |  |  |
|  |  | 产品材料：底板：铁；光学面罩：扩散PC罩（颗粒不可见），透光率：85%-87% |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源位置：内置式 |  |  |  |  |  |

注：综合单价包括人工费、安装施工费、材料费、机械费、管理费、风险费、税金、运输及搬运费、规费等全部费用，即交钥匙工程价。

三、公示期为5个工作日，自2015年 3月11日起至2015年3月15日止。

四、欢迎社会企业对货物的配置、技术参数提出意见、质疑（质疑处涂红），填报货物、工程的单价、综合单价、合价、总价。

公示内容：采购项目名称，货物名称、配置及技术参数要求、数量及数量单位、质保期及要求、注，工程项目名称、特征描述功能配置及技术参数要求、计量单位及工程数量、质保期及要求、注。

公告期结束后3个工作日内，我校将组织对征集到的技术方案、预算计划和意见进行评审，并据以制定采购文件，上报政府采购主管部门审批，实施政府采购。

五、欢迎社会企业监督、参与，请于公告期结束前向WWW6058@126.com提供技术方案、预算计划和意见，为我校制定政府采购需求标准和采购预算计划提供依据。

吉林建筑大学资产管理处：

地址：长春市新城大街5088号

项目联系人：刘晔

电话：0431-84566048