关于吉林建筑大学政府采购项目征集技术方案和预算计划的

公示公告-3

（2015年9月26日）

依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令【2015】658号）精神，吉林建筑大学现对《关于下达省属高校一次性专项补助经费的通知》（吉财教指【2015】997号）文件专项经费采购项目进行公示公告。公告如下：

一、采购项目

第1包

1.采购项目名称：

2.货物需求及技术规格要求一览表

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 合价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20000kN多功能结构试验系统 | 垂向自反力承载装置：包含底座1件、立柱4件、横梁2件、油缸座板1件、销孔套筒48件，立柱连接1件、横梁连接1件，垂向承载2000吨，试样锚栓M80*4-1000mm，8根。试验空间4500*3500*4250mm。 | 1 | 套 |  |  | 一年 |
|  |  | 水平自反力承载装置：包含斜支撑4件、支撑连接2件，水平承载框架1套、水平运动导向用直线导轨副2套。水平承载300吨，水平加载高度调整范围：500-4250mm | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 预应力拉杆装置：包含拉杆及螺母4套、螺杆拉伸器1套、电动泵站1台，每根拉杆预紧力为5000kN | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 横梁自动液压升降机构：包含升降缸4套，升降支撑和连接4套、横梁位置测量定位装置一套，升降行程：3000mm,举升能力：60吨 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 自动穿销机构：包含穿销缸8套，穿销框架4套、承力销及导向杆4套、承力销位置测量定位装置8套。 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 升降导向装置：包含X平面内导向装置8套，Y平面内导向装置8套，X平面内矩形导轨4套 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 水平加载作动器用垂向低摩擦主动跟动装置：直线导轨副4套，水平加载装置后端导向机构4套， | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 最大承载力500吨的主加载作动器用滑动板：安装在2000吨作动器前端，主球铰后部，用于被动跟动，但承载力不超过500吨。包括前后承载板各1件，防护装置1套，微动位移传感器1件 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 标准件 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 2000吨垂向电液伺服加载作动器：单出杆双作用，推力：20000kN，拉力5000kN,行程：600mm,活塞速度：150mm/min。后法兰，前球铰，包含油压传感器、位移传感器、MOOG伺服阀 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 300吨水平向电液伺服加载作动器：单出杆双作用，推力：3000kN，拉力2000kN,行程：800mm，活塞速度：150mm/min。前法兰，前球铰，包含负荷传感器、位移传感器、MOOG伺服阀，与水平自反力装置一起，安装在垂向主动跟动装置上，可以实现水平加载作动器的垂向主动跟动控制。 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 50吨垂向跟动作动器：单出杆双作用，推力：500kN，拉力500kN,行程：1800mm，活塞速度：150mm/min。前法兰，前球铰，包含位移传感器、MOOG伺服阀。用于水平300吨作动器的垂向伺服跟动控制 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | 验收试样：安装在支撑座上，可用于协调加载与伺服跟动验收试验 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 水平滑动装置与作动器与横梁的连接件 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 包装与运输费 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 工具工装 | 1 | 批 |  |  |  |

二、公示期为5个工作日，自2015年 9月26日起至2015年9月30日止。

三、对本公示公告有异议的企业及供应商，必须在公示期内将意见反馈以书面形式（加盖公章）向吉林建筑大学资产管理与实验室建设处（行政楼A301室）提交，并须确保本处在公示期内收到，超过规定期限提交的异议将不予接受。

四、在公示期内以书面形式提出异议的企业及供应商，公告期结束后3个工作日内，我校将组织对征集到的技术方案、预算计划和意见进行评审和答疑。

五、在公示期内，没有企业及供应商以书面形式提出异议的项目，将申报吉林省财政厅政府采购管理办公室批准后进行政府采购。

吉林建筑大学资产管理与实验室建设处：

地址：长春市新城大街5088号

项目联系人：牟瑛

电话：0431-84566048