关于吉林建筑大学政府采购项目征集技术方案和预算计划的

公示公告

（2015年10月26日）

依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令【2015】658号）精神，吉林建筑大学现对国家水体污染控制与治理科技重大专项项目及老旧城区供水管网水质保障及改扩建技术研究采购项目进行公示公告。公告如下：

一、采购项目第1包

1.采购项目名称：国家水体污染控制与治理科技重大专项项目--1

2.货物需求及技术规格要求一览表

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 合价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加药 蠕动泵 | 1.转速范围：0.1～100rpm正反转可逆； 2.转速分辨率：0.1 rpm； 3.调节方式：旋转编码开关连续调节； 4.显示方式：128*32型图形点阵液晶显示，可在流量显示与转速显示两种方式之间切换； 5.外控接口：启停控制，方向控制，速度控制(4-20mA0-5V、0-10V、0-10kHz可选)。 1.通讯接口：RS485； 2.掉电记忆：重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作。 3.全速功能：一键控制全速工作，用于填充、排空等； 4.适用电源：AC 90V-260V/30W。 5.工作环境：温度 0～40℃，相对湿度＜80%； 6.IP等级：IP31。 | 3 | 台 |  |  | 3年 |
| 2 | 超纯 水机 | 1.进水水源：一般城市自来水，水压1.0-3.0kg/cm2，水温5-40℃，电阻率18.2MΩcm@25℃，TOC <5ppb（μg/L），热源（内毒素）<0.001 EU/mL,RNases<0.01 ng/mL，DNases<4pg/μ，细菌<0.1cfu/mL，颗粒>0.2μm<1 Particulates/Ml。 I级纯水水质：比电阻达到18.25 MΩ.cm@25℃;符合中国GB6682-2008的I级水标准和ASTM CAP NCCLS标准；总有机碳<1-3ppb，热源含量：<0.001EU/mL。 微粒（大于0.22μm）含量：＜1/mL， 微生物<1cfu/ mL. 2.金属阳离子含量：（单位ppb）Fe＜0.002，Cu＜0.002，Al＜0.003 Ni＜0.001Zn＜0.005，Cr＜0.001，Na＜0.02，K＜0.02 3.阴离子含量(单位ppb):Cl-＜0.01，NO2-＜0.02，NO3-＜0.02，SO42-＜0.01。 1.分体式独立取水单元Q-POD可进行终端水质精制，满足各种环境监测需要；最多可连接达3个Q-POD，使用更方便。 2.更快捷的信息获取：主机液晶背光显示屏更大，支持中文菜单；Q-POD可显示多种关键信息（水质，系统状态，警告等）。流速可调，可高达2L/Min；可方便设定定量取水。 3.更可靠稳定的水质：具有TOC检测仪（检测范围：1-999ppb，精度：±1ppb）严格监控水中有机污染物。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 高锰酸盐指数在线自动监测仪 | 1.测量范围：0-50/100mg/L。 2.测量不确定度：≤2.5mg/L时，不超过0.2mg/L；＞2.5mg/L时，不超过±5%。 3.重现性：±5%。 4.测量周期：小于30分钟。 5.结构流路部分：（1）关键部件均为进口，可靠性高，寿命长，适于长时间在线监测。（2）计量模块采用非接触式光电计量方法，使用特殊计量算法，不会出现计量不住的情况。（3）流路经过特殊设计，不易堵塞，且维护更简单。 6.测量部分：（1）采用特殊的补偿算法降低高锰酸钾浓度变化对测量值的影响。（2）采用分光光度法，与其他测量方法，如氧化还原滴定，相比，测量速度更快，日常维护更简单。（3）一体化消解/比色模块，消解后直接测量。 软件部分：（1）具备多级管理权限密码设置及屏幕数字锁。（2）数据存储支持SD卡扩展。（3）支持远程控制，包括远程启动测量、远程启动校准等。可通过RS232/485接口触发。（4）支持开关量输入信号启动做样。（5）可扩展安装微型打印机。（6）可接入流量计和PH计等信号，主界面实时显示测量值。（7）设备具有自诊断功能。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 搅拌器 | 1.转速：0~2400rpm，无级变速。 2.定时：0-24h。 3.电源：220V，50Hz。 4.电机功率：90W。 配置：主机、电源线、搅拌杆。 | 5 | 台 |  |  |  |
| 5 | 电子 称量秤 | 1.专用电源适配器，防尘罩。 2.秤盘：¢110mm。 3.称重：300g。 4.精度：0.01g。 5.电源：AC220V，(50HZ)。配置：主机、电源线、校准砝码。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 微量 加样器 | 1.容量：单道，5至10微升。 2.分辨率：0.1微升。 3.精度：±0.19%。 4.可重复性：±0.1%。 5.不能高压灭菌。 | 6 | 套 |  |  |  |

二、采购项目第2包

1.采购项目名称：国家水体污染控制与治理科技重大专项加工项目--2

2.货物需求及技术规格要求一览表

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 合价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝模拟反应器 | 1.模拟流量负荷：200L/h； 2.主体材质：采用不锈钢架或高强度的有机玻璃加工反应器； 3.搅拌梯度：混凝过程采用递减的三级搅拌梯度实现高效混凝模拟； 4.计量等级：IP III，需安装有配套的计量泵。 | 1 | 套 |  |  | 3年 |
| 2 | 混凝过程控制装置 | 1.模拟流量负荷：200L/h。 2.结构组成：混凝反应过程控制装置应包括有面板、继电器、电路系统、控制柜、变压器等部分。 3.辅配要求：可根据研究需要便于控制进水流量、投药量、排泥量等。 4.工作条件要求：环境温度35℃以下，可适用于水厂现场或野外操作。 5. 备注：PC机等可利用现已有设备；PLC可选配应预留接口。操作程序： 全中文工作界面，大屏幕液晶显示，每个操作步骤菜单提示，仅需按键选择，使用异常简单。 同步运行： 所有搅拌头按同一个程序运行； 独立运行： 可同时运行多种不同的程序可以大大减少实验次数也可对比不同搅拌工艺对混凝结果的影响。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 污泥性状实时图像检测系统 | 1.主体材质：高强度有机玻璃反应器加工。 2.水处理絮体性状图像检测系统硬件：PC机、图像采集卡、CCD摄像头等。 3.水处理污泥性状图像检测系统软件要求： 1）将采集到的污泥性状变化图像时时显示在计算机屏幕上。 2）将污泥图像储存于计算机硬盘中，长期保存，可回放。 3）通过采集卡CCD中捕捉的视频图像实时传送到显示存储器或系统存储器，图片分辨率至少为640×480。观测器可以时时清晰观察絮体状况。测温精度：±1℃。 4.电源：220V ±5%，50/60Hz； 5.功耗：180W； | 1 | 套 |  |  |  |

二、公示期为5个工作日，自2015年 10月26日起至2015年10月30日止。

三、对本公示公告有异议的企业及供应商，必须在公示期内将意见反馈以书面形式（加盖公章）向吉林建筑大学资产管理与实验室建设处（行政楼A301室）提交，并须确保本处在公示期内收到，超过规定期限提交的异议将不予接受。

四、在公示期内以书面形式提出异议的企业及供应商，公告期结束后3个工作日内，我校将组织对征集到的技术方案、预算计划和意见进行评审和答疑。

五、在公示期内，没有企业及供应商以书面形式提出异议的项目，将申报吉林省财政厅政府采购管理办公室批准后进行政府采购。

吉林建筑大学资产管理与实验室建设处：

地址：长春市新城大街5088号

项目联系人：牟瑛

电话：0431-84566048