1、表格格式

货物需求及技术规格要求一览表

分包号：第  包

采购项目预算：                      元（采购人不接受超过采购项目预算的投标）

| 序号 | 货物名称 | 主要功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元/数量单位） | 合价（元） | 质保期 | 交货时间、地点和方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土电阻率测定仪 | 1.测量范围：0—99kΩcm 2.分辨率：1kΩcm 3.存贮量：5800个测量值 4.数据传输：通过WINDOWS超级终端传输。 | 1 | 台 |  |  | 三年（下同） | 签订合同之日起30日内，中标供应商负责将货物安全完好运抵长春市新城大街5088号 吉林建筑大学实验楼并安装调试培训完毕确保验收合格即交钥匙工程。 |
| 2 | 全自动混凝土单面抗冻试验机 | 1.最大运行功率：6.0kW 2.升降温速度：10±1℃/h 3.控制精度：±0.5℃ 4.试件尺寸：150×110×70mm 5.试验周期：≤12小时/循环 6.浸泡溶液：水或3.0%的氯化钠溶液 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 混凝土碳化试验箱 | 1.控制温度：（20±2）℃；均匀性≤1℃，可调 2.控制湿度：（70±5）%；测试精度±1%，可调 3.CO2浓度：（20±3）%；测试精度±1%，可调 4.加热功率：600W；制冷功率：250W 5.设备配套：CO2钢瓶，气体，减压阀各一个 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 混凝土碱骨料试验箱 | 1.控温范围：室温～100℃（可调） 2.水泵功率：40W 3.控温精度：±0.5℃ 4.控时范围：1～144000min（100天） 5.控时精度：±1min 6.加热功率：6kw | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | SR型混凝土抗裂试模 | 混凝土平板试模 制备试件尺寸：600×600×63mm |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 超声波细胞粉碎机 | 1.工作频率（KHz）: 20-25 2.超声功率(W):1000 3.破碎容量（ML）:0.1-650 4.样品温度保护（℃）:室温-99 5.随机变幅杆: Φ6, 6.占空比: 0.1-99.9% 7.电源（V）:220V, 8.选配变幅杆: Φ3,Φ8,Φ12 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 数字万用表 | 1.直流电压 ：200mV/2V/20V/200V/1000V ±（0.05%+3） 2.交流电压 200mV/2V/20V/200V/750V ±（0.5%+10） 3.直流电流 2mA/20mA/200mA/20A ±（0.5%+5） 4.交流电流 2mA/200mA/20A ±（0.8%+10） 5.电阻 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW ±（0.3%+1） 6.电容 20nF/200nF/2mF/20mF ±（4%+20） 7.频率 20kHz ±（1.5%+5） 8.特殊功能 三级管测试，二极管测试， 数据保持，通断蜂鸣，睡眠功能，低电压提示 9.电压测量输入阻抗 10MW 10.电源 9V电池（6F22） 11.最大显示 19999 12.显示器尺寸 65×33mm | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 数字白度仪 | 1.照明与探测条件为45/0。 2.采用旋转滤光器工作方式：滤光器共4组，分X10（1）（λ）、 X10（2）（λ）、Y10（λ）、Z10（λ），（其中X10（1）（λ）与Z10（λ），并用 3.测量范围：0～199.9 4.分辨率：0.1 5.测量孔径：φ30mm。 6. 被测厚度以不透明为下限，上限为20mm 7.稳定性：（预热预调后）1小时漂移不大于0.5%±1个字。 8.仪器精度： R457白度（ISO白度）≤1.0% RZ白度 ≤1.0% 不透亮度（T）≤1.0% Y（亮度） ≤2.0% △X ≤0.02% △Y ≤0.02% 9. 读数和符号：自动显示 10.仪器备有BCD码输入口，与专用微处理机联用可进行若干白度公式的自动计算，可打印报告有关数据。 11.功耗：50VA 12. 供电电源：220V±10% 50HZ±3% | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 原子荧光光度计 | 1.检出限DL： AS、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn ＜0.01μg/L Hg、Cd ＜0.001μg/L Ge ＜0.05μg/L Zn ＜1.0μg/L Au ＜3.0μg/L 2.相对标准偏差RSD ＜1％ 3.线性范围:大于三个数量级 4.适用于样品中砷、汞、硒、铅、锗、锡、锑、铋、镉、碲、锌、金等十二种元素的分析。 5.四通道两元素同时测量，可升级为四元素同测。 6.配有联想电脑，I5，内存1G，硬盘500G，DVD，19″液晶 7.打印机：联想，A4黑白激光打印机 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 原子吸收分光光度计 | 1、技术指标 1.1波长范围：190nm-900nm 1.2单色器：消象差C-T型单色器 1.3光栅刻线：1200条/mm 1.4光谱带宽：0.1nm,0.2nm,0.7nm,1.4nm四档自动切换 1.5波长准确度：±0.20nm 1.6波长重复性：0.10nm 1.7光谱带宽偏差：≤±0.2nm 1.8基线漂移：(Cu)0.003A/30min（静态）；基线稳定性(Cu)：≤±0.004A/30min（动态） 2、火焰系统： 2.1燃烧器：金属钛燃烧器。 2.2喷雾器：高效玻璃雾化器。 2.3雾化室：耐腐蚀材料制品。 2.4 10cm全钛燃烧器，水平位置免调； 2.5 高效玻璃雾化器；耐腐蚀材料雾化室； 2.6 安全控制：火焰燃气、助燃气异常压力保护等多种自动保护功能。 2.7特征浓度(Cu)：≤0.03ug/ml/1%；检出限(Cu)：≤0.006ug/ml；精密度(Cu)：RSD≤1％。 3、石墨炉（检测限ppb级）分析系统： 3.1特征量：Cd≤0.6pg；检出限：Cd≤1pg；重复性（RSD）：≤3%。 3.2原子化升温方式：光控升温、时控升温、一般升温 3.3 石墨管内保护气流量：可设停、开（0-50ml/min微流量或固定流量）； 3.4 石墨炉原子化器位置水平、垂直、转位全部免调； 3.5 安全控制：冷却水流量、保护气压力、炉体温度、石墨管 3.6安装自动报警和安全保护。 4、数据处理： 4.1测量方式：火焰法，石墨炉法，氢化物法。 4.2浓度计算方式：标准曲线法（共6种线性、非线性拟合方法），标准加入法，内标法。 4.3重复测量次数：1－30次，计算平均值，给出标准偏差和相对标准偏差。 4.4结果打印：参数打印、数据结果打印、图形打印。 5.背景校正： 全波段氘灯背景校正1Abs≥50倍，自吸收背景校正，自动能量平衡。 6.配置 6.1 SP-3520AA原子吸收分光光度计8灯架主机一台，纵向加热石墨炉系统一台； 6.2 空心阴极元素灯8支; 6.3 低噪空气压缩机1台； 6.4 分析元素对应的标准溶液；1套 6.5 冷却循环水系统1套 6.6 品牌电脑及打印机1套； 计算机：操作系统：WinXP或Win7 CPU型号：Intel I5 内容容量：4GB 硬盘容量：1TGB 显卡类型：1G独显 屏幕尺寸：20英寸宽屏 A4黑白激光打印机 最高分辨率：1200x1200dpi（1200dpi有效输出） 6.7 实验室用乙炔：瓶，气体，减压阀表1套； 6.8 高纯度氩气：瓶，气体，减压阀表1套。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | QFS型涂层耐洗刷性测定仪 | 1. 连接臂上接两个刷子作井行试验 2 .刷子行程： 300mm 刷子自重（包括刷具）：450 ± 2g，刷子规格：38×90㎜ 3 .电源： 220V 、50Hz 4. 刷子运行频率： 37 ± 1 次／min 5.五位数（ 99999 次）的预设记数器，启动仪器达到预设次数后自动停止 6. 可调整以符合DIN.ISO 或 ASTM 标准的方法做比较试验时，可使用刷子，擦洗垫、海绵、清洁布等。 7.试板尺寸：430×150×4㎜ 8.电机功率：90W | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 小型不锈钢粉碎机 | 1.容量：1000G, 2.摇摆：不锈钢材质 3.电机转速：25000转/MIN 4.电源：220V | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 13 | 导电涂料测定仪 | 测量范围：0－50MΩ、0－100MΩ、0－2000MΩ | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 14 | 现场环境氡测量仪 | 用于室内外空气中氡的测量,还可用于土壤中氡的测量。 主要技术指标及功能 1.灵敏度:优于1.5Bq.M-3∕(cp20m) 2.本底:≤0.5CPM。 仪器正常性检验:3.325≤X2≤16.919 3.电源：交直流两用 4.功耗：<8W 5.仪器工作原理：泵吸式采气，闪烁瓶法测氡。即可现场瞬时测量环境氡，也可用于连续监测 6.数据存储：存储１００个测量结果，并可随时调出并打印 7.打印功能：由微型打印机打印某点的测量值 8.采用干燥过滤方式，避免了湿度等环境因素对测氡精度的影响 9.仪器工作环境要求 工作温度：0～40 10.相对湿度：≤95 11.仪器适应范围：适应于测量环境氡、土壤氡 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 15 | 建筑外门窗保温性能检测装置 | 一、主要性能参数指标: 1.热室控温范围：10～50℃范围内任意设定。 测量精度：0.2℃。 控温波动范围：0.01～0.1℃ 2.冷室控温范围：-10～-30℃范围内任意设定。 测量精度：0.2℃。 控温波动范围：0.01～0.2℃。 3.热室功率测控范围：10～1100W，精度：0.2级。 4.热率波动范围：≤0.2～1W 。 5.外环境控制系统：采用系统统一控温，电脑操作。 1）温控范围：13～30℃； 2）控温精度：±0.5℃； 3）控温波动范围：0.01～0.1℃ 6.测试效率: 1） 断续试件测试:指间歇式测试一个试件总耗时约:8～10小时/件。 2） 连续试件测试:指连续测试同一或不同一试件的总耗时约: 7～9小时/件。 二、检测系统要点： (1)采用300mm的“聚胺酯夹芯彩钢板”的新型保温材料，锁钩式联接，拆装方便。(2)采用温度采集模块，具有抗电磁干扰能力，消除由于电磁干扰造成的检测误差。 (3)制冷：采用双路切换技术，符合环保节能要求。 (4)采用直流调功方式，测功精度≤2%，测试重复性≤5%。 (5)检测门窗传热系数为8～10小时。 三、检测系统的组成及系统结构尺寸： 1.温度控制系统：采用直流调功PID控制。 用计算机输出信号经I/O和D/A转换控制相应执行元件，实现控温、计算、温度采集、打印测试报告、显示过程曲线等功能。 （1）人机对话窗口可逐一显示每点温度值，并具备自诊断功能，即任意一点温度探头出现故障，计算机可自动排除该点产生的影响，并显示故障点位置，而不影响整个测试过程的正常进行。 （2）具有抗电磁干扰能力，采集数据更准确可靠。具有光载无线交换机，具有无线通信功能 （3）提供吉林省省级用户单位出具的“产品质量及售后服务”相关证明复印件 （4）温度点的布置数量： a、热室：(共136点) 内表面：每个壁面布置12点，5个面，共60点。 热室空间：共16点，每点温度距最近表面距离约750mm，相邻两测点距离不小于500mm。 热室外表面每个壁面与内表面对应布置12点，5个面，共计60点。 b、试件框：(共68点) 热侧表面：均布40点 冷侧表面：均布28点 c、外窗试件：共40点； 热侧面：40点，用于检测传热系数时观察表面温度和结霜情况及抗结路露系数的布点。玻璃12点，框28点。 d、外窗试件周边填充物：(共56点) 热表面：均布28点； 冷表面：均布28点。 e、冷室空间：(共18点) 分为上中下三层，每层6点，共18点，每点温度距试件表面距离约150mm，相邻两测点距离不小于400mm。 ⑵温度点的布置工艺： a、空间温度布点工艺： 采用美国DALLASS一体化数字温度传感器； 采用二极管套作为热辐射屏蔽罩； b、外窗试件（或标定时的标准试件）及外窗试件周边填充物测试表面温度的布点工艺： 采用美国表贴型DALLASS一体化数字温度传感器； 所有探头部分用锡箔粘纸粘贴于相应的测试表面。 c、测试箱体表面（热室外壁内外表面、试件框热冷测表面）布点工艺： 采用美国DALLASS一体化数字温度传感器； 所有探头部分用锡箔粘纸粘贴于相应的测试表面，引线均扣于线槽内。 2.电气柜 实现微机系统与执行元件的强弱电转换，并安装有相应的开关按钮。 3.冷室： 它是由箱体五个壁面、制冷蒸发器、导流屏、电加热器、冷风气流风机、空气温度传感器组成。 ⑴ 材料：采用聚氨脂彩钢板制作。 ⑵ 内腔尺寸：1300×2400×2700mm ⑶ 结构特点： 采用蒸发器，空气加热管，轴流风机，积水排放管路一体化的结构不仅提高了控温精度和稳定性，而且便于设备保养和维护，节省使用空间。 采用无级调速风机，完全满足新标准的风速要求。 4.制冷机组： 采用谷轮5P制冷压缩机组，可使冷室温度在50～90分钟内下降至-22℃，采用分路制冷控制技术的目的是拓展单台制冷机组的多工况运行范围（-10℃～-21℃）。 5.热室： ⑴ 材料：采用“聚氨脂夹芯彩钢板”（厚度为150mm）制成。 (2) 它是由箱体五个壁面、电加热器、内外表面温度传感器、空气温度传感器、照明灯组成。 (3) 结构特点：热室侧面设有保温门，被试件可方便地沿此门进入热室内，安放在试件框内。采用特制电暖气，避免其他具有较强热惯性电热元件造成的温度波动过大现象。 6.试件框： ⑴ 材料：采用“聚氨脂夹芯彩钢板，容重40Kg”（厚度为450mm）制成。 (2) 结构特点：采用现场安装方式，与冷热室连成一体的结构，避免热冷桥的影响,提高了设备的保温效果。 7.玻璃传热系数夹具：（共2套） 用于玻璃传热系数检测的夹具冷热侧各一套 8.外环境控制系统： 采用系统统一控温，电脑操作。 技术参数： （1）温控范围：13～30℃； （2）控温精度：±0.5℃；（3）控温波动范围：0.01～0.1℃ 9.电脑1台（CPU:I5，内存：4G，硬盘：500G,DVD,19液晶），A4黑白打印机1台。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 16 | 变 频 行 星 式球磨机 | 1.电源：220V 50HZ 2.连续运转定时间（min）：1～999 3.正反向交替运转周期选择（min）：1～99 4.电机功率：1.5KW 5.控制器：5.5Kw 6.转速r/min：公转(可调)0～250 7.自转(可调)0～440 8.噪声≤db（A）：75 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 17 | 沸腾制粒干燥机 | 1.原料容器：容积（L）100 直径（mm）700 2.散热面积(m2):38 3.压缩空气:压强(Mpa)0.3～0.5 4.耗量（m3/min）：1.3 5.风机:功率(kw)9-19 7.5kw 1800 m3/h 6.工作温度(℃):常温～140℃自动调节 7.物料温度(℃):自动显示、自动控制 8.产品水份(%):干燥后物料含水在0.5～3% 9.合格品率:干燥98%以上 10.物料损耗率:小于1% | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 18 | 电热式加硫成型机 | 1.容量选择：标配：20 ton（可按要求订制） 2.温度:常温 ~ 300℃\任意设定（上模、下模）。 3.计时器:电子式，0~9999分钟,任意设定。 4.加热时间：< 8分钟， 200℃，PVC粒（其他材料，依实际情况控制）。 5.最大压强：约250kg/cm²。 6.电热板面积：210 x 220mm（上模、下模）。 7.电热板间距：出厂间距：45 mm 8.模具方孔：125 x 150mm 9.模具厚度：1.0 / 2.0 / 3.0mm各1个 10.电源：AC220V，约12A。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 19 | 石子标准筛 | 新标准石子筛 （φ300 12只/套+底盖）2.36、4.75、9.50、16.0、19.0、26.5、31.5、37.5、53.0、63.0、0.75、90.0mm筛面：由不锈钢丝网。筛框:由不锈钢皮框筛。筛框平整、光洁度高、套筛组装互换性好。筛具： 筛面平整张紧度高、孔径度高、筛框形状规则。 | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 20 | 电子秤 | 0-100kg,精度±5g | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 21 | 数显混凝土贯入阻力测定仪 | 最大贯入力：1000N；贯入深度：25mm；贯入速度：2.5mm/s；贯入针截面积：100mm2、50mm2、20mm2；贯入点(自选)：>13points；测力方式：电子数显；最小分度值：1N；并带有试料模等配件。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 22 | 混凝土回弹仪 | 检测强度范围：10-60Mpa；钢钻率定值：80±2 | 6 | 台 |  |  |  |  |
| 23 | 测厚仪 | 适用于各种卷材，橡胶板的厚度检测，测量范围：0-10mm；精度值：0.01mm；施加压力：0.02MPa | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 24 | 电热鼓风干燥箱 | 1 、工作室采用优质不锈钢板，带观察窗。2、微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示，定时、功率抑制和自整定功能，控温精确可靠，控温精度0.1℃ , 温度波动±1℃。3、工作室尺寸:800*600*1300mm；温度范围：10—200℃;4、温度分辨率：0.1℃5、温度波动度：≤±0.5℃； | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 25 | 环保型水泥细度负压筛析仪 | 筛析测试细度：1mm-0.030mm；工作负压：4000—6000Pa；加料：10-25g；噪音：小于75dB | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 26 | 数显勃氏透气比表面积仪 | 透气圆筒直径：12.7±0.1mm；穿孔板孔数：35个；孔径：1.0mm；板厚：1±0.1mm；测量精度：小于1%；自动监测水位、自动计时、自动测温、自动计算、自动出结果 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 27 | 砖用卡尺 | 符合ＧＢ/Ｔ2542-2012《砌墙砖试验方法》中的规定的砖用卡尺 | 10 | 台 |  |  |  |  |
| 28 | 砌墙砖用模具 | 符合ＧＢ/Ｔ2542-2012《砌墙砖试验方法》中的规定的模具，最大可以做390*390*190空心砌块等，尺寸可调节 | 10 | 台 |  |  |  |  |
| 29 | 可移动黑板 | 结实可靠，稳定性好，每支腿带有三角形支撑架 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 30 | 海尔冷冻冰柜 | 195升 冷冻温度在-10至-30之间 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 31 | 混凝土含气量测定仪 | 0-7L；含气量量程：0～10%（直接读出）；骨料最大粒径：40mm | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 32 | 水泥标准稠度凝结时间测定仪 | ISO新标准 | 10 | 台 |  |  |  |  |
| 33 | 万能材料实验机 | 最大试验力100kN;试验力示值相对误差: ≤±1%;分辨率:0.01kN;圆试样夹持直径: φ6-26mm;方样夹持厚度：0-15mm；上下压板尺寸：400*400mm；并带有相应夹具2套 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 34 | 电脑 | 品牌电脑，CPU:I5,2G内存，500G硬盘，DVD光驱，19寸液晶显示器 | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 35 | 无石棉纤维水泥板(检测涂料用） | 150mm*70mm 尺寸规格好，表面光洁 | 70 | 块 |  |  |  |  |
| 36 | 文件柜 | 高1800mm*宽900*深400mm 要采用优质一级冷轧钢板制造而成，钢板厚应为1.2mm，可承重20kg以上；柜体及柜门防止生锈，经防锈处理，静电粉末喷涂，美观耐用。分上下两层，共四个门，且每个门都有独立的锁，门锁设计要合理，门板可紧扣门锁，加强防盗功能；门可做100º开合；另外，上层两个柜门内靠近底部各带一个小抽屉；文件柜层板之间可摆放标准文件夹。要经久耐用。 | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 37 | 全自动多功能甲醛 氨测定仪 | 1、空气甲醛检测方法符合酚试剂分光光度法（GB/T 18204.26-2000），纺织品甲醛检测方法符合（GB/T 2912.1-2009）、家具人造板、壁纸、涂料、胶黏剂甲醛检测方法符合乙酰丙酮分光光度法（GB 18580、GB 18582、GB 18583 GB 18584、 GB 18585），空气氨检测方法符合纳式氨分光光度法（GB/T 18204.25-2000）。 2、 采用固体发光器件既作光源又作单色器，光源/单色器、比色槽、传感器一体化，无可动部件，脉冲供电方式，光源使用寿命达10万小时。 3、采用4.7英寸大液晶显示屏，中文显示。直接显示被测物浓度，并显示当次测量吸光度。 4、仪器具有内置工作曲线，无需配制标准溶液，只需要用配套试剂进行零点校正后，即可实现样品的快速定量测定。 5、样品显色和测量为同一密闭器皿（圆柱形），无需转移，提高检测精度，单通道可实现多参数检测。 6、通过专用的预制试剂，大大缩短试剂配制时间，操作简单，使用方便。加入专用试剂包显色后，仅需零点校正即可实现被测物的测定。 7、仪器具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理等多项功能。 8、可实现样品名称、被检测项目、检测机构、检测人员等信息的输入，可导出EXCEL格式数据。可直接编写检测报告，通过外置打印系统即可实现报告打印。 9、 外设USB接口，支持数据管理和仪器控制。 10、光源：超高亮发光二极管 11、波长： 空气甲醛：630 nm 壁纸甲醛：412 nm 纺织品：412 nm 涂料：412 nm 胶黏剂：412 nm 家具•人造板：412 nm 空气氨：430 nm 12、测定下限： 空气甲醛：0.01 mg/m3 壁纸甲醛：1 mg/kg 纺织品：5 mg/kg 涂料：5 .0 mg/kg 胶黏剂：5×10-3 g/kg 家具•人造板：0.05 mg/L(干燥器法)0.1 mg/100g(穿孔萃取法)0.05 mg/m3 (气候箱法) 空气氨：0.10 mg/m3 13、测定范围： 空气甲醛：0.00-2.00 mg/m3 壁纸甲醛：0-250 mg/kg 纺织品：0-500 mg/kg 涂料：0.0-625.0 mg/kg 胶黏剂：0.00-1.25 g/kg 家具•人造板：0.0-5.0 mg/L(干燥器法)0.0-80.0 mg/100g(穿孔萃取法)0.00-25.00 mg/m3 (气候箱法) 空气氨：0.00-5.00 mg/m3 14、测量精度：±5% | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 38 | 建材制品燃烧热值测试装置 | 1.仪器热容量约10000J/K。 2. 热容量重复性误差≤0.2%。 3.测温范围：8～40℃。 4.温度分辨率:0.001℃。 5.氧弹容积：300ml。 6.内筒容积：2000ml。 7. 氧弹密封性：充氧压力2.5～3.5Mpa无漏气。 8. 氧弹耐压性：20Mpa水压。 9. 搅拌功率：3W。 10.搅拌速度内筒：375r/min。 11.电源：220V±10V，50HZ。 12.环境条件：室温10～35℃，温度≤80%。 13.坩埚（不锈钢）2只。 14.单头氧弹1只。 15.点火丝1卷。 16.计算机控制，计算机操作，满足标准对相关数据的采集、记录、处理的要求。采用JUE FENG软件。 17.台式电脑一台 品牌机，CPU型号G3250，奔腾双核，硬盘500G，内存2G，19寸液晶显示器。 18.双面激光打印机一台： 幅面：A4幅面，内存：32MB，标准纸盒输入量：250页，纸张输出：最多100页，介质类型：普通纸、薄纸、厚纸、再生纸、铜版纸、标签纸、信封，鼓粉分离，打印速度：大于30ppm，自动双面打印速度：15面/分钟，首页打印输出时间：少于8.5秒，分辨率600*600dpi，优化1200dpi；Windows 7、XP（SP3）、Vista。 19.99.9%氧气1瓶，40L。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 39 | 硬质泡沫塑料吸水率测定仪 | 1.塑料缸尺寸：Φ272*265mm 2.网笼尺寸：Φ185*200mm 3.称量范围(g) 5000 4.可读性(g) 0.01 5.重复性(≤g) ±0.01 6.线性(≤g) ±0.02 7.秤盘尺寸(mm) Φ158 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 40 | 新拌混凝土综合性能测试仪 | 1.坍 落 度：50 — 260 mm 误差：±10% 测试时间：≮8s 2.水 灰 比：0.20 —0.60 误差：±5% 3.28天强度：10 —80MPa 误差：±10% 4.水泥稠度：试锤下沉深度13 —40mm 5.温 度：-20℃ — +80℃ 误差：±5% 测试时间：≮8s 6.数据存储：100组数据 7.工作温度：-20℃ — +70℃ 8.储存温度：-40℃ —+90℃ 9.相对湿度：≤100%RH 10.海拔高度：≮4000m 11.冲 击：980m/s2 12.绝缘电压：≮5000V 显 示 屏：60mm ╳ 20 mm 内置电源：NiHM 6V/1.3Ah 6v充电器：一个，重量500g 固定手把：一个 探 测 头：一个 传输电缆：一个 | 1 | 台 |  |  |  |  |

2、文字格式

货物需求及技术规格要求

分包号：第  包

采购项目预算：         元（采购人不接受超过采购项目预算的投标）

货物名称：

主要功能配置及技术参数要求：

辅助功能配置及技术参数要求：

数量及数量单位：

技术标准（国家标准、行业标准、企业标准）：

质量保证期：

交货时间：合同订立后30天。

交货地点：长春市新城大街5088号 吉林建筑大学实验楼

交货方式：由中标人负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

3、编制说明

（1）采购单位编制采购需求时，每种货物均应将主要功能配置及其技术指标、辅助功能配置及其技术指标分别编制。

（2）在采购文件中，将规定投标文件对采购文件所要求的各种货物的主要功能配置及其技术指标必须全部满足，不允许有缺项或者负偏离，否则，应予废标。

（3）采用综合评分法和性价比法评标的项目，辅助功能配置缺项或者辅助功能配置的技术指标有负偏离，不影响投标文件的实质性响应。

（4）采用最低评标价法评标的项目，，辅助功能配置及其技术指标的编制应当适当放宽，以更有利于采购到物有所值的货物：

a.辅助功能配置应当允许有不低于20%的缺项。投标文件中各种货物的辅助功能配置的缺项数量在允许的缺项比例内的，不影响投标文件的实质性响应。

b.辅助功能配置的技术指标应当允许有不超过10%的负偏离，有负偏离的辅助功能配置技术指标数量应当允许不超过招标文件全部辅助功能配置技术指标数量的20%。投标文件中辅助功能配置技术指标的负偏离幅度和有负偏离的辅助功能配置技术指标数量在招标文件允许范围内的，不影响实质性响应。

c.辅助功能配置允许的缺项比例，辅助功能配置的技术指标允许负偏离的幅度以及允许有负偏离的技术指标的数量比例，应当在采购文件中事先做出规定。