1、表格格式

货物需求及技术规格要求一览表

分包号：第  包

采购项目预算：       元（采购人不接受超过采购项目预算的投标）

| 序号 | 货物名称 | 主要功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元/数量单位） | 合价（元） | 质保期 | 交货时间、地点和方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合工程 探测仪 | 功 能：应用水利电力、铁路、桥梁、城建、交通等领域的工程地质勘查，堤防隐含探测以及地质调查等领域。具有地震反射面波折射地震映像建筑物以及桩基无损检测等功能。 配 置： 1、主机：24道 2、电源：内置锂电池，充满后可连续工作8小时 3、记录格式：支持SEG2 SEGY 4、仪器自检：道间一直性静态噪音道隔离度 5、内置覆盖开关 6、数据接口：USB 7、地震电缆（5米道距）：2根 8、面波电缆（2米道距）：1根 9、地震检波器（60Hz）：30个 10、面波检波器（4.5Hz）：15个 11、浅反处理软件 12、波速测试套件及软件 13、桩基检测套件及软件 14、瞬态面波解译处理软件 15、地脉动测试套件及软件 16、地震映像测试套件及软件 主要技术参数： 1、通道数：24（可升级到48道） 2、采样率：25us～10ms分档可调 3、采样长度：512～32K字节/道 4、频带：0.1Hz～5000Hz 5、前置放大器增益：16dB 6、低切滤波器：10Hz～200Hz分档可调 7、高切滤波器：500Hz～2000Hz分档可调 8、陷波滤波器：50/60Hz 9、A/D精度：ΔΣ24bit 10、运算精度：32bit 11、折合噪声：1μV,RFI（采样率有2.0ms） 12、动态范围：131dB 13、道间抑制：＞80dB 14、谐波失真：-114dB（采样率有2.0ms） 15：操作温度：-20℃---＋50℃ | 1 | 套 |  |  | 1年 | 合同订立后 30 天在吉林建筑大学 （长春市新城大街5088号） 地点交货，交货方式为由中标人负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。 |