政府采购项目《科技园-教学资源信息化管理与服务平台-1》征集技术方案和预算计划的公示公告

（2015年3月16日）

为落实贯彻《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令【2015】658号）精神，厉行节约，科学合理确定采购需求，防止暗箱操作，保证采购公开、公平、公正，着力提高采购透明度，强化社会监督，现面向社会发布全额财政付款的政府采购信息，征集社会企业的采购项目技术方案和预算计划，其中征集货物类采购项目技术方案和预算计划（包括含税的单价）、征集工程类采购项目预算计划（包括综合单价、规费、税金等全部造价）。

一、采购项目名称：科技园---教学资源信息化管理与服务平台-1

二、货物（征集技术方案和预算计划）

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元/数量单位） | 合价（元） | 质保期及技术服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台服务器 | 1、品牌：国产自主品牌，与文件服务器，网络存储同一品牌 2、外形：2U机架服务器； 3、CPU：≥2颗AMD 6320八核处理器（2.8GHz） 4、内存：≥4*8G DDR3内存,≥16个内存插槽 5、硬盘：≥3*300G SAS 2.5寸10000转热插拔硬盘，最大支持12块3.5寸SAS/SATA热插拔硬盘；1G PCI-E八通道 6Gb SAS RAID卡，可支持RAID 0,1,5,10,50,等RAID级别； 6、网卡：集成Intel双千兆网卡，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络特 7、HBA卡：≥2*单口8Gb PCI-E 光纤HBA卡 8、电源：1+1冗余电源； 9、光驱：USB-DVDRW光驱 10、扩展插槽：≥4根PCI-E插槽 11、散热：≥3个系统风扇； 12、为了确保服务器密码安全：提供服务器原厂时间同步型动态密钥，具有双向认证功能。用户可以先对应用系统、网站进行认证，认证通过后，在提供自身的身份验证。加密算法可选OATH标准算法(TOTP)或国密SM3算法，密码时间间隔为30秒或60秒，也可根据需求定制，支持8位密码显示，产品具有拆壳种子销毁功能，可保证不被暴力破解，投标时提供服务器原厂盖章的国家密码管理局颁发的商用密码产品型号证书、商用密码产品销售许可证及商用密码产品生产定点单位证书 13、为响应绿色节能：可升级支持服务器原厂自适应节能软件，可对能耗实时进行监测与分析，可指定三种模式的能耗控制策略； 14、操作系统：预装SUSE Linux Enterprise 11 SP2操作系统，并提供正版介质 | 1 | 台 |  |  | 五年 |
| 2 | 图像工作站 | 处理器 E5-2650 (10C, 2.30GHz ,Turbo, 25M, 105W);16GB (4x4GB) DDR4 RDIMM 内存, 2133MHz, ECC;4TB 3.5英寸5900 rpm SATA 6Gb/s 硬盘;8X 超薄 DVD+/-RW 光驱;显卡: 1 GB NVIDIA Quadro K620 2GB | 5 | 台 |  |  |  |
| 3 | 文件服务器 | 1、品牌：国产自主品牌，与平台服务器，网络存储同一品牌 2、外形：2U机架服务器 3、CPU：≥2颗Intel Xeon E5-2650V3十核处理器（2.3GHz） 4、内存：≥8*16G DDR4内存，≥24个内存插槽 5、硬盘：≥4*300G SAS 2.5寸10000转热插拔硬盘，最大支持28块2.5硬盘槽位，其中4个后置热插拔2.5寸SATA/SAS硬盘或SSD硬盘槽位 6、RAID卡：1G cache PCI-E八通道 6Gb SAS RAID卡,支持RAID0,1,5 7、网卡：主板集成双口万兆网口，可支持集成四口千兆网口，万兆网口。1* PCI-E 千兆双口RJ45网卡 8、HBA卡：≥2*单口8Gb PCI-E 光纤HBA卡 9、电源：≥2*2U电源模块 10、扩展插槽：最大支持8个PCI-E扩展插槽，可选支持横插扩展卡，最大可支持5个全高扩展卡，可选装高性能GPU 11、BMC日志扩容：主板集成SD卡插槽，可实现对BMC日志的扩容存储 12、散热：≥4个高速系统风扇 13、性能优化：主板集成Benchmark各项测试一键优化 14、为了确保服务器密码安全：提供服务器原厂时间同步型动态密钥，具有双向认证功能。用户可以先对应用系统、网站进行认证，认证通过后，在提供自身的身份验证。加密算法可选OATH标准算法(TOTP)或国密SM3算法，密码时间间隔为30秒或60秒，也可根据需求定制，支持8位密码显示，产品具有拆壳种子销毁功能，可保证不被暴力破解， 15、为响应绿色节能：可升级支持服务器原厂自适应节能软件，可对能耗实时进行监测与分析，可指定三种模式的能耗控制策略； 16、操作系统：随机安装SUSE Linux Enterprise 11操作系统，并提供正版介质 | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 网络存储 | 1、品牌：国产自主品牌，与文件服务器、平台服务器同一品牌 2、体系结构：采用全模块设计 3、存储控制器：支持多控制器级联，最大支持四个控制器，多控制器之间缓存镜像，配置≥两个存储控制器，控制器冗余设计 4、缓存：配置≥64GB Cache，支持128GB Cache （非SSD或者高速Flash 充当缓存） 5、SSD缓存加速：支持SSD缓存技术，加速数据读取速度和降低应用延迟 6、缓存保护：支持 BBU 电池保护，配置基于 Flash 的永久保护模组 7、主机接口：最大支持16个8Gb FC主机接口，最大支持16个 1Gb IP主机接口，最大支持8个万兆接口，本次配置8个8Gb FC主机接口，8个1Gb IP主机接口 8、后端接口：配置≥4个 6Gb SAS 4X扩展接口 9、磁盘驱动器：本次配置176块4T SAS硬盘 10、扩展柜：≥10个3U16盘位,双扩展模块，SAS 4X扩展接口,冗余电源； 11、扩展性：最大可扩展到≥516 块硬盘 12、RAID 级别：支持RAID 2.0技术，支持在同一个RAID组中 三块硬盘同时掉电，通过RAID 2.0技术，提高磁盘利用率真，加快数据重构时间。 13、存储系统高可用功能：为了实现业务级数据容灾，要求四控制器之间可以跨地域进行部署，同时具备故障切换功能，支持将存储中的数据自动存放在两个不同的存储系统中，并且保证两份数据严格的物理隔离，同时保证两份数据自动实时同步 14、快照：标配单个数据卷支持512个快照，支持快照回滚、快照视图 15、自动精简配置：标配自动精简配置 16、磁盘混插：标配SSD与机械硬盘混插 17、路径冗余、负载均衡：标配ALUA特性多路径 支持远程卷镜像 :基于IP的远程复制功能，能够提供1:2、连跳、64对1点的复制功能 18、系统管理软件：提供完整的存储系统管理软件，支持集中式 GUI 管理，在同一管理界面实现监控，提供冗余和负载均衡管理 19、系统扩充性：模块化结构，具有完全在线、无需停机的扩充能力，包括系统微码升级、系统处理能力的扩充、存储容量的扩充和 IO 能力的扩充等，并支持系统的平滑扩充 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 服务器机柜 | 2M高*1M深*0.6M宽服务器机柜 | 6 | 台 |  |  |  |
| 6 | KVM切换器 | TFT19寸液晶屏，内置99键键盘，触摸屏鼠标，内置8口USB KVM。 整合LCD、超薄键盘、Touch Pad触摸鼠标板，集成在1U高度单元内。采用高品质19”TFT LCD、分辨率最高可达1280*1024，与标准键盘、显示器、鼠标相比，可节省85%的空间，内置8口USB切换器.OSD菜单使切换及调整更为方便。 | 3 | 台 |  |  |  |
| 7 | 网络音源传输设备 | 1、43个按键，包括12个可编程键； 2、两个RJ45 10/100Mbps自适应网口； | 2 | 台 |  |  |  |
| 8 | 专业音箱 | 1、额定阻抗：8Ω 2、额定功率：150W 3、最大功率：300W 4、有效频率范围:130Hz~16kHz 5、灵敏度：90dB 6、连续声压级：112dB 7、最大声压级：118dB 8、辐射角度（H×V）：120°×70° 9、单元规格：LF: 4.5"×5 | 2 | 只 |  |  |  |
| 9 | 专业功放 | 两组音源输入；四路标准TRS1/4” 话筒输入，适合多人同时演唱。 话筒高、中、低三段音调调节，回声、混响、延迟时间可独立调节。 隐藏式功能调节，防止用户随意调整，确保系统效果稳定。 高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证功放大动态工作应付自如。 完善可靠的安全保护措施，让用户倍感放心。 额定功率（8Ω）:4CH：2×200W＋2×100W；2.1CH：2×200W＋250W 频率响应:线路：20Hz-20KHz ±1.5dB,话筒：40Hz-16KHz +1/-3dB 额定输入灵敏度:音乐：-12dB±1dB,话筒：-34dB±1dB 线路输出:L/R ≥0dB， SW ≥+4dB 输入阻抗（非平衡）:线路 10KΩ 话筒 3KΩ 音调特性:线路高音10KHz、低音100Hz 升降10dB 话筒高音10KHz、低音100Hz 升降6.5dB 失真度:≤0.3% 信噪比（A计权）:≥85dB 额定电源电压:交流220V /50Hz | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 拼接屏 | 技术参数： 1、LCD拼接显示单元应采用高亮度DID面板，面板的液晶屏幕亮度达到500cd/㎡，对比度达到3500:1，色彩饱和度达到92％，以确保多屏拼接系统的画面更为清晰鲜明。 2、LCD拼接显示单元对角线尺寸：46″；LCD显示单元采用超窄边设计，物理拼缝≤5.3mm；显示单元物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。3、LCD拼接显示系统应具有高分辨率、高清晰度和高对比度等特点，色彩还原真实，图像失真小，亮度均匀，显示清晰，单屏周边无眩光。在室内正常的办公环境下能显示清晰明亮的图形/图像效果。 4、LCD显示单元需具备色彩亮度传感器及平衡调整系统，可一键式大屏幕系统进行色彩亮度调节；可随时自动或手动读取每个显示单元的RGB实时数据，从而可以自动调整所有显示单元输出参数包括色彩（RGBCMYW基色）、灰度、亮度等参数至一致，保证整个显示墙可在长时间运行中保持图像一致性。 5、LCD显示单元需支持RGB单独调整，内置图像处理引擎，支持12bit的Gamma分别针对RGB独立调整，使显示单元表现的亮度信息和人眼视觉的感觉吻合，色彩更真实。 6、LCD显示单元需具备自动帧率转换功能，图像处理引擎可以任意帧率自动转换，可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，使图像显示相比低帧率的图像更顺畅。 7、LCD显示单元需支持多种工作模式。如支持待机、正常工作工作模式；支持标准、柔和、动态、自定义等多种图像显示模式；支持正常、3种夜晚和3种日照以上等多种情景模式；满足显示不同内容时提供最佳显示效果。 8、LCD显示单元输入接口VGA×1,DVI×1,HDMI×1， YPbPr×1，Video×2，LCD显示单元输出接口VGA×1,DVI×2, Video×2；支持多种控制方式；具有多种环通输出接口，支持多种信号自拼接。 9、LCD显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI、DP（4K）五种接口的环通；支持BNC、VGA、DVI、HDMI、SDI、DP（4K）六种信号的环通显示。 10、LCD显示单元具备自拼接处理引擎，内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现无限拼接显示，满足小型或者基本功能的拼接需求，使成本投入最小化。 11、LCD拼接显示系统画面能够自由缩放、移动、漫游，不受物理拼缝的限制。采用软件控制窗口的拼接与分割，屏与屏之间的拼缝不能影响汉字和图像的正确显示。 12、LCD显示单元采用超宽视角DID液晶屏，视角可达178°趋近于水平，确保画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果。 13、LCD显示单元需发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质（如铅、汞等），是环保健康的拼接幕墙，也满足防磁场、防强电场干扰的要求，并具有智能风扇控温，环保静音功能。 14、LCD显示单元需采用1+1热插拔冗余电源系统，可接入两个独立供应电网，当其中一套电网或电源系统发生故障时，另一套电源系统可实时自动切换对显示单元供电，保证系统稳定运行，不影响显示单元的正常工作。 15、LCD显示单元须支持各种类型的信号接入，提供BNC/YPbPr/VGA/DVI/HDMI/等多种信号的输入显示 同时可根据特殊需求，提供IP/SDI/DP选配接口。 16、为保证系统的稳定性和兼容性，投标方所提供的拼接屏、图像拼接控制器、摄像机、拾音器、网络键盘须采用同一厂家产品。 17、LCD显示单元需是中国能效标识网备案产品，提供中国能效标识网截图。测量距离屏幕1米时的工作噪音不超过20dB。 | 18 | 块 |  |  |  |
| 11 | 拼接屏框架 | 与拼接屏配套，定制 | 18 | 套 |  |  |  |
| 12 | 图像拼接控制器 | 1、多屏控制器应至少具有18个以上DVI输出口，支持1024*768@60Hz、1024*768@75Hz、1360*768@60Hz、1080P@60Hz等分辨率。 2、多屏控制器应至少具有个10M/100M/1000M自适应以太网口，1个USB接口，2个RS232串口。（需提供项目所在地分公司加盖公章的检测报告证明) 3、多屏控制器须支持虚拟LED叠加，字体，背景可设置RGB24位颜色。（需提供项目所在地分公司加盖公章的检测报告证明) 4、多屏控制器须支持网络信号上墙，可以支持各种IP设备（IPC,DVR,NVR等）提供的码流，解码分辨率可以支持352*288到2560*1920；支持流媒体取流。 5、多屏控制器须支持画面底图叠加技术，最高支持200万像素的高清图片。 6、多屏控制器须支持双电源冗余，当一个电源损坏后另外一个电源仍可正常工作。 7、多屏控制器须支持智能告警功能，可实时监测系统工作状态，拥有系统工作异常告警、温度超限告警、IP冲突告警、网络异常告警等功能。8、多屏控制器设备应支持BNC输入，PAL/NTSC自适应，并支持DVI、HDMI数字信号输入，分辨率支持720P@50Hz、720P@60Hz、1024*768@60Hz、1024*768@75Hz、1280*1024@60Hz、1280*1024@75Hz、1080P@50Hz、1080P@60Hz、UCGA@60Hz等分辨率。 9、多屏控制器应支持输入信号源预览功能，输入信号源上墙前可以先预览信号源内容，确保信号源上墙操作的准确性，避免将不需要显示的信号源拖上墙，支持不少于4路信号源同时预览。10、多屏控制器设备须支持手动操作将任意一个窗口拖动到显示终端的任意位置，并可对窗口进行放大缩小操作。 11、多屏控制器应支持窗口和窗口之间可以覆盖，并可按照窗口的操作顺序叠加功能。 12、多屏控制器支持控制器软件同时控制矩阵和屏幕。 13、图像拼接控制器支持在线监测设备，方便IP设备添加；支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数；支持远程获取系统运行状态、系统日志；支持远程重启、恢复默认设置、升级等日常维护；具备完备的操作、报警、异常及信息日志记录。 14、屏幕拼接系统无需复杂的时间同步控制算法，减少系统资源的消耗，提高了进行拼接的各部分图像同步的精度，需提供加盖项目所在地分公司公章的国家知识产权局颁发的发明专利证书 15、大屏拼接系统可实现视频图像在多CPU系统中同步传输和拼接显示，需提供国家知识产权局颁发的发明专利证书。 16、为保证系统的稳定性和兼容性，投标方所提供的拼接屏、图像拼接控制器、摄像机、拾音器、网络键盘须采用同一厂家产品。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 13 | 网络键盘 | 1、键盘应采用7英寸触摸式液晶屏，可直接对前端设备进行预览, 支持1080P及以下分辨率的网络视频 2、支持控制视频综合平台和解码器输出上墙 3、支持云台PTZ操作，支持预置点、巡航路径和轨迹的设置与调用 4、支持远程录像进行键盘本地回放或回放上电视墙 5、支持录像回放快放、慢放、暂停和停止播放等操作 6、支持飞梭控制录像回放 7、支持抓图、录像保存到键盘连接的U盘或者FTP服务器 8、支持U盘录像文件回放 9、用户可支持管理1000台设备 10、支持IE方式配置键盘 11、支持对已添加设备进行远程配置和维护 12、支持通过RS232控制模拟矩阵 13、支持通过RS485控制模拟球 14、为保证系统的稳定性和兼容性，投标方所提供的拼接屏、图像拼接控制器、摄像机、拾音器、网络键盘须采用同一厂家产品。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 交换机 | 1、产品类型：万兆以太网 2、应用层级：三层 3、接口类型：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1/10G SFP+端口 4、传输速率：10/100/1000/10000Mbps | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 万兆模块 | 4端口万兆以太网SFP光接口卡 | 1 | 个 |  |  |  |
| 16 | LED显示屏 | 室内单基色 | 1 | 套 |  |  |  |
| 17 | ups电源 | UPS类型：在线式 额定功率：20KVA 输出电压：220V 断电延时30分钟 | 1 | 套 |  |  |  |
| 18 | 精密空调 | 1：机组采用上送风，下回风。总冷量不低于19.3Kw，显冷量不低于18.1KW。设备需自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能，温度控制精度≤±1℃。机组上送风-风帽需采用原厂标准风帽。 2：机组压缩机采用世界知名品牌compland（涡旋式压缩机）。 3：送风风量不低于5600立方/小时。 4：室内风机采用EC风机或其他直连风机。不接受皮带连接室内风机工作。 5：机组采用电极加湿器，加湿量不低于10公斤/小时。 6：机组配置3级PTC陶瓷加热组件，加热组件表面温度不高于260°C，不产生电离和腐蚀性气体。 7：空气过滤器便于更换。过滤器保证每升空气中大于或等于0.5μM的尘粒数，过滤器保证每升空气中其最大浓度不大于3500粒/升。 8：室内机组采用吸音夹层，达到低噪音的环保要求,设备运行的噪音≤56dB(A)（距离设备5米处）。 9：考虑到楼层承重，室内机总重量不可超过240公斤。室内机需制作承重散力架。要求分散承重性好，不可影响机房美观。 10：考虑到机房空间有限，机组尺寸不得大于：宽x深x高=890mmx650x1950(mm) 11：功能完整的通信接口，配置RS485和SNMP接口，可供遥控遥测等需求，控制器采用中文图形按键的控制器，操作方便，一键式进入，无需进入繁琐的多级菜单，报警功能强大，多达250种以上的报警（包括预警），热备份功能。 12：机组具有自动保护、来电自动重启动并恢复到断电前设置参数。 13：机组采用冷轧钢板弯制焊接而成并做防腐处理，配电箱体选用标准钢板，所用电器元件均应严格筛选。断路器开关选用产品质量不低于施耐德或ABB产品 | 1 | 套 |  |  |  |
| 19 | 空调 | 5P柜式空调； 空调冷暖方式：冷暖型 | 1 | 套 |  |  |  |
| 20 | 控制台、办公家具 | 四联控制台，采用1.2-1.5mm优质冷轧钢板，钢木结合，经数控设备加工而成，表面酸洗、磷化、防腐、防锈、钝化处理后静电喷塑，塑面经久耐用，尺寸样式可根据用户需求定制修改，配备四把操作转椅，根据控制室总体设计需求配备观摩桌椅及办公区桌椅， 具体样式、尺寸等根据用户需求定制。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 21 | 防雷接地 | 电源系统防护：高雷电通流能力，ns级响应速度，内置过热断路装置，失效检测指示，节能、环保，安装简单、方便，无须特殊维护，总配电一级防护，机房分配电二级防护，前端设备三级防护，空气开关；集线式网络防雷箱：用于多路网络信号线路集中保护，通流容量大，采用多级保护，内置快速半导体保护器件，响应速度快，残压低，节能、环保，安装简便，机架式多路集成，适用于各种标准接口类型，插入损耗低，确保线路畅通，驻波系数小，工作频率范围宽， 接口类型：RJ45，工作电压(V)：6/12，传输速率(Mbps)：1000，响应时间(ns)：<1，插入损耗(dB)：0.2；机房独立接地系统：接地阻值≤1Ω，离子接地极：施工简便、占地面积小、无环境污染、使用寿命长及阻值低等优点，由先进的可逆性缓释化合物组成，电极外表是紫铜合金，以确保最高导电性能及较长使用寿命，并配以内外两大种类填充料，冲击电流△R：≤1%， PH值：7±5%，镀锌扁钢水平接地体，接地线；机房均压环：均压汇集环40*4铜排，等电位连接，铜箔防静电接地。 施工完毕出具系统合格的检测报告。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 22 | 电力改造 | 满足学校总控中心、全自动录播教室、远程互动教室使用 | 1 | 套 |  |  |  |
| 23 | 数码相机 | 1.相机：具有自动对焦自动曝光单镜头反光式数码相机。CMOS图像感应器，有效像素：≥2200万像素；图像感应器尺寸：全画幅36X24毫米；取景器：眼平五棱镜；自动、手动、添加除尘数据，白平衡：自动、预设（日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯）、用户自定义、色温设置（约2500-10000K）、具备白平衡矫正和白平衡包围曝光功能，自动亮度优化；快门速度：1/8000秒至30秒、B门（总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异）闪光同步速度1/180秒；TFT彩色液晶监视器，宽屏3.2″，104万液晶屏；最大连拍≥6张；有多重曝光功能。 2.镜头：135全画幅变焦镜头；最大光圈不低于F4.0；焦距24-70mm；环形USM超声波马达，具有全时手动对焦功能；与相机品牌相同。 3.其他：含UV镜、16GCF卡2个、包、闪光灯、电池、三脚架 | 1 | 套 |  |  |  |
| 24 | 线缆、接插件、安装辅料 | 电源线、插排、VGA线等 | 1 | 套 |  |  |  |
| 25 | 主控室装修 | 主控室面积：128平。 1.墙面：全立面铺装生态木吸音板，频率4000（HZ）吸引降噪系数0.95以上，防火标准达到国家B1级或以上，环保标准达国家标准《GB18580-2001》E1级，吸引涂料和吸引材料配合使用，内饰吸音棉，整体装修效果达到隔音的目的；2.液晶拼接墙隔断装饰，采用环保材料，液晶拼接墙一体化装修，一侧留门，便于设备维护； 3.地面：600*600陶瓷静电地板，铁方管地脚； 4.窗户：两层窗帘，外层采用遮光材料，内层采用吸引毛料，颜色与整体教室相协调，遮光效果好，吸引效果强，悬挂式，抗变色性能好，遮光涂层具有无毒、无味、手感柔软、隔音、隔热，防紫外线。理石台面； 5.门：2扇防盗门，B级锁，软包，门面与装修颜色、风格一致，起到隔音效果；6.包含装修所需全部辅助材料，人工费，垃圾清运，材料运输等费用； 7.室内窗户安装相应的防盗安全栅格； 8.严格按照用户要求设计、施工。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 26 | 教育投影机 | 1、≥0.63英寸无机配向膜液晶板3LCD液晶投影机 2、亮度 ≥3600流明（根据ISO21118标准） 3、分辨率：XGA （1024*768） 4、对比度≥5000：1 5、灯泡功率≤225W UHP） 6、接口如下： 2路RGB输入；1路RGB输出；视频输入:1路复合视频；1路S视频； 4路音频输入；1路麦克风输入； USB(B)×1（USB Display）， USB(A)×2（无PC演示）；RJ-45×1;RS232×1 7、维护便捷：顶部换灯和侧面更换过滤网的便捷设计，即使吊装使用也可方便进行维护或更换。 8、全方位安全保障系统：强化的一体化防盗杆，可用市售的链条锁安全固定机器；提供PIN码保护系统，防止未被授权者使用此机器；状态监视功能使投影机在安装完成后角度等参数发生变化时被锁定，如果有人未经允许移动投影机，将无法使用此机器。 9、防尘设计：新型特制的双重静电过滤网；过滤网维护周期5000小时，有效降低了维护成本，可根据使用环境设定过滤网维护周期。 10、无线投影功能：投影机支持IEEE802.11b/g/n无线通信，可以将电脑信号通过无线网络传输到投影机进行投射，无需负责设置即可传输音视频信号。 11、主持者控制模式：与同一台投影机相连接的50台电脑中的一台可设为主持者（主机），教师可使用主机选择并透射学生电脑的图像。 12、校园通知系统：通过网络功能可以同时给所有的投影机传输文本数据，还可以设定为显示文本数据的同时播放投影机内置的提示音。 13、智能节电：智能节电模式下，投影机灯泡输出将降低为正常模式的30%，画面亮度及电源消耗也随之降低 14、自动省电模式：开启自动省电模式后，即使在标准模式下关机，投影机在下次开机时也会自动进入省电模式。 15、美术模式：在美术模式下，投影机通过图像质量修正技术，使图像的表现力增强，确保能够得到艳丽的投影画面 16、4秒快速开机，分辨率调整及自定义，具有明亮环境模式功能 17、扬声器≥16W, 具有麦克风输入接口。 18、自动垂直梯形校正 19、免驱书写功能：与电子白板或书写板连接后无需安装驱动程序，即可进行简易书写批注、PPT文件翻页和播放 20、中标后提供原厂样机测试 | 5 | 台 |  |  |  |
| 27 | 教育投影机 | 1、采用不小于0.63英寸无机液晶板的3LCD投影机 2、亮度 ≥4200流明（根据ISO21118国际投影机标准所测定数据） 3、分辨率：XGA （1024*768） 4、对比度≥5000：1 5、灯泡功率≤225W UHB 灯泡寿命大于6000小时（节能模式) 6、接口如下：2路RGB输入,1路HDMI输入， 1路RGB独立输出， 1路复合视频,3路音频输入，1路色差分量视频，USB *1(无PC演示)，USB*1(USB Display),RJ45*1，1路麦克风输入 7、支持使用USB适配器无线投影功能，无需线缆即可以把PC画面投射到屏幕，可将iOS设备的图片、文件、网页，通过投影机，无线投影到大屏幕上，同时可以控制投影机开关/信号切换及其他控制功能、信息公告、集中报告功能 8、顶部换灯，只需拆下盖板即可更换新的灯泡，维护简单方便防盗功能：硬件上有防盗杆设计，可以通过粗重的链条固定投影机，软件上有PIN锁和用户标识PIN锁、位置检测器功能 9、分辨率调整及自定义，具有明亮环境模式、智能节电、智能省电功能 10、特种技术的高效双重防尘过滤网装置，运用静电防尘技术能有效地阻止进入机器内的灰尘，最高可以达到5000小时免除尘 11、扬声器≥16W 12、具有麦克风输入接口，待机状态下可用 13、中标后提供原厂样机测试 | 7 | 台 |  |  |  |
| 28 | 工程投影机 | 1、≥6000流明高亮度液晶工程投影机 2、透射式无机材质3LCD面板，尺寸≥0.8英寸 3、标准分辨率1024×768 4、可更换镜头，1.7-2.8变焦范围，并有备选镜头 5、330瓦UHM灯泡 6、3000-4000小时灯泡使用时间 7、高效散热系统 8、噪音≤37dB 9、可反复使用的过滤器,寿命≥12000小时 10、强光感应功能 11、智能灯泡控制系统 12、节能模式管理，整机功耗≤490瓦 13、镜头居中设计，可旋转360°安装，电动镜头聚变焦和光轴位移 14、内置10W扬声器 15、梯形校正功能 16、丰富的端口设计，包含HDMI和DVI-D 17、多台投影机控制软件 18、快思聪专业接口 19、支持直接断电保护功能 20、动态光圈设计 21、运行温度0℃-40℃ 22、整机≥10Kg 23、中标后提供原厂样机测试 | 2 | 台 |  |  |  |
| 29 | 吊架 | 投影机专用 | 14 | 个 |  |  |  |
| 30 | 电动幕布 | 电动屏幕，尺寸：120寸 | 14 | 幅 |  |  |  |
| 31 | 高速高清一体化摄像机 | 1、300万像素以上，30倍光学变焦；视频输出支持1920×1080@30fps，1280×720@30fps, 1280×720@60fps 2、最低照度可达彩色0.01Lux，黑白0.001Lux，支持不少于1s至1/30000s可变的电子快门调解。信噪比≥55db。 3、支持屏幕字符显示功能，最多支持8行字符显示，字体大小、颜色可设。 4、支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、3D数字降噪功能。 5、支持隐私遮蔽功能，可设置至少24块多边形区域，并且支持多种颜色、马赛克可选。 6、设备垂直手控速度不小于240°/S，水平手控速度不小于400°/S，云台定位精度为±0.1°。 7、支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口 8、支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心 9、支持256个预置位，支持8条巡航扫描，支持5条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 10、支持云台优先级控制，485与网络可设置不同优先级 11、支持屏幕字符显示功能，最多支持8行字符显示，字体大小、颜色可设 12、支持掉电记忆功能 13、支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域 14、支持SVC开启和关闭，配合后端降低存储空间 15、支持采用H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2。 16、支持守望功能，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能。 17、支持自动跟踪图像中目标，也可手动选择跟踪目标，并在跟踪过程中手动切换跟踪目标。 18、支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能。球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，至少支持64G。 19、支持TCP/IP、UDP协议，并扩展支持SIP、RTSP、RTP、RTCP、IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE 等网络协议。 20、支持IP地址过滤功能。 21、当监控的现场环境相对较嘈杂时，支持环境噪声的过滤 22、支持区域入侵、越界入侵、人脸侦测、音频异常侦测，并联动报警 23、球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波。 24、支持三码流同时输出，支持GB28181协议25、具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃ 26、为保证系统的稳定性和兼容性，投标方所提供的拼接屏、图像拼接控制器、摄像机、拾音器、网络键盘须采用同一厂家产品。与学校总控中心管理软件进行无缝对接。 27、中标后提供原厂样机测试 | 28 | 个 |  |  |  |
| 32 | 摄像机支架 | 壁装支架 | 28 | 个 |  |  |  |
| 33 | 拾音器 | 拾音距离：5-100平方米，音频纯属距离：3000米，灵敏度：-30db，频率响应：20HZ-20KHZ，全指向性，输出阻抗：600欧姆非平衡，麦克风：震膜电容咪头，驱动能力：内置前置放大电路，外壳材质：PVC | 14 | 个 |  |  |  |
| 34 | 网络中控 | 同时具有不少于3组VGA输入接口、2组VGA输出接口,4组视频输入接口、2组视频输出接口，6组立体声线路输入接口、2组立体声线路输出接口，3组MIC接口,4组I/O接口，独立电源控制箱,1组10/100M网络接口；4组RS232接口,3组开关组合式接口,4组红外控制接口. 采用32位工业级处理器和嵌入式操作系统；通过WEB浏览器远程配置参数及远程重启、复位、导入导出中控配置、中控参数批量设置。本地无限量存储课表和校园卡信息，实时记录设备使用次数、工作时间及异常信息，上下课键、投影开关键、幕布升降键相互锁定，支持刷卡、课表、按键、网络等方式联动开关机,板书、投影、影碟机、笔记本、电脑、展台交互使用,可设置投影机、计算机断电延迟保护的时间；支持投影机状态、用时及亮度实时检测；内置多种投影机控制码，支持线路及MIC音量大小分别控制，支持一键静音。相应按键具有状态指示灯，具有画面冻结和屏蔽功能，支持本地电子课表管理；支持可视化系统诊断功能；支持IC/ID/CPU/SIM读卡器接入；支持多种报警设备接入；支持断网、断线报警。 全功能控制面板，防误操作设计；内置工业独立处理器；具备一键上课、下课控制按键。面板可自动锁定，防止非授权用户使用。 具有MIC和线路音量大小分别控制按键。 具有静音按键、黑屏、冻结等按键。 具有幕布上升、停止、下降控制键。 中标后提供原厂样机测试 | 1 | 台 |  |  |  |
| 35 | 可编程电源控制箱 | ≥8组可控电源输出，≥2组RS-232接口。≥8组应急控制按钮。单路最大容量≥2KVA，总容量≥3.5KVA。工作电压：AC190V-230V/50-60Hz。提供安全时序供电管理，时序时间可调。具备过流保护和漏电保护，每路电源均可编程控制。 具有应急控制按键，兼容第三方控制设备。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 36 | 蓝牙接收机 | 接收机使用全球可用的蓝牙技术，采用2.1+EDR或以上版本产品。接收机无需任何设置，开机自动与麦克对频，具备近距离优先连接机制，任意匹配，全部通用。 技术参数： 1、 使用频率：2402 – 2480 MHz ； 2、 信道数量：79个；跳频次数1600次/秒； 3、 调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian ； 4、 频率响应：60 Hz —18 KHz (±3 db)； 5、 信噪比：≥90db； 6、 有效接收距离：≥15米； 7、 天线：具备可外接延长天线； 8、 音量调节：在接收机上可调节音量、高音、低音。调节旋钮采用内嵌式设计。 9、 接口：1路MIC输出接口；1路RCA立体声输入，1路RCA混音声输出； 10、蓝牙接收机需通过中华人民共和国工业和信息化部无线电管理局核发的SRRC无线电型号核准认证证书 11、中标后提供原厂样机测试 | 1 | 套 |  |  |  |
| 37 | 蓝牙音频传输设备 | 技术参数: 1、 无线麦克使用全球可用的蓝牙技术，采用2.1+EDR或以上版本产品。发射器与接收器无需任何设置，无需设置频点，开机自动对频，在装有接收机的任意教室全部匹配，通用。 2、 由于外接麦克线是易损耗材，故障率高，故蓝牙麦克要求采用内置音头，音头采用抗电磁波干扰单指向电容音头。外接领夹式麦克风作为备用功能，当外接领夹式麦克风时内置音头自动静音。 3、 为了方便上课老师清晰了解麦克使用状态及电池电量，做到及时充电，麦克带有液晶屏，具备电池电量显示、话筒音量大小显示及蓝牙当前工作状态显示。 4、 麦克具备低电量提示功能,低电量提示后麦克仍可使用两小时。 5、 为提高产品可靠性，麦克不需要扩声以外其它功能，如翻页笔、激光教鞭、U盘等。 6、 麦克小巧、轻便，便于携带；可手持、颈挂。 7、 麦克与接收机连接成功、断开时有提示音，当麦克音量调节到最大或最小时有提示音。 8、 大规模、密集使用无串频、无干扰等现象。 9、 麦克本身具有防啸叫、噪声抑制技术，语言清晰度高。 技术指标: 1、 发射使用频率：2402 – 2480 MHz 。 2、 调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian 。 3、 信道数量79个；跳频次数1600次/秒。 4、 麦克与接收机对频范围在≤5米，近距离优先连接，不会产生误联现象；通讯距离15米内无噪音、断音、无死角；超出有效连接距离或连接失败3分钟后自动休眠。 5、 麦克要求采用锂电池，满电状态下可连续使用时间≥20小时；充电采用USB接口或使用充电器； 6、 麦克具有音量大小调节按键，老师自己可调音量大小； 7、蓝牙麦克需通过中华人民共和国工业和信息化部无线电管理局核发的SRRC无线电型号核准认证证书 8、中标后提供原厂样机测试 | 1 | 只 |  |  |  |
| 38 | 电教功放 | 三组音源输入，四路话筒输入;一组前置录音输出，两路重低音输出，可选择A、B组功率输出; 两种话筒模式效果选择，话筒延时长短线性可调; 话筒、线路的音量，音调实现独立调节;采用双声道高保真全分离件、全频带;中控接口：RS232和USB双中控接口；内置网络模块; 额定功率：立体声2×100W/8Ω 2×120W/4Ω; 频率响应：线路20Hz-20KHz ±3dB;话筒80Hz-16KHz ±3dB; 线路输出： L/R ≥+3dB，SW ≥+5dB; 失真度： ≤0.3%; 信噪比（A计权）：≥80dB; 额定电源电压：交流220V /50Hz; 中标后提供原厂样机测试 | 14 | 台 |  |  |  |
| 39 | 电教音箱 | 额定阻抗：8Ω ; 额定功率：60W ;最大功率：120W; 有效频率范围（-6dB）：110Hz～20KHz ; 灵敏度：90dB /w/m ; 连续声压级： 108 dB ;最大声压级： 114 dB ; 辐射角度（H×V）： 80°×80° 单元规格：单6.5"同轴; 为保证系统兼容性，专业音箱、专业功放无线麦克、电教功放、电教音箱要求采用同一品牌，中标后提供原厂样机测试 | 56 | 只 |  |  |  |
| 40 | 无线麦克 | 采用UHF频段，多信道可调选择；具备红外线自动对频操作功能，调试方便； 接收机液晶显示屏，适时显示操作及使用状态；高低功率发射接收转换功能，轻松应对各种环境； 频率范围：614-632.5 MHz 640-658.5 MHz 790-808.5 MHz 815-833.5 MHz;调制方式：宽带FM 可调范围：20MHz ; 信道数目：50 ;信道间隔：250KHz ;频率稳定度：±0.005%以内; 动态范围：100dB ;功放、音箱、无线麦克要求同品牌，中标后提供原厂样机测试 | 5 | 套 |  |  |  |
| 41 | 桌面鹅颈麦克 | 换能方式：电容式 ；指 向 性：心型单指向 ；灵 敏 度：-43dB±2dB；频率响应：60Hz-16KHz ；输出阻抗：2KΩ±15% | 15 | 只 |  |  |  |
| 42 | 网络音源传输设备 | 1、30个按键； 2、两个RJ45 10/100Mbps自适应网口; | 14 | 台 |  |  |  |
| 43 | 交换机 | 应用层级：二层，交换方式：存储-转发，端口描述：8个10/100/1000Mbps自适应以太网端口，MAC地址表：8K | 14 | 台 |  |  |  |
| 44 | 读卡器 | 使用非接触式CPU卡，32位ARM芯片，大容量FLASH存储，通过中控采用TCP/IP协议实时通讯，支持断网开设备，海量数据存储，支持课表，与网络中控同品牌，无缝对接兼容 | 1 | 台 |  |  |  |
| 45 | 多媒体控制台（含机柜,兼做讲台） | 采用1.2-1.5mm优质精装冷轧钢板，经数控设备加工而成，表面酸洗、磷化、防腐、防锈、钝化处理后静电喷塑，塑面经久耐用。采用平滑圆弧过渡设计、安全、美观，内部钢板无棱边及毛刺。液晶显示器要求斜卧内置，上方左侧可放19寸~23寸液晶显示器（固定在活动面板上，并装有玻璃，用于保护显示屏），右台面前方放多功能接口板等，右前方平面可放笔记本等设备；防尘、防盗；讲台配备有键盘抽屉。后方有上下门，便于检修设设备。柜内有固定线的托条，使柜内线井然有序，既美观又方便检修。样式可根据甲方意见定制修改 | 14 | 张 |  |  |  |
| 46 | 教学质量评价系统软件 | 1、远程观摩、评估打分。可查看教室场景及老师电脑画面，选择单独监听或双向对讲，必要时还可对教室摄像机进行控制、实现可视对讲。 可对监看画面进行图像的抓取。可将上课场景录制在评估电脑上。 对不同专业、类型的老师可选择不同的评估模板，也可自定义模板。 可根据学校实际情况授予用户不同控制级别和对摄像机云台控制有效时长。可根据需要将监控界面分为1、4、9、16屏显示。 2、系统必须与学校的统一管理平台无缝融合、对接。 3、协助领导跨网络、跨路由的观摩、评估任课老师的课堂教学。 4、对日常课堂教学情况进行教学观摩监控。远程查看课堂的老师教学情况，学生的出勤及课堂纪律等。 5、学校领导如校长、教务处领导等可通过校园网、教育网、因特网随时使用远程观摩评估打分系统。 6、通过远程观摩评估打分系统，可以随时查看教室教学情况，可同时监看多间教室的教学情况、监听教室内教师讲课内容，监看老师讲课的电脑画面（提供软件截图，加盖厂家公章） 7、根据监看到的授课场景及老师讲课的电脑画面，学校领导可对任课老师的授课情况进行评估打分（提供软件截图，加盖厂家公章） 8、根据学校的实际情况，可以在评价系统中预先针对不同学科、专业设定评价分值、评价内容、评价标准等模板。在评估过程中直接调用相应模板即可（提供软件截图，加盖厂家公章） 9、在监看、评估过程中，学校领导可以随时抓拍上课场景画面、录制上课过程的教学视频。教学视频和评估内容可保存在服务器/评估电脑上。并且可以与授课老师进行语音对讲 | 1 | 套 |  |  |  |
| 47 | 线缆、接插件、安装辅料 | 电源线、VGA线、音箱线、音频线、网线、线槽、插排等 | 14 | 套 |  |  |  |
| 48 | 智能教室安装调试 | 安装调试正常运行 | 14 | 套 |  |  |  |

注：单价中含税、安装环境改造、安装调试培训等费用，即交钥匙货物价。

三、公示期为5个工作日，自2015年 3月16日起至2015年3月21日止。

四、欢迎社会企业对货物的配置、技术参数提出意见、质疑（质疑处涂红），填报货物、工程的单价、综合单价、合价、总价。

公示内容：采购项目名称，货物名称、配置及技术参数要求、数量及数量单位、质保期及要求、注，工程项目名称、特征描述功能配置及技术参数要求、计量单位及工程数量、质保期及要求、注。

公告期结束后3个工作日内，我校将组织对征集到的技术方案、预算计划和意见进行评审，并据以制定采购文件，上报政府采购主管部门审批，实施政府采购。

五、欢迎社会企业监督、参与，请于公告期结束前向WWW6058@126.com提供技术方案、预算计划和意见，为我校制定政府采购需求标准和采购预算计划提供依据。

吉林建筑大学资产管理处：

地址：长春市新城大街5088号

项目联系人：刘晔

电话：0431-84566048