关于吉林建筑大学政府采购项目征集技术方案和预算计划的

公示公告-2

（2015年9月26日）

依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令【2015】658号）精神，吉林建筑大学现对《关于下达2015年中央支持地方高校发展专项资金预算的通知》（吉财教指【2015】557号）文件专项经费采购项目进行公示公告。公告如下：

一、采购项目

第1包

1.采购项目名称：道路、桥梁结构检测实训基地建设-1

2.货物需求及技术规格要求一览表

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 合价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路基路面回弹弯沉测定仪 | 用于测定各类路基路面的回弹弯沉。 1、贝克曼梁1只 2、百分表2块 3、表架（带表夹）1个 主要技术参数： 1、贝克曼梁由合金铝制成，上有水准泡，长3.6m，前臂（接触路面）与后臂（装百分表）长度比为2:1； 2、百分表：0～10mm±0.01mm； 3、贝克曼梁重量：≥13kg。 | 2 | 套 |  |  | 一年 |
| 2 | 土基现场CBR测定仪 | 功 能： 用于在计算机控制的条件下，现场测定各种土和路面基层、底层材料CBR值的试验，可实现试验过程的智能控制及试验数据的自动采集与处理。 配 置： 1、试验仪由机械加载传动部分、测量控制系统和计算机软件控制与数据记录、处理三部分组成； 2、主机1台：由伺服电机、伺服系统、减速系统构成动力驱动系统，测量控制器、传感器、PC机构成试验仪的控制与数据处理系统。 3、联想笔记本电脑1台（Intel 酷睿i7、8G内存（DDR3L）、CPU主频 2.5GHz、四核心/八线程、128GB+1TB混合硬盘（SSD+HDD）、性能级独立显卡、2GB显存容量、14英寸屏幕） 4、承压板1件 5、50kN压力传感器1台 6、贯入杆1件 7、控制箱1台 8、移动小车1台 9、与Windows 7/XP系统兼容的试验仪控制与数据采集和处理软件1套 10、使用说明书1份 11、合格证、保修卡1份 主要技术参数： 1、最大试验力：50kN； 2、最大行程：100mm； 3、速度范围：0.005～150mm/min,无级调速； 4、速度准确度：±1%； 5、位移分辨力：0.001mm； 6、试验力测量范围：0.4%～100%； 7、试验力准确度：±1%； 8、力分辨率：1/200000； 9、变形测量范围：0.2%～100%； 10、变形示值相对误差：±1%。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 土基现场回弹模量试验仪 | 功 能： 用于在计算机控制的条件下，现场对土和路面基层、底层材料进行回弹模量试验，可实现试验过程的智能控制及试验数据的自动采集与处理。 配 置： 1、试验仪由机械加载传动部分、测量控制系统和计算机软件控制与数据记录、处理三部分组成； 2、主机1台：主机由伺服电机、伺服系统、减速系统构成动力驱动系统，测量控制器、传感器、PC机构成试验仪的控制与数据处理系统。 3、笔记本电脑1台（Intel i7、8G内存（DDR3L）、CPU主频 2.5GHz、四核心/八线程、128GB+1TB混合硬盘（SSD+HDD）、性能级独立显卡、2GB显存容量） 4、承压板1件 5、大量程位移传感器2个（量程100mm） 6、控制箱1台 7、移动小车1台 8、与Windows 7/XP系统兼容的试验仪控制与数据采集和处理软件1套 9、使用说明书1份 10、合格证、保修卡1份 主要技术参数： 1、最大试验力：200kN； 2、最大行程：100mm； 3、速度范围：0.005～187.5mm/min； 4、速度准确度：±1%； 5、位移分辨力：0.001mm； 6、试验力测量范围：0.4%～100%； 7、试验力准确度：±1%； 8、力分辨率：1/200000； 9、变形测量范围：0.2%～100%； 10、变形示值相对误差：±1%。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 摆式摩擦系数测定仪 | 功 能： 用于测定沥青路面、标线或其他材料试件的抗滑值 配 置： 1、摆式仪1台 2、橡胶片2个 3、滑动长度量尺：1只 4、洒水壶 1只 主要技术参数： 1、摆及摆的连接部分总质量：1500g±30g； 2、摆动中心至摆的重心距离：410mm±5mm； 2、测定时摆在路面滑动长度为126mm±1mm，摆上橡胶片端部距摆动中心的距离为510mm±2mm，橡胶片对路面的正向静压力为22.2N±0.5N； 3、滑溜块（橡胶片）尺寸：6.35mm×25.4mm×76.2mm(路面用)，31.75mm×25.4mm×6.35mm(石料用)； 4、橡胶片邵氏硬度：55±5；弹性符合《公路路基路面现场测试规程》（JTG E60-2008）表T0964-1的要求。 5、滑动长度量尺：长126mm。 | 8 | 台 |  |  |  |
| 5 | 智能摆式摩擦系数测定仪 | 功 能： 用于测定沥青路面、标线或其他材料试件的抗滑值；带工作主机，可自动补偿温度，自动调零点，实时液晶显示，输入路段号等（编号），现场自动打印，可直接读出相应路面（或其他材料）与汽车轮胎的摩擦力，通过自带程序计算出摩擦系数。 配 置： 1、工作主机1台 2、摆式仪1台 3、数据连接线1根 4、控制箱1台 5、滑动长度量尺：1只 6、洒水壶 1只 7、使用说明书1份 8、合格证、保修卡1份 主要技术参数： 1、摆及摆的连接部分总质量为1500g±30g；摆动中心至摆的重心距离为410mm±5mm； 2、测定时摆在路面滑动长度为126mm±1mm，摆上橡胶片端部距摆动中心的距离为510mm±2mm，橡胶片对路面的正向静压力为22.2N±0.5N； 3、滑溜块（橡胶片）尺寸：6.35mm×25.4mm×76.2mm（路面用），31.75mm×25.4mm×6.35mm(石料用)； 4、橡胶片邵氏硬度：55±5；弹性符合《公路路基路面现场测试规程》（JTG E60-2008）表T0964-1的要求； 5、主机工作电压为12V±1V，满足充电3小时，工作≥12小时。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 6 | 手工铺砂法路面构造深度试验仪 | 功 能： 用于测定沥青路面及水泥混凝土路面表面构造深度 配 置： 1、量砂筒1个 2、推平板1个 3、挡风板1个 4、橡胶刮尺1只 5、量规1只 主要技术参数： 1、量砂筒：形状和尺寸符合《公路路基路面现场测试规程》（JTG E60-2008）图T0961-1要求，一端封闭，容积25ml±0.15ml； 2、推平板：形状和尺寸符合《公路路基路面现场测试规程》（JTG E60-2008）图T0961-2要求，铝制，直径50mm，高86mm，底面粘一层厚1.5mm 橡胶片，上面有一圆柱把手； 3、挡风板300mm×300mm×300mm； 4、专用橡胶刮尺长180mm宽100mm高100mm； 5、量规0mm～300mm。 | 8 | 套 |  |  |  |
| 7 | 电动铺砂法路面构造深度试验仪 | 功 能： 利用可充电的直流电源将量砂通过砂漏铺设成宽度50mm，厚度均匀一致的带状区域，用于测定沥青路面及水泥混凝土路面表面构造深度 配 置： 1、控制操作器1台 2、铺砂器1台 砂漏斗、框架、标尺、 3、标定用玻璃板1块 4、标准量筒1个 5、挡风板1个 6、使用说明书1份 7、合格证、保修卡1份 主要技术参数： 1、铺砂漏斗开口宽度2.7mm，铺砂带尺寸50mm 厚4mm； 3、砂漏斗推动范围：290mm 4、铺砂移动速率9～15mm/s 5、铺砂漏斗容量170ml； 6、标准量筒容积50ml； 7、挡风板300mm×300mm×300mm。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 8 | 沥青路面渗水仪 | 功 能： 用于现场测定沥青路面的渗水系数 配 置： 1、渗水仪1台 2、压重块2个 主要技术参数： 1、盛水量筒：由透明有机玻璃制成，容积600ml，分辨率1ml，在100ml及500ml处有粗标线，下方通过Φ10mm的细管与底座相接，中间有一开关； 2、底座：下方开口内径Φ150mm，外径Φ220mm； 3、配备不锈钢圈压重2个，每个质量5kg，内径Φ150mm； 4、形状及尺寸符合《公路路基路面现场测试规程》（JTG E60-2008）图T0971要求。 | 8 | 套 |  |  |  |
| 9 | 路面取芯钻机 | 功 能： 用于水泥混凝土路面与沥青路面结构的现场钻取芯样 配 置： 1、钻机1台 2、金刚石薄壁钻头3个 3、水箱1个 4、取芯提升专用夹具1个 5、使用说明书1份 6、合格证、保修卡1份 主要技术参数： 1、最大钻取芯直径Φ150mm，最大钻取芯深度900mm； 2、转速：调速齿轮箱，加荷900r/ min～1200r/min； 3、功率≥9kw（用93号汽油），机重≥290kg； 4、配人造金刚石薄壁钻头，直径Φ150mm、Φ100mm、Φ50mm各一个； 5、钻取方向为垂直向下，给进方式为手动调压加载； 6、配水箱用于降温钻取芯； 7、配取芯提升专用夹具。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 恒温恒湿标准养护箱 | 功 能： 用于水泥混凝土与无机结合料稳定材料的养生试验 配 置： 仪器整机采用不锈钢板，喷雾采用亚都超声波加湿、进口压缩机制冷、双层真空门,温湿度数显智能仪表，内部采用防水风机进行空流转。 主要技术参数： 1、箱体材质须为不锈钢板，具备双层真空玻璃门温湿度数显智能仪表； 2、温度控制仪精度：±0.1℃； 3、箱内温差：≤±0.1℃ 4、湿度控制：≥95%（可调）； 5、工作电压：220V±10%； 6、加热功率：1800W； 7、制冷功率 ：500W； 8、内部尺寸：长×宽×高≥1650×550 ×1150mm | 2 | 台 |  |  |  |
| 11 | 高低温交变试验箱 | 功 能： 具有温度控制设置系统，可实现仪器温度范围内任何温度的连续切换与恒温，并可按设置无限次循环工作，用于道路工程材料的低温及冻融循环试验 配 置： 1、控制仪表：采用进口7寸触摸屏 2、控制PLC：采用进口高精度控制系统 3、传感器：采用采用德国WELL高精度传感器 4、内置台湾铭伟24V电源开关 5、数据接口：USB 6、压缩机组：采用进口法国“泰康”6P压缩机提高更快的制冷效果 7、蒸发器：采用美国“洛克”翅片铜管 8、制冷配件：均采用丹麦“丹佛斯”意大利“卡士托”等国际知名品牌 9、内厢材质：采用SUS304镜面不锈钢 10、外厢材质：采用宝钢A3钢板静电喷塑处理 11、设备具有远程控制及打印功能 12、设备照明装置采用荷兰“飞利浦” 13、设备具有记忆数据功能软件 10、设备具有可编程控制软件 14、设备具有安全保护装置、数据保存装置、防干烧装置、温度偏差报警、水系统保护装置、极限高低温保护。 15、观察窗（双层中空玻璃）1个、测试孔直径50MM 一个、样品架2层、供水箱1个。 16、设备需要经过CNSA检验认证（交付时需要带同型号的证书）。 主要技术参数： 1、工作室尺寸：≥800×1000×1000mm 2、外形尺寸：≤1300×1500×2200mm 3、温度范围：-55℃～180℃ 4、交变范围：-55℃～180℃(可编程控制） 5、温度波动度：±0.5℃（空载时） 6、温度偏差：≤±1.0℃（空载时） 7、温度均匀度：≤±1.0℃ 8、升温平均速率：1℃～2℃/min 9、降温平均速率：2℃～3℃/min 10、设备功率：16.5kW 11、电源要求：380V（三相四线+地线） | 2 | 台 |  |  |  |
| 12 | 制件脱模一体机 | 功 能： 用于路基土和无机结合料稳定材料试验试件的成型与脱模以及沥青混合料试验试件的脱模工作 配 置： 1、主机1台 2、Φ50mm脱模杆1件 3、Φ75mm脱模杆1件 4、Φ100mm脱模块1件 5、移动小车1套 6、使用说明书1份、 7、合格证、保修卡1份 主要技术参数： 1、可同时用于试模尺寸为￠150×230mm、￠100×180mm、￠50×130mm试验试件的成型与脱模工作，以及试模尺寸为￠152×170mm、￠100×127mm和￠101.6×87mm的脱模工作； 2、最大制件推力1000kN，最大脱模推力300kN； 3、上升速度：50mm/min、100mm/min 可调； 4、油液最大工作压力：40MPa； 5、制件活塞直径￠180mm，脱模活塞直径￠100mm； 6、制件活塞行程150mm，脱模活塞行程300mm； 7、整机凈重：≥750公斤； 8、外形尺寸：长×宽×高≤1700mm×480mm×1420mm； 9、电机功率：380V/1.1kw； 10、反立框架结构采用电镀工艺处理； 11、可显示系统压力，具有超载自动卸荷功能。 12、制件脱模可同时进行，互不影响。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 13 | 电液式压力试验机 | 功 能： 设备采用电动丝杠调节试验空间，以液压为动力，手动加荷，对水泥混凝土及其他道路工程材料进行抗压力学性能测试，数字显示加荷力值、加荷速度值。 配 置： 1、力传感器≧150MPa,不受温度干扰 2、丝杠：热处理，直径≥150mm 3、光杠：热处理，外表电镀 4、上横梁≥50mm 5、升降电机功率750W，无噪声 6、油泵电机功率750W，进口 7、控制器能与电脑连接实现数据保存及上传，自带微型打印机。 主要技术参数： 1、最大试验力：3000kN； 2、试验机级别：1级； 3、压缩空间：340mm； 4、活塞行程：80 mm； 5、压板尺寸：270×270mm； 6、外形尺寸：≤1000×500×1500 mm； 7、整机功率：2.0kW； 8、重量：≥1500kg | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 电液伺服万能材料试验机 | 功 能： 用于在计算机控制的条件下，采用EDC-220控制器，通过PID智能参数控制调节，采用宽调速范围的电液伺服比例阀组及计算机数字控制等先进技术，结合液压传感器，视频引伸计，实现对试验力、位移、变形等通道进行全数字式闭环调速控制，能够自动精确地测量和控制试验机加荷、卸荷等试验全过程，控制范围宽、功能全、全部操作键盘化，自动打印试验数据及曲线报告。该试验系统可完成金属与非金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等力学性能试验。 配 置： 1、试验机主机（1000kN油缸下置式）1台 （1）柱塞油缸1套 （2）主机光杠（防锈、耐腐蚀）4根 （3）主机丝杠（传动噪音低，调整试验空间）2根 （4）滑动轴承1套 （5）电机、减速系统、链条等（用于横梁传动）1套 （6）移动式手控盒（控制横梁升降）1套 （7）全自动液压夹具系统（自动加紧）1套 2、液压油源（尺寸：1200×650×800mm）1套 （1）控制柜、油箱1台 （2）高压柱塞泵、电机1套 （3）电液比例伺服阀（进口MOOG）1只 （4）精密滤油器1个 （5）溢流阀1个 （6）手动控制进油阀/回油阀（控制液压油流量、加载/卸载试验机）1个 （7）电器拖动系统1套 3、液压夹具（自动夹紧、用于拉伸试验）1套 （1）液压夹具控制手柄（可移动式）1个 （2）液压油缸内置式液压油缸2个 （3）高压胶管4根 4、全数字测量系统EDC-220控制器1套 （1）试验力测量采集系统1套 (2)变形测量采集系统1套 (3)位移测量采集系统1套 5、高精度测力传感器（100T轮辐传感器）1套 6、高精度视频引伸计（具备软件著作权）1个 7、高精度光电编码器（日本元件）1个 8、试验装置（标准配置）1套 （1）板材拉伸试验装置0～40mm 1套 （2）棒材拉伸试验装置Φ8～60mm 1套 （3）压缩试验装置Φ215mm 1套 （4）弯曲试验装置支点间最大间距0-440mm和0-500各1套 9、丝杠防尘罩1套 10、滑动轴承1套 11、联想商用电脑（酷睿四代i7处理器、8G内存、CPU 频率：3.6GHz、核心/线程数：四核心/八线程、 内存类型：DDR3、硬盘容量：2TB、显卡类型：入门级独立显卡、显存容量：2GB）1台； 12、惠普1007（A4）黑白激光打印机1台 13、电脑桌1台14、与Windows 7/XP系统兼容的试验系统控制和数据采集、处理软件1套（可免费升级）。 主要技术参数： 1、主机采用六立柱结构油缸下置式（B型），为双空间结构，移动式下钳口调整试验空间型式，上空间用于拉伸、下空间用于压缩、弯曲试验。光杠防锈、耐磨、耐腐蚀。 2、试验力测量系统 （1）最大试验力：1000kN （2）力值分辨力：1/300000 （3）测力传感元件：负荷传感器 （4）试验力测量误差：≤±1% （5）试验力测量范围：2～100%FS（连续全量程测量） （6）试验力值显示：计算机屏幕显示直读数。 3、变形测量系统 （1）变形测量误差：≤±0.5%FS. （2）变形测量范围：2～100%FS（连续全量程测量）。 （3）变形值显示：计算机屏幕显示直接读数。 4、位移测量系统 （1）位移测量误差：≤ ±1%FS （2）显示方式：位移值由计算机屏幕显示。 5、速度控制 （1）试验力 1)等速率控制：0.1～100%FS/ min 2)控制范围：2～100%FS 3)等速率控制精度：±1%设定值 (2)变 形 1)等速率控制：0.1～100% FS/ min 2)控制范围：2～100%FS 3)等速率控制精度：±1%设定值 (3) 位 移 1)等速率控制：0.5～50mm/min 2)等速率控制精度：±2%设定值 （4) 恒试验力、恒变形、恒位移速率控制精度：±1%设定值 6、主机、油源技术参数 （1）最大试验力：1000kN 1）精 确 度：≤±1% 2）测量范围：20～1000kN（全程测量不分档） 3）拉伸夹头间最大距离：0～900mm 4）夹持方式: 液压自动加持 5）扁式样夹持厚度：0～40mm 6）圆式样夹持直径：Φ6～60mm 7）上下压板间距离：0～700mm 8）压缩时两支柱间净距离：560mm 9）弯曲装置两支点间净距离：0～440mm、0～550mm两种 10）压缩装置尺寸：Φ215mm 11）工作活塞最大行程：250mm 12）总功率：AC380V±10%/ 2.05kW 13）主机外型尺寸：≥1040×740×2425 14）油源外型尺寸：≤1200×650×800mm | 1 | 套 |  |  |  |
| 15 | 微机控制路基路面材料强度试验系统 | 功 能： 用于在计算机控制的条件下，完成路基路面材料试件的无侧限抗压强度、间接抗拉（劈裂）强度、回弹模量、承载比试验（包括浸水膨胀量测定）以及沥青混合料马歇尔稳定度和流值的试验，可实现整个试验过程的计算机控制和试验数据的自动采集、存贮和处理。 配 置： 1、工作主机：1台 2、压力传感器与横梁连接板：1块 3、数采仪：1台 4、容栅式数字百分位移传感器：1只 5、容栅式数字千分位移传感器：2只 6、压力传感器：2只 7、压力传感器压头：2个 8、RS232接口线：1根 9、数采仪组合联线：2根 10、微机：1台 11、打印机：1台 12、计算机控制和数据处理软件1套（终身免费升级） 13、配路强仪附件一套 （1）无侧限抗压强度试验的附件1）试模A： 1个 2）上下压柱A：2个 3）试模B：1个 4）上下压柱B：2个 5）试模C：1个 6）上下压柱C：2个 （2）间接抗拉强度（劈裂试验）试验的附件 1）压条A：2个 2）压条B：2个 3）压条C：2个 （3）CBR试验附件 1）贯入杆：1个 2）半圆板：8块 （4）回弹模量试验附件 1）承载板：1个 （5）马氏稳定度试验附件 1）马氏压头：2个 2）滤纸：1包 （6）配浸水CBR膨胀试验附件一套 1）半圆板：72个 2）多孔顶板：9个 3）调节杆：9个 4）多孔底板： 9个 5）量表架：9个 6）试样筒（Φ152）部件：9个 主要技术参数： 1、系统最大额定载荷：0～100kN 2、最大升降距离：200mm 3、电机规格：380V、2kW； 4、主机升降（伺服电机无级调速）：0.01～50mm/min； 5、容栅式数字百分位移传感器：分辨率：0.01mm；精度：0.03mm；量程：0～25mm； 6、容栅式数字千分位移传感器：分辨率：0.001mm；精度：0.005mm；量程：0～10mm； 7、压力传感器：量程：0～100kN及0～10kN各1只；精度：0.05％FS； 8、多通道闭环控制器： 16×20字符式有背景光的显示器，可同时显示压力、位移及其峰值，内存32k，可存储压力、位移值并可通过上设的通讯接口由微机实时监控及打印图表，分辨率：16万码。 9、计算机控制和数据处理系统：联想商用电脑（酷睿四代i7处理器、8G内存、CPU 频率：3.6GHz、8G内存、核心/线程数：四核心/八线程、 内存类型：DDR3硬盘容量：2TB、显卡类型：入门级独立显卡、显存容量：2GB）1台；惠普1007（A4）黑白激光打印机、电脑桌、与Windows 7/XP系统兼容的路基路面材料强度试验系统控制和数据采集、处理软件（无侧限抗压强度试验、劈裂试验、CBR试验、回弹模量试验、马歇尔稳定度试验）。 10、含无侧限抗压强度试验的附件、间接抗拉强度（劈裂试验）试验的附件、CBR试验附件、回弹模量试验的附件、马氏稳定度试验附件。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 16 | 微机控制沥青混合料低温弯拉试验系统 | 功 能： 用于在计算机控制的条件下，完成沥青混合料沥青混合料小梁低温弯拉试验。可实现整个试验过程的计算机控制和试验数据的自动采集、存贮和处理。 配 置： 1、主机（含环境箱）：1台 2、小梁弯拉试验夹具：1套 3、数采仪：1台 4、容栅式数字千分位移传感器：1只 5、S型压力传感器：1只 6、RS232C通讯线：1根 7、微机：1台 8、打印机：1台 9、计算机控制和数据处理软件1套（终身免费升级） 主要技术参数： 1、步进电机驱动，升降速度为0.02～50mm/min，无级可调； 2、电 源：220V×50Hz 3、容栅式数字位移传感器量程：0～10mm；分辩率：0.001mm； 4、压力传感器量程：0～2kN；精度0.05％FS； 5、数采仪电源220V×50Hz 6、仪器尺寸(长×宽×高)：≥700×500×1400mm 7、升降行程： 0～100mm 8、环境箱温度：室温～-40℃范围内可调，精度0.5℃。 9、计算机控制和数据处理系统：联想商用电脑（酷睿四代i7处理器、8G内存、CPU 频率：3.6GHz、8G内存、核心/线程数：四核心/八线程、 内存类型：DDR3硬盘容量：2TB、显卡类型：入门级独立显卡、显存容量：2GB）1台；惠普1007（A4）黑白激光打印机、电脑桌、与Windows 7/XP系统兼容的试验系统控制和数据采集、处理软件。 10、含小梁弯拉试验夹具。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 17 | 微机控制沥青混合料车辙试验系统 | 功 能： 用于在计算机控制的条件下，一次可同时完成三个试件的车辙试验，干式和浸水车辙在同一机上完成，可用多种试件厚度；可实现整个试验过程的计算机控制和试验数据的自动采集、存贮和处理。 配 置： 1、主机：1台 2、试模：3套 3、砝码：3套 4、专用套筒扳手：1套 5、数采仪：1台 6、电源线：1根 7、LVDT数字位移传感器 ：3套 8、温度传感器：2根 9、Rs232c通讯线：1根 10、数采仪与主机控制线：1根 11、微机：1台 12、打印机：1台 13、计算机控制和数据处理软件1套（终身免费升级） 14、合格证：1份 15、说明书：1份 主要技术参数： 1、试样尺寸：300×300×（高），高为50、80、100、150、180、200㎜，可完成以上7种高度试件车辙。 2、试轮尺寸Φ200×50㎜； 3、试轮压强：0.7±0.05MPa、0.8±0.05 MPa、0.9±0.05MPa、1±0.05 MPa，四种不同压强试验。 4、全自动液压加载，电源功率：2kW，油箱尺寸：100L； 5、电气控制：法国施耐特公司原装电气元件。 6、运行速度42次±1次/min。 7、容栅式数字位移传感器量程：0～50㎜，分辨率0.01㎜ 8、铜电阻温度传感器量程0～100℃，精度±0.5℃。 9、主机电源：380W；数据采集仪电源：220W。 10、加热功率：恒温箱4.5kW，可分1.5、3、4.5kW三档供热。 水水箱加热功率为6kW。 11、车辙深度≤30㎜。 12、温度：室温～80℃范围内可调； 13、外形尺寸（长×宽×高）：≤185×100×160cm 14、含试模3套。 15、计算机控制和数据处理系统：联想商用电脑（酷睿四代i7处理器、8G内存、CPU 频率：3.6GHz、8G内存、核心/线程数：四核心/八线程、 内存类型：DDR3硬盘容量：2TB、显卡类型：入门级独立显卡、显存容量：2GB）1台；惠普1007（A4）黑白激光打印机、微机桌、与Windows 7/XP系统兼容的系统控制和数据采集、处理软件。 16、全重量约≥2100kg。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 18 | 沥青混合料自动轮碾成型机 | 功 能： 用于公路与城市道路、机场跑道工程中沥青混合料板块状试件成型，以供沥青混合料物理、力学性质试验时使用。 配 置： 1、主机：1台 2、试模：3套 3、使用说明书：1份 4、合格证：1份 主要技术参数： 1、使用环境：温度0～40℃，相对湿度 85％无腐蚀性、易燃气体存在。 2、最大荷载12kN 3、驱动电机功率：0.75kW，1450r/min； 4、电源：380V×50HZ； 5、加载范围：0～12000N连续可调； 6、试件尺寸：长300×宽300×高（50～100）mm； 7、平行度误差 0.5mm； 8、碾压轮往复行程：300mm； 碾压速率：100mm  s。 9、仪器总重：1.5 T 10、含试模3只。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 19 | 微机控制马歇尔稳定度试验系统 | 功 能： 用于在计算机控制的条件下，完成试件尺寸为Φ101.6×63.5mm及φ152.4×95.3mm沥青混合料的马歇尔稳定度试验及劈裂试验，可实现整个试验过程的计算机控制和试验数据的自动采集、存贮和处理。 配 置： 1、主机：1台 2、试件压头：2套 3、劈裂夹具：1副 4、弯曲试验夹具：1副 5、摇手：1个 6、主机电源线：1根 7、数据采集仪：1台 8、数显位移传感器及联线：1套 9、S型压力传感器及联线：1套 10、数显千分位位移传感器及联线：2套 11、通讯线：1根 12、主机与数显仪控制联线：1根 13、微机：1台 14、打印机：1台 15、计算机控制和数据处理软件1套（终身免费升级） 16、合格证：1份 17、说明书：1份 主要技术参数： 1、升降速率：50±5mm/min； 2、电机功率：370W，电源 ：380V×50HZ，额定转速：1400r/min； 3、试件压头：用于夹持沥青混合料试样，其内径为Ф101.6mm、Ф152.4 mm； 4、数显位移传感器(流值表)量程：0～25mm；分辩率：0.01mm；精度：0.04mm； 重传感器量程：0～50kN；精度：0.05％FS； 整机精度：≤1%FS； 5、仪器尺寸：长×宽×高≤520mm×800mm×370mm； 6、计算机控制和数据处理系统：联想商用电脑（酷睿四代i7处理器、8G内存、CPU 频率：3.6GHz、8G内存、核心/线程数：四核心/八线程、 内存类型：DDR3硬盘容量：2TB、显卡类型：入门级独立显卡、显存容量：2GB）1台；惠普1007（A4）黑白激光打印机、电脑桌、与Windows 7/XP系统兼容的系统控制和数据采集、处理软件。 7、仪器全重：≥70kg； 8、含试件压头2套、劈裂夹具、弯曲试验夹具。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 20 | 微机控制混凝土收缩系数测试系统 | 功 能： 用于在计算机控制的条件下，完成水泥混凝土、路面基层材料与路基土等道路工程材料的的收缩系数测试，可实现整个试验过程的计算机控制和试验数据的自动采集、存贮和处理。 配 置： 1、主机：1台 2、数字千分位移传感器：16只 3、计算机控制和数据处理软件1套（终身免费升级） 4、通讯线：1根 5、电源线：1根 6、联接线：160米 主要技术参数： 1、字符式204带背景光的LCD显示器； 2、内存32K，每通道可存400个数据，带通信串口，可与微机联机使用； 3、一次可接16只容栅式千分位移传感器，有16根3米长连接线； 4、无背景光可连续工作36小时，有背景光可连续工作12小时； 5、一次充电为12小时； 6、仪表尺寸：20018585mm，数量1台； 7、千分位移传感器：行程0～5mm，分辨率0.001mm，总数：16支；夹具16只。 8、计算机控制和数据处理系统：联想商用电脑（酷睿四代i7处理器、8G内存、CPU 频率：3.6GHz、8G内存、核心/线程数：四核心/八线程、 内存类型：DDR3硬盘容量：2TB、显卡类型：入门级独立显卡、显存容量：2GB）1台；惠普1007（A4）黑白激光打印机、电脑桌、与Windows 7/XP系统兼容的试验控制与数据采集、处理软件。依照《水泥混泥土试验规程》，可绘制时间、变形曲线，人机交互，界面友好； 9、电源功率：220V/50HZ。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 21 | 微机控制沥青混合料反射裂纹试验系统 | 功 能： 用于在计算机控制的条件下，研究沥青混合料在低温下反射裂纹从开裂至破坏的全部发展过程，可以真实模拟路面在天气温度周期性变化的情况下，沥青路面及反射裂纹的发生、发展的变化规律。 配 置： 1、主机：1台 2、环境箱（进口压缩机）：1台 3、夹具：3套 4、闭环控制器：1台 5、容栅式数字千分位移传感器：1只 6、压力传感器：1只 7、RS232C通讯线：1根 8、微机：1台 9、打印机：1台 10、计算机控制和数据处理软件1套（终身免费升级） 11、合格证 1份 12、说明书 1份 主要技术参数： 1、最大拉伸荷载：15kN，准确度：10N； 2、温度控制范围：－40℃～60℃，准确度：0.2℃； 3、最大拉伸距离（即最大拉伸位移）：不小于5 mm,准确度：0.003mm； 4、加载速率：10秒每周期～10分钟每周期（或大于10分钟每周期）； 5、数据采集：每0.1秒采集一个数据，包括位移、荷载大小和温度； 6、试验控制方式：位移控制，荷载控制； 7、环境箱采用分体式，以消除振动和噪音。 8、测控系统可自动采集并保存数据； 9、温度能自动循环。即环境箱内的温度能在一定的时间周期内循环变化。当然，设置这些参数时，温度变化周期要与变化梯度相适应。 10、计算机控制和数据处理系统：联想商用电脑（i7处理器、8G内存、CPU 频率：3.6GHz、8G内存、核心/线程数：四核心/八线程、 内存类型：DDR3硬盘容量：2TB、显卡类型：入门级独立显卡、显存容量：2GB）1台、惠普1007（A4）黑白激光打印机、电脑桌、与Windows 7/XP系统兼容的试验系统控制和处理软件。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 22 | 微机控制电气伺服沥青混合料万能试验机 | 功 能： 采用伺服电机传动和控制技术、电子技术、计算机数据处理技术、制冷技术，利用各种传感器和夹具可进行以下试验： 1、单轴拉伸强度、蠕变试验； 2、单轴拉伸应力松驰试验； 3、三轴剪切试验； 4、单轴（棱柱和圆柱）压缩强度、蠕变试验。 5、小梁弯曲强度试验； 6、（冻融）劈裂强度； 7、马歇尔稳定度试验。 试验系统可实现整个试验过程的计算机控制和试验数据的自动采集、存贮和处理。 配 置： 1、主机 1台 日本松下伺服电机减速机滚珠丝杠加载，含沥青混凝土三轴围压伺服增压装置与体变测试装置。 （1）圆柱压缩试验夹具1套：试件尺寸Φ100×100mm； （2）棱柱压缩试验夹具：试件尺寸Φ40×40×80mm； （3）劈裂试验夹具1套：试件尺寸Φ101.6×63.5mm或Φ100×40mm； （4）小梁弯拉试验夹具1套：试件尺寸30×35×250mm （5）三轴仪压力室1只：试件尺寸 Φ100×150mm，最大压力2MPa （6）循环水浴1只：5℃～60℃ （7）三轴试模3只：Φ100×250mm （8）马歇尔稳定度试验夹具1只：试件尺寸Φ101.6×63.5mm 2、温控与环境箱 1只：-40℃～60℃ 3、测量控制系统 （1）控制仪 1台：含电源线，控制2个伺服电机通道 （2）容栅式数字千分位移传感器1只：0～10mm，精度0.005mm （3）容栅式数字百分位移传感器2只：RS-25、RS-50A各1只，精度0.04mm （4）压力传感器 2只：轮辐式100kN一只、S型2kN一只，精度0.05%FS （5）RS232C通讯线 1根 4、控制和数据处理系统 （1）微机1台 （2）数据处理软件1套：Windows 7/XP下运行 （3）打印机 1台1007（A4）黑白激光打印机 5、附件 （1）合格证、保修卡：1份 （2）说明书 1份 主要技术参数： 1、加载速度：0.005～50mm/min（无级调速） 2、最大加载：100kN； 3、主机两柱有效空间：550mm，有效行程：750mm； 4、主机尺寸（长×宽×高）：≥980×600×2090mm； 5、 环境箱：由环境箱体、制冷系统和加热系统等组成。 1）工作空间为：（长×宽×高）420×400×600mm。 2）工作温度－30℃～60℃ 6、三轴试验：试件尺寸Φ100×150mm； 7、恒温水浴：5℃～60℃； 8、压力传感器：100kN、10kN两种，精度：0.05%FS； 9、 三轴围压增压：0～2MPa； 10、容栅位移测量范围：0～25mm；精度：0.03mm；0～50mm，精度0.04mm； LVDT位移传感器范围：0～10mm，分辨率0.001mm； 11、控制仪：可进行力、位移、变形三闭环控制，3路16位A/D通道； 12、计算机控制和数据处理系统：联想商用电脑（酷睿四代i7处理器、8G内存、CPU 频率：3.6GHz、8G内存、核心/线程数：四核心/八线程、 内存类型：DDR3硬盘容量：2TB、显卡类型：入门级独立显卡、显存容量：2GB）、与windows 7或windows XP兼容的系统控制和数据采集、处理软件。 13、总功率：≤5kW；电源：380V×50Hz； | 1 | 套 |  |  |  |

第2包

1.采购项目名称：道路、桥梁结构检测实训基地建设-2

2.货物需求及技术规格要求一览表

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 合价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线多路坚固型ASE处理器 | 一、主要功能：用于桥梁等结构在恶劣环境下各ASE性能监测。 二、详细配置清单： 1、16通道坚固型ASE处理器：1台； 2、匹配分析软件：1套； 3、测振仪Z：10个； 4、测振仪XY：6个； 5、20m测振仪与多路坚固型处理器连接数据线：16根； 6、与电脑连接的多路坚固型处理器连接数据线：1根； 7、USB； 8.无线AP：1台； 9、笔记本电脑：一台； 10、安全封闭箱； 三、技术参数要求： 1、多路坚固型ASE处理器（16路） 1）模拟电压电流信号输入通道数：多通道/模块；含通道量放大器 2）激励：4mA/8mA恒流源供电； 3）模拟滤波器：自适应滤波； 4）同步集成了GPIB、VXI以及其他仪器的混合系统； 5）各个模块可单独工作，也能集合成整体同步采集。支持离线采集功能； 6）程控采集、外触发采集、信号触发采集、手动采集、线控器采集等多种采集模式； 7）配备线缆具备EID识别功能； 8）支持TEDS智能传感器：IEEE P1451.4 1型； 9）具有线缆短路/开路监测功能； 10）通过GPS、IEEE 1588和IRIG-B来调整10MHz参考时钟； 11）高级安全箱，符合IP54防水防尘标准，专为疲劳测试设计； 12）冷却系统：通过板卡之间导热，散热管无风扇制冷。 13）大于50dB（AGC关）； 14）NCC输出； 15）具备报警输入功能； 16）ASE大尺度变截面结构梁、可用传感输出； 17）利用底层接口，可与原有DH系统融合并联使用； 18）工业级抗振硬盘存储； 19）抗振性能：60g/6ms； 20）符合电磁兼容性的国际标准 21）使用环境适用于GB6587-2012-III组条件； 22）4/8mA激励;传感器检测（短路：<4 Volt;空载：>19Volt） 23）符合ISO/IEC17025:2005<检测。 24）DMA数据传输模式，保证数据长时间采集可靠，不死机，最高速率采样下CPU占用率不超过5%。具有GPS分布式同步采集功能。 2、套匹配分析软件 1） 软件支持多客户端显示，具有结构识别，人员信息自动导入功能； 2） 支持数据处理入库， 数据的综合态势展示， 数据管理以及数据安全； 3）盲源分离法软件处理功能，支持zigbee,WIFI和3G无缝切换，二维码扫描软件，支持安卓版手机和苹果版手机。 3、测振仪Z 伺服控制式测振仪，分四档：小、中、大和加速度，工作温度-20℃～60℃，分辨率达10-8m/s,适用于环境的低频微振测量，方向竖直。 4、测振仪XY 伺服控制式测振仪，分四档：小、中、大和加速度，工作温度-20℃～60℃，分辨率达10-8m/s,适用于环境的低频微振测量，方向竖直。 5、连接数据线 两端damo连接线20m与电脑连接的多通道坚固型动态数据记录仪连接数据线； 6、USB 专用LOME接头-网口 7.无线AP：2.4GHz、5.8GHz（中国）无线接入设备，支持802.11 a/b/g/n协议；内置2×2MIMO天线技术（可选外置），整机最大接入速率600Mbps；上行千兆口，支持POE供电及外置电源供电，功耗＜12W； 天线发射功率≤20dbm，可调功率范围1dbm~相应国家规定。 7、联想笔记本电脑 Intel 酷睿i7、8G内存（DDR3L）； CPU主频 2.5GHz、四核心/八线程； 128GB+1TB混合硬盘（SSD+HDD）； 性能级独立显卡、2GB显存容量； 14英寸屏幕； 正版win7系统。 | 1 | 套 |  |  | 一年 |
| 2 | 无线悬索仪 | 一、主要功能：斜拉桥、悬索桥、系杆拱桥和施工中的缆索等索的基频、索力的测量。 二、详细配置清单： 1、无线索力测试仪：4台; 2、匹配分析软件：1套 3、无线AP：3台； 4、笔记本电脑：1台； 三、技术参数要求： 1.无线悬索仪 采用Wifi无线数据通讯，采集模块通讯距离200米 内置NCC接收器，高灵敏度零频率大尺度变截面梁响应传感器。 网卡模式，AP模式，离线采集无缝切换。 智能管理可充电锂电池组供电，连续工作8小时； 5）符合ISO/IEC 17025:2005<检测。 配套软件 参数设置，用户自定义报告模板输出； 盲源分离法软件处理功能，支持zigbee； WIFI和3G无缝切换，二维码扫描软件，支持安卓版手机和苹果版手机。 3.无线AP参数 1)2.4GHz、5.8GHz（中国）无线接入设备，支持802.11 a/b/g/n协议； 2)内置2×2MIMO天线技术（可选外置），整机最大接入速率600Mbps； 3)上行千兆口，支持POE供电及外置电源供电，功耗＜12W； 4)天线发射功率≤20dbm，可调功率范围1dbm~相应国家规定。 4、联想笔记本电脑 Intel 酷睿i7、8G内存（DDR3L）； CPU主频 2.5GHz、四核心/八线程； 128GB+1TB混合硬盘（SSD+HDD）； 性能级独立显卡、2GB显存容量； 14英寸屏幕； 正版win7系统。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 无线结构动能趋势处理器 | 一、主要功能：：完成结构及桥梁动态响应，动态载荷趋势，离线性能评价。 二、详细配置清单： 1、无线动态处理器(8通道)：8台； 2、配套分析软件：1套； 3、GPS模块：8个； 4、数据线：12根20m加长数据线： 5、高强度屏蔽电缆：100米； 4、笔记本电脑：1台； 三、技术参数要求： 1、无线结构动能趋势处理器 内置智能可充电锂电池组； 无线2.4G WIFI无线采集含NCC接收器，AP模式，网卡模式，离线脱机采集无缝切换，含通道量放大器，能够与原有DH系统并联使用； GPS同步模式，保证所有通道同步采集，同时同步集成了IEEE 1588和IRIG-B其他仪器的混合系统； 同时具有恒压，恒流激励方式，供电电压2V，5V分档切换。 各个模块可单独工作，也能集合成整体同步采集。支持离线采集功能； 6）DMA数据传输模式，保证数据长时间采集可靠，不死机，最高速率采样下CPU占用率不超过5%。具有GPS分布式同步采集功能。 2、GPS模块 用于个模块同步采集，同时具有经纬度，时间，速度测试，精度0.1mm/s。可见卫星，追踪卫星显示；通过GPS、IEEE 1588和IRIG-B来调整10MHz参考时钟 配套计算分析软件 参数设置，用户自定义模板输出； 自适应滤波器调整； 数据格式转换，可将数据文件转换成Excel、Word、txt、bmp、UFF、Matlab等常用文件格式，便于用户后处理节； 软件支持多客户端显示，具备人员信息自动导入功能；具有线缆短路/开路监测功能 盲源分离法软件处理功能，支持zigbee,WIFI和3G无缝切换，二维码扫描软件，支持安卓版手机和苹果版手机。 配套线缆 四芯高强度屏蔽线 5、符合ISO/IEC 17025:2005<检测。 5、笔记本电脑 Intel i7、8G内存（DDR3L）； CPU主频 2.5GHz、四核心/八线程； 128GB+1TB混合硬盘（SSD+HDD）； 性能级独立显卡、2GB显存容量； 14英寸屏幕； 正版win7系统。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 数显混凝土回弹仪 | 一、主要功能：主要用于混凝土结构工程中普通混凝土抗压强度的非破损检测。 二、详细配置清单： 主机： 回弹传感器； U盘； 防水仪器箱； 配套软件； 三、技术参数要求： 1、输入方式：自动记录回弹值； 2、数据处理：依据规程自动对数据修正、计算、统计分析； 3、显示方式：128×96反射式液晶屏； 4、存储容量：1250个构件； 5、传感器寿命：大于30万次 回弹值范围：10～86； 6、待机时间：大于8小时（关背光）示值一致性误差：≤±1（机械回弹仪指针读数和仪器屏幕读数之差）； 7、钢砧率定值：80±2； 8、传感器体积：133mm x 31mm x 28mm； 9、传感器重量：95克； 11、无线传输距离：大于10m； 12、移动存储：支持U盘存储，容量无限制； 13、待机时间：大于30小时（关背光）； 14、打印功能：支持微打现场打印； 15、供电方式：内置锂电池； 16、充电器：AC:100～240V； 19、远程数据管理系统：可对接； | 5 | 套 |  |  |  |
| 5 | 数显一体钢筋检测仪 | 一、主要功能：混凝土结构工程中钢筋位置、钢筋分布及走向、保护层厚度、钢筋直径的探测。 二、技术参数要求： 保护层厚度适用范围(mm)：0～200； 最大量程(mm)：第一量程 2～100； 第二量程 2～200； 保护层厚度最大允许误差： ±1（mm）2～60 ±2（mm）61～80 ±3（mm）81～90 ±4（mm）91～133 ±5（mm）134～169 ±6（mm）170～200； 直径测量适用范围(mm)：φ6～φ50； 直径测量显示精度(mm)：0.1； JGJ扫描：有； 精细扫描：有； 剖面扫描：有； 网格扫描：有； 图像扫描：有； 三维成像：有； 扫描范围：无边界； 数据修正功能(间距/厚度)：有 数据传输模式：无线/USB； 显示屏：320×240； 供电方式：内置锂电池； 远程数据管理系统：可对接； 探头：一体 | 5 | 套 |  |  |  |
| 6 | 数显碳化深度尺 | 一、主要功能：用于测量混凝土表面碳化层厚度的专用设备。 二、详细配置清单： 1、高精度数显碳化深度尺； 2、吹气清洁皮老虎； 3、牛津防水包； 4、酚酞粉； 三、技术参数要求： 1、量程：0-25mm； 2、精度：0.01mm； | 5 | 套 |  |  |  |
| 7 | 裂缝综合测试仪 | 一、主要功能：用于混凝土等非金属表面等裂缝深度、宽度检测及被测裂缝图像存储。 二、配置清单： 主机、平面换能器、信号线、摄像头、定位尺、防水仪器箱。 三、技术参数要求： 1.主控单元： ARM9嵌入式平台； 显示屏4.3英寸TFT高亮度彩色液晶屏； 2.操作方式：触摸屏； 3.宽度测量范围 ：0mm-6mm； 深度检测范围 ：5mm-500mm ； 4.宽带测量精度：≤±0.02mm；深度检测精度 ：±5mm或不大于10% ； 5.存储方式≥2GB（大于10000个文件）； 6.供电方式：内置锂电池，连续工作大于8小时； 6.工作环境温度-10℃～+55℃； 7、工作环境湿度 <90%RH；（含锂电池） | 5 | 套 |  |  |  |
| 8 | 数显千分表 | 一、主要功能：用于结构局部位移检测设备。 二、详细配置清单： 1、数显百分表； 2、配套磁性表座； 3、UBS数据线； 4、软件； 三、技术参数要求： 1、测量范围：0-50mm； 2、精度≤±0.006； 3、分辨率0.001 4、显示：液晶显示； 5、响应速度：1.5m/s； 6、测量头：M2.5X0.45螺纹硬质合金球； 7、电池：3V RS2023锂电池，2000工作小时。 | 40 | 套 |  |  |  |
| 9 | 数显百分表 | 一、主要功能：用于结构局部位移检测设备。 二、详细配置清单： 1、数显百分表； 2、配套磁性表座； 3、UBS数据线； 4、软件； 三、技术参数要求： 1、测量范围：0-100mm； 2、精度≤±0.02； 3、分辨率0.01 4、显示：液晶显示； 5、响应速度：1.5m/s； 6、测量头：M2.5X0.45螺纹硬质合金球； 7、电池：3V RS2023锂电池，2000工作小时。 | 10 | 套 |  |  |  |
| 10 | 胶基混凝土应变片及配套端子 | 一、主要功能：胶基混凝土应变片及配套端子，进行混凝土应变的测量。 二、技术参数要求： 1、应变片已焊接好引线； 2、应变片尺寸：119.8±0.1； 3、基地尺寸：108*6mm； 4、丝栅尺寸：100*3mm； 5、端子规格：与上述应变片配套使用。 三、配置清单：胶基混凝土应变片； 配套端子 | 1000 | 套 |  |  |  |
| 11 | 钢尺 | 一、主要功能：测量距离。 二、技术参数要求： 长度：50m。 材质：全覆膜，尼龙耐磨材料，优质涂层，防水防锈防酸。 受尺速度：三倍速收尺。 尺厚度：一级尺带，18丝厚度； 三、配置清单：钢尺 | 5 | 个 |  |  |  |
| 12 | 手持角磨机 | 一、主要功能：打磨混凝土设备。 二、技术参数要求： 额定输入功率 ：720 W； 空载转速：9300 rpm； 抛光心轴螺纹 ：M10； 盘片直径：100 mm； 橡胶砂磨盘：直径 100 mm； 杯形钢丝刷：直径 70 mm； 重量：(不带电缆) 1,8 kg； 三、配置清单： 角磨机 | 5 | 套 |  |  |  |
| 13 | 手持角磨机混凝土磨片 | 一、主要功能：打磨混凝土角磨机配套加厚金刚磨片。 二、技术参数要求： 盘片直径： 外盘直径：100 mm； 内孔直径：20 mm； 材质：金刚； 三配置清单： 加厚打磨混凝土金刚磨片 | 100 | 个 |  |  |  |
| 14 | 高级防静电恒温数显电焊铁及焊锡 | 一、主要功能：焊接电子元件工具及圈状焊锡。 二、技术参数要求： 输出范围：AC24V； 功率：70W ； 控制温度200-480度； 三、配置清单：数显电焊铁； 圈状焊锡一卷； | 5 | 套 |  |  |  |
| 15 | 手持式钻孔取芯机 | 一、主要功能：混凝土结构转芯取样工具。转速可以通过开关扳机实现无级调速。 内置外调式安全离合器，装有电流过载保护开关,当卡钻或扭力过大时,能自动断开开关,保护钻机。双重绝缘结构,安全可靠。 二、技术参数要求： 1、最大钻孔直径：160mm； 2、额定电压：220V； 3、额定功率50-60HZ； 4、输入功率：1800W； 5、空载转速： 一档：800R/min 二档：1800 R/min； 6、净重：6.26KG/8Kg； 7、调速：定档变速； 三、配置清单： 1、钻机：1台； 2、直径钻头100mm：1个； 3、引水管：1个； 4、使用说明书1份 5、合格证、保修卡1份 | 2 | 套 |  |  |  |
| 16 | 铝合金伸缩人字梯 | 一、主要功能：人字梯，爬高使用 二、技术参数要求： 可伸缩。 伸缩长度：8m 材质：厚铝合金 三、配置清单： 铝合金伸缩人梯 | 2 | 把 |  |  |  |
| 17 | 中型橡胶护套线 | 一、主要功能：电力传输 二、技术参数要求： 1、额定电压：YZ 300/500V、 YC450/750V； 2、线芯规格: 4mm^2； 3、自身特性：具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉、耐磨等特性，带麻绳！ | 2000 | 米 |  |  |  |
| 18 | 8孔轮辐式拉压力传感器 | 一、主要功能： 进行压力、拉力、梁结构支座反力的测试。 二、技术参数要求： 量程：20T 电压：10-15V 对应输出：2.0±0.05mV/V(2毫伏每伏) 传感精度：0.05% 变送精度：0.1% 工作温度范围：-20-+80度 非线性：±0.03≤%F·S 滞 后：±0.03≤%F·S 三、配置清单： 8孔轮辐式拉压力传感器； 输出线； 配套专用称重表； | 4 | 套 |  |  |  |
| 19 | 中卡220马力自卸车 | 一、主要功能： 运输土石方。 二、技术参数要求： 1、类型：自卸车; 马力:220; 驱动形式:4×2; 轴距:4090mm; 车身长度:7100mm; 车身宽度:2490mm; 车身高度:3000mm; 轮距:前轮距1914 / 后轮距1847; 整车重量:≥11860kg; 额定载重:4990kg; 2、轮胎: 轮胎数:6; 轮胎规格:11.00R20型16层级; 3、底盘: 后桥描述:后桥457桥; 弹簧片数:12/12+9; 4、货箱参数: 货箱(斗)长度:4500mm; 货箱(斗)宽度:2280mm; 货箱(斗)高度:800mm; 5、发动机: 发动机型号:大柴BF6M2012-22E4; 气缸数:6; 燃料种类:柴油; 排量:6060; 最大输出功率:160kw; 5、变速箱: 变速箱型号:陕齿8JS100B变速器; | 1 | 台 |  |  |  |
| 20 | 3吨应力应变式全自动三轴仪 | 一、主要功能： 用于在计算机控制的条件下，按应力和应变两种方式进行试验，其中应变工作方式可进行无侧限、UU、CU和CD试验， 应力工作方式可进行各种应力路径试验及各种特殊试验，并可实现整个试验过程数据的自动采集、存贮和处理。 二、具体配置： 1、全自动三轴仪控制器1台 2、全自动三轴仪主机1台 3、压力室1个 4、饱和器3个 5、承膜筒1个 6、对开膜1个 7、击实器1个 8、联想电脑1台 9、数据采集与处理软件1套 10、切土盘1个 11、附件包1个 12、力传感器1个 13、储水瓶1个 14、电源线 2 根、15、扳手 1 个 16、乳胶膜10个 17、透水石4个 18、不透水板4个 19、洗耳球1个 20、试件试模3套 三、主要技术参数： 1、主机须采用步进电机全范围无极调速，速率0～2.4 mm/min，轴压0～30kN； 2、主机和压力控制器均可独立工作，可多台连接，计算机自动控制，压力控制器带控制面板，液晶汉字显示，自带数据采集，标准串口输出； 3、全液压加压稳压，容器自动注水排水，围压0～2MPa，稳压精度≤±1kPa； 4、反压：0～2 MPa； 5、排水和体变测量无需量管和体变器，分辨率≤1mm³，无波动和干扰； 6、排水、体变：0～60 ml； 7、适用试验试件尺寸：φ39.1mm、φ61.8mm、φ101mm，带相应尺寸试件试模各一套； 8、带与Windows 7/XP系统兼容的计算机控制、数据采集和处理系统软件（可升级），包括K0固结试验模块、静止侧压力试验模块、基床系数试验模块、剪切模量试验模块、弹性模量试验模块和任意应力路径试验模块等6个模块；试验主机同时具备上述6个模块芯片； 9、配置联想商用电脑（酷睿四代i7处理器、8G内存、CPU 频率：3.6GHz、8G内存、核心/线程数：四核心/八线程、 内存类型：DDR3硬盘容量：2TB、显卡类型：入门级独立显卡、显存容量：2GB）1台。 | 1 | 套 |  |  |  |

第3包

1.采购项目名称：道路、桥梁结构检测实训基地建设-3

2.货物需求及技术规格要求一览表

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 合价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非接触式速度计 | 功能： ☆ 滑行试验：滑行初速、滑行距离、滑行时间 ☆ 制动试验：制动初速、制动距离、制动时间、最大减速度、平均减速度、MFDD（充分发出的平均减速度） ☆车速实验：试验距离、试验时间、平均车速（最低稳定车速、最高稳定车速） ☆加速试验：加速距离、加速时间、加速末速以及换档开始和结束时的速度、距离、时间 配置： 各种传感器、信号处理单元、控制系统单元、显示单元，键盘以及微型打印机等 技术性能指标：型号：ZCK2-CTM2002C ☆内置40列微型打印机 ☆系统功耗：15W ☆内置电源：DC9.6V （1.2V镍镉电池 8节） ☆外接电源：DC12V ☆标准9针RS232接口（3脚信号输出，2脚信号输入，5脚信号地）：波特率9600，数据位8位，停止位1位，无校验。 ☆可打印速度/时间曲线、速度/距离曲线、速度、距离、时间、MFDD测试数据及测试时间、日期。 ☆使用温度：－10-50℃ ☆环境湿度：﹤80% ☆技术参数如下： 速度：测量范围0-300.0km/h，分辨率0.1km/h，精度0.5% 距离：测量范围0-99999.999m，分辨率1mm，精度1% 时间：测量范围0-99999.999s，分辨率1ms，精度0.5% 减速度：测量范围0-9.9 m/s2，分辨率0.1 m/s2，精度1% MFDD：测量范围0-9.99 m/s2，分辨率0.01 m/s2，精度1% | 1 | 台 |  |  | 一年 |
| 2 | 三位手动交通量计数器 | 功能：记录交通量数量 配置：电源,电源(回零)开关,主板芯片,按键和外壳。 技术参数： 使用温度：60℃以下 回零的方法：开（关）电源 电源：1.5V五号电池一节 | 20 | 个 |  |  |  |
| 3 | 电脑型交通流量计数器 | 功能： 进行图形分析包括按车型,总车型.按每月.每天.毎小时等.可驱动任何打印机进行图形输出. 每台有20个观测点模块，可对20个观测点进行分时观测计数. 组成： 内部是一台winds8.1-32位平板电脑,预装流量统计软件,配有先进的数据采集器硬件和驱动程序。电脑显示屏是触摸屏,可触摸操作,也可把鼠标插入usb口用鼠标操作 技术参数： 十二位，手动输入 数据自动存于电脑并可备份在u盘中永不丢失 供电：锂电池并配标准充电器 | 4 | 台 |  |  |  |
| 4 | 手持式电子警察 | 功能： ①在静止状态随时随地对当前路面同方向或反方向车辆的速度和图像进行手动抓拍；预想抓拍的车道可以选择。 ②可抓拍超速车辆的彩色图像，图片上自动叠加违法时间、地点、限速值、实测速度值、超速百分比等彩色图片信息。 ③传输方式：可通过读卡器将SD卡上的图片导入电脑储存、打印、浏览。 ④测速精确、系统响应时间短，仅为80ms左右。 ⑤抓拍准确，画面清晰，允许现场更改路段名称和限速值。 配置： 雷达测速仪、摄像模块、显示模块、手柄电池模块及三脚架配套组成 技术参数： 型号：CS-12 1.工作波段： K波段 2.波束宽度：±5° 3.测速范围： 10～300km/h 4.测速精度：±1 km/h 5.工作模式：同向、反向、双向 6.存储接口：USB、SD； 7.显示区域：3.5〞TFT 8.图像显示分辨率：320×240 9.拍摄图片分辨率：768×576 10.工作温度：-20℃～+60℃ 11.电池容量：7.4V 4.4Ah | 4 | 套 |  |  |  |
| 5 | 市政道路设计软件 | 功能： 1.支持CAD2002~CAD2014平台及32位/64位win7/win8系统。 2.支持公路、城市道路设计规范。 3.实现平纵横、表类、标注数据智能联动（包括平纵横设计文件、设计图形、统计表格及图面标注）。 4.自动提取平面图中的断面变化，并可结合平面图查看校核横断面数据定义。 5.可预览各桩号横断戴帽结果，同时可进行边坡修改和挖台阶的断面修改操作。 6.可识别线形，兼容多种线形文件格式。 7.提供软件数据联动操作相关的数据回退类操作，包括图形和数据文件。 8.自动处理道路超高加宽。 9.全面支持多级断链。 10.可识别地形陡坎,能添加地形内外边界。 11.可进行场地土方计算，并支持局部土方统计。 12.可自动绘制和生成道路平面图，提供渠化、绿化带编辑等多种高效快速的平面编辑工具，设计易于修改，且和规范数据库智能关联。 13.路网线转路可快速生成路网交叉、各路口渠化，并能自动提取内置渠化数据库数据。 14.多种路网控制点定义和标注工具，可通过定义控制点和读取平面控制点实现纵断控制点设计数据与平面控制点的关联。 15.平面工程量统计，可实现设计道路的各层面积及路缘石长度的统计，平面面积统计时可绘制统计面积图例，快速生成道路平面工程量统计表和路网平面工程量统计表。 16.纵断设计可方便连续输入各变坡点数据定位，支持控制点拉坡方式。 17.结合平、纵规范进行平纵线形设计，提供实时规范查询检查与智能提醒和视距检查。 18.支持桥涵、沿线构筑物、交叉口的平纵图形联动功能。 19.纵断出图支持草图分图方式，方便在草图上添加自定义标注。 20.可灵活定制标准横断图和标准结构图的绘制样式，可绘制整体断面的结构图，智能提取标准横断面或点取采样横断，支持标准横断面、标准断面结构图、土方横断数据之间的灵活结合。 21.支持挡土墙设计。 22.支持控制沟底高程控制的设计方式，可变坡长或变沟深控制沟底高程。 23.可局部横断图修改并无须重新出图，并可对地形挖台阶。 24.可自动绘制示坡线、道路等高线、道路红线等总平面图，示坡线能自动处理转角锥坡。 25.可设置清表反开挖坡度，清表土方量可和挖方合并。 26.自动处理处理正交、斜交、错位、丁字等各种交叉口，可快速生成交叉口等高线和计算角点标高，快速生成交叉口竖向设计模型，形象化的三维查看效果。 27.标志标线设计，支持GB5768-2009中的所有标识标志，可直接调用。 28.提供按图框、按裁图线、矩形框和自动裁图方式，支持模型空间、多布局空间、单布局空间的出图，灵活多样的图面标注，平面出图时可绘制分图图例，提供平纵统一出图。 29.成果表格样式可灵活定制及多种输出方式（含模型空间，单布局空间，多布局空间，Word格式，Excel格式等）。 30.由道路平纵横设计成果，向管线专业提供综合标高计算数据文件。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 市政管线设计软件 | 单机版 特点： 与工程实际理念相通，使用起来没有距离感。动态可视化纵断面设计，纵断设计结果自动返回平面，自动标注、设计调整图面标注自动更新，管道可采用PLINE、LINE和ARC表示，具有专业覆盖面广、自动化程度高、符合设计人员思维习惯等特点。软件深度和灵活性可满足全国不同地区设计人员施工图的要求。采用最新的标准图集和制图标准，保证设计的先进性。 功能： 1.地形、道路、总图：提供地形处理、平面道路的绘制、建构筑物绘制等功能。对于已有道路条件图的情况，软件中提供比较完整的地形处理、道路数据转换接口，快速得到管线设计要求的数据条件，不必依赖道路软件。可处理自然地形和设计地形。可支持大地测量坐标和施工坐标双坐标系。 2.平面设计：采用自动定线和交互定线相结合的方式，快速得到管道平面布置图。可以采用定义管线功能把原规划图中的已有管线定义成给排水管线。引入管线桩号的概念，可以根据管道里程桩来进行设计。快速布置管线、井类、雨水口、预埋管道，可识别用户自定义的雨水口，管道标高可由多种方式快速获得。对于布置好的管道，可以直接使用CAD命令或软件提供的专用命令进行编辑。排水管道直径、标高进行修改时，程序会自动对上下游相关管道进行修正。针对小区给排水设计的特点，智能进行进出户管的布置和室内外管道连接，按照小区路标高自动计算检查井设计地面标高。全自动方式节点自动编号，节点可以全部按照主节点编号，也可以将主线作为主节点，支线作为附节点进行编号。根据不同地区标准选择检查井规格和标准图号。 3. 管道计算：包括雨、污水系列计算和给排水管道专业计算器。雨水和污水管道计算时，可设定限制条件：固定管径算坡度、固定坡度算管径、固定管径和坡度、坡度和管径均由程序计算等。包括管道土方计算模块，可由图面提取管道参数或者直接输入数据进行计算。计算均可以生成详尽的计算书（txt、execl、word格式）。自动查找和计算汇水区域，汇水区域参数和检查井自动关联，根据汇水面积、人口密度、人均排水标准和总变化系数计算污水流量，每个汇水区域可以采用不同的径流系数。根据道路中心线、道路红线自动绘制汇水区域界线。管道土方计算支持共沟开挖，分层开挖支持设置不同边坡。 4.纵断面图：根据管道优先级、管顶覆土、管道净距、管道控制标高自动确定各种管道的标高。根据管顶平接、管底平接、最大充满度平接、管中平接等多种方式自动确定管道标高。根据鸿业总图数字高程模型、道路标高文件、离散点等自动确定节点地面标高。根据管顶覆土、管径自动选择管材。 5.图面标注：可以通过平面图自动按照道路中心线长度、管道长度、管道在X方向的投影长度等绘制给水、污水、雨水管道纵断面图。可以直接输入数据绘制数据断面图。可以将雨水和污水管道合在一起绘制雨水和污水管道合成的纵断面图。通过纵断面动态确定给水、雨污水管道标高，标高调整时自动更新标题栏相应数据，管道标高自动更新平面管道参数。 6.给水节点：包含自动节点详图绘制和装配节点详图设计两种方式。管件可进行材料表绘制。可以根据管道标高情况采用平面表示形式还是轴侧图表示形式，生成的节点详图，可以在中间插入或删除管件，图形自动进行调整。 7.图面标注：包括座标标注、管道标注、节点标注、井管标注，管线综合交叉标注等。以上标注均可以由程序自动完成。图面标注内容随着管道参数的编辑修改自动更新。 8.管网平差：包括节点流量计算定义、管径计算定义、管网平差、平差结果标注等平差计算全过程。平差计算时，水源可以是定压力或水泵组合。可以计算任意多个水源，可以对最不利点校核、消防校核、反算水源点压力、事故校核、最大转输等多种工况进行计算。计算原始数据可以直接输入也可以从图面自动提取。计算规模达到千级管段，计算结果可以标注到图面上，可以形成完整的平差计算书。可以显示水源供水区域，可以绘制管网等压线。自动绘制供水区域界线，根据各地块供水标准自动计算系统供水量，自动分配节点流量和预赋管道直径。记忆标注位置，一次调整，全工况适用 9.管线综合：快速绘制各种管道、管沟、管沟管线等，动态直观地进行管道竖向碰撞分析调整，自动绘制管道横断面图和交叉点垂距表，交叉点标注内容多样、清晰。可视化管线交叉标高交互确定。管线交叉标高交互确定、交叉标注、交叉点垂距表直观显示管道交叉碰撞情况。管道标高调整，交叉标注、交叉点垂距表自动更新。 10.统计表类：可以自动统计绘制材料表、图例表、图纸目录、检查井表、土方计算表，自动绘制管道开挖断面图。 11.出图工具：自动进行平面裁图、纵断面裁图、专业图层管理、图面处理、管线变化等操作。通过专业图层管理可以快速形成给水管道、污水管道以及雨水管道的专题图。通过软件提供的自动图面处理、管道线型、线宽、颜色、检查井放缩等自动处理过程，快速形成符合自己绘图仪设置习惯的dwg出图格式。程序自动裁图既包含按照传统的取样方式也包含图纸空间布局方式裁图。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 纬地道路交通辅助设计系统 | 功能： 1.严格按照我国现行规范和标准研发和编制,可直接投入各设计阶段进行应用。提供方案比选优化的工具，可快速进行优化和比选； 2.路线平纵面线形设计常规计算和反算的各种模式，可完成各种常见线形的计算和绘制，可快速实现交点、变坡点、曲线半径、长度及坡度的设置与修改，并可以快速输出符合现行规范要求的平纵设计图纸。可辅助设计完成各种等级公路、市政、厂矿等道路。 3.参数化横断面设计绘图功能，可完成各种横断面型式设计及出图。4.根据项目平纵数据及规范要求，结合各项控制参数的设置，可自动快速批量地计算完成各种超高加宽过渡段的设置，通过项目中心可实时对数据和图形进行快速对照检查及修改完善。 5.提供各种外业测设数据输入转换的接口，能兼容现在主流的各种习惯的数据格式，同时提供专业的沟底拉坡和快速支挡构造物处理的模块，能快速完成相应的计算并输出对应的设计图纸。 6.提供.各种图表的菜单输出命令，综合考虑出图及修改等因素，将平面的绘图、分图与打印分离，有利于出图后的编辑与处理。 7.集成专业的立交设计模块，内置多种接线模式，提供了各种计算方法，并可以自动输出连接部图和路面标高图。 8.提供各种类型平面交叉设计任务的工具，可进行平面交叉口的模型创建、板块划分和立面设计并输出各种设计成果。可建立平交口的三维立体模型。 9.集成平面自动拟合工具。 10.集成纵断面自动优化设计工具，可对新建公路和旧路拟合项目进行纵断面自动拉坡设计。 11.集成横断面详细设计技术，采用模板设计技术，内置多种横断面组件，可定制各种组合型式的横断面及其频繁变化；支持各种设计习惯和要求的设计成果表达方式，支持多种语言文字的设计图表。 12.三维建模技术，根据电子地形图、或者三维地形点数据，快速构建三维的海量数据DTM模型 13.集成三维互动设计模块，可同时看到平纵横以及路线三维效果图。 14.基于数字地面数模技术，可快速建立道路相关所有实体三维模型，输出任意视点位置的全三维路线透视图，并且为三维虚拟仿真动画制作提供了完整的基础模型。 适用系统：支持win7、win8的32位或64位系统，支持AutoCAD最高到2014版本，支持Microsoft Office 最高到2013版本。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 纬地工程土石方调配系统 | 功能： 1.以可视化图形界面显示路线填挖方（土石分显）、构造物、取土坑、弃土堆等信息； 2.在选择调配区段后只需简单地进行起讫点的拖放，便可轻松完成土石方调配全过程的计算、累计，直接输出土方计算表（图示纵向调配）、每公里土石方数量表、运量统计表。 3.调配中可同时考虑多种土、石方换算系数（松方系数，最多六种）； 4.自动记录用户每次操作即调配过程，并可任意回退到任意一步； 5.自动遵循用户所指定的某一特定调配原则，如：就近先利用土方、就近土石方齐用、土石按比例利用、保证最小填土厚度或量等等； 6.所有表格均以Excel格式直接输出（包括调配示意图） | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 交通与安全工程设计系统 | 功能： 各种类型标志的快速布设；各种类型标志的快速统计(CAD图表和Excel表)；快速绘制项目中所用到的标志平面布设图、安装图、结构图、版面设计图；各种标志牌版面的快速设计；各种类型标线的快速布设；标线数量及图表统计输出等。 技术参数： 1.该系统不仅可以独立运行，更可以与纬地道路交通辅助设计系统(HintCAD)、纬地数字交通与工程仿真系统（HintVR）配套应用 2.与纬地路线高度集成，共享路线数据与项目管理； 3.系统内置《中华人民共和国国家标准—道路交通标志和标线》中的各种标志、牌版面、标线、及各种安全设施供用户选用； 4.全新的智能组合版面定制理念，最大限度的利用既有版面，让复杂的版面设计变得更加专业、灵活、快捷； 5.独创的标志布设机制，使标志的布设不再是支撑结构及版面的排列组合，更重要的是设计的思路，设计树与查询窗口分离，便于宏观的把握及细部的检查，让设计更加专业，查询更快捷； 6.智能化的数据、图纸关联，快速输出标线汇总数量表，标线大样图，标线平面设计图； 7.基于规范，根据路线数据文件，自动进行路线纵向标线及各安全设施的布设，充分的利用路线数据文件，最大限度的提供设计效率； 8.批量输出各类图表并进行自动排版； 9,强大的三维支持能力，可基于施工图数据，自动生成标志、标线及安全设施等三维模型，为RIM和仿真分析提供支撑。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 试验车 | 功能：交通调查、安装五轮仪 配置：试验车1辆、保险1份、牌照1个 技术参数： 1. 试验车 发动机：2.0T 177马力 L4 变速箱：手自一体变速箱(AT)，5挡手自一体 长*宽*高(mm)：≥5100*1840*1970 车身结构：5门7座MPV 最高车速(km/h)：165 燃料形式：汽油 供油方式：多点电喷 驱动方式：前置后驱 最小离地间隙(mm)：160 安全装备：主/副驾驶座安全气囊，前排侧气囊，安全带未系提示，发动机电子防盗，车内中控锁，遥控钥匙 操控配置：ABS防抱死，制动力分配(EBD/CBC等)，刹车辅助(EBA/BAS/BA等) 内部配置：真皮方向盘，方向盘上下调节，多功能方向盘，后驻车雷达，倒车视频影像，行车电脑显示屏 座椅配置：座椅仿皮材质，腰部支撑调节，主/副驾驶座电动调节，第二排靠背角度调节，第二排座椅移动 空调/冰箱：自动空调控制，后排独立空调、后座出风口、温度分区控制 多媒体设置：GPS导航系统，中控台彩色大屏，蓝牙/车载电话，后排液晶屏，单碟DVD，USB+AUX， CD支持MP3/WMA，6-7喇叭 2.保险：交强险、不计免赔商业险 3.汽车牌照 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 交通信号控制机系统 | 功能：具有感应控制、单点自适应控制、流量密度感应控制、全红感应控制、排队控制、反溢控制、可变车道控制、调拨车道控制、搭接相位控制、特勤车队优先控制、铁道、紧急救险车优先控制、BRT快速公交优先控制、临界路口控制、下匝道排队控制、二次行人过街、邻近路口有线连锁控制、无线缆协调、多时段定时控制、节假日控制、周时方案控制等多种交通信号控制功能 系统组成：交通信号机，信号机机柜，稳压电源，电源防雷器，网络信号防雷器，光纤收发器、笔记本电脑及安装 技术参数： 一、交通信号机 1.32路处理器，嵌入式Linux操作系统，36相位、96路输出、64路检测器开关量或者RS-485通信输入； 2.提供信号灯组红绿同亮、绿冲突、机动车灯组红灯熄灭、AC220V工作电压故障、通讯故障、配时异常、检测器异常检测； 3.提供3路RS-232接口、1路RS-485接口和2路RJ-45 10M/100M自适应网口； 4.支持1个SD存储卡； 5.提供8个行人请求接口，4路紧急优先输入接口，4路公交优先输入接口，1个铁路优先输入接口； 6.支持感应控制检测器、排队检测器、反溢检测器、数据采集检测器； 7.提供48套日时方案，36套节假日方案，255套相序方案，每套日时方案提供48个时段； 8.信号控制方式:中心控制(配时、定相控制、特勤控制、BRT信号优先策略控制)、日时/周时方案控制、本地手动控制(步进或相位控制)、本地自适应感应控制； 9.交通数据采集与存储(选装：提供8行每行15汉字，具背光LCD显示屏及异常LED状态指示灯；) 10.电源线：RVV3*2.5 二、信号机机柜：,铝制前后双开门，壁厚：3.0mm,高度：1600mm；宽度：600mm 深度：550mm ，风扇2个，灯管1个，手控小门1个。 三、稳压电源1对：；输入电压：单相150V~250V；输出电压：单相220v或110v；输出高精度：±0.5~1%；频 率：50Hz/60Hz；调整时间：<1秒(输出电压变化10％时）；效 率：>95％；相对湿度：<95%； 四、电源防雷器：In=40KA; Imax=80KA 五、网络信号防雷器：型号TTS-RJ45-E100/4S，I5V,In=1KA; Imax=5KA 六、光纤收发器：百兆(单芯) 可独立可插卡 40KM 七、笔记本电脑1台: Intel i7、8G内存（DDR3L）、CPU主频 2.5GHz、四核心/八线程、128GB+1TB混合硬盘（SSD+HDD）、性能级独立显卡、2GB显存容量、14英寸屏幕 | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 机动车满屏信号灯 | 功能：机动车信号配时显示 组成：信号灯、立柱、基础、电源线及安装 技术参数： 1.信号灯 (1)要求：Φ400mm红黄蓝满屏分屏信号灯；外壳采用抗紫外辐射的聚碳酸酯工程PC材料一次性压铸成型，纯黑色，灯具外壳使用寿命≧10年，IP等级IP53。四角托盘式固定发光面板，可随意调节灯盘指向；纯铝制遮阳罩，耐180-220度高温；进口四元素超高亮度LED发光二极管； (2)技术参数： 额定功率：≦24W； 额定电压：AC175~254v，50Hz±2Hz 发光强度和色度坐标：符合GB14887-2011标准 可视角度：≧30o 可视距离：400米 工作环境耐温：-40oC~75 oC 光源寿命：≧10万小时、电源线 抗风压：145m/h 2.立柱：杆高6m，立杆壁厚10mm，材质Q235或Q345，整体内外表面热镀锌，镀锌厚度不小于86μm，30年不生锈；外表面喷塑处理，塑粉层厚度不小于95μm，5年内不褪色，不脱落。 3.基础：长宽高（米）：≥1.4*1.4*1.6 4.电源线：RVV4*1.5 5.现场安装 | 4 | 组 |  |  |  |
| 13 | 行人信号灯 | 功能：行人信号配时显示 组成：信号灯、立柱、基础、电源线及安装 技术参数： 1.信号灯 Φ300mm人行灯，LED管，红绿两灯，静态红灯，动态绿灯，外壳采用抗紫外辐射的聚碳酸酯工程PC材料注塑整体成型，纯黑色，灯具外壳使用寿命≧10年，IP等级IP53 2.立柱：杆高3m，立杆壁厚5mm，材质Q235或Q345，整体内外表面热镀锌，镀锌厚度不小于86μm，30年不生锈；外表面喷塑处理，塑粉层厚度不小于95μm，5年内不褪色，不脱落。 3.基础：长宽高（米）：≥0.5*0.5*0.5 4.电源线：RVV3*1.5 5.现场安装 | 4 | 组 |  |  |  |
| 14 | 无线地磁车辆感测器 | 功能：检测交通量 配置：无线地磁车辆感测器，环氧树脂快干封胶，现场安装 技术参数： 一、无线地磁车辆感测器 1.物理层协议：EEE 802.15.4 PHY； 2.调制：直接序列扩频偏移正交相移键控技术（DSSS O-QPSK）； 3.发送/接收比特率：250 kbps； 4.频带:2.4GHz(ISM 无须执照)； 5.频道:16； 6.频道带宽:2MHz； 7.天线视角:±60°； 8.典型接收灵敏度:-95dBm(PER= 1%)； 9.饱和度(最大输入电平):≥ 10 dBm ； 10.供电及使用环境 11.电源:采用3.6V电池(需可支撑八年)。 12.工作温度:-40℃～85℃。 13.电磁干扰需符合FCC规范第15部分。 二、环氧树脂快干封胶： 与无线地磁车辆感测器配套使用 三、现场安装 | 5 | 台 |  |  |  |
| 15 | 中继器 | 功能：提供无线通信，需可与无线地磁车辆感测器、第二层中继器及数据处理主机联机。 配置：中继器，支架，杆件，现场安装 技术参数： 一、中继器：型号：RP 240BH 1.与AP最远传输直线距离为300米，与地磁最远传输距离为46米; 2.调制：直接序列扩频偏移正交相移键控技术（DSSS O-QPSK）； 3.发送/接收比特率：250 kbps； 4.频带:2.4GHz(ISM 无须执照) ； 5.频道:16； 6.频道带宽:2MHz； 7.天线视角:±60°； 8.典型接收灵敏度 : -95 dBm (PER = 1%)； 9.饱和度(最大输入电平):≥ 10 dBm ； 10.供电及工作环境 11.使用电源: 采用3.6V电池供电(需可支撑二年)。 12.工作温度:-40℃～80℃。 13.电磁干扰需符合FCC规范第15部分。 14.外壳:NEMA 型4X外壳及符合IP65防护等级 二、支架：与中继器(RP)配套 三、杆件：高度6.5米,钢杆内外采用热浸镀锌,喷塑银色，12级抗风能力,基础不小于（600*600*2000mm）。 四、现场安装 | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 数据处理主机 | 功能：提供无线通信，与无线地磁车辆检测器和中继器联机，处理检测器数据将检测信号/数据发送至信号控制器或中心服务器 配置：数据处理主机(AP)，支架，杆件，现场安装 技术参数： 一、数据处理主机(AP)：型号：AP240-S 1.基于Linux 操作系统 2.支持1-48个传感器 3.发送/接收比特率 250 kbps 4.频带2400到2483.5 MHz (ISM 无须执照) 5.频道16 6.频道带宽2 MHz 7.天线视角:±60° 8.无需定期校准或者调整处理，存贮和传送检测数据 9.通过RS-485或开关量界面设备（CCI）连接信号控制器 10.IP (光纤或移动电话网络)连接中心服务器 11.通过以太网供电(PoE) 13.路侧安装高度： ≥6m 14.至传感器距离： 最远46m 15.工作温度：-40 ℃ ～ +80℃，NEMA Type 4X 外壳 16.IP 67防护标准(水下1m防护) 17.电磁干扰需符合FCC规范第15部分。 二、支架：与数据处理主机(AP)配套 三、杆件：高度6.5米,钢杆内外采用热浸镀锌,喷塑银色，12级抗风能力,基础不小于（600*600*2000mm）。 四、现场安装 | 1 | 台 |  |  |  |
| 17 | 智能交通信号控制教学机终端系统 | 功能：具备多时段定时控制、黄闪控制、手动控制、独立感应控制、无电缆联动控制、绿波协调控制、区域协调控制等多种控制方式 系统组成：智能交通信号控制教学机终端，计算机 技术参数： 1.智能交通信号控制教学机终端 外形尺寸：≥长39cm 宽26cm 高3.5cm 信号灯接口： DB25 *2，48路信号输出； 输出电压：12V； 双以太网传输接口，方便快捷。 采用高性能、低功耗的32位ARM9处理器 7寸触摸液晶显示屏，操作简便 采用Android操作系统，界面友好 采用高精度时钟校对，每天误差少于1秒 具有掉电保护功能，保障信号安全 配套上位机软件，便于设置操作 具有48路信号输出 标准配置16相位 具有多时段、黄闪、关灯、手动等工作方式 多时段控制功能，每天可分16时段方案运行 特殊日控制功能，可设置200个特殊日期 具有以太网接口，实现联网控制功能 支持接入视频检测器，扩展感应控制功能 支持输出控制沙盘信号灯或信号演示灯板 2.计算机：与智能交通信号控制教学机终端配套 酷睿四代i7处理器、8G内存、CPU 频率：3.6GHz、核心/线程数：四核心/八线程、 内存类型：DDR3、硬盘容量：2TB、显卡类型：入门级独立显卡、显存容量：2GB | 5 | 套 |  |  |  |
| 18 | 全站仪 | 测角原理：静态条码式码盘测角，技术国际领先，开机无需初始化，利用同样技术，测角精度可高达0.5''，双面显示面板，带数字/字母按键。内置强大的道路测设软件，操作简捷 技术参数： 1.测角精度：2"； 测角度盘直径不大于75mm。 2.充足的内存空间供数据存储可存储24000个观测点24000个坐标点 3.特别耐用，防尘等级不低于IP66级 4.装备长效电池（BT-52QA），作业时间高于10小时 5.采用进口测距头，测距精度：±（2mm+2ppm*D） 6.望远镜镜筒长度：不高于150mm，分辨率: 不低于2.5mm 7.测程：不低于3km（单棱镜） 8.高速测距：精测1.2秒,粗测0.7秒,跟踪0.4秒 9.采用液体式双轴补偿器,补偿角度范围: 不低于3’ 10.仪器重量：含电池不超过5kg. 配置清单：全站仪主机1台，电池3块，全站仪木脚架1副，单棱镜头1个，单棱镜组1套，铝合金脚架1副，2米对中杆及支架1副。 | 3 | 套 |  |  |  |
| 19 | 电子水准仪 | 技术参数： 1.精度： 高程精度：不低于±0.7mm/km; 距离精度：D<10m,10mm;D>10m，0.001×D 2.电子读数系统 最大测程：不低于105m；最小测程：2m；单次测量时间：<3s 最小环境光照强度：20Lux；视场可见范围：>50% 即可测量 3.显示：高程最小显示值：0.01mm；高程最大显示值：1mm 4.望远镜：放大倍率：24× 5.补偿器：补偿范围：±10'；安平精度： ±0.35' 6.数据与通讯：通讯接口：RS232；内置存储：3000组数据 7.温度范围：工作温度：不低于 －10℃～50℃；存储温度：不低于－40℃～70℃ 8.防尘防水标准：不低于IP55 9.供电：4×AA电池；电源连续工作时间：14小时(1800mAh)；16小时(2300mAh) 10.自动关机时间：不低于15分钟 总重量：<2.5kg 配置清单：主机1台，木质三脚架1副，配套2米条码尺1对。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 20 | 精密光学水准仪 | 技术参数： 1.每公里往返测量高差标准偏差：≤0.5mm； 2.望远镜：正像； 3.放大率：不低于 38倍； 4.物镜口径：不低于 45mm； 5.最短视距：不高于1.6m； 6.乘常数：100； 7.加常数：0 8.补偿器工作范围：不低于±15′； 9.安平精度：不高于 ±0.3″； 10.圆水准器灵敏度：10′/2mm 11.测微范围：10mm； 12.测微尺格值：0.1mm； 13.可估读值： 0.01mm 全套配置：主机1台、铝合金脚架1副、2米铟钢标尺1对。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 21 | 精密电子水准仪 | 技术参数： 1.智能自动调焦，每公里往返测量标准差:不低于0.2mm（用BIS30A标尺)/0.3mm(用BIS20/30标尺)/1mm(用BGS标尺) 2.最小读数:.00001 / .0001 / .001米 3.放大倍率:不低于32x 4.补偿器:摆式补偿器 5.倾斜传感器:双轴液体倾斜传感器 6.数据存储:不低于10000 点，带USB和SD卡插槽 7.防尘/防水:不低于IP54 8.工作时间:不低于9小时以上（自动对焦） 9.工作温度:不低于-20至+50oC 10.无线通信 :1级蓝牙100米 全套配置：主机1台，脚架1副，随机原装配套2米铟钢条码尺1对 | 1 | 套 |  |  |  |

第4包

1.采购项目名称：松辽流域水环境教育部重点实验室新增科研平台建设

2.货物需求及技术规格要求一览表

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 合价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水体修复和水环境改善专项研究平 台 | 1．钢木实验台 A.台面：厚度不小于12.7毫米，颜色白色/黑色。 B.钢架：采用40*60*1.8mm矩形钢管焊接成C型钢架，钢架承重力强，结构稳定，承重能力达350kg/m2。 C.柜体及内部层板：采用18mm厚E1级环保三聚氰胺一次成型板(刨花板)，甲醛释放含量低于0.5mg/L，柜体、隔板断面经1.0~1.5mm厚PVC高温热压机械封边处理。 D.铰链：钢质，开启度≥110度，自闭式，即与柜体水平角度小于15度时，柜门自动关闭，开关可大于10万次。 E.滑轨：三节钢质承重，静音，滑轨。 F.玻钢试剂架：尺寸：高110cm，宽40cm；钢制支撑架：由壁厚1.2mm优质冷轧钢板数控机床加工而成；层板为10mm厚磨砂玻璃；带钢制托盘，中央台试剂架两侧安装优质不锈钢挡管（直径12mm）。 G.拉手：优质铝合金一体成型一字型长扣手。 H.地脚：采用实验室专用钢质可调脚，具有减震及调节高度功能；有PVC包塑。 I.插座：关采用多功能220V，10A-15A插座。 J.电源盒：采用一体成型铝合金线槽。无试剂架的中央台、仪器台设置，每米设2个六口多功能插座。 2.全钢通风柜 A.台面：厚度不小于12.7毫米。 B.柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，框架采用40*60*2mm厚方钢焊接。 C.铰链或合页：原装进口钢制铰链或304不锈钢合页。 D.内衬板及导流板：采用6mm厚抗倍特板。 E.视窗玻璃：采用6mm厚钢化安全玻璃。 钢丝：钢丝有PVC包塑。 F.插座：采用3C认证的多功能220V，10A-15A插座。 G.控制面板：采用触摸式控制面板。 H.水龙头：单口小水龙头，上水管采用铝塑管质，下水配有PP返水弯。 I.照明：采用3C认证的隐藏式30W日光灯照明，达到400LUX。 J.挂架：采用树脂纤维制作。 K.气体考克：每个通风柜设置单口气体考克1个，开关旋钮采用高密度PP/ABS材质。 3.万向抽气罩 A.工作面圆周1.6m。 B.伸缩导管采用PC圆管∮88mmPC材质；关节采用三节式PC材质，每个关节具有360旋转功能；关节连接杆采用SUS304。 C.气流调节阀门采用配合圆形转接头之设计。 4.全钢制气瓶柜 A.柜体：采用1.2mm厚的优质冷轧钢板加工制作。 B.内部气瓶小推车：采用25*25的方钢通焊接制作。 5.吊柜 A.全木吊柜柜体采用18mm厚E1级环保三聚氰胺一次成型板，甲醛释放含量低于0.5mg/L，采用2mm厚PVC封边条热熔胶高温热压后做防水封边处理。 B.拉手：不锈钢亚光拉手。 6.药品柜、器皿柜 A.体框架：采用30*30*mm优质铝合金型材；四围及横竖方向均采用30*30*mm铝合金型材连接。 B.柜体：采用18mm厚E1级环保三聚氰胺一次成型板，甲醛释放含量低于0.5mg/L，采用2mm厚pvc封边条热熔胶高温热压后做防水封边处理。 C.背板：与柜体同等材质。 D.面板：与柜体同等材质，采用2mm厚PVC封边条做高温热压封边处理。 F.铰链：进口铰链；采用开启度≥110度，自闭式，即与柜体水平角度小于15度时，柜门自动关闭，开关可大于10万次。 G.不锈钢亚光拉手。 7.通风管道 采用PVC-U实壁管，耐酸碱腐蚀。 8. 空间无尘净化系统 实验空间范围内之空气中微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除，室内洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制国标IP II级。 9.恒温恒湿化处理系统 A.温度范围：RT+10℃~+100℃。 B.湿度范围：85%~98%RH。 C.温度均匀度：±2℃ (空载时)。 D.湿度均匀度：±3%RH。 E.温度波动度：±0.5℃(空载时)。 F.湿度波动度：±0.5%。 G.温度偏差：±2℃。 H.湿度偏差：±2%。 10.暗室处理系统 实验空间范围内可见光及紫外线控制国标IP II级。 11.仪器在线监控系统 配合PC联动管理精密仪器，可有效控制仪器在线状态，精度偏离<±0.1%。1.钢木实验台辅助配件： A.水盆：PP材质，耐强酸碱及有机溶剂腐蚀，实验室专用水盆，6mm厚一体成型；接PP反水弯，防腐蚀，防止水管阻塞功能，中央台水盆800*400*300mm。下水管：采用PP材质下水管。 B.三口水龙头 ：铜制，陶瓷阀心，表面烤漆处理，易清洗，带冷凝水尖嘴。高出水口可调节水平方向，下水附件要防臭、耐酸碱材料，鹅颈管可360度旋转。 C.滴水架2个：插棒为PP材质，高度可调节、底座为13毫米厚实芯理化板。设有清洁水自动回流装置。 2.平台建设内实验环境改造需根据平台内仪器系统布置进行。 | 1 | 套 |  |  | 一年 |
| 2 | 环境污染因子响应数字化仿真平台 | 1.钢木实验台 A.台面：厚度不小于12.7毫米，颜色白色/黑色。 B.钢架：采用40*60*1.8mm矩形钢管焊接成C型钢架，钢架承重力强，结构稳定，承重能力达350kg/m2。 C.柜体及内部层板：采用18mm厚E1级环保三聚氰胺一次成型板(刨花板)，甲醛释放含量低于0.5mg/L，柜体、隔板断面经1.0~1.5mm厚PVC高温热压机械封边处理。 D.铰链：钢质，开启度≥110度，自闭式，即与柜体水平角度小于15度时，柜门自动关闭，开关可大于10万次。 E.滑轨：三节钢质承重，静音，滑轨。 F.玻钢试剂架：尺寸：≥高110cm，宽40cm；钢制支撑架：由壁厚1.2mm优质冷轧钢板数控机床加工而成；层板为10mm厚磨砂玻璃；带钢制托盘，中央台试剂架两侧安装优质不锈钢挡管（直径12mm）。 G.拉手：优质铝合金一体成型一字型长扣手。 H.地脚：采用实验室专用钢质可调脚，具有减震及调节高度功能；有PVC包塑。 I.插座：关采用3C认证的多功能220V，10A-15A插座。 J.电源盒：采用一体成型铝合金线槽。无试剂架的中央台、仪器台设置，每米设2个六口多功能插座。 2.全钢通风柜 A.台面：厚度不小于12.7毫米。 B.柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，框架采用40*60*2mm厚方钢焊接。 C.铰链或合页：原装进口钢制铰链或304不锈钢合页。 D.内衬板及导流板：采用6mm厚抗倍特板。 E.视窗玻璃：采用6mm厚钢化安全玻璃。 钢丝：钢丝有PVC包塑。 F.插座：采用3C认证的多功能220V，10A-15A插座。 G.控制面板：采用触摸式控制面板。 H.水龙头：单口小水龙头，上水管采用铝塑管质，下水配有PP返水弯。 I.照明：采用3C认证的隐藏式30W日光灯照明，达到400LUX。 J.挂架：采用树脂纤维制作。 K.气体考克：每个通风柜设置单口气体考克1个，开关旋钮采用高密度PP/ABS材质。 3.万向抽气罩 A.工作面圆周1.6m。 B.伸缩导管采用PC圆管∮88mmPC材质，耐酸碱；关节采用三节式PC材质，每个关节具有360旋转功能；关节连接杆采用SUS304，内则具卡榫设计，可与关节锲合止动。 C.气流调节阀门采用配合圆形转接头之设计，为手动调节，经由外部阀们旋钮调整阀门角度，来控制罩口之气流量。 4.通风管道 采用PVC-U实壁管，耐酸碱腐蚀。 5. 稳压电力系统 A.适用于市电中断时各类一级和特别重要负荷的交流应急供电； B.确保精密仪器对纯净正弦波高质量供电需求； C.输入范围：单相176V-264V/三相304V-456V； D.频率：47HZ-63HZ； E.输出额定： 相电压220V，线电压380V 中心电压值调节范围±8%； F.稳压精度：±(1-5)% 常规设定为±2% 响应时间快(一个电源周波200ms)； G.工作状态：稳压状态/市电状态； H.过载能力：4 倍额定电流2 秒钟。 6.空间无尘净化系统 实验空间范围内之空气中微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除，室内洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制国标IP II级。 7.恒温恒湿化处理系统 A.温度范围：RT+10℃~+100℃。 B.湿度范围：85%~98%RH。 C.温度均匀度：±2℃ (空载时)。 D.湿度均匀度：±3%RH。 E.温度波动度：±0.5℃(空载时)。 F.湿度波动度：±0.5%。 G.温度偏差：±2℃。 H.湿度偏差：±2%。 8.仪器在线监控系统 配合PC联动管理精密仪器，可有效控制仪器在线状态，精度偏离<±0.1%。1.钢木实验台辅助配件： A.水盆：PP材质，耐强酸碱及有机溶剂腐蚀，实验室专用水盆，6mm厚一体成型；接PP反水弯，防腐蚀，防止水管阻塞功能，中央台水盆800*400*300mm。下水管：采用PP材质下水管。 B.三口水龙头 ：铜制，陶瓷阀心，表面烤漆处理，易清洗，带冷凝水尖嘴。高出水口可调节水平方向，下水附件要防臭、耐酸碱材料，鹅颈管可360度旋转。 C.滴水架2个：插棒为PP材质，高度可调节、底座为13毫米厚实芯理化板。设有清洁水自动回流装置。 2.平台建设内实验环境改造需根据平台内仪器系统布置进行。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 环境污染物的生态风险评估平台 | 1.钢木实验台 A.台面：厚度不小于12.7毫米，颜色白色/黑色。 B.钢架：采用40*60*1.8mm矩形钢管焊接成C型钢架，钢架承重力强，结构稳定，承重能力达350kg/m2。 C.柜体及内部层板：采用18mm厚E1级环保三聚氰胺一次成型板(刨花板)，甲醛释放含量低于0.5mg/L，柜体、隔板断面经1.0~1.5mm厚PVC高温热压机械封边处理。 D.铰链：钢质，开启度≥110度，自闭式，即与柜体水平角度小于15度时，柜门自动关闭，开关可大于10万次。 E.滑轨：三节钢质承重，静音，滑轨。 F.玻钢试剂架：尺寸：高110cm，宽40cm；钢制支撑架：由壁厚1.2mm优质冷轧钢板数控机床加工而成；层板为10mm厚磨砂玻璃；带钢制托盘，中央台试剂架两侧安装优质不锈钢挡管（直径12mm）。 G.拉手：优质铝合金一体成型一字型长扣手。 H.地脚：采用实验室专用钢质可调脚，具有减震及调节高度功能；有PVC包塑。 I.插座：关采用3C认证的多功能220V，10A-15A插座。 J.电源盒：采用一体成型铝合金线槽。无试剂架的中央台、仪器台设置，每米设2个六口多功能插座。 2.全钢通风柜 A.台面：厚度不小于12.7毫米。 B.柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，框架采用40*60*2mm厚方钢焊接。 C.铰链或合页：原装进口钢制铰链或304不锈钢合页。 D.内衬板及导流板：采用6mm厚抗倍特板。 E.视窗玻璃：采用6mm厚钢化安全玻璃。 钢丝：钢丝有PVC包塑。 F.插座：采用3C认证的多功能220V，10A-15A插座。 G.控制面板：采用触摸式控制面板。 H.水龙头：单口小水龙头，上水管采用铝塑管质，下水配有PP返水弯。 I.照明：采用3C认证的隐藏式30W日光灯照明，达到400LUX。 J.挂架：采用树脂纤维制作。 K.气体考克：每个通风柜设置单口气体考克1个，开关旋钮采用高密度PP/ABS材质。 3.万向抽气罩 A.工作面圆周1.6m。 B.伸缩导管采用PC圆管∮88mmPC材质，耐酸碱；关节采用三节式PC材质，每个关节具有360旋转功能；关节连接杆采用SUS304，内则具卡榫设计，可与关节锲合止动。 C.气流调节阀门采用配合圆形转接头之设计，为手动调节，经由外部阀们旋钮调整阀门角度，来控制罩口之气流量。 4.通风管道 采用PVC-U实壁管，耐酸碱腐蚀。 5.全钢制气瓶柜 A.柜体：采用1.2mm厚的优质冷轧钢板加工制作。 B.内部气瓶小推车：采用25*25的方钢通焊接制作。 6.吊柜 A.全木吊柜柜体采用18mm厚E1级环保三聚氰胺一次成型板，甲醛释放含量低于0.5mg/L，采用2mm厚PVC封边条热熔胶高温热压后做防水封边处理。 B.拉手：不锈钢亚光拉手。 7.药品柜、器皿柜 A.体框架：采用30*30*mm优质铝合金型材，四围及横竖方向均采用30*30*mm铝合金型材连接。 B.柜体：采用18mm厚E1级环保三聚氰胺一次成型板，甲醛释放含量低于0.5mg/L，采用2mm厚pvc封边条。 C.背板：与柜体同等材质。 D.面板：与柜体同等材质，采用2mm厚PVC封边条做高温热压封边处理，上下柜内可调层板采用与柜体同等材质。 F.铰链：进口铰链，采用开启度≥110度，自闭式，即与柜体水平角度小于15度时，柜门自动关闭，方便实验人员操作。开关可大于10万次。 G.不锈钢亚光拉手。 8. 空间无尘净化系统 实验空间范围内之空气中微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除，室内洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制国标IP II级。 9.恒温恒湿化处理系统 A.温度范围：RT+10℃~+100℃。 B.湿度范围：85%~98%RH。 C.温度均匀度：±2℃ (空载时)。 D.湿度均匀度：±3%RH。 E.温度波动度：±0.5℃(空载时)。 F.湿度波动度：±0.5%。 G.温度偏差：±2℃。 H.湿度偏差：±2%。 10.仪器在线监控系统 配合PC联动管理精密仪器，可有效控制仪器在线状态，精度偏离<±0.1%。 11.原子吸收罩 整体采用304不锈钢制作，厚1.0mm,防腐蚀、耐酸碱、耐高温。自带风量调节阀。 12.紧急冲淋器 主立管采用不锈钢管，连接件采用全铜制造；莲蓬头外罩∮70橡胶软质护杯。 13.全钢十万级天平台 A.台面：采用40mm厚优质大理石台面（三级减震设计）。 B.柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板表面经机床切割后再经折弯、模压、焊接、粗打磨、细打磨、酸洗、碱洗、磷化、吹扫处理后采用进口阿克苏.诺贝尔环氧树脂塑粉喷涂处理。柜门采用双层设计。 C.地脚：采用实验室专用钢质可调脚，具有减震及调解高度功能；有PVC包塑，承重，防潮，耐腐蚀。 1.钢木实验台辅助配件： A.水盆：PP材质，耐强酸碱及有机溶剂腐蚀，实验室专用水盆，6mm厚一体成型；接PP反水弯，防腐蚀，防止水管阻塞功能，中央台水盆800*400*300mm。下水管：采用PP材质下水管。 B.三口水龙头 ：铜制，陶瓷阀心，表面烤漆处理，易清洗，带冷凝水尖嘴。高出水口可调节水平方向，下水附件要防臭、耐酸碱材料，鹅颈管可360度旋转。 C.滴水架2个：插棒为PP材质，高度可调节、底座为13毫米厚实芯理化板。设有清洁水自动回流装置。 2.平台建设内实验环境改造需根据平台内仪器系统布置进行。 | 1 | 套 |  |  |  |

第5包

1.采购项目名称：松辽流域水环境教育部重点实验室科研平台建设

2.货物需求及技术规格要求一览表

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 合价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微纳表征分析系统 | 1.分辨率： 30kV时1.0nm； 1kV 时 3.0 nm。 2.加速电压： 200V-30 kV。 3.放大倍数： 高真空模式下：6×-1,000,000×。 4.电子枪： Schottky 肖特基场发射电子枪。 5.最大束流：200 nA。 6.物镜光阑： （1）物镜光栏能自加热； （2）无需拆卸镜筒即可更换物镜光阑。 7.真空系统： 由涡轮分子泵1台，机械泵2个，离子泵2个组成。 8.样品室真空： （1）透镜内压差真空系统； （2）样品室真空度，高真空模式： < 6×10-4Pa； 低真空模式： < 10Pa～130Pa； 环境真空模式： < 10Pa～4000Pa。 9.样品室： （1）左右内径： 284 mm； （2）分析工作距离：10 mm。1.可升级为探测观察鲜活样品（含水）的综合分析系统。 2. 8个探测器 / 附件接口。 3.5轴马达台，全对中样品台同时保留手动机械控制装置，可手动旋转样品台X=100mm；Y= 100mm；Z= 60mm。 4.倾斜： -5～+70° (与工作距离有关)。 5.连续旋转：360°。 6.重复精度： 2 µm (X/Y方向)。 7.标准应用软件： SmartSCAN 智能扫描技术；蒙太奇样品图像导航；直方图及图像测量软件；鼠标拖曳式放大及对中功能；数字动画生成工具。 | 1 | 套 |  |  | 一年 |
| 2 | 微纳表征分析系统环境增强信号探测系统 | 1.可探测观察鲜活样品（含水）。 2.低真空二次电子分辨率： 30kV时1.4 nm； 3kV时3.0 nm。 3.环境真空二次电子分辨率： 30kV时1.4nm。 4.探测器 （1）高真空模式二次电子探测器。 （2）大视场低真空模式气体二次电子探测器。 （3）环境真空模式GSED气体二次电子探测器。 （4）背散射电子探测器。 （5）样品室红外CCD相机。 5.可接入微纳表征分析系统。 6.图像处理器 （1）单幅最大像素4096× 3536像素。 （2）图像文件格式： TIFF (8位 或 16位)， BMP 或 JPEG。 （3）自动记录数字电影：(.avi) 功能。 1.图像显示 （1）19” LCD或以上显示器。 （2）单幅图像显示 或 4幅图像同时显示 (四活动窗口)。 （3）实时或静态按彩色或按灰度等级信号混合。 （4）256帧平均或积分。 | 1 | 套 |  |  |  |

第6包

1.采购项目名称：建筑信息化管理实验室--1

2.货物需求及技术规格要求一览表

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 合价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微密小间距LED 3D显示系统 | 像素间距(mm)：2.5模组尺寸(mm)：(宽)325×(高)365模组分辨率(点)：(宽)192×(高)216刷新频率(Hz)：≥1920换帧频率(Hz)：≥120维护方式：后维护，屏体最小厚度≤300mm显示模式：主动3D立体快门式3DLED立体输入接口：DP1、HDMI1、DVI1、VGA1、AV23DLED立体输出接口：DVI2、VGA1、DP1、SDI13DLED立体显示模式兼容性：2K1K/2K2K/自定义 (60/120Hz)3DLED立体图像处理：左右帧图像采用光电同步处理提供LED 生产商原厂授权单屏尺寸(总面积偏差小于等于0.5 m2)：正幕宽5.2m×高2.555m，侧幕宽；2.275×高2.555米；1、箱体材料：全压铸铝2、亮度(cd/㎡)：10003、亮度调节：智能/手动4、视角(度)：160(水平/垂直)5、对比度：3000:16、驱动方式：动态扫描7、灰度等级(Bit)：16/12/14(可调)8、色温(K)：2000～93009、亮度/色度均匀性：97%/±0.00310、亮度/色度校正：支持11、工作电压(V)：AC220 +15%12、平均功耗(W/㎡)：240～48013、最大功耗(W/㎡)：75014、防护等级：IP3015、环境要求(℃ / %RH)：-20～+50/10～9516、保护功能：断电保护、过流保护、过压保护17、LED寿命（H）：≥50000 | 25 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 立体发射器 | 红外立体发射器VOLFONI发射距离:30米；立体信号输入方式:BNC，VESA，SUB-D9；GPIO接口：SubD37 / SUB-D9；电源:24V DC；尺寸：361 x 70 x 44mm红外探头：940nm标准配件：紧凑型套件1NC，VESA，SUB-D91电压：110/220 V（美国或欧洲标准） 1安装方式：挂壁或吊顶 1测试仪1能够配合货物“投影机”与“立体眼镜”完美配套使用； | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 立体眼镜 | 镜头尺寸：2.2英寸（对角线长）（57毫米）；3D技术：主动式快门眼镜；镜头类型：液晶；同步方法：红外；刷新： 96 - 144赫兹；电池寿命 ：600个小时；电池类型： X -电池；视角：62°；清除模式：在红外同步中断时即自动清除；透光率：通常为 32%；温度： 5 - 45˚;镜架：密封，可水洗；标准3Pin即插即用支持NV、3DLabs、ATI专业图形卡；符合国际无线电工标准；能够配合货物“主动立体高端专业工程投影机”与“立体信号同步发射器”完美配套使用； | 45 | 副 |  |  |  |
| 4 | 功放 | 技术规格 总谐波失真 低于 0.1% (20Hz-20kHz; 半功率) RL=4ohms 互调失真 低于 0.1% (60Hz:7kHz=4:1半;功率 ) 频率响应 +0dB -1.5dB (RL=8ohms 20Hz - 50kHz) 信噪比 103dB 供电带宽 10Hz-40kHz 串扰 低于 -70dB 阻尼系数 超过 350 电压增益 32dB 输入灵敏度 +6dBu I/O 接口 线路输入/输出 2x XLR-3-31 2x 1/4"TRS phone 型 音箱输出端 2x speakON 2x 5-路 接线柱 2x 1/4"Phone 型插口 处理器 HPF/LPF (25Hz-150Hz 可扫描 12dB/Oct) YS 处理功能 保护电路 荷载保护 电源开关 on/off mute; 放大器保护 温度 侦测 (散热片温度 ≧90°C) (操作不自动恢复) VI limiter (RL≦1ohm) 功放等级 EEEngine 散热 2x 可变速风扇 供电要求 取决于购买地区; 100V 120V 230V 或 240V; 50/60Hz 功耗 音乐声源等量 500W 待机 35W 外观尺寸 宽≥ 480mm; 18-7/8in 高 88mm; 3-7/16in (2U) 深 456mm; 17-15/16in 附件 使用说明书 安全罩 (带六角扳手) | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 调音台 | 16通道调音台最多10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声)4编组母线 + 1立体声母线4 AUX (包括FX)“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。单旋钮压缩器 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电XLR平衡输出界通用的内部全局供电包含机柜安装套件 金属机身 外观尺寸(W×H×D)：≥ 444 mm x 130 mm x 500 mm (17.5" x 5.1"x 19.7") | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 音箱 | 技术规格 音箱类型 三分频低音反射式音箱低音单元 10” (25 cm ) cone中音单元 4-4/5”(12 cm ) cone高音单元 1” (2.5 cm ) horn频率响应 50 Hz–30 kHz额定功率 175 W最大功率 700 W灵敏度 88 dB/2.83 V/1 m分频点 1.5 kHz / 4.2 kHz阻抗 8 ohm s输入接口 Screw / Banana外观尺寸（宽 x 高 x 深）≥ 520 x 340 x 344 m m | 2 | 对 |  |  |  |
| 7 | 无线麦克风 | 发射器输出功率：＜10mW杂散抑制：-60 dB供电：两节AA电池杂散抑制：-60dB使用时间：＞10小时发射器尺寸：265×50×40mm发射器重量：350g接收器接收机方式：二次变频超外差中频频率：第一中频：110MHz第二中频：10.7MHz无线接口：TNC/50Ω灵敏度：12 dBμV（80dBS/N）灵敏度调节范围：12-32dBμV杂散抑制：≥75dB最大输出电平：+10dBV | 1 | 个 |  |  |  |
| 8 | 线材 | DVI,网线，BNC线.中控线、UPS输出强电线、电源插座、BNC转接头、PD——DVI接头等。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 机柜 | 42U标准工业机柜，工艺精湛、尺度精密；框架强度高,使用≥2MM厚钢板；高通风率六角网孔前门、双开六角网孔后门；解决机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用要求；尺寸：≥ 约600×900×2000mm；工作站、交互主机、功放等设备集成安装； | 2 | 个 |  |  |  |
| 10 | 交换机 | 接口数：16传输速率：1000M背板带宽：32Gb | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 管理端图形工作站 | 处理器：Intel Xeon E5-2620v3 2.4 1866 6C 1stCPU内存：16GB DDR4-2133 (4x4GB) 1CPU RegRAM硬盘：1TB 7200 RPM SATA 1st HDD显卡：NVIDIA Quadro K5200 8GB 1st GFX操作系统：Win8.1 Pro 64 downgrade to Win7 Pro 64电源：1125W高效电源质保期：原厂三年质保 | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 显示器 | 面板尺寸：24英寸分辨率：19201200长宽比：16:10面板类型：节能型IPS Gen2接口类型：VGA 、DVI、DP、USB | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 渲染图形工作站 | 处理器：Intel Xeon E5-2620v3 2.4 1866 6C 1stCPU内存：16GB DDR4-2133 (4x4GB) 1CPU RegRAM硬盘：1TB 7200 RPM SATA 1st HDD显卡：NVIDIA Quadro K5200 8GB 1st GFX操作系统：Win8.1 Pro 64 \ Win7 Pro 64电源：925W 90%高效电源质保期：原厂三年质保 | 4 | 台 |  |  |  |
| 14 | G-PC | 1、CPU：i7-4790 四核2、8G内存3、显卡：NVIDIA GeForce GTX 745 4G 独显4、1TB 硬盘5、23寸液晶显示器 | 9 | 台 |  |  |  |
| 15 | 视频矩阵 | 16进16出 DVI视频矩阵切换器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 光学追踪系统 | 1、 采用红外光学跟踪摄像头2、 可支持摄像头数量：12个 3、 追踪系统需内置红外线LED闪光灯，强度可供调整，波长为850 NM 4、 摄像头最大追踪刷新率120帧/秒（可调） 5、 集成VRPN接口，可以结合系统选用的CAE后处理软件和虚拟设计辅助软件；6、 支持蓝牙手柄；7、 可同时追踪头部和手部位置，可结合数据手套实现手指交互；8、手部、头部定位设备采用无线被动捕捉方式；9、 支持6自由度空间数据采集；10、最远跟踪标记距离可达4米及以上；11、 位置追踪精度0.2mm，角度追踪精度0.2°12、系统延时：小于 20ms ；13、 用户自定义跟踪目标；14、 追踪Body可以3D可视化显示； 15、用户追踪界面与系统算法处理器可分离，利于部署 16、支持12路同步处理，并可级联扩展，同步延迟可调 17、 具备全套调试和校准工具。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 17 | 数据手套 | 黑色合成弹力纤维12-bit A/D (典型范围：10 bits)基于纤维光学自动侦测8位弹性分辨率 内建倾斜角度传感器，传感器数量14个 每个手指2个传感器，一个测量指节另一个测量第一个关节 传感器解析度0.43°； 传感器数据传输速率大于75HZ 在手指之间可展开传感器全速率的 USB 1.1RS-232 (可选的串口设备)具有无线模块：最新2.4 GHz 蓝牙光纤科技高容量电池-可长达8小时 | 1 | 只 |  |  |  |
| 18 | 3D虚拟现实平台 | ★1、软件产品需要提供原厂商的针对该项目的直接授权文件； 2、 支持图形化的操作界面，可支持多语言包，中英文快速切换； ★3、 将桌面级3D应用程序内容直接显示在沉浸式立体环境中，无通道数限制，能够实现五通道及以上的三维视景环境,支持PowerWall、Discover、Cube等多通道CAVE沉浸系统； 4、 无分辨率限制，能够支持19201200以上分辨率的三维视景，1:1实物大小显示； ★5、 支持导入常用VR三维数据格式，如fbx、obj、3ds、dae等；★6、 支持直接读取导入工业设计软件数据格式，如Catia、UG、Pro/E、Solidworks，保留完整数据结构、图形信息、几何信息、PMI信息；★7、 实时截取三维辅助设计CAD软件（比如SketchUP、Navisworks、UG、Tribon、Catia、ProE等）的数据，无需格式转换，避免数据损坏或丢失； 8、 CAD数据实时截取、整合多个设计软件的设计成果； ★9、 内嵌3DStore模型素材库，可实现快速搭建3D场景； 10、 可对编辑的场景数据进行压缩保存，方便快速打开和重复使用 ★11、可对场景模型进行实时顶点优化和动态LOD设置调整，根据视觉效果调整优化比例，减少数据量，提高运行效率，千万面级大数据场景效率15帧以上； 12、 支持分布式计算及高速算法增加渲染速度，提高显示性能； 13、 软件支持多线程运行； ★14、支持多种预设场景背景（海洋、沙漠、工厂、草地等）；快速地形编辑实现山体绘制，动态植被，水体效果编辑；； ★15、支持60个以上预设材质库（玻璃、金属、皮革、反射等类型），可快速制作渲染效果； ★16、 支持控制播放关键帧动画，支持人物骨骼动画，实现工艺模拟； 17、 支持VRPN虚拟外设接口，兼容多元化追踪系统，如G-Motion、ART等，能够追踪用户当前视角和各种导航外设； ★18、 支持多外设交互，手柄和手指同时交互，可多人操作； 19、通过交互外设进行360度自主漫游，可到达场景任何位置； ★20、 支持虚拟装配，能够选择和移动3D模型中的任何一块零部件； 21、提供立体环境下的多种交互功能： （1） 预设视点 （2） 动画控制 （3） 距离测量 （4） 剖面裁切 （5） 标注显示 （6） 隐藏模型 （7） 虚拟拆装 22、本软件公司应提供终生免费升级。 ★23、本软件需要现场演示其各个功能是否能够实现，如果不能满足技术分值为零。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 19 | 智能人员紧急疏散逃生评估系统 | 系统可实现高级运动仿真及3D动画效果 实时3D显示效果，允许用户以交互方式显示乘客的移动、前进、后退，可查看视图路径； 实现内部快速建模与DXF,DWG，FDS等格式的图形文件的导入建模相结合，可快速使用导入的几何图形来定义人员步行空间的疏散模型； 可快速创建楼梯、自动扶梯、自动人行道和坡道； 支持自定义模型角色； 通过定义每一个人员的各种参（人员数量，行走速度以及距离出口的距离）来实现模拟过程中的各自独特的逃生路径和时间模拟。 可以模拟灾难条件下人员的疏散路径，不同区域的人员的疏散时间 可以定义：某区域的人员的密度；人员距离最近出口的距离；人员走路的速度。 支持二维图表显示，如房间入住率、门流速图表等，可快速评估拥塞点； 采用3D三角网格来表示模型的几何形状，可以精确地表示几何细节和曲线； 支持Steering,SFPE两种模拟模式； 三维动画视觉效果展示灾难发生时的场景； 构筑物区域分解功能，同时展示个各区域的人员逃生路径； 准确确定每个个体和区域在灾难发生时最佳逃生路径和逃生时间； 系统包含：场景建模；疏散模拟；分析结果显示；系统导入导出；角色定义；可视化分析； 应用领域：建筑防灾系统优化设计、灾难逃生科学研究、人员灾难疏散模拟训练 | 1 | 套 |  |  |  |
| 20 | 数据库 | 3D素材库服务平台 | 1 | 套 |  |  |  |
| 21 | 3D沉浸环境工程实训操作系统 | 1.测量放线工程（7项任务） （1）平面控制网测量：施工准备→基准点复测→平面控制网测量→控制点设立。 （2）高程控制网测量：技术交底→基准点移交→高程点复制→高程控制网测量→自检→验收。 （3）基础施工测量：施工准备→测量成果内业计算→土方开挖施工测量→自检→验收。 （4）基础结构施工测量：施工准备→控制轴线投测→轴网加密→弹基础梁边线→弹柱边线→自检→报验。 ★（5）砖胎膜施工测量：施工准备→控制轴线投测→基础砖胎膜位置线测设→自检→报验。 （6）主体结构施工测量：施工准备→内控点测设→轴线投测→楼层平面放线→弹柱边线→自检与验收。 ★（7）楼层标高测量：施工准备→标高传递→基准点闭合→报验。 2.地基与基础工程（16项任务） （1）机械挖土：施工准备→设备进场→挖第一层土→西段1/3放第二层挖土坑底线→修坡和边坡支护→挖第二层和第三层土→标高引测和清底→人工挖桩间土→截桩头→坑底放线→电梯坑开挖→自检→验收。 ★（2）回填土： 施工准备→室外回填土→室外自检与验收→室内回填土→室内自检与验收。 （3）土钉墙支护：施工准备→基坑开挖→成孔→基坑壁支护→检查验收。 （4）沉管扩夯灌注桩：施工准备→定桩位→成桩→自检与验收。 ★（5）砖胎膜施工：施工准备→材料准备→饮砖→运砖→运砂浆→立皮数杆→皮数复合→找平→排砖撂底→盘角→挂线→砌筑→抹灰→自检与验收。 （6）防水基层：施工准备→放线抄平做灰饼→垫层支模→垫层浇筑→砖胎膜砌筑→防水找平层→自检与验收。 （7）高聚合物改性沥青卷材防水：施工准备→基层清理→附加层铺贴→平面卷材铺贴。 （8）地下防水细部构造：卷材搭接→地板与外墙交接1→地板与外墙交接2→地板与外墙交接3→地板与外墙交接4→地板与外墙交接5→后浇带防水→电梯井集水坑→出墙面套管防水→三维阴阳角防水。 （9）防水保护层：施工准备→隔离层→操平做灰饼→保护层浇筑→检查验收。 （10）钢筋加工：施工准备→钢筋调直→钢筋切断→钢筋弯折。 （11）钢筋滚扎直螺纹连接：施工准备→钢筋断料→接头套丝→接头工艺检验→钢筋连接→检查与验收。 （12）钢筋电渣压力焊接：施工准备→施焊→回收焊剂及卸下夹具。 （13）钢筋闪光对焊连接：施工准备→焊接→检查验收。 （14）筏式基础底板钢筋绑扎：施工准备→弹钢筋位置线→运钢筋→绑扎电梯坑钢筋→绑扎基础梁钢筋→绑扎底板钢筋→墙柱插筋→自检→验收。 ★（15）筏式基础底板模板安装与拆除：施工准备→基础梁撑角安装→基础梁模板安装→基础梁模板加固→电梯井模板安装→模板安装自检→模板安装验收→模板拆除→模板拆除自检→模板拆除验收。 （16）底板大体积混凝土：施工准备→测温点布置→塌落度实验→混凝土试块制作→电梯坑浇筑→底板浇筑→混凝土测温→验收。 3.主体结构工程（14项任务） （1）现浇框架结构柱钢筋绑扎：施工准备→清理→套柱箍筋→钢筋接长→标示柱钢筋间距→柱箍筋绑扎→保护层垫块→自检→验收。 ★（2）现浇框架结构梁钢筋绑扎：施工准备→画主次梁箍筋间距→放主次梁箍筋→穿主梁底层纵筋→穿主梁上层纵筋→绑主梁钢筋→穿次梁上层钢筋→拉筋设置→保护层垫块→自检→验收。 （3）现浇框架结构板钢筋绑扎：施工准备→模板弹线→放主次梁箍筋→绑板下层钢筋→水电工序插入→绑板上层钢筋→设置保护层垫块→自检→验收。 （4）剪力墙结构墙体钢筋绑扎：施工准备→清理→暗柱钢筋帮扎→剪力墙钢筋绑扎→连梁钢筋绑扎→设置保护层垫块→自检→验收。 （5）现浇框架结构柱模板安装与拆除：施工准备→模板安装→安装自检→安装验收→模板拆除→拆除自检→拆除验收。 （6）现浇框架结构梁模板安装与拆除：施工准备→梁底模板安装→安装梁侧模板→自检→验收→模板拆除。 （7）现浇框架结构板模板安装与拆除：施工准备→模板安装→自检→验收。 （8）现浇框架剪力墙模板安装与拆除：施工准备→模板安装→安装自检→安装验收→模板拆除→拆除自检→拆除验收。 （9）剪力墙结构墙体全钢大模板安装与拆除：施工准备→清理→模板安装→模板安装验收→模板拆除→验收。 ★（10）剪力墙混凝土浇筑(墙与梁板分开)：施工准备→混凝土浇筑→剪力墙钢筋整理→模板拆除→混凝土养护→自检与验收。 （11）梁板混凝土浇筑：施工准备→混凝土浇筑→混凝土养护→验收。 （12）现浇框架结构柱混凝土浇筑：施工准备→混凝土浇筑→柱钢筋整理→模板拆除→混凝土养护→验收。 （13）填充墙砌体砌筑：施工准备→作业条件→砌筑→自检与验收。 ★（14）二次结构（圈梁、过梁、构造柱）：施工准备→植筋→绑扎钢筋→模板支设→砼浇筑→圈梁以上构造柱→验收。 总体功能要求 1.总体功能 （1）实现施工管理流程与施工工艺流程同步仿真； ★（2）系统的三维场景符合安全文明标化工地要求，具有十牌两图等内容； （3）菜单形式显示施工任务流程，该任务过程中任意跳转； （4）资料库功能，仿真项目实施过程中所涉及到的图纸、施工方案、各种记录以及其他文件资料。 （5）视角切换功能（可以在根据施工的不同程度，多方位、多视角查看施工情况）； ★（6）具备地图，且地图中有热点，可以再场景中实现快速跳转。 （7）系统具有智能语音提示功能。 ★（8）系统包含教学、仿真、考评三种模式，各个模式之间可自由切换。 ★（9）考评模式包含理论考试和实务操作考核两部分，系统自动记录成绩。 （10）人机交互加漫游功能。 ★（11）系统以现实生活中的真实项目（工程包含地下室，地上为框支剪力墙、剪力墙结构）为案例来开发，建筑项目长不低于80米，宽不低于15米，建筑面积不低于50000平米，楼高不低于70米，系统中有完整的大楼模型。 ★（12）配套实训任务书，以任务书指导学生完成实习实训，实训任务书中包含有规范的实训报告。 （13）人机交互功能，以上建筑施工工艺，实训操作人员可以在3D沉浸硬件环境中运行并且可以利用数据手柄等外设按照施工工艺进行操作。 （14）能够提供在3D沉浸硬件环境中，按照上面施工工艺流程进行操作的案例视频。 3.其他要求： （1）因专业及服务实施要求，投标单位需要提供本产品生产厂家针对本项目的授权书、软件著作权登记证书复印件、软件企业认定证书复印件、ISO20000信息技术服务管理认证证书复印件，3A信誉企业证书。 （2）45节点网络版，提供三年免费升级服务。 （3）投标单位需自带电脑重点演示带★项，重点演示A.投标软件的地图热点跳转功能。 B.软件里建筑面积应不低于50000平米，楼高不低于70米，系统中有完整的大楼模型。投标现场必须打开图纸查看是否达到要求。C.砖胎模施工测量—跳线法测量。D.高程控制测量——闭合法测。E.砖胎模施工—排砖撂底—全顺砌筑法。F.筏式底板钢筋绑扎—电梯坑钢筋绑扎顺扣绑扎，基础梁箍筋绑扎套扣绑扎。带★项为必须满足项，如有2项不达标，则技术分为零。非必须满足项累计5项不达标，技术分为零。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 22 | MiddleVR 插件 | 详细规格参数： MiddleVR 支持Unity3D开发程序在沉浸式环境下立体显示 MiddleVR 以用户为中心，按比例缩放、完整可视化内容 支持3D交互设备，例如3D追踪器、G-Motion、5DT数据手套等交互设备； 支持主动、被动立体 支持绝大部分VR系统：包含CAVE、Immersive Cube、Powerwall； 实现系统仿真内容的多通道沉浸系统的立体显示； 多屏幕/多种计算机同步得到高分辨率、拥有参与感的VR系统。 支持：头戴显示器(HMD) 3D TV及显示器等等 支持windows操作系统； | 3 | 套 |  |  |  |
| 23 | 数据头盔 | 显示面板：1920 × 1080 OLED 更新率：最高75 Hz 内建延迟测试电路，能以毫秒为单位监测输入与显示的延迟，让开发者得以最佳化自己的内容呈现。 D可以直接通过连接线与PC连接。 有加速度传感器、陀螺仪传感器与地磁传感器定位之外，红外线光学定位追踪。通过独立的近红外线CMOS传感器摄影机与显示器内嵌的隐藏光学标记，现在DK2不只能追踪使用者头部的方向，还能精确追踪使用者头部的位置，提供更逼真的虚拟实境反馈。 每套头盔开发套件都内含产品软件开发套件（SDK），其中包括原始码、说明文件与范例程序码，目前支持Windows、MacOS与Linux操作系统。另外还提供能与UnrealDK、UnrealEngine4及Unity4整合的套装引擎，让开发者能更轻松快速地着手开发虚拟实境游戏。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 24 | 台式电脑 | 显示器： 23英寸显示器 CPU: 类型 Intel 3.6 GHz 最高至4.0 GHz i7-4790 四核 三级缓存 8MB 显卡类型:独立显卡 NVIDIA GeForce GTX 745 4G 声卡: 集成声卡 网卡: 集成10/100/1000以太网卡 内存: 8GB 硬盘: 1TB SATA 串行 7200转/分钟 操作系统: Windows 7 家庭普通版 机箱类型:大机箱 电源功率: 300W | 1 | 台 |  |  |  |
| 25 | 空气净化器 | 睡眠模式 支持 自动运转功能 支持 净烟功能 支持 净化方式 过滤吸附 除甲醛率（%） >99%(2小时) 除苯率（%） >99% (1小时) 过滤微粒 0.02 微米 滤网更新提醒 支持 除菌功能 可过滤细菌： 99.9% 过滤VTOC（%） 99% (0.5小时) 净化度指示灯 有 睡眠模式 智能夜间模式 自动运转功能 支持 净烟功能 不支持 风扇速度设定 支持 空气质量提示 4级空气质量指示 是否多层滤网 是 其他 PM2.5去除率 >99%(30分钟) | 2 | 台 |  |  |  |
| 26 | 无线充电手持真空吸尘器 | 适用面积m2 不限 额定电压(v) 220V 额定功率(w) 300W 最大功率(w) 100-1200W 产品重量(kg) 2.67 产品尺寸(mm) 751*300*128mm 包装尺寸(mm) 762*315*138mm 环境类型 干用 过滤级别 多级过滤 噪音（db) ＜67db 电源线长度（m) 无线 收纳箱 无 能否吸真空袋 不支持 储藏方式 集尘盒 集尘容量（L) 1L以下 所带吸嘴刷头 涡轮碳纤电动刷头、三合一刷头 智能参数 充电类型 手动充电 控制方式 手动 充电时间 4-5小时 连续使用时间 15-30分钟 内机重量（kg） 58 外机重量（kg） 106 | 1 | 台 |  |  |  |
| 27 | 立柜式定速冷暖空调 | 制冷类型 冷暖 匹数 5匹 定频/变频 定频 能效等级 3级 电辅加热 支持 适用面积(平方米) 制冷47-78 制热45-75 制冷量(W) 12300 制冷功率(W) 3850 制热量(W) 13500 制热功率(W) 3700 电辅加热功率(W) 3600 内机噪音(dB(A) 48/52 外机噪音(dB(A) 62 定频机能效比 3.19 循环风量(m3/h) 2000 除湿量(×10-3m3/h) 4 扫风方式 上下/左右扫风 | 2 | 台 |  |  |  |

二、第7包

1.采购项目名称：建筑信息化管理实验室设备--2

2.货物需求及技术规格要求一览表

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 合价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM造价软件系列 | *BIM钢筋算量软件 1．自主开发平台 2.要能与BIM进行对接，可导出BIM模型文件 3．应具有自动考虑构件之间的关联和扣减，无需自动进行计算 4.应内置计算规则并可随时修改 5.要具有CAD导图算量、绘图输入算量、单构件算量等多种算量模式 6.能与图形算量软件进行无缝对接 7.应具有各种规则检查功能，能够清晰地判断对错 8.应有三维实体模型显示，能够做到全构件显示 9.应具备工程量明细查看的功能 10.在输出报表时，要具有钢筋明细表以及分类别的各种明细表 11.应具有相同楼层之间构件复制功能 12.可导入施工翻样软件中进行使用 13.在导图预览界面可以同步CAD快速看图 *BIM土建算量软件： （1)应该有自主开发平台，如基于CAD开发平台，需要提供正版CAD软件 （2)要能与BIM进行对接，可导入导出BIM模型文件 （3)应内置当地最新行业清单、定额计算规则，第一时间响应当地行业动态 （4)要具有CAD导图算量、绘图输入算量、单构件算量等多种算量模式 （5)能够导入做好的钢筋模型，减少工作量 （6)能够在装修构建中添加墙面材质，更加直观清楚的展现装修 （7)能够支持多种模型导入功能，能够导入CAD图纸、IFC、GFC （8)能够执行报表反查，一键查询到具体楼层和相应构件，这样方便对量，查量及修改 （9)应具有“查看三维扣减图”的功能，数形结合，从三维模型上一目了然的看出构件扣除了哪些工程量 （10)应具有查看计算式功能，在汇总计算后，选择构件就能看到构件实物量计算式 （11)在输出报表时，要具有各类汇总表 （12)应有三维实体模型显示，能够做到全构件显示 （13)应具备工程量明细查看功能 （14)能够相同楼层之间构件复制功能 （15)要具有全功能视频帮助 （16)能够为常用功能设置快捷键，且可以根据自己习惯进行修改相应的设置 （17)能够直接导入计价软件 *计量计价软件： （1)应内置当地最新行业清单、定额计算规则，第一时间相应当地行业动态 （2)能够直接提取土建算量工程量，无需再自行手动输入 （3)能够进行定额计价和清单计价两种计价模式 （4)能够与BIM软件实现完美对接，承接BIM成本信息信管，实现数据在BIM应用中直接提取应用 （5)能够与招投标管理软件实现数据对接 （6)能够插入批注功能，并且可以进行批注内容过滤 （7)报表即能够满足招标文件需要，也能够满足投标文件需求 （8)项目上报时能够在报表栏导出PDF格式文件，防止修改 1）可提供完善的售后服务，及时获得软件的升级与数据同步更新；2）有详细的使用说明书，提供免费培训；3）有配套的教师专用教材（教学案例、讲师讲义）；4）有互动式多媒体学习课程包；5）本地有自主的服务团队。 | 40 | 节点 |  |  | 三年 |
| 2 | BIM5D实训软件系列 | 基于BIM的施工过程管理工具和计价审核软件和计价评分软件 以BIM平台为核心，集成土建、机电、钢构等全专业数据实体模型、同时可导入场地、机械措施模型，并以BIM模型为载体，实现进度、预算、物资、图纸、合同、质量、安全等业务信息关联，通过三维漫游、施工流水划分、工况模拟、复杂节点模拟、施工交底、形象进度查看、物资提量、分包审核等核心应用，帮助技术、生产、商务、管理等人员进行有效决策和精细管理，从而达到减少项目变更，缩短项目工期、控制项目成本、提升施工质量的目的。 BIM5D平台包含：基础数据、模型管理、流水段划分、模型浏览、进度视图、进度关联、进度模拟、方案模拟、动画脚本、图纸关联、碰撞检查、清单关联、分包关联、模型计量、物质查询等功能; *附带有BIM浏览器，BIM浏览器是一款集成多专业模型、查看、管理BIM模型及构件信息的软件， 提供PC和移动版，用户可随时随地浏览检查三维模型，用于直观的指导施工与协同管理 【软件价值】 1.集成结构、机电、钢构、幕墙等实体模型，同时可以集成场地、机械、措施模型，实现全专业、全方位模型浏览，便于沟通、指导施工。 2.无缝对接各专业算量、建模软件，支持国际IFC标准，导入Revit、MagiCAD、Tekla等模型，避免重复建模，降低成本。 3.集成进度、预算等关键信息，通过形象进度查看，调整资金与资源计划，达到资金与资源使用平衡。 4.提供动画机制，实现大工况穿插、复杂节点施工、技术方案的模拟，优化施工方案，指导现场施工。 5.按楼层、进度、规格型号等维度统计物资量，指导编制物资供应和采购计划。 *浏览各种格式BIM数据的便利工具：不需要安装各种软件即可浏览BIM数据2)、集成多来源/多专业/多格式的BIM数据，进行浏览和协作：批注共享,切面,测量,模型检查等 *基于移动设备的BIM浏览和协作：现场应用&便捷应用 *BIM云服务：云存储和共享、BIM数据转换服务、基于云的协作服务 【核心功能】 1、流水段划分：可进行模型、成本、资源的打断分割计算 2、5D进度模拟：可以任意看到进度、资源、资金、成本的情况，通过技术、方案等调整推演项目执行过程，达到动态调整管理项目 3、任务—模型—资源自动关联挂接：自动按照楼层和施工段生成任务节 4、两种维度数据分析，多种数据呈现方式，实现按照时间段或者按照不同层、段的施工综合进度数据分析 5、可对设计模型进行错误检查，碰撞检查，重叠检查，并以三维形式呈现检查结果 6、系统中3D图形平台技术，平台均需采用自主研发的形式，属于国内自主创新研发产品，不借助国外第三方平台，不涉及知识产品问题 7、BIM5D模型浏览将可在模型中上传质量安全信息，与云平台协同实时查看 8、实时工况查看、特定时间场地及措施布置查看、特定时间模型范围及清单查看 9、与学校现有预算软件GCL、GGJ数据工程，进行无缝连接，避免重复购买 10、与计价文件无缝关联，并在平台中根据不同维度进行工程量清单查看 平台可集成实体模型、场地模型、措施模型、机械模型全方位管理现场施工 *支持国际IFC标准，可集成Revit, MagicCAD, Tekla等多专业设计模型 *可通过将土建模型、钢筋模型、安装模型导入，快速实现多专业模型集成 *便捷的三维模型浏览功能，可按楼层、按专业多角度进行组合检查 *可以在模型中任意点击构件查看其类型、材质、体积等属性信息 *将模型构件与二维码关联，使用拍照二维码，快速定位所需构件 *批注与视点保存功能随时记录关键信息，方便查询与沟通 *支持手机与平板电脑，随时随地查看模型 *计价审核软件 （1）能够支持送审基础上审核和对比审核两种模式 （2）能够与计价软件进行无缝对接 （3）能够对比清单和定额两种计价模式 能够针对表格、单级、多级进行对比 (5) 应配有售后服务团队，可提供完善的售后服务和及时的软件升级与数据同步更新 (6) 能够为用户提供24小时即时热线服务 三、测评类： 计价评分软件 1、自主的计算平台进行的开发2、能一键式评分 3、要与课程进行配套，对课程中各阶段的案例工程进行打分，知晓学生学习成果，快速准确 4、能够自行设置每个清单项的分数，包括可自行设置总分，不做限定必须100分5、不限学生文件数量限制，可一次评出全班学生成绩6、能够修改评分标准的偏差值，及项目的分数分布7、能一键导出评分报告，快速掌握学生的学习情况8、能于办公软件进行快速的无缝连接; | 40 | 节点 |  |  |  |
| 3 | BIM安装算量软件 | （1)应该包含安装中给排水专业、电气专业、采暖燃气专业、消防专业、通风空调专业、智控弱电专业六大专业，可以分别建立不同专业工程，专业要有明显划分 （2)应该有自主开发平台，如基于CAD开发平台，需要提供正版CAD软件 （3)要能与BIM进行对接，可导出BIM模型文件 （4)能够支持多种模型导入功能，能够导入CAD图纸、PDF图纸、天正实体 （5)应有三维实体模型显示，能够做到全构件显示，比如线缆、保温、卡箍等都可以显示为实体 （6)能够一键进行智能判断安装相关计算规则 （7)能够在计算的过程当中看到计算的数量，长度等，可实时查看工程量 （8)在报表部分，要有灵活的报表设置器，可以任意设置出报表格式，且可以反查到绘图中，不可单一报表格式。 （9)要能设置区域管理，要能按防火分区等区域提量 （10)能够使用Ribbon界面使功能易查找，绘图区更大，人性化的排布显示操作流程，不可基于CAD平台 （11)要具有全功能视频帮助，鼠标跟随实时提醒操作，保证一学就会 （12)应该有一键整楼设备进行识别功能，不要只是单独构件单独楼层进行识别。 （13)应该有表格输入栏，表格输入作为软件算量的一个大模块，在没有CAD图的情况下，可以独立完成一个工程 （14)应该有多维度检查工程量，漏量检查、漏项检查、碰撞检查、属性检查、设计规范检查 （15)在报表部分，能够反差到绘图后能清楚的显示数值，并且能定位到图元的具体位置，确保工程量的准确 （16)能够在工程过程中按照各种要求、条件出量 （17)能够进行区域识别，选择范围进行识别 （18)能够在软件中不管是界面还是功能都尽量做到开放，满足个性化需求 （19)具有构建库的保存，可自行添加构建，相关属性，相关顺序，可自行调整; （20)能够在通风空调专业中，风管可自动识别，而不是进行转化后再进行识别; （21)能够一键识别材料表，而不是必须达到CAD图纸一定标准时才能使用材料表识别 （22)应具有自动判断选择管道和墙的关系，在相应位置生成需要的套管，不可生成过后看不到墙体 （23)要内置03S402图集，根据支架类型自动汇总支架总量，不可在自行进行输入 （24)应具有水管通头根据管道的材质、规格，自动生成相应的管件，不可在单独进行生成 （25)能够一键将电气系统图进行识别，之后建立构件，无需手动进行输入 （26)能够一键将管线进行识别 （27)能够为常用功能设置快捷键，且可以根据自己习惯进行修改相应的设置 *有相应配套教学课件,教学视频配有专门针对学校教学的教师讲义、全套学生教材（为正式发行出版物）。 | 40 | 节点 |  |  |  |
| 4 | 精装算量软件 | 1．软件简介 精装算量软件GDQ2012是国内第一款精装修算量软件，主要针对大型公共建筑装饰工程计算精装修项目的工程量。GDQ2012主要采用CAD批量识别和表格输入结合的方式，融合业内最先进的三维建模和计算技术，简单、快速、准确算量，专业出量。力求解决工程造价人员在招投标、过程提量、结算对量等过程中手工计算繁杂、审核难度大、工作效率低等问题。 与手工算量相比，使用精装算量软件GDQ2012进行算量，操作简单、提量快速、计算准确、报表专业 2．软件核心价值 1）、操作简单：算量产品老用户2小时学会软件操作，新用户4小时学会软件操作； 2）、提量快速：成功应用用户普遍反映比手算效率至少提高50%以上； 3）、计算准确：软件三维建模计算，同时列出计算公式，所有调研用户认为比手算准确性高； 4）、报表专业：所有调研用户认为报表符合业务需求，显示清晰，便于检查、审核和对量。 3．软件功能 1）、拼花地面，一键批量识别材质，自动汇总材质工程量，快速、直观、专业 2）、复杂造型，快速建模提量。操作简单，计算准确，提量快速。 3）、可以识别墙立面图，整体生成墙面，布置门窗，同时计算门窗装修。 4）、零星构件一键识别，自动按名称汇总数量。装饰线条批量识别，自动汇总。5）、报表专业，多种样式，可以按清单定额汇总，按材料汇总，并自动列出计算公式。 | 40 | 节点 |  |  |  |
| 5 | 评分考核软件 | *含有两款对量软件、两款评分软件：1、钢筋对量软件 （1）应该有自主开发平台，如基于CAD开发平台，需要提供正版CAD软件 （2）能够与钢筋算量软件无缝对接 （3）应采用三维空间匹配算法，智能建立对比关系 （4）能够快速清晰的呈现双方工程量差异 （5）可自行选择对比条件，分工程信息、楼层设置、属性设置 （6）能够设定对比基准点，保证对比工程量的位置一致 （7）多维度进行对比，示意图、属性、工程量进行对比 （8）对比过程中，有不同的数据位置能够进行明显颜色标注 （9）能够一键进行对比计算，无需手动输入 （10）有不同的地方，可直接定位到软件当中指定位置，进行修改 （11）应配有售后服务团队，可提供完善的售后服务和及时的软件升级与数据同步更新 （12）能够为用户提供24小时即时热线服务 *图形对量软件 （1）应该有自主开发平台，如基于CAD开发平台，需要提供正版CAD软件 （2）能够与土建算量软件进行无缝对接 （3）应采用三维空间匹配算法，智能建立对比关系 （4）能够快速清晰的呈现双方工程量差异 （5）可自行选择对比条件，分工程信息、楼层设置、属性设置 （6）能够设定对比基准点，保证对比工程量的位置一致 （7）多维度进行对比，示意图、属性、工程量进行对比 （8）对比过程中，有不同的数据位置能够进行明显颜色标注 （9）能够一键进行对比计算，无需手动输入 （10）有不同的地方，可直接定位到软件当中指定位置，进行修改 （11）应配有售后服务团队，可提供完善的售后服务和及时的软件升级与数据同步更新 （12） 能够为用户提供24小时即时热线服务 *测评类： 评分软件是通过导入由算量软件做出的文件做出的评分标准，此评分标准作为老师的标准答案，用来为学生所做工程进行打分。打开软件后现将评分标准导入，接下来导入学生的成果文件，可进行批量选择学生的成果文件。点击评分按钮，既可以快速并准确地对学生成果进行打分。成绩出来以后可导出评分结果和评分报告。详细地了解学生的得分和扣分的情况。 *钢筋评分软件 （1）自主的计算平台进行的开发 （2）能够一键式评分 （3）要与课程进行配套，对课程中各阶段的案例工程进行打分，知晓学生学习成果，快速准确 （4）能够自行设置每个清单项的分数，包括可自行设置总分，不做限定必须100分 （5）不限学生文件数量限制，可一次评出全班学生成绩 （6）能修改评分标准的偏差值，及项目的分数分布 （7）能设置基础分，即为0分的工程给出随机分数 （8）应具有一键导出评分报告，快速掌握学生的学习情况 （9）能够对零分想进行得分分析，可只是未画图元，还是未汇总计算 （10）能够于办公软件进行快速的无缝连接 （11）能显示所评工程所用的软件版本号 （12）能显示所评工程所用的起始时间 *土建评分软件 （1）自主的计算平台进行的开发 （2）能够一键式评分 （3）要与课程进行配套，对课程中各阶段的案例工程进行打分，知晓学生学习成果，快速准确 （4）能够自行设置每个清单项的分数，包括可自行设置总分，不做限定必须100分 （5）不限学生文件数量限制，可一次评出全班学生成绩 （6）能修改评分标准的偏差值，及项目的分数分布 （7）能设置基础分，即为0分的工程给出随机分数 （8）应具有一键导出评分报告，快速掌握学生的学习情况 （9）能对零分想进行得分分析，可只是未画图元，还是未汇总计算 （10）要于办公软件进行快速的无缝连接 （11）能显示所评工程所用的软件版本号 （12）能显示所评工程所用的起始时间 *含有智能考试系统为院系相关专业考核过程服务的自动化网络考试系统。可实现报名，在线考试、自动阅卷、成绩分析全程自动化，可使用院校自有试题也可使用题库提供的资源完成试题的选择，可准确快速对软件实际操作水平自动测评，并给出成绩及成绩分析。 （1）详细的系统介绍及系统安装说明； （2）详细的系统操作手册，对系统操作步骤、功能详细说明及指导； （3）考前自检表及总结； （4）考试参考大纲，便于老师编制相应考试的考试大纲； （5）考试建议标准等内容，便于老师进行考试标准的设计； （6） 案例图纸+考试指南+外部清单。 | 1 | 节点 |  |  |  |
| 6 | 升降会议桌 | 2人位1800*600*780升降会议桌，桌面.立腿25厚.门板、背板18mm厚。经打磨3遍底漆5遍面漆。选用DTC | 5 | 张 |  |  |  |
| 7 | 升降器 | 2人位622*184*680升降器 | 10 | 个 |  |  |  |
| 8 | 学生用桌 | 2人位1400*500*780，广东R型铁腿。、基材：采用优质高密度板，经防虫、防腐、防霉等化学处理。2、面料：采用进口胡桃木皮（0.6mm）饰面，胡桃木实木封边，台面颜色均匀，纹理自然，拼接严密 | 42 | 张 |  |  |  |
| 9 | 学生椅子 | 大弓形 | 84 | 把 |  |  |  |
| 10 | 会议椅子 | 大木架会议椅 | 10 | 把 |  |  |  |
| 11 | 移动椅子 | 4轮移动 | 16 | 把 |  |  |  |
| 12 | 发言讲桌 | 讲台边多功能发言讲座 | 1 | 张 |  |  |  |
| 13 | 培训桌 | 条形1.2*0.6*0.75 | 8 | 张 |  |  |  |
| 14 | 相机 | 1、传感器类型：CMOS 2、传感器尺寸：全画幅（35.9*24mm） 3、最大像素数：2466万 4、影像处理器：EXPEED 3 5、最高分辨率：6016×4016 6、图像分辨率：FX格式（36×24）：6016×4016（L）、4512×3008（M）、3008×2008（S）DX格式（24×16）：3936×2624（L）、2944×1968（M）、1968×1312（S）动画即时取景中拍摄的FX格式照片：6016×337（6L）、4512×252（8M）、3008×168（8S）动画即时取景中拍摄的DX格式照片：3936×222（4L）、2944×166（4M）、1968×111（2S） 7、高清摄像：全高清（1080） 等效35mm焦距：24-120mm 8、镜头结构：13组17片（2片ED镜片，3片非球面镜片和纳米结晶涂层） 9、镜头说明：镜头型号： AF-S 尼克尔 24-120mm f/4G ED VR，实际焦距：f=24-120mm 10、显示屏尺寸：3.2英寸 11、显示屏像素：92.1万像素液晶屏 12、液晶屏特性：约170°可视角度的低温多晶硅TFT LCD 显示屏，约100% 画面覆盖率，可通过环境亮度感应器自动控制显示屏亮度 13、快门类型：电子控制纵走式焦平面快门 14、快门速度：30-1/4000秒（以1/3或1/2EV为步长进行微调）；B门，遥控B门（需要另购的ML- L3遥控器），X200；闪光同步速度：X=1/200 秒；在1/250 秒或以下速度时，与快门保持同步（速度为1/200至1/250秒之间时闪光范围缩小） | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 打印机 | 机器尺寸：≥380×330×430mm 平台尺寸：≥200×150×150mm 输入电压 最高功率：120W 过滤系统：三层过滤 喷头数：1 层厚： 0.1~0.5mm 喷嘴直径 ：0.4mm 打印精度：0.1mm 打印速度：20~180mm/s 定位精度：Z轴0.0025mm XY轴0.011mm 文件格式：STL/GCODE/OBJ/JCD 操作系统：Windows/Linux/MacOSX 打印方式：USB/SD卡 耗材类型：PLA/复合PLA 耗材直径：1.75mm | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 3D打印机 | 机器尺寸：≥ 480×475×620mm 平台尺寸：≥260×210×220mm 输入电压 最高功率：350W 过滤系统：三层过滤 喷头数：2 加热板：Ⅲ型电木加热板块 层厚：0.05~0.5mm 喷嘴直径： 0.4mm 打印精度： 0.08mm 打印速度：20~180mm/s 定位精度 ：Z轴0.0025mm XY轴0.011mm 软件：ReplicatorG中英文版 Cura中英文版 文件格式：STL/GCODE/OBJ/JCD 操作系统：Windows/Linux/MacOSX 打印方式：USB/SD卡 耗材类型：ABS/PLA/复合PLA/PVA 耗材直径：1.75mm | 1 | 台 |  |  |  |
| 17 | 窗帘 | 教室内所有窗户的遮光窗帘 | 1 | 项 |  |  |  |
| 18 | 数据整理及挖掘 | 开发针对BIM系统的设计、施工、管理和维护的各环节的通用软件系统进行数据类型整理和数据挖掘，与教学形成体系化配套，数据整理和数据挖掘工具支持二次开发，源代码可开放 | 1 | 项 |  |  |  |
| 19 | 服务器 | 一．基本要求 1、CPU：型号 R920 E7-4809，频率 1.8GHz，数量 2颗，核心 四核； 2、内存：类型 DDR3，容量 4GB； 3、硬盘：硬盘容量 500GB； 4、网络：网络控制器 双端口千兆网卡； 5、4U机箱，H730P1+1100W(24背板) | 2 | 台 |  |  |  |
| 20 | 实验室仪器运行管理系统服务器软件 | 一 技术参数 1.公告信息管理功能 1.1具有公告信息、通知信息、规章制度信息的自动分类及自动存储功能。 1.2具有公告信息、通知信息、规章制度信息的添加、编辑、删除功能。 1.3具有文本、图片信息的快速格式编辑功能。 2.仪器信息管理 2.1具有仪器基本信息（仪器名称、仪器图片、仪器型号、生产厂家、主要规格、技术指标、主要功能）的添加、编辑、删除功能。 2.2具有仪器开放时间实时设定功能。 2.3具有仪器开放状态实时设定功能。 3.上机预约管理功能 3.1具有身份自动识别功能。 3.2具有预约时间合法性判别功能。 3.3上机预约状态具有六种状态,预约状态可根据实际预约操作情况实时更新。 3.4预约通知功能。 3.5上机预约列表显示功能。 3.6信息快速检索功能。 3.7上机信息统计功能。 3.8上机时间统计功能。 3.9报表生成及导出功能。系统可根据生成的统计信息生成报表并导出Excel文档。 5 送样预约管理功能 5.1预约表单订制功能。 5.2送样预约状态具有四种状态。预约状态可根据仪器管理员对订单的处理状态实时更新。 5.3送样预约订单批量处理功能。 5.4预约通知功能。 5.5送样预约列表显示功能。 5.6信息快速检索功能。系统可根据用户输入姓名、用户明信息对相应订单进行快速检索。 5.7送样信息统计功能。系统可根据仪器名称、状态列表及起止日期对送样预约订单进行统计。 5.8报表生成及导出功能。系统可根据生成的统计信息生成报表并导出Excel文档。 6包时预约功能 6.1特殊用户可实现特殊时段的包时时间设置功能。 6.2预约自动处理功能。 7培训功能 7.1培训申请功能。 7.2培训文档订制功能。 7.3培训信息自动归类及显示功能。 7.4培训审核功能。 7.5权限自动分配功能。 7.6培训信息统计功能。 8费用管理 8.1收费标准管理功能。 8.2收费标准分类显示功能。 8.3上机预约费用自动结算功能。 8.4送样预约费用自动结算功能。 8.5包时预约费用自动结算功能。 8.6费用统计功能。 9用户信息管理 9.1注册功能。系统可对注册用户进行自动归类并给予邮件提醒。 9.2登陆功能。系统可对登陆信息进行自动判别。 9.3用户基本信息管理功能。 10用户权限管理 10.1超级管理员：超级管理员可针对系统所有模块进行查看、统计、添加、修改、删除等操作 10.2仪器管理员：仪器管理员可以针对自己所管理的仪器进行相关用户信息、仪器基本信息、订单信息的查看及编辑； 10.3导师用户：导师用户可以针对自己所管理的学生进行相关用户信息、订单信息的查看； 10.4学生用户可查看并编辑本人的相关用户信息、订单信息及费用信息； 10.5校内用户可查看编辑本人的相关信息，可进行送样预约； 10.6校外用户可查看编辑本人的相关信息，可进行送样预约； 11十年免费系统维护及升级 | 2 | 套 |  |  |  |
| 21 | 仪器机时状态监测软件 | 一 基本功能 1．预约用户识别 机时状态监测软件可以识别登陆用户是否为该时段预约用户。 2．时间监测功能 机时状态监测软件可以记录用户实际登陆时间，实际退出时间。 3．数据自动上传功能 监测软件可将记录的实际开始和结束时间，仪器名称、预约编号、仪器测试状态、费用信息自动上传至服务器管理软件。 4．断电断网情况下数据自我保护及自我恢复功能。 当仪器发生突然断电或断网情况时，机时监测软件可以实现监测数据自动备份功能。当情况恢复正常时可将数据自动上传至服务器软件中。 5．特殊用户权限管理 当仪器发生故障或维修期间，机时监测软件可为仪器管理员提供特殊用户权限对仪器进行相关操作。 6.十年免费后期维护及升级 | 240 | 个 （授权用户） |  |  |  |
| 22 | 实验室基本信息管理软件 | 一 基本功能 1、实现实验室基本信息管理 系统可以实现实验室基本信息（实验室名称、实验室图片、实验室负责人、实验室联系电话、实验室位置）添加、编辑、删除功能。 2、实现实验室与仪器信息的从属关系查询 在主菜单栏对实验室基本信息进行查看，单击实验室信息可进入该实验室所负责仪器信息界面。 3、十年免费后期维护及升级 | 5 | 套 |  |  |  |
| 23 | 数据处理终端 | 显示器：ISP27英寸Retina5K屏，分辨率为：5120*2880，支持百万色彩 处理器：I5第四代Haswell 3500MHZ四核心处理器，最高可睿品3900MHZ。 | 6 | 台 |  |  |  |
| 24 | 网络环境搭建 | 一 基本要求 1、个性化网络环境搭建设计方案 2、配件（路由器、交换机、网线、水晶头、配线架、线管、面板等） 3、工程实施施工 4、网络测试 5、三年免费网络畅通保障 | 4 | 套 |  |  |  |
| 25 | 招投标模拟仿真系统 | 应用于实际工作中的建设工程交易计算机辅助评标系统，以工程招投标活动为主线，让老师、学生模拟扮演招标人、投标人、评标专家等角色，完成一次实际招投标工作，从而将多门专业课程（招投、施工组织、造价、合同等）结合起来，使学生将专业融会贯通，同时还可实际锻炼组织协调能力。 1、 系统采用C/S结构，后台数据库使用MS-SQL SERVER或ORACLE,.由控制端配置与数据的参数连接辅助评标工作网络由数据库服务器、评标控制端、专家客户端三部分组成。 2、 提供招标文件编制软件，建设单位通过该软件，可以快速地编制招标文件，并且保证招标文件的标准化； 3、提供投标文件编制软件，投标单位通过该软件，可以快速地编制投标文件，并且保证投标文件的标准化； 4、提供各种方便快捷的评标辅助功能，例如数据的横向比较、纵向比较、各单位报价的平均值、筛选大小项等； 5、充分考虑了与其他业务系统的数据信息共享。 | 5 | 张 |  |  |  |
| 26 | UNBIM | 1、软件需要能够智能识别dwg格式的二维图纸，可以快速将建筑、结构、幕墙、钢结构、给排水、暖通空调、消防、电气、机电设备等分专业图纸，分别建立起三维参数化BIM模型，并将各个专业模型整合集成到一起，形成统一的BIM模型，根据BIM专项应用的需要，将BIM模型传递给其他BIM应用软件； 2、软件可以自动识别楼层表、材料表、门窗表、大样图等自动提取构件相关参数信息； 3、手工快速建模，软件提供了选线布置、选取轴网布置、选梁布置等参照布置，以及自动到梁底、自动到板底等自动高度确定和约束等布置方式； 4、界面友好易用，软件采用Ribbon界面，界面清晰，软件功能和操作流程具有向导性，易学易用； 5、软件需支持完整的建筑安装BIM模型建立和集成，软件提供了将3DMAX模型转化为构件模型的功能，用于解决各种造型的建筑构件； 6、将三维BIM模型生成二维俯视图图纸、提供剖面工具，生成剖面图； 7、对三维模型按碰撞规则进行软碰撞和硬碰撞自动分析，形成碰撞报告；对碰撞的模型按照调整规则进行自动避让调整及手动避让调整； 8、BIM模型共享，软件提供了强大的模型共享能力，可以实现一键将建成的BIM模型转成三维算量、安装算量的模型，以及3DMAX、Navisworks、Revit、建筑设计、MEP、绿色建筑（节能设计、日照分析、采光分析、风环境分析、负荷计算等）等专业软件的数据格式。 | 40 | 点 |  |  |  |

第8包

1.采购项目名称：网络教学平台及资源体系建设项目（1）

2.货物需求及技术规格要求一览表

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 合价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用网络教学平台系统 | 1、教学主页 为不同用户角色（学生、教师、管理员）提供个性化的教学主页，内容包括最新教学信息、常用教学工具、使用指导等。 支持智能教学导航：导航内容包括未读通知公告、正在讲授/学习课程、未批阅/完成作业、未批阅/完成在线测试、未查看调查问卷、未阅读邮件、教师开课/学生选课申请、日程安排等。 系统应用咨询包括简明操作流程、常见问题解答、动态帮助信息、问题反馈等。 2、教师对课程的基本设置 支持课程介绍、教学大纲、教学日历、课程通知等教学基础信息的编辑与发布。 选课学生管理：可以单个或批量增加/删除选课学生，可以审批学生的选课申请，可以针对每个学生设置学习模块的学习权限；可以对学生进行分组；可以查看学生即时通讯录。 支持多名教师以主讲、助教的组合形式共建共教一门课程，支持主讲教师对助教的权限进行分配、对助教的教学情况进行跟踪。 支持全校范围内课程间共享，支持教师自主设置主讲课程的共享范围和内容，有效支持校内教师共享课程资源，深化教学交流。 提供网络课程模板，支持教师在建课程自动生成网站。 3、支持教学内容和教学活动的深层次整合 提供教学活动、教学资源、教学播客等知识单元的学习导航，引导学生自主学习。 教学栏目设置：支持自定义添加多级教学栏目；支持自定义教学栏目类型，包括单篇文章型、目录型、列表型、活动型等；支持对教学栏目的添加、删除等维护；支持教学栏目在课程首页显示状态的控制。 教学内容与教学活动整合：按章节、课次、案例等学习单元来组织课程的教学资源和教学活动，同一单元的课程通知、答疑讨论、常见问题、课程作业、课程问卷、在线测试等都展现在课程网站的同一栏目下。 可以为师生提供答疑讨论区（支持文字、图形图像、动画、音频、视频的呈现和链接，支持数学、物理、化学符号、公式的在线编辑）。 提供常见问题的管理与查询功能，支持基于自然语义的问题查询。 提供内部邮箱答疑功能。 提供教学博客功能，支持师生对教学与学习过程及效果的反思与交流。 支持教师将学生提交的个人答疑问题转帖到课程讨论区，同时支持教师将一组讨论文章经过抽取提炼、二次编辑后，添加到常见问题库；支持教师有序控制常见问题发布状态。 课程作业除了提供布置作业、做作业、交作业、批改作业的功能外，还具有限定学生提交作业的截止时间、是否允许学生查看标准答案、作业统计分析、设置作业模板的功能。 在线测试支持在线组卷和在线测试功能。在线组卷支持教师根据不同要求（如章节或知识点内容、题目类型、试题数量和试题分值）制定组卷策略，支持对客观题的自动批阅，方便教师对教学效果进行及时地测评；试卷统计分析支持从成绩、试题、试卷等不同纬度展开。 试题库与试卷库便于教师进行试题与试卷的长期积累与相互共享。试题库支持试题的在线编辑和批量导入功能。试卷库支持教师直接上传成品电子试卷并直接发布在线测试。 课程问卷能够发挥网络的优势，加强教学信息的调查，及时给教师反馈学生的学习情况或进行学习前的摸底调查，更有针对性地开展教学并改善教学效果；支持教师制定不同对象发布问卷。 支持教师在开展网络教学的任意教学环节随时记录教学笔记，积累教学心得体会。支持教师自定义灵活控制教学笔记的开放范围，如是否向其他教师、学生开放等。 4、教学资源的组织与管理 教学材料支持教师自定义任意目录结构，组织本课程的教学资源；通过在线编辑资源、上传本地文件、添加网址资源、引入教师个人资源库资源等整合多种来源的教学资源；支持zip包的形式打包上传、下载教学材料；支持查询、移动等方式灵活管理与使用资源；支持教师灵活设置资源访问权限，包括面向不同用户的浏览权限，面向课内学生的编辑、发布权限，支持学生参与课程资源的建设。 教师可灵活控制学习内容的发布对象、状态、权限；可随时根据教学进度需要，控制教学模块的增加、修改、删除和顺序调整以及面向不同用户的开放状态。 支持教师根据个人或主讲课程所属学科、专业等个性化定制资源，实现教学资源库资源到教师个人资源的精准推送，通过各子系统的深层次整合提高资源库的有效利用及系统易用性。 在线多媒体科学编辑器支持各类网络教材和资源，教师可以引用多种类型的文本、图形图像、动画、音频、视频的数字内容，并把它们组合为可以重放、保存和修改的个性化讲义和教程。 在线多媒体科学编辑器支持数学、物理、化学公式、图形以及实验仪器装置的矢量化在线动态编辑，确保文件尺寸小，伸缩不变形，适合网上应用，并实现与多媒体编辑器的整合无需借助客户端外挂离线制作工具。 支持图形、图像、动画、Flash、音频/视频等文件在网页上的直接上传（无需采用FTP 等工具），单个上传文件大小可达1G。 支持教师实时查看个人资源和教学资源拥有存储空间及当前所占存储空间，便于教师了解资源空间使用情况。 5、支持对学生在线学习综合分析与评价 学习分析：通过图表形式直观显示学习情况，包括课程资源访问次数、课程学习时间、进入课程次数等。 成绩管理：自选成绩来源，包括课程作业、在线测试、研究型教学、课程论坛、教学材料、学习笔记、在线学习时长、导入外部数据等，全面评价学生学习；自定义评分规则：支持对不同成绩来源设置评分规则对学生成绩进行统计；支持学生最终成绩在线浏览或者导出。 在线测试统计分析：支持对在线测试试卷、试题进行分析；支持对在线成绩进行分析，包括按及格线统计、按优秀等级统计。 课程作业分析统计：支持对课程作业进行分析统计。 教学资源应用统计分析：支持对教学资源访问量、访问时长进行统计分析。 6、支持站内学习社区、站外社会网络系统的分享功能 支持创建圈子、加入圈子、发表话题等。 可关注系统中用户、课程、圈子，可及时通过站内微博了解最新动态。 支持站外微信、QQ等分享。 7、支持管理员对教学组织与管理 支持批量添加用户、课程等信息的功能，并提供接口实现与教务系统数据基于浏览器的前端对接，与教务管理系统中排课或选课信息的动态交换包括：教师、学生、课程、任课、选课、培养计划和院系、专业、班级等设置信息等，减轻管理员数据维护工作量。 提供多种不同管理权限，包括管理员、院系管理员、教学观察员等。 学习跟踪与统计：支持教师基于课程对学生学习情况的统计，包括15项以上统计指标；支持教师面向单名学生的学习跟踪，包括10项以上统计数据；支持管理员从学校角度，便于教学主管部门考察教师和课程的教学情况，分别包括20项以上指标；支持教师或管理员自选统计指标项、自定义统计时间段（起止时间），由系统自动生成统计报表；支持历史统计数据的归档处理。同时，系统支持以常用的文件格式如Excel 将学习/教学跟踪与统计信息导出，便于后续处理。 支持管理员统一设定课程教学材料模板，教师可快捷引用或自主建设；支持管理员统一设定课程栏目及各栏目的开放要求。 支持管理员设定教师个人资源空间大小。 课程排行榜：具有按核心指标排序的排行榜功能。 提供平台运行的实时检测与信息统计。 支持管理员灵活分配不同任课教师教学材料所占用的硬盘存储空间。 9. 支持管理员统一发布课程满意度调查，收集学生随堂建议。 | 1 | 套 |  |  | 一年 |
| 2 | 数字化教学资源中心系统 | 严格遵循教育部学科分类标准，符合教育部资源建设技术规范，兼容LOM和Dublin Core等国际主流标准，增强资源的可重用性，充分保证资源建设的可持续性。 可按照资源的学科分类和资源类型对教学资源进行分类管理，支持管理员灵活设置、调整资源的分类项。 支持管理员自定义资源库管理系统的框架结构，包括自定义资源的多级学科专业分类、资源类型、资源适用对象等。 支持从个人资源、专业资源、专题资源三个层面对资源的建设和使用进行统一管理；支持管理员自定义专业资源和专题资源的分类结构。 可按照资源的学科分类和资源类型进行分类访问，支持数据的精确查询和模糊查询。 支持文本类资源在线浏览：包括doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、txt格式等。 视音频类资源在线浏览：包括asf、asx、wmv、wma、avi、mp3、wav、mid、mpeg、mpg、mp4、rm、rmva、ra、mov格式。 支持教师多种方式定制、检索资源中心资源，包括资源标题、来源系统、一级分类、二级分类等。 支持通过资源定制，将资源中心资源自动推送到教师个人资源、站内外邮箱、RSS等； 支持教师用户按照资源标题、资源定制信息、推送状态、推送时间、来源系统和资源推送途径等方式查询资源。 支持对主流视频公开课程网站、MOOC课程网站的导航管理； 支持资源的单个上传和批量上传。 可灵活的设置权限分配，针对不同用户对每个功能模块和资源给予不同的权限。支持管理员按角色批量设置或按用户个性化设置不同用户的操作权限。 支持系统管理员、资源管理员两级资源入库审核机制，系统管理员可指定不同资源管理员的资源审核范围，确保入库资源品质。 支持系统管理员自定义积分货币体系，方便学校据此综合评价各注册用户对资源建设和资源使用的贡献度。 支持自动跟踪统计资源建设和使用情况，为教学管理部门提供决策依据。具体包括资源分布统计、资源评价统计、资源使用统计、资源阶段统计、时间情况统计、用户信息排行、资源浏览排行、资源下载排行、最新资源排行等。支持资源的自定义分时段统计。 可实现集中存储或分布式存储等多种资源存储方式。 提供10，000门以上国内外优质开放网络课程资源，并提供教学资源的编目与共享，对于引入课程的每个资源均附有符合教育部教育资源标准的元数据描述，对每个资源均可编目以利于资源的动态积累与广泛共享。 19. 支持教师根据所属专业及课程类别等信息个性化定制资源，并实现主动、实时推送至教师个人教学空间。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 播课教学（MOOC）与流媒体支持系统 | 以微视频教学片段为核心，支持多种格式视频播放。 在微视频片段学习过程中插入具有即时反馈功能的在线测试。 观看视频片段的同时开展针对当前视频学习单元的讨论交流。 分享到站内学习社区与站外社会网络系统（微信、微博、QQ空间、人人网等）。 集流媒体格式转换服务、流媒体点播服务于一体。 支持流媒体格式转换服务功能：支持将主流的音视频文件在服务器端自动转换成流媒体播放格式；可选择转换的音视频精度。 支持流媒体点播服务功能：支持基于流媒体传输协议进行点播；前端采用集成于浏览器的flash插件的播放器，直接在线浏览，无需安装额外插件；播放器集成播放/ 暂停、音量调节、播放进度调节功能。 设置资源审核机制，保证入库音视频资源的品质。 支持多种统计方式，方便了解音视频资源建设与使用情况，为相关部门提供决策依据。 10. 实现教学播客和网络课程建设的引用，教学播客中的音视频资源可直接引用到课程教学材料中。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 精品课程建设支撑系统 | 支持教师自主建设精品课程、精品资源共享课、精品视频公开课：提供不少于40套精品课程界面模板供教师选择；教师可以自主选择栏目模板，并能够在默认栏目的基础上个性化添加、关闭或修改任意栏目；支持添加多级子级栏目；支持多种申报材料编辑方式；支持从访问者的角度浏览课程界面效果。 支持精品课程管理：可预置课程模板、设置修改栏目模板、管理精品课程、设置申报项目；支持自定义控制精品课程的分级、分类对外展示发布。 支持精品课程校内评审：支持自定义精品课程评审指标体系；支持对不同类型的申报课程分别指定不同的评审专家组；支持对评审结果的自动统计排序功能。 支持精品课程平台与网络教学平台实现资源共享。网络教学平台和精品课程平台相关教学内容可以互为引用，避免重复建设；支持将精品课程教学团队中的每个教师在网络辅助教学平台中网络课程内容完整展示给评审专家，作为申报的有力支持。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 基于活动的研究型教学系统 | 支持教师对研究型教学活动主题进行情景创设。 支持活动小组成员的分组管理。 支持活动成果的呈现方式设置。 支持活动探究的评价指标维护管理。 支持学生进行问题分析及实施方案制定、问题探究、项目资源共享。 支持讨论与协作、活动探究成果呈现、教学协助与指导。 支持教学活动多元过程性评价。 在同一门课程教学过程中实现网络辅助教学与研究型教学的整合。 8. 支持校级层面制定研究型学习主题，管理员进行学习设置。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 移动学习系统 | 支持完整的和个性化的学习流程 支持学生随时随地接收教师发布的最新课程学习通知、公告；支持登陆状态下最新通知、未完成任务（作业、测试、邮件）提醒；提供知识单元学习导航，引导学生建立清晰的知识结构；支持学生随时随地记录学习心得；查看教师心得、同窗心得，设置心得共享范围。 支持社交网络与在线交互 支持BBS答疑讨论区、常见问题解答、自动答疑、邮件答疑等多种答疑方式；实现课程作业的提交、评分、查看批阅和即时反馈：学生可以查看作业信息、做作业、交作业、查阅教师批改作业等情况；支持在线测试的提交、评分、查看批阅和即时反馈；支持在线调查学生学习情况；学生可以随时随地向教师、其他同学就相关学习内容，进行提问，教师或其他同学也可以随时随地的回答。 支持学习资源组织与管理 支持学生在线学习；支持学生下载学习资源，并对资源进行管理；借助移动学习客户端的社交工具，支持在线问答、答疑讨论、在线笔记等生成性资源的管理维护。 支持学习统计与分析 跟踪记录学生和教师的教学活动，包括课程资源访问次数、课程学习时间、进入课程次数等，以及对在线测试成绩、课程作业、教学资源应用情况等的统计分析。分析结果通过图表来展示，能够直观显示学生的总体学习情况。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 在线课程联盟平台 | 针对不同院校基于当前平台建设完成的网络课程，能够实现校际间以课程为核心的共享与交流。 同步课程教学资源与教学活动，实现网络课程联盟与推送资源之间的同步更新。 按照实际授课情况，为教师提供个性化的资源定制与主动推送服务。 4. 支持教师多种方式定制、检索资源，包括资源标题、来源系统、一级分类、二级分类等。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 专业/学科与课程建设支撑系统 | 围绕专业建设，对院系、专业、培养计划、课程、教师团队等进行统一建设、统一管理、统一对外展示，管理员可灵活控制对外展示的内容。 支持不同用户在授权范围内对院系、课程、教师进行分类查询和浏览。 支持从教务管理系统、网络教学平台等系统中采集相关信息统一显示到平台首页。 可设置院系、专业、名师、课程和教学栏目的开放权限。 便于教师维护，只需通过简单设置即可将其网络课程的内容分栏目展示出来，教师可以自行控制网络课程建成内容的展示深度，对知识产权形成保护。 支持自定义展示栏目并在该栏目下发布动态信息。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 系统接口 | 1.要求实现上述子系统之间的深层次整合，实现“路、车、货、管”的统一协调，支持日常网络课程建设和教学过程积累支持精品课程建设；支持精品课程建设成果有效转化到日常教学；实现教学资源精准推送至教师教学空间等。 2．要求支持与学校使用的教务管理系统的共享数据接口：实现平台与教务管理系统相关基础数据共享，解决信息孤岛问题。 3．要求支持与学校数字校园的统一身份认证：将一体化教学综合支撑平台集成到数字化校园整体架构之下，实现统一身份认证、信息门户单点登录。 | 1 | 项 |  |  |  |

第9包

1.采购项目名称：网络教学平台及资源体系建设项目（2）

2.货物需求及技术规格要求一览表

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 合价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网站群管理平台软件 | 一、设计要求 1、建设一个网站集群，将各站点连为一体，支持全部站点的统一管理，将现有的各职能部门的信息联系起来，使得同一组织内各个站点之间不再互相孤立。以统一的门户协同为来访者提供服务。来访者可以方便地通过一站式服务平台统一获得信息和服务。站点群管理是实现统一权限分配、统一导航和检索、消除“信息黑洞”和“信息孤岛”的基础。统一开发供各部门共享共用网站集群的软、硬件资源，共享共用的网站管理系统、互动交流系统。 2、网站包设计要求。为保障模版设计与系统的兼容性、一致性，由系统提供商来提供相对应网站包设计要求，其中包括行政部门、党群部门及二级院系。 二、技术需求 1、网站群管理系支持主站与子站的站群式管理，系统架构基于主流的内容管理，平台采用J2EE以上平台技术开发；功能模块采用组件化配置，具备功能丰富的组件，并能提供主框架结构以及模块组件的可持续开发和安全加固。 2、该管理平台应支持Windows、Linux 操作系统；支持SQL Server、Oracle、Sybase、MySQL、IBM DB2等多种主流数据库系统；可以支持Tomcat、Apache、WebSphere、WebLogic等应用服务器。（必须提供产品功能截图） 3、支持单机部署、双机部署、物理隔离部署和远程分离式部署。 4、应在系统长时间运行下仍能顺畅访问，正常情况下，WEB并发使用用户数量>2000；后台操作响应时间，应为：一般操作响应<2秒，复杂操作响应<20秒。 5、支持多国语言功能。可在一个页面同时显示多国语言文字，可同时发布中文简体、中文繁体版本的站点。 6、支持网站群内部的信息交换和共享，有健全的站群平台安全和网站安全机制，以及审计备份机制；支持管理员分级管理，集中管理和分散管理相结合。 三、功能需求 （一）网站建设功能需求 1、系统采用纯B/S结构设计，所有操作均基于常见浏览器，如：IE6.0及以上版本、火狐、遨游等。 2、提供网站迁移工具，可对原有网站进行迁移。 3、采用模板、栏目、资料分离的模式进行网站的创建。其中模板定义网站的表现形式；栏目定义网站的逻辑结构；资料定义网站的内容结构。 4、提供100子站授权，提供使用授权。 5、提供50套网站包（必须是成品网站包括党群部门、行政部门及二级院系等）。 6、提供1个主站10个子站设计。 7、具有可视化的页面设计功能 提供预览、设计、代码编辑三种视图进行页面的设计，其中代码编辑用以实现更为个性化的效果。 网页设计中的基本元素如页面字体、页面表格、动画、图片等的编辑都采用可视化操作。 8、栏目的管理具有以下功能： 可以新增、删除、修改栏目信息，可以通过EXCEL文件批量创建栏目。 通过用户组设置和IP限定组合，可以严密控制栏目访问权限。 9、网站的发布 站群管理员可以设置各网站动态和静态的发布方式。 发布方式可以采用全部发布或增量发布。当采用增量发布时，只发布已修改、新增的内容。 可以监控当前的发布状态、传输状态等信息。 （二）内容维护功能需求 1、内容维护应简单易学，并具备标准的内容采集、编审、发布、统计及审核流定制等功能，方便资源共享和数据交换。 2、提供文章资料的增加、删除、修改等功能。 3、可以管理其他站点投递到本站的资料。 4、支持内容维护一键排版功能，可为用户排版提供参考。 5、具备文章审核机制，机制可灵活修改。 6、可从其他网站采集文本、图片、附件等数据。支持从页面抓取及数据库迁移不同方式。 7、在用户维护文章资料时提供按照关键字、标题、标签进行文章检索的功能。 8、可以对网站中的文章出处、文章水印进行管理，可对水印图片、水印位置进行管理，并可以针对整个网站进行水印设置。 9、提供网站基础信息管理，可以针对网站的标题、关键字、敏感字、Logo、ICP相关信息、网站版权等通用信息进行管理和设置。 10、具有远程诊断系统，可通过远程访问进行后台维护。（必须提供产品功能截图） 11、有在线体检功能，提高网站安全防护。（必须提供产品功能截图） 12、支持网站一键变灰显示功能，满足特殊日期需求。 13、网站具有一键换肤功能，满足特殊节日要求。（必须提供产品功能截图） （三）网站统计功能需求 1、具有访问日志功能，用于记录访问本网站的IP地址、所访问的栏目等内容。 2、可以按照栏目的访问量排名，同时可将结果导出成Excel文件。 3、可以按照总访问量、年访问量、月访问量统计以下内容： 对网站的访问量。 按每日24小时进行分时段的网站访问量统计。 可以IP地址（过滤相同IP地址）为依据，对网站访问量进行统计。 4、可对整个网站的文章进行访问量排名。 5、可以统计访问的来源地。 6、可以统计网站浏览者所使用的浏览器类别、操作系统类别、系统分辨率等。 7、可以统计各个管理员发布文章的多少。 （四）站群管理功能需求 1、提供站群中所有子站的打包备份功能，可以针对数据、文件分别进行备份，支持计划备份功能，可以根据计划自动执行备份。 2、提供站群数据恢复功能，可以一次性恢复整个站群数据。（必须提供产品功能截图） 3、站群安全能够满足以下要求： 对于站群管理员，可以设置和管理其登录的IP地址，并支持IP地址段的设置。 可以设置网站敏感词。 系统代码无明显安全漏洞，并定期免费进行安全优化。 站群管理员可以选择指定的系统功能是否开放，从而限制网站管理员的行为。 4、提供站群操作日志，记录管理员在平台中的各项操作及操作时的IP地址。 5、对站群内所有用户进行统一管理、统一赋权。可以对不同的站点、栏目、模块等设置相关权限。 6、提供强大的日志记录功能，完整详细地记录系统的各种运行情况，最大化保证系统的安全和稳定。 7、支持IPV6运行机制。 四、提供服务 1、派出具有丰富的同类系统的教学经验和应用经验的培训教员提供现场的安装、调试和培训，培训内容包括系统环境搭建、安装、配置、维护和操作等； 2、提供网站管理平台管理软件视频教程。 3、请提供产品的计算机软件著作权登记证书。 4、接故障通知2小时内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，24小时内派技术人员到达现场维修，如预计维修时间超过24小时提供备用机使用；提供终身提供技术援助和售后服务电话； 5、各投标人所提供的产品必须为成熟稳定产品，不少于5个以上在吉林省高校的案例，提供用户单位、联系人、联系人电话。 | 1 | 套 |  |  | 三年 |
| 2 | 网站群移动版 | 一、技术要求： 1.系统需采用java语言开发，Java EE技术架构。 2.系统采用纯B/S结构设计，所有操作基于浏览器操作，不用安装客户端。 3.系统支持主站与子站的站群式管理，实现集中化部署，分布式管理。 4.系统具有良好的跨平台特性，支持基主流Windows、Unix、Linux平台搭建；支持Tomcat、Apache、WebSphere、WebLogic等应用服务器；支持Oracle、DB2、SQL Server、MySQL等多种主流数据库；提供XML标准接口支持。 5.兼容全部主流智能手机的操作系统：包括苹果IOS、安卓Android、黑莓Blackberry、微软WindowsPhone、塞班、小米、魅族等。 6.兼容各种不同分辨率屏幕（屏幕大小从3寸至6寸，分辨率从320P至1080P）。 7.兼容微软IE、谷歌Chrome、360浏览器、搜狗浏览器、苹果Safari、UC浏览器、QQ浏览器、火狐Firefox、欧朋Opera等多种浏览器。 8.系统具有良好的扩展性，用户可以根据自己的需要扩展多种其他WEB应用，并且能够提供不同产品间的兼容。 9. 使PC网站、手机网站等不同类型的网站群可使用同一平台、同一资料源、同一后台进行管理。 二、网站群移动版平台功能： 系统管理 1.支持多类型网站管理，可实现电脑版、多屏版等网站建设。（需提供功能截图） 2.支持多个站点的管理，包括新增、删除、停止站点等操作。 3.可以为每个站点指定不同的用户管理、维护、发布站点，满足用户网站群多级管理的需要。 4.主站可以设计2级、3级的子站点，站点的层级不受任何限制，并可以进行子站管理。 网站建设1.可根据需要选择要建设的网站类型，支持电脑版网站、多屏展示版网站（支持电脑、手机、Pad等多种设备访问）。 2.采用可视化的网站建设方式，网页设计中的基本元素编辑采用可视化操作。 3. 系统内置多设备模拟器，支持对多类型网站的即时预览。（需提供功能截图） 4.提供预览、设计、代码编辑等多种视图进行页面的设计，网页的制作与修改支持与Dreamweaver网页编辑工具无缝集成。 5.采用模板、栏目、资料分离的模式进行网站的创建。其中模板定义网站的表现形式；栏目定义网站的逻辑结构；资料定义网站的内容结构。 6.页面模板中的功能可采用可视的组件化建设，并实现鼠标拖拽组件建站，支持组件的二次开发来满足一些特殊功能。 7.提供手机网站建设的移动化组件，支持手机网站与PC网站模板的同步映射，实现移动网站群的快捷创建。 8.网站页面模板管理功能，包含： （1）提供模板自建功能，支持从指定网站上下载网页作为模板、选用本地html文件作为模板、系统提供的源文件作为模板。 （2）提供完整的模板操作功能包括增删改、复制、粘贴，模板的上传和下载。 （3）支持基于Dreamweaver的模板可视化编辑。 （4）支持模板历史，用户可以选择恢复成指定的版本。 （5）支持模板中页面样式表在线编辑，可实现完全意义上的页面样式与内容分离。 9.网站栏目管理： （1）支持栏目新增、删除、修改、排序等，支持子栏目的增加、删除，支持批量创建栏目。 （2）可以为每个栏目指定不同的用户，让不同的人员负责管理、维护、发布不同的栏目。 （3）每个栏目可以指定不同的模版和内容模版，用于生成栏目页面和内容页面。 （4）通过用户组设置和IP限定组合，能够严密控制栏目访问权限。 （5）支持栏目资料来源设置与继承。其中一个栏目可以跟多个资料来源绑定；栏目资料来源继承，可以设置继承关系。 （6）手机网站和Pad网站的栏目可以从PC网站继承，也可根据实际需求进行灵活调整。 10.网站发布： （1）网站发布支持静态发布和动态发布两种方式。 （2）可以提供网站批量发布，支持多种发布方式(完全发布、快速发布、单个栏目发布)。 网站内容管理 1. 实现内容一次发布，PC、手机、平板多设备内容同步更新。 2.文章管理。提供对各个网站，各个栏目的文章进行维护管理。 （1）提供文章二维码分享功能。（需提供功能截图） （2）提供文章新增、删除、批量发布等功能。 （3）提供文章撤稿箱功能。 （4）提供文章置顶、头条、推荐功能。 （5）提供文章水印设置和管理功能。 （6）提供对文章的心情图片、值、名称进行设置。 （7）提供文章导入导出功能，导出选中文章，导出整个栏目等。 （8）支持设置自动/手动归档文章；同时提供归档文章管理、归档计划设置。提高网站访问效率。 （9）支持文章审核流功能，用于文章一级或者多级审核发布。提供可视化审核流程自定义拖拽操作，包含审核节点、审核过程，审核级数。 3.图片管理 （1）采用多级栏目分类的方式管理图片，可以增加分类，不同的分类可以配置不同的表现。 （2）图片添加到库中后，系统可以按照系统设置的各种尺寸自动缩放。 （3）图片添加到库中后，系统可以自动给设定的尺寸追加不同尺寸的水印，维护版权。 （4）在文档采编时可以在文档正文中或者图片附件中使用图片库中的图片。 （5）支持组图功能，可展现多个图片的切换效果，如新浪、腾讯图片网的展现效果，下排显示小图预览，中央区域显示高清图片。 4.视频管理。系统支持视频播放，支持上传视频时转换和压缩，可将文件格式包括：avi、wmv、asf、wma、rm、mov等视频自动转换为互联网最流行的mp4格式。 5.热字、关键词、敏感词管理。支持对网站设置关键字，支持热门关键字统计与禁用；支持对站群（或网站）设置敏感字，用于网站用户输入信息中禁止包含的词语（如评论、留言、访谈等互动功能）。 6.支持自动图文清洗，可对文字格式自动清洗、图片自动转换压缩，上传视频时转换视频为适合移动设备播放的格式，实现网站群内容多屏展示最优。 7.实现表格在移动设备的完整查看，且表格无变形、无溢出。（需提供功能截图） 8.文档编辑及管理。提供所见即所得的可视化文档内容编辑环境，和Word/WPS环境中大致相同，符合编辑习惯。除了大部分常用功能外，还要求提供以下功能： （1）支持适应不同终端的内容编辑以及模拟各类设备的模拟浏览功能。 （2）支持Word、WPS等多种编辑软件生成文档的直接导入，并且在导入word、WPS文档时可自动判断标题、摘要等，并可选择是否使用。 （3）文档编辑时支持多种文档类型，包括HTML文档、文本文档、外部链接、外部文件等类型；文档支持多种附件、多幅图片、各类型文件以及链接附件。 （4）提供文档自动保存与版本恢复功能。 （5）提供预览文档功能，随时得知发布后的页面效果。 （6）一键排版。文章内容维护支持一键排版功能，可根据学校信息发文规范，灵活定制一键排版格式，从而降低信息维护人员的工作量。 （7）一稿多投。文章可以同时发布到多个栏目或者多个子站点相应的栏目，实现一稿多投，不必做重复操作，且数据库里的数据是唯一的。 （8）支持对内容中带有附件、图片等信息的文章，在文章列表时进行标识，易于区分那些文章含有附件或图片。 用户及权限管理 1.提供网站外部会员管理和会员权限设置功能。用户的注册、级别和权限都可独立设置。 2.提供内部用户管理功能，用户管理可分为按单个用户、用户组、用户角色进行管理。 3.支持使用用户角色对系统管理员、文档采编人员、信息审核人员、模板制作人员等进行授权。 4.管理权细粒度化，可适应我校不同人员的编制情况，从而根据实际情况划分管理员权限。 统计分析 1.站群统计：可记录不同类型网站的访问记录，能记录站群系统的所有站点访问记录，站点访问量、站点栏目数量、站点/站群文章数、站群在线管理员等。 2.站点统计： （1）提供网站访问统计功能，针对页面浏览数、来访IP数、时段访问数实现按年、月、日、小时单位对网的访问情况进行统计与排行； （2）可以统计网站浏览者的来源网站、访问栏目及文章、来访浏览器和操作系统等。 （3）提供网站内容统计功能，可以统计不同站点/栏目的文档数据；可以按照栏目的访问量排名。 （4）提供按机构、人员、栏目进行数据的统计，展现用户及用户组织的工作量，便于对网站信息发布人员及机构进行考核。 （5）支持对统计结果导出成Excel文件，方便对统计结果以柱状图、饼状图等多种方式展示。 检索系统 1.关键字检索。实现对网站文章进行关键字检索。 2.跨站全文检索。实现多个网站大量信息资源的检索及管理。提供多种检索方式，实现基于内容的全文检索，例如对网页内容及其链接的附件如DOC、PPT、TXT、PDF等进行全文检索，支持在检索结果中进行的二次检索。 系统安全与运维 1. 提供防火墙功能。能够对黑客的常见攻击行为（如：SQL注入、跨站攻击等）进行拦截。同时，通过策略可以封禁危险的用户，阻止其对网站的操作。（需提供功能截图） 2.提供危险文件扫描功能。 3.对于网站各类维护人员可以进行IP访问限定。 4.提供账号安全管理功能，能够设置密码规则和定期强制修改密码。 5.系统日志功能。对使用系统所有用户的所有操作都提供完善的日志记录，操作包含网站建设、用户管理、用户登入登出、网站备份与恢复、内容维护等；提供入侵防护日志，用来记录入侵者IP，归属地，时间等信息，便于管理员进行相关安全策略设定；提供日志检索功能。 6.网站备份和恢复。提供站群级别和站点级别的备份恢复功能。备份要求能自动备份表结构、表的数据、模板、附件文件等。支持增量备份、自动计划备份机制、异地备份，保证在发生系统故障时及时进行数据恢复。 7. 提供网站群远程诊断系统，当网站群系统发生故障的时候，用户可以通过远程诊断系统直接求助厂商来进行问题解决。（需提供功能截图） 8. 提供网站群体检功能，可以自动检测网站群存在的各类设置风险，如没有定期备份、不安全账号、防火墙是否开启等，方便管理员进行网站群系统定期健康检测。 9. 提供网站性能和可用性监控：可以设置需要监控的站点及其监控频率；记录被监控网站的性能和可用性。性能指标包含域名解析时间、链接时间、响应时间、下载时间的等。 10. 网站运维监控：系统可以监测各个站点服务器硬件负载情况，包含CPU、服务器内存、应用内存等，并提供相关图表。 系统应用功能 1.文件库管理功能：可以建立个人文件库和公众文件库： （1）个人文件库：可以为内容维护人员提供个人使用的文件库，方便个人在维护网站内容时引用这些资料。 （2）公众文件库：可以为整个网站所有内容维护人员提供一个共用的文件库，方便其他人员维护网站内容时引用共用库中的资料。 2.支持RSS信息聚合，外界公众可以通过RSS阅读器订阅网站信息。 3.我的桌面。系统提供信息聚合的我的桌面功能，可以让管理者轻松的进行网站的管理、日常的网站维护以及信息的审核。 4.网站信息采集与发布。可以实现实时监控并采集目标网站的内容，对信息内容可以实现去重、过滤、编辑、审核、发布、检索、管理的功能，以实现外网信息和老网站信息的高效利用。采集内容包含文本、图片、视频、附件等数据，支持计划任务，实现定时采集。 5. 支持网站群助手功能。提供为集消息提醒功能、文件库管理、系统备份、安全体检、我的桌面、发布文章、视频转换等功能为一体的桌面客户端。 6.专题管理，提供专题制作和管理的工具，管理员可以方便地制作各种需求专栏，可以审核、发布、查询专题文章。 7.留言和评论管理。系统具有留言板的功能，用户可以在线留言。提供对发布信息内容的评论功能，对评论提供多种控制模式：禁止、审查、过滤、放开；提供对评论的过滤词典维护和自动过滤功能，过滤词典可由管理员设置。 8.调查问卷。提供通过调查问卷方式收集内外部人员的意见及建议功能，提供调查项分组设置，提供多种选项类型：单选、多选、附加选项；支持多种调查结果统计和查看；提供投票次数控制、调查起止时间设定功能。 其他功能 1.多语言支持。系统支持英语、简体中文、繁体中文等多种语言。 2.支持特殊日子网站一键灰度显示功能。 3.支持一键简体、繁体切换功能。 4.支持IPV6运行机制。 5.提供针对移动设备的页面优化，提升页面打开速度。 三、部署要求 1.支持单机部署、双机部署、物理隔离部署和远程分离式部署；支持跨平台部署，满足用户不同部署环境要求。 2.系统支持服务器集群式部署。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 协同办公系统升级V5.0 | (一) 建设目标 目前吉林建筑大学运行和使用的协同办公系统版本为V4.2,已服务运行5年多，实现了学校无纸化办公和公文网上流转的目标。随着信息技术的发展，V4.2版本仍运行于老版本的操作系统中，数据库和中间件版本较低，影响了系统的运行效率和安全。B/S架构无法支持更高版本的浏览器，对移动应用支持不好。为了提高工作效率，急需对现有OA系统在数据不变的情况下，进行升级。建设目标如下： 为提高访问并发量，采用Nginx中间件 服务器操作系统提高到linux 64位 支持更高版本的浏览器 支持微信服务 开放数据接口，实现数据交换 开发单点登陆功能 界面更简单，易操作 支持安卓、苹果等主流移动终端访问 原有数据迁移至新系统 (二) 建设原则 1.先进性：应当采用当今主流技术，既要考虑应用平台和工具的先进，更要考虑系统结构和应用设计的先进性，以适应宏观上业务管理、发展规划和微观上事务办理的需求。 2.可靠性：系统设计应采用成熟、稳定、可靠的软件技术，保证系统在大数据量、高并发的情况下长时间不间断地安全运行。 3.实用性：根据业务需求和业务流程，从方便用户使用的角度进行系统设计、功能和模块划分。工作流程设计要求简捷流畅，能适应工作流不稳定和突发事件等各种现实情况。 4.安全性：系统建设要符合用户对信息安全管理的要求，建立完善可靠的安全保障体系，对非法入侵、非法攻击和网络计算机病毒应具有很强的防范能力，确保系统具有严格的身份认证功能，并有相应的技术手段对数据安全和操作安全加以保护。 5.易使用性：主要体现在两个方面：一是应用界面简捷、直观，尽量减少菜单的层次和不必要的点击过程，使用户在使用时一目了然，便于快速掌握系统操作方法，特别是要符合工作人员的思维方式和工作习惯，方便非计算机专业人员的使用；二是应提供联机的或脱机的帮助手段。 6.开放性：为了使系统具有较强的生命力和开放性，应遵循已有的国际标准和国内标准，以利于采用多种先进技术和产品。 7.可扩展性：该信息系统是一个不断发展中的应用系统，在系统设计时要考虑到新技术，新产品出现时对本系统的兼容性；当业务需求、外部环境发生变化时，可以扩展系统的功能和性能。软件设计要简明，各功能模块间的耦合度小，以适应业务发展需要，便于系统的继承和扩展。 8.可维护性：系统应具有良好的结构，各个部分应有明确和完整的定义，使得局部的修改不影响全局和其他部分的结构和运行。 9.开源性：这个可以根据企业需求来定 (三) 总体技术要求 1.前台界面友好，对已V4.2界面更加简易。 2.支持360浏览器、IE11、火狐等主流浏览器 3.原有数据必须准确无误导入至系统中。 4.提供安全可靠的数据接口 5.支持微信平台OA 6.支持数据备份和高并发 7.支持weboffice 办公插件 (四) 建设内容要求 1、原有功能继续保留； 2、原有数据迁入新系统中；； 3、提高服务运行环境：升级web中间件，提升操作系统版本； 4、实现双机热备； 免费开放数据接口，配合集成到数字化校园平台。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 数字化校园手机门户平台 | 功能要求 1、消息推送 按照预设业务规则，移动校园平台能够及时获取数字校园发布的各类提醒与通知信息，并推送到用户注册的手机客户端。根据用户的个性化需求，制定消息订阅规则，例如当某个部门发布文件时，以短消息的方式及时通知用户，实现消息订阅功能。 同时，用户可根据自己的需要在消息推送平台自行定义新的业务规则和推送规则，实现定时、定量、定角色、定用户以及定手机类型的智能化消息推送。 2、应用服务插件化 手机门户上所有功能模块均为相互独立的应用插件，所有用户可以查看具有权限的应用插件，用户根据自己的需要自行选择安装使用或删除应用，与此同时，管理员可以通过“一键打包”的形式将各类新增的应用发布到手机门户提供给各个用户安装使用。 将应用功能以插件的形式创建、发布、管理并由用户选择安装使用。以尽量消除客户端与服务器端在业务功能模块上的耦合性，使任一业务子模块未来的减少、增加和变更，不影响到其它子模块和手机客户端的总结构。 3、组织人脉 用户登录手机门户系统查找某个部门的电话号码或者某个部门的负责人时，可通过人脉输入关键字进行查询，进行即时电话联系，通过点击头像或者名称查看基本资料。 组织人脉须根据学校组织架构获取，不同角色有不同的人脉关系，要求具有权限划分机制，每个用户根据自己的权限查询相关信息。如：学生只能查看同班级学生、负责老师、辅导员及各部门公开相关信息。 4、设置管理 设置可以实现个性化主题设置、应用管理、清楚缓存、更新版本等功能的维护和管理。 （1）系统内置3种以上（包含3种）的个性主题，不同主题具有不同样式的布局方式，用户可以上传自己的本地图片作为新的壁纸。 （2）平台可以联网获取最新版本，并将平台更新到最新版本。 5、PC门户 手机门户作为信息门户在移动平台的延伸，要求手机门户的管理界面可以整合到PC门户进行统一管理和维护，在PC门户上可对应用服务插件进行新增、修改、删除和查询功能，还提供插件权限配置。 6、首页 首页作为手机门户平台各大应用的入口，采用模拟“桌面”概念设计。要求在用户未登录状态下，展示游客首页应用图标。 7、登录 用户使用其在统一身份认证平台的账号以及密码登录手机门户平台，方便管理和使用。 8、游客应用 游客应用要求提供校车时刻、校历、校内风光、校园概况、学校历史、重点院系、作息时间、学校新闻等功能。 1)校车时刻 校车时刻展示每天校车的出发时间、出发地、目的地。 2)校历 展示学校校历，校历中记录了整个学期师生的工作计划和事务安排。 3)校内风光 展示校园风光图片，方便用户直观感受校园风光。 4)校园概况 通过手机门户查看学校简介，了解学校概况。 5)学校历史 学校历史介绍学校历史。 6)重点院系 重点院系主要介绍学校重点院系，对用户宣传学院特点。 7)作息时间 展示学校的作息时间表。 8)校内新闻 校内新闻展示学校最新信息的平台。 9、学生应用 学生应用应提供以下功能： 1)我的成绩 展示当前学生的成绩，可查询每学年学期成绩的信息。 2)我的考试安排 学生可以通过考试安排快捷方便的查看自己的将要考试的或者历史考过的科目安排情况。 3)我的课表 数据来至于教务系统，课表中展示学生课表，包含课程名称、上课地点、上课时间等详细内容。 4)我的选课 数据来至于教务系统，展示我的选课，以及选课的课程名称、上课地点、上课时间等详细内容。 5)个人资料 展示我的个人基本信息。 6)我的助学金 展示我获得的助学金信息，提供信息的查询。 7)我的奖学金 展示我获得的奖学金信息，提供信息的查询。 8)我的助学贷款 展示我的助学贷款情况，提供信息的查询。 9)我的欠费 学生可实时了解、查询自己的欠费信息。 10)奖罚信息 奖罚信息展示我的奖罚，包含获得的活动奖励、处罚等信息。 11)图书借阅 提供对借阅记录的方便查询，也能查看所需书本的详细信息。 12)一卡通消费明细 以列表的形式展现，可直观查看用户每日的一卡通消费情况。 13)补考时间 学生角色可查看，自己挂科科目的补考时间和考试安排。 14)我的重修 学生角色可查看，自己挂科科目的重修情况。 10、教师应用 教师应用应提供以下功能： 1)历史任课信息 对教师历史任课信息进行查询，可选择学年、学期来查询可更精确的查询教师任课信息。 2)评教结果查询 教师可查询评教结果，可根据学年、学期，查询往期的评教结果。 3)课程调停 数据来至于教务系统，教师可通过此功能查看，课程调整的详细信息。 4)学生成绩查询 教师可按照相关条件如学号、姓名查询负责学生的成绩情况。 5)课程表 数据来至于教务系统，课表中展示教师的课表，包含课程名称、上课地点、上课时间等详细内容。 6)监考信息 教师通过快捷方便的查看自己的将要监考的或者历史监考过的科目考试情况。 7)学生考勤查询 提供教师授课课时内学生的考勤情况查询。 8) 教师个人资料 教师登录手机门户系统对应教师个人资料可对个人信息进行查看。 9)个人工资 工资表查询为领导提供工资明细查询。 10)图书借阅 提供对借阅记录的方便查询，也能查看所需书本的详细信息。 11)一卡通消费明细 以列表的形式展现，可直观查看用户每日的一卡通消费情况。 12)学生成绩分布 教师可通过此功能统计自己学生成绩，并列出学生成绩分布情况。 11、辅导员应用 辅导员应用应提供以下功能： 1)学生住宿信息 查看学生住宿信息，支持搜索。 2)学生奖学金信息 辅导员可以查看自己负责班级学生的奖学金的获得情况。 3)学生助学金信息 辅导员可以查看自己负责班级学生的助学金的获得情况。 4)学生助学贷款信息 辅导员可以查看自己负责班级学生的助学贷款情况。 5)学生违纪 辅导员可查询负责班级学生的违纪情况。 6)学生奖罚信息 学生奖罚信息展示负责班级学生的奖罚，包含获得的活动奖励、处罚等信息。 7)学生离校信息 数据来源于毕业生离校系统，在毕业生离校时辅导员可查看负责班级学生的情况。 8)学生欠费 展示负责班级学生在所选学年学期的欠费金额，可查看学生欠费详细数据。 9)我的班级 展示负责班级情况，可点击人员详细查看学生信息。 10)学生信息查询 查看负责班级学生的详细信息。 11)学生成绩 查看负责班级的学生成绩，支持查询、条件检索。 12)辅导员个人资料 登录手机门户系统对应辅导员个人资料可对个人信息进行查看。 13)个人工资 工资表查询为领导提供工资明细查询。 14)图书借阅 提供对借阅记录的方便查询，也能查看所需书本的详细信息。 15)一卡通消费明细 以列表的形式展现，可直观查看用户每日的一卡通消费情况。 16)学生学籍异动查询 提供学生学籍异动信息查询 17)缺勤数据统计 提供学生缺勤数据的统计，支持以图表方式展示，以及数据钻取。 18)学生就业信息 提供负责班级学生的就业信息查询。 19)学生就业统计 提供负责班级学生的就业数据统计，支持图表方式展示，支持导出。 20)上课考勤 提供学生上课考勤情况列表，可对考勤相关信息进行查询。 21)晚归考勤 用于展示学生晚归记录情况列表，可方便管理员查询学生晚归情况。 22)我的班级 为辅导员提供负责班级的学生综合信息查询。 23)成绩统计 提供院系学生成绩统计，支持图表方式展示。 12、领导应用 领导应用应提供以下功能： 1)助学金统计 按院系、专业对学生的获得的助学金数据进行统计，通过图表和数据的方式展现数据统计，可选择学年、学期查看统计数据。 2)助学贷款统计 按院系、专业对学生的助学贷款数据进行统计，通过图表和数据的方式展现数据统计，可选择学年、学期查看统计数据。 3)奖学金统计 按院系、专业对学生的获得的奖学金数据进行统计，通过图表和数据的方式展现数据统计，可选择学年、学期查看统计数据。 4)学生奖惩统计 奖励情况统计 对学校学生的获得奖励信息进行统计，支持表格、柱状图、线状图和饼状图的数据展现方式。 惩处（违纪）情况统计 对学校学生的惩处（违纪）信息进行统计，支持表格、柱状图、线状图和饼状图的数据展现方式。 5)新生生源地统计 可对不同生源地学生做出统计，为领导做出调整招生比例提供数据支持。 6)离校统计 对学校学生离校的情况进行统计。 7)毕业生统计 首先进入检索页面，可以选择年份、学院，统计不同年份院系的毕业生数据。 8)招生数统计 统计不同年份、不同院系的招生数据。 9)在校学生数统计 对学校在校学生数据进行统计，支持表格、柱状图、线状图和饼状图的数据展现方式。 10)预计毕业生统计 根据学校现在在线学生进行分析，统计得出学校预计毕业生数据。 11)成绩统计 提供院系学生成绩统计，支持图表方式展示。 12)学生选课统计 提供院系学生选课数据统计，支持图表方式展示。 13)挂科率统计 提供院系学生挂科率统计，支持图表方式展示。 14)考研率统计 提供院系学生考研率统计，支持图表方式展示。 15)学生异动情况统计 提供学生的异动情况的统计，支持图表方式展示。 16)就业率统计 提供学生的就业率统计，支持按年份、按院系的方式进行就业数据统计。 17)入学率统计 提供学生的入学率统计，支持按年份、按院系的方式进行就业数据统计。 18)民族分布统计 提供全校学生民族分布的统计，支持图表方式展示。 19)一卡通消费统计 对接一卡通系统，对一卡通数据进行统计分析，为领导提供直观的学生一卡通消费情况。 20)领导个人资料 登录手机门户可对个人信息进行查看。 21)个人工资 工资表查询为领导提供工资明细查询，领导可以通过查看自己详细的工资信息。 22)图书借阅 提供对借阅记录的方便查询，也能查看所需书本的详细信息。 23)一卡通消费明细 以列表的形式展现，可直观查看用户每日的一卡通消费情况。 13、整合应用 1)日程安排 以日历的形式展示，显示今天、明天两天的日程安排；可创建任务、查询历史任务，按照月、周、日的条件统计和查询任务记录；展示当前一周内的天气预报，用户可根据天气情况结合自己所需设定日程安排。 2)二手市场 在校生闲置物品的发布平台，可以浏览商品，查看售卖人信息，联系后进行线下交易，同时用户也可以自己发布售卖信息。 技术要求： 1、基于我校现pc门户系统及共享数据中心系统的基础数据，提供办公、学习、日常教学等客户端的信息访问服务，并根据角色权限提供综合的信息查询服务。 2、管理员可通过PC门户对手机门户进行管理维护。 3、角色设计：提供游客视图、学生视图、教师视图、辅导员视图、领导视图。 4、提供基于Android、IOS和微信的 APP应用客户端。 5、具有国家版权局颁发的校园手机应用软件著作权登记证书。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 散点图构建工具系统 | 散点图，作为一个常用的数据分析工具，被广泛应用于大数据量情况下的数据统计分析中。提供散点图数据分析工具，数据可以以散点图的形式，通过在线配置，将海量数据进行相关性分析，无论是探寻学生生源情况与就业之间的关系，还是研究学生成绩与去图书馆次数之前的关联，都可以通过散点图工具配置并生成散点图来帮助学校进行数据的分析和解读。散点图工具可以支持千万级的大数据分析，且操作简单，通过简单的配置即可呈现。并按照不同的权限在门户进行展示，为学校提供决策支持帮助。结合学校已建数字化校园平台系统，基于已建ETL数据交换工具，数据构建、分析工具，中标人通过充分调研，根据我校实际需求，完成此系统的设计开发 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 学生擅自离校预警分析系统 | 可通过在线配置的形式，对学生学习、生活等方面数据进行综合大数据分析，以预警表格、预警图的形式对异常数据进行及时预警。可通过全方位整合学生在数字化校园各应用系统、网站、Wi-Fi热点等产生的行为数据，经过系统的自动分析和甄别，找出存在擅自离校隐患的学生，由系统自动推送给相关的辅导员，及时向辅导员发出预警，有利于辅导员有效掌握学生擅自离校情况，及时采取措施，消除学生因擅自离校带来的安全隐患。结合学校已建数字化校园平台系统，基于已建ETL数据交换工具，数据构建、分析工具，中标人通过充分调研，根据我校实际需求，完成此系统的设计开发。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 贫困生预警分析系统 | 可通过在线配置的形式，对学生学习、生活等各方面数据进行综合大数据分析，以预警表格、预警图的形式对异常数据进行及时预警。通过对学生相关消费情况的监控和对比分析，及时发现海量的学生中可能存在的贫困学生，由系统自动推送给相关的辅导员，及时向辅导员发出预警，有利于辅导员有效掌握学生生活情况，及时采取措施，帮助家庭经济困难的学生渡过难关。结合学校已建数字化校园平台系统，基于已建ETL数据交换工具，数据构建、分析工具，中标人通过充分调研，根据我校实际需求，完成此系统的设计开发。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 邮件系统 | 一、系统架构： 1、要求支持SMTP、POP3、HTTP、CMTP等服务协议；从邮件投递引擎（MTA）到邮件存储等核心模块，完全自主研发的产品，邮件系统具备全年99.99%的不宕机运行纪录。 2.多并发技术。采用多线程非阻塞异步处理技术。 3.各模块之间采用多级Cache技术，提高I/O效率，提高访问速度。 4.存储方式，采用信筒文件方式，实现以较少文件存储大量信件，应用高效的索引查找算法，采用信件预读、删除后执行等策略，提高读取速度，降低对硬件依赖。 5.私有传输协议。系统核心邮件传输内核采用私有传输协议，与网易邮局等国内主流邮件运营商之间的通讯进行加密通讯，并通过压缩技术有效节约网络带宽。 6.系统扩展性。可以基于软件动态扩容硬件数量，后期可实现系统在线扩展。 7.支持 Linux操作系统，同时支持64位和32位平台；数据库支持oracle或Mysql 二、邮箱安全： 1.支持密码安全模块，系统切换升级时如弱密码要求强制修改成为复杂密码，支持防猜密码，当密码错误超过一定频率后，锁定IP和对应用户名。 2.支持SSL全程数据传输加密。 3.支持应用多层次密码保护，包括邮箱锁屏密码、文件夹密码、网络硬盘密码等。 4.支持用户登录IP定位及异地登陆提醒，可自定义IP库。 三、邮件系统前台功能： 1.前端支持HTML5和CSS3标准,提高加载速度降低对带宽的要求。 2.提供适应iPad/iPhone/Android/win8等移动模板，支持手机端的邮件收发、组织通讯录和个人通讯录同步、批量邮件操作、搜索、附件上传及在线预览操作。 3.支持标准的邮件客户端进行邮件收发和专用插件，包括Outlook、Foxmail等，可同步组织通讯录和个人通讯录，同步个人日历等，写信时自动匹配和搜索联系人。 4.支持查询邮件发送成功与否的发送状态显示，提供发送状态统计，包括发送成功、发送失败、设置邮件自动转发的收信人统计。支持实时查询最近历史发信记录、收信记录、删信记录、登录记录、文件中转站历史下载记录。 5.支持网络硬盘和文件中转站，支持查看文件中转站的下载记录，支持网络硬盘文件共享给他人。支持网络硬盘文件夹加密。 6.支持超大文件的上传与存储管理；写信支持自动判断是否为超大附件，可自主选择是否通过文件中转站上传；支持断点快速续传、进度显示。 7.支持附件在线预览，无需安装任何程序，可以直接通过邮箱在线查看office文档、pdf文档、图片、压缩包等格式的附件中的内容。 8.系统退信需提供退信代码、退信原因及建议解决方案。 9.支持站内邮件可召回，可召回发给邮件与邮件列表的邮件，支持同品牌邮件系统跨站召回。支持批量召回。实现与网易（163、126）平台邮件跨站召回功能。 10.支持邮件会话显示模式，将所有人围绕同一主题的邮件集成显示。 11.支持往来邮件查询，按自己与发件人之间的所有来往邮件查找出来。 12.支持全文搜索，包括邮件主题、收件人、日期、正文和附件内容的关键字搜索。 13.支持结果二次分类搜索，显示搜索结果后，还可根据发件人、文件夹、时间段、是否包括附件等多条件进一步缩小找寻范围。 14.支持邮件自销毁。发信时可设置查看次数和销毁日期；邮件内容只能阅读无法下载、转发、打印；邮件正文内容需通过独立页面阅读。 四、邮件系统管理员后台管理功能： 1.定期由系统自动提供邮件系统健康自检报告邮件给管理员，报告内容包括但不仅限于磁盘读写状态、磁盘空间、数据库状态、邮件发送情况、反病毒引擎和病毒库状态、反垃圾引擎状态、弱密码检查、系统入侵检测、每周垃圾邮件发送统计等。 2.采用‘系统-站点-组织-部门-用户’五级组合管理体系。 3.支持用户服务等级定制，可以根据不同用户级别分配不同大小邮箱容量及不同功能权限，定义内容包括用户邮箱空间大小、附件大小、邮箱邮件数量、RCPT数量、网络硬盘大小、可否使用网络硬盘、可否使用邮件召回功能等 4.支持多邮件组织管理功能和多级用户管理的功能 5.支持系统管理员权限自定义和部门管理员权限自定义。 6.支持多域名，单域名可应用于多个组织中，单组织亦可同时应用多个域名 7.支持邮件列表授权，支持动态邮件列表 8.支持用户和邮件滞后删除，可自定义保留天数，便于误删数据后的恢复 9.提供日志采用多种过滤方式进行查询，信息统计与分析，审计管理 10.提供JAVA、C、Webservice等API开发接口，设置允许连接的IP 五、APP功能： 1.支持iOS和Android平台，采用私有加密通讯协议。 2.支持邮件实时推送，提供邮件基本操作如写信转发回复删信等 3.支持同步组织通讯录，显示整个组织通讯录架构。支持通过语音搜索联系人；支持通过姓名/邮件地址/部门名称查找的联系人详细信息； 六、反垃圾和反病毒技术要求： 反垃圾技术要求： 1、采用智能反垃圾邮件处理，不必人工输入反垃圾邮件规则，对垃圾邮件采用发信IP、邮件格式、邮件内容三个部分进行判别，而不是单纯依靠关键字判别； 2、提供智能评分技术，不同分值有不同的处理策略，可设定评分阈值和处理策略； 3、全面支持DKIM反垃圾技术 4、可对本系统用户进行行为限制以免本系统用户发送垃圾邮件 5、提供垃圾邮件日志管理、分析功能、垃圾邮件统计功能。 6、具备可靠的垃圾邮件收集及分析中心，可在线更新使得系统拥有最新垃圾邮件特征库，保证最新的垃圾邮件特征能被系统辨识,更新时间每15分钟更新一次 反病毒技术要求： 1、要求提供内嵌式反病毒扫描引擎，支持多种杀毒引擎和杀毒处理方式 2、支持自动更新病毒库，并且有病毒库更新日志查看功能 3、支持双引擎杀毒技术 七、产品及公司资质要求： 1. 产品自主研发，拥有完整的软件著作权，提供证书复印件 2. （适用于邮件系统软件及相关软件产品的设计开发和技术支持服务） 3. 产品获得国家级软件行业机构颁发的奖项，提供证书复印件 4.有良好的市场反馈，超过1000个案例，具备亿级用户规模以上的运营商案例。提供证明文件。 5. 有独立的研发中心，研发团队超过100人，专注于企业邮箱领域。提供证明文件。 6. 厂商在东北地区有分支机构（分公司或者办事处），厂商驻地人数不得少于4人。提供证明文件。 八、产品授权:产品包含100000用户使用授权 服务要求：提供5年原厂技术支持服务和5年反垃圾和反病毒升级服务，并提供开发商服务承诺。 预中标人所投产品需在签订合同前进行测试。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 存储系统扩容 | 在原有存储系统上增加扩展柜，配置24块4000GB 7.2K RPM NL SAS硬盘 | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 存储交换机升级 | 在原有虚拟化交换机上增加8个端口许可，及8个8GB的SFP模块，在升级过程中投标人负责虚拟化平台的虚拟机、存储资源池重新规划部署，保证业务连续。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 11 | 服务器内存升级 | 原有刀片服务器，内存由128G升级到256G，中投标人负责虚拟化平台的虚拟机、内存资源池重新规划部署，保证业务连续。 | 2 | 套 |  |  |  |

第10包

1.采购项目名称：网络教学平台及资源体系建设项目-3

2.货物需求及技术规格要求一览表

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 合价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人事管理系统 | 1机构与岗位管理 ：系统提供全校二级学院（部门）及下属系、所、室信息的维护、查询，完成全校岗位信息设置、部门岗位管理、历史岗位查询等功能，有效进行部门编制的统计与查询，包括在编数、缺编数、超编数。 2人员信息管理：基本类信息、家庭类信息、履历类信息、任职类信息、资格类信息、合同类信息等6大类32小类信息。用户更可以灵活的添加、变更信息类，迅速应对业务变化。 3人才招聘管理：人员的网上应聘和招聘业务。制定招聘计划，并发布。校外人员可通过招聘系统，登记简历并进行网上应聘。校内各级进行招聘审核流程。人员录用后，进行人员报到确认。系统提供快捷进人通道，提供高级人才录入、普通人才录入通道。 4人事异动：人员退休提醒、人员预退休管理、人员退休处理、离世人员管理。人员离校环节设置、人员离校流程管理、人员离校处理、离校人员汇总、人员校内部门间调动、岗位调整等信息管理。 5培训与进修：学历学位进修：人事处设置进修审核流程，教职工在线申报学历学位进修，各环节审核通过后，形成汇总名单，人事处对进修人员的进修信息、进行统一维护及管理。出国进修：人事处设置进修审核流程，教职工在线出国进修进修，各环节审核通过后，形成汇总名单，人事处对进修人员的进修信息、进行统一维护及管理。 6、消息管理：合同到期提醒:根据要求，定阅合同到期提醒功能 通知公告:发布人事公告信息 文件下载:发布人事文件供教职工在线下载 7、统计、分析报表：便捷的报表浏览，常用各类报表一应俱全，能从各个层面上对于各类数据进行统计分析。灵活的自定义花名册，通过从所有教师信息中任意选择字段显示，设置排序字段，设置数据条件，即制定好花名册，可打印，导出和共享。 固定报表:教职工总体结构、学历结构、年龄层次结构、教师分布等报表自定义报表:根据自身要求，自定义报表 8、为教职工提供的服务：获取各类通知：教职工通过自有帐号、密码登录系统即可获得最新的人事业务通知。个人信息维护：教职工通过自有的帐号、密码登录系统可以方便的浏览、查看以及维护个人信息。业务申报：教职工在系统中进行继续教育，实践锻炼等申报，并提及人事处审核。职称聘任：教职工在系统中进行职称申报，完善职称申报表格并提交人事处审核。免费开放数据接口，配合集成到数字化校园平台。 | 1 | 套 |  |  | 一年 |
| 2 | 科研管理系统 | 1科研机构管理：包括院系、管理机构、研究机构的设置 2科研人员管理：对从事科研工作的老师、科研管理人员、相关的科研辅助人员的管理 3科研项目管理：科研项目管理是科研管理系统的核心，可分为横向项目、纵向项目、校级项目，主要功能包括：项目申报、项目立项、项目进展、项目变更、项目结项。 4科研经费管理：对科技项目经费的各项管理费用提扣，对到款经费的确认和统计。 5科研成果管理：作信息管理等。主要功能包括成果与奖励登记、审核、查看，审批流程可自定义。 6学术交流管理：包括主办会议、学术讲座、参加会议三个功能。主要流程为科研人员提出申请，管理人员对申请进行审核。 7科研考核管理：通过建立科研工作量的量化指标和设置岗位考核标准，通过对科研项目、科研成果等信息的综合分析，计算科研人员的科研工作量，由系统所设定信息自动进行考核。 8数据上报：根据教育部、学校的科研统计报表需求，自动生成对应的科技统计报表，完成统计工作。 9我的科研：面向科研人员，为其提供统一、便捷的服务，主要包括：我的项目、我的科研成果、我的学术活动、我的科研考核。 10系统管理：包括权限管理、数据维护、审批流程设置。需现场演示审批流程定义。免费开放数据接口，配合集成到数字化校园平台。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 教务管理系统 | 1 采用java语言开发，全部应用均采用B/S模式。 2 支持工作流引擎机制，提供流程自定义功能。 3 系统对角色的授权支持到按钮级，支持二级授权，可进行对专业、开课部门、班级、学籍等的数据授权。 4 可根据学校的实际业务需要，在规定时间内完成二次定制开发，不得出现功能无法实现、要求时间内无法完成等情况。 5 提供完善的系统成绩安全保障方案，有效阻止成绩被篡改。 6 提供2名工程师驻校服务1年，工程师需本科以上学历，毕业5年以上，熟悉教务管理流程，对JAVA语言有较深的造诣。 7 系统需包含权限管理、基础信息、课程管理、培养方案、执行计划、排课、选课、重新学习报名及缴费、学籍、考务、成绩、毕业、实验教学、实践教学、教学评估、高校状态数据库、教材、工作量计算发放等模块。 | 1 | 套 |  |  |  |

二、公示期为5个工作日，自2015年 9月26日起至2015年9月30日止。

三、对本公示公告有异议的企业及供应商，必须在公示期内将意见反馈以书面形式（加盖公章）向吉林建筑大学资产管理与实验室建设处（行政楼A301室）提交，并须确保本处在公示期内收到，超过规定期限提交的异议将不予接受。

四、在公示期内以书面形式提出异议的企业及供应商，公告期结束后3个工作日内，我校将组织对征集到的技术方案、预算计划和意见进行评审和答疑。

五、在公示期内，没有企业及供应商以书面形式提出异议的项目，将申报吉林省财政厅政府采购管理办公室批准后进行政府采购。

吉林建筑大学资产管理与实验室建设处：

地址：长春市新城大街5088号

项目联系人：牟瑛

电话：0431-84566048