政府采购项目《绿色建筑应用技术工程中心建设项目》征集技术方案和预算计划的公示公告

（2015年3月18日）

为落实贯彻《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令【2015】658号）精神，厉行节约，科学合理确定采购需求，防止暗箱操作，保证采购公开、公平、公正，着力提高采购透明度，强化社会监督，现面向社会发布全额财政付款的政府采购信息，征集社会企业的采购项目技术方案和预算计划，其中征集货物类采购项目技术方案和预算计划（包括含税的单价）、征集工程类采购项目预算计划（包括综合单价、规费、税金等全部造价）。

一、采购项目名称：绿色建筑应用技术工程中心建设项目

二、货物（征集技术方案和预算计划）

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元/数量单位） | 合价（元） | 质保期及技术服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内空气品质仪 | 1.二氧化碳： 传感器类型：双波长NDIR（非扩散红外法）；范围：0～5000ppm；精度：读数的3.0%或50ppm，取其较大值；分辨率：1ppm；响应时间：20s 温度： 传感器类型：热敏电阻；范围：0～60℃精度：0.5℃；分辨率：0.1℃；响应时间：30s（2m/s风速下，温度达到最终值的90%） 相对湿度（湿球温度、露点温度）： 传感器类型：薄膜电容；范围：5～95%RH； 精度：3.%RH；分辨率：0.1%RH；响应时间：20s（62%最终值） 室外空气百分比： 范围：0～100%；分辨率：0.1% 2.一氧化碳： 传感器类型：电化学；范围：0～500ppm；误差：读数的3.0%或3ppm，取其较大值；分辨率：0.1ppm；响应时间：<60s（读数变化时90%） 数据记录： 数据容量：最多56035个数据（每分钟一个数据，可记录38.9天）；记录间隔：1s～1h，用户可调； 操作温度：5～45℃；存储温度：-20～60℃； 时间常数：1s，5s，10s，20s，30s用户可调； 仪器尺寸：907*2102*503cm； 探头尺寸：长度17.8cm，直径1.9cm | 1 | 套 |  |  | 一年 |
| 2 | 热式风速和温度探头 | 1.量程:0～50m/s；-18℃～93℃ 精度：读数的3%或3 ft/min(0.015m/s),取大值4&5，0.5（0.3℃）分辨率： 1ft/min(0.01)0.1(0.1℃) (可伸缩弯折杆) | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 高浓度(ppm)VOC和温度探头 | 1.量程：1～2000ppm，-10～60℃（14～1402.精度：0.5℃（1.0）3.分辨率：10ppm，0.1℃（0.1） | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | CAPTURE HOOD KIT风量罩 | 1.量程：４２-４２５０m3/hr 2.精度：读数的± 3% 或± 12m3/hr(风量>85 m3/hr) 3.分辨率：１m3/hr 4.温度传感器量程：４.４ － 60℃ 5.压力 差压：± 3735Pa(最大 37.5kPa); 绝压：356-1016 mmHg； 精度：读数的± 2% 或± 0.25Pa 6.数据存储：１０００个数据和100 个数据组 7.供电：AA碱性电池 8.接口：RS２３２接口 | 1 | 个 |  |  |  |
| 5 | 甲醛检测仪 | 1.仪器规格： 采样方法：通过内置泵，采集10ml空气样品；采样频率：13分钟（取决于之前采集的样品）；响应时间：大约8秒；体积：仪器150*80*34mm 2.甲醛传感器： 传感器：PPM自行研发电化学原理；检测范围：0.00～10ppm（基本量程），0.00～80ppm（另选量程，可达80ppm）；辨析度：0.01ppm；精度：10% 3.温度和湿度模块： 类型：可互换的数据CMOSens；范围：温度-40～+128℃；相对湿度：0～100%RH；精度：温度0.4℃；相对湿度：3%RH | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 超声波流量计 | 1.主机采用带DSP的双uP处理器,一个做为信号采集,一个做为信号处理,提高流量计的运行速度。 2.传感器内部带有温度测量补偿功能,保证介质温度发生变化时,保证测量的精度。 传感器电缆为锴装电缆,防止传感器经常使用,传感器电缆有损坏。 3.传感器内部带有储存芯片,传感器出厂时,每副传感器的数据都存储在芯片中,使用时,流量计主机自动读取传感器的数据,一旦主机或者传感器有损坏,任意一个新的主机以及传感器都可以随时更换,不用重新配对标定。 4.测量原理:时差相关原理，测量气泡或固体颗粒含量高的介质时可自动切换到噪音跟踪原理； 5.测量通道:2通道； 6.测量管径范围:DN6----6500； 7.流速:0.01~25 m/s； 8.重复性:0.15%读数； 9.精度:± 1%,标定后± 0.5%； 10.传感器可测介质温度范围:-30℃ ~ 400℃； 11.主机电源:100 ~ 240VAC; 12.电池:锂离子电池,工作时间﹥14小时； 13.显示:2 x 16 字符, 点阵, 带背光； 14.响应时间:最小70ms； 15.测量量:体积/ 质量流量, 流速, 能量流量； 16.容量: >100000条测量量。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | LSJ-10水静压强仪II型 | 设备配置：实验本体主容器、加压水箱、测压管组、排气阀、放水阀、实验本体支架等 外形尺寸：≥600×200×800（㎜） 实验水质：推荐使用纯净水进行实验 | 2 | 台 |  |  |  |
| 8 | NCC-08除尘器性能实验台 | 设备配置：高压风机、有机玻璃旋风除尘器、U形压力计、皮托管、连接风管、发尘装置、灰尘采样口、实验台框架等 电源：三相四线：380V 功率：2.2KW 外形尺寸：≥1300×550×1500（㎜） | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 大容器水沸腾实验台 | 设备配置：硅整流器、标准电阻、分压箱、转换开关、直流稳压电源、电流电压表、热电阻、辅助电加热器、试件本体、玻璃容器、电控箱、循环水箱水泵等 电源：三相/380Ｖ 外形尺寸：≥500×500×1600（㎜） | 2 | 台 |  |  |  |
| 10 | 空气绝热指数实验台 | 设备配置：有机玻璃容器、透气及测压三通、U型压力计、气囊 、测压三通、放气阀门 压差：±1000 | 2 | 台 |  |  |  |
| 11 | 二氧化碳P-V-T关系仪 | 设备配置：实验台本体、压力台（0～60MPa）、恒温器、标准压力表（0-16 MPa）、主容器管及水套、仪表箱、测温热电偶、连接管路、防护罩、实验台支架等 工作压力：0～0.98MPa 实验温度：10℃～50℃ 电源：单相/220V 功率：1KW | 3 | 套 |  |  |  |
| 12 | 煤气表流量校正实验装置 | 设备配置：气泵、稳压器、调节阀、浮子流量计、文丘里流量计、U形管压差计、煤气表、可移动式实验台等 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 本生灯测定燃气法向火焰传播速度测定装置 | 设备配置：燃烧管；测高仪；湿式气体流量计； 空气泵；卡尺 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 燃气热水器热工性能试验台 | 设备配置：调节阀、浮子流量计稳压器、压力表、温度计、燃气热水器、煤气表、水表、U型压力计、可移动实验台框架等 水压：0.02-1.0 Pa 热负荷：16 W 热水产率：8 功率：25 W 外形尺寸：≥1200×400×2200（mm） | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 小型燃气锅炉热工性能实验台 | 设备配置：12KW小型燃气锅炉、换热器、循环水泵、热电偶测温、干式气体流量计、U型压力计、标准压力表、转子流量计、智能数显温度仪表、可移动实验台 热负荷：16 W 电源：220V 功率：50 W 外形尺寸：≥2000×800×1800（mm） | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 水流式燃气热值仪 | 设备配置：水流式热量计本体、湿式气体流量计、水流式热量计、水银温度计、电子天平、盛水器、冷凝水量筒、U型压力计、恒温水箱、燃气调压器、燃气稳压器、燃气湿润器、空气湿润器、湿度调节装置、干湿球温度装置、秒表、水银大气压力计、标准容量瓶,框架可移动式实验台等 测量范围：6.7～126MJ/m3 水箱温度：低于室温 电源：220V 功率：120W | 1 | 台 |  |  |  |
| 17 | 燃气灶具（大气燃烧器）热工性能测定装置 | 设备配置：燃气灶、燃气调压器、湿式气体流量计、标准铝锅、温度计、U型压力计 、秒表 、大气压力计、干湿温度计、搅拌器、小型气源钢瓶，可移动式实验台等 测压范围：0-5000Pa 外形尺寸：≥1400×500×1600（mm） | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 燃气相对密度测定装置 | 设备配置：西格林气体相对密度计，秒表，水银温度计、水银大气压力计，可移动实验台等 外形尺寸：≥1000×400×600（mm） | 1 | 台 |  |  |  |
| 19 | 燃气供热及散热器热工性能实验台 | 设备配置：燃气锅炉，燃气流量表，供水流量表、智能温度仪表、数显电流电压表、散热器，可移动实验台等 外形尺寸：≥1400×500×1600（mm） | 1 | 台 |  |  |  |
| 20 | PSMSuite V1.0——HAZOP分析智能软件 | HAZOP 危险和可操作性分析 PSI 工艺安全信息管理 MSDS 数据库 ATS 行动项跟踪系统 | 1 | 套 |  |  |  |
| 21 | CT110超声测厚仪 | 1.测量范围：0．65--300mm(45＃钢) 2.显示分辨率： 0.01mm（H≤99.99mm）,0.1mm（H≥99.99mm）；H为实际厚度值 3.示值误差：1％H±0.05mm (H为实际厚度值) 4.探头频率：2M-10M 5.显示方式：四位LCD背光显示 6.管材测量下限：Φ15mm×2.0mm（钢） 7.声速范围：1000--9990M/S 8.被测物表面温度：-10℃～60℃ 9.电源：AA型碱性电池 | 1 | 台 |  |  |  |
| 22 | 反应时测定仪 | 1.简单反应时测时范围100μs ～ 99.9999 s 2.选择反应时测时范围100μs ～ 99.9999 s 3.使用环境温度：0 ～ 40 ℃ 4.分辨率：100 μs 5.精 度：1/10000 ± 1 个字 6.时间显示：8 位高亮度 LED 数码管 7.刺激呈现：红、绿、黄、蓝半导体发光二极管，压电蜂鸣器 8.反应键：四孔光电式无触点反应键 9.使用电源：交流 220V ± 22 V 50 HZ 10.消耗功率：10 瓦 11.反应键盘尺寸：95*50*9mm3 | 1 | 台 |  |  |  |
| 23 | 闪光融合频率计 | 1.亮点闪烁频率：4.0---60.0 Hz，0.1Hz分档可调，三位数字显示，误差小于0.1Hz； 2.亮点颜色：红、黄、绿、蓝、白 5种可选；亮点直径：φ2mm； 3.亮点观察距离：约500mm； 4.背景光：白色，强度分四档可调1、1/4、1/16与全黑； 5.亮点波形：方形；(亮点闪烁仪) 6.亮点闪烁亮黑比：1:3 、1:1、3:1 三档； 7.亮点光强度七档：1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64； | 1 | 台 |  |  |  |
| 24 | 注意分配仪 | 1.最大计时时间：240秒 2.设置时间范围：1.2.3.4（分钟） 3.正确次数显示范围：0～999次 4.错误次数显示范围：0～999次 5.主振频率：12MHz 6.供电电源：AC200V±22V50HZ | 1 | 台 |  |  |  |
| 25 | 超声波无损探伤仪 | 扫查范围：4-5000mm 频率范围：0.3-20MHz（-3dB） 自动探头校准功能 显示冻结功能，随时捕捉波形和声程数据 功能软件选项：DCA曲线，TVG曲线，扩充存储器，低PRF | 1 | 台 |  |  |  |
| 26 | 全自动石油产品闪点和燃点测定仪 | 闪电范围：80℃～370℃ 程序控制：微机处理 加热器：镍铬电热丝 点火气体：液化气或管道煤气 电源功率：220VAC，50Hz，1KW | 1 | 台 |  |  |  |
| 27 | YX—ZR9300 电脑量热仪 | 1.测温范围：5℃～35℃ 温度分辨率：0.0001℃ 精密度：≤0.1% 测试周期：≤14min 测量范围：10MJ/kg～40MJ/kg 准确度：优于GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》 7.电源：220V / 50Hz | 1 | 台 |  |  |  |
| 28 | 热式风速和温度和湿度探头 | 1.量程:0～50m/s；-10℃～60℃；湿度0～95%RH 2.精度： 读数的±3%或± 0.015m/s 取较大的 ±0.3℃；± 3%RH 分辨率：0.01m/s 0.1℃ 0.1%RH 可弯折探头尺寸：长度101.6cm 顶部直径7.0mm 基座直径13.0mm 弯曲部分长15.2cm 弯曲部分直径9.5mm (可伸缩弯折杆) | 1 | 套 |  |  |  |
| 29 | 温湿度计 | 测试范围：-40℃-+100℃，0-100%RH 分辨率：0.1℃，0.1% 电源电压：DC 3.6V功率：<0.001W 工作温度：-40℃-+65℃ 工作湿度：≤80% | 8 | 个 |  |  |  |
| 30 | 空气流量检测仪 | 气压 量程/分辨率/准确度 ± 4000 帕斯卡 / 1 帕斯卡 / ± 1 % + 1 帕斯卡 ± 16 in H2O / 0.001 in H2O / ± 1 % + 0.01 in H2 O± 400 mm H2O / 0.1 mm H2O / ± 1 % + 0.1 mm H2 O± 40 mbar / 0.01 mbar / ± 1 % + 0.01 mbaR± 0.6 PSI / 0.0001 PSI / ± 1 % + 0.0001 PSI 空气流速 量程/分辨率/准确度 250 至 16,000 fpm / 1 fpm / ± 2.5 % 读数，2000 fpm (10.00 m/s) 1 至 80 m/s / 0.001 m/s / ± 2.5 % 读数，2000 fpm (10.00 m/s空气流量（体积） 量程/分辨率/准确度0 至 99,999 cfm / 1 cfm / 准确度是空气流速和风管尺寸的函数0 至 99,999 / 1 m3/hr / 准确度是空气流速和风管尺寸的函数0 至 99,999 l/s / 1 l/s / 准确度是空气流速和风管尺寸的函数温度 量程/分辨率/准确度0°C 至 50°C / ± 1 % + 2°C / 0.1°C32°F 至 122°F / ± 1 % + 4°F / 0.1°F通用技术指标工作温度 0°C 至 +50°C（32°F 至 +122°F）储存温度 -40°C 至 +60°C（40°F 至 +140°F） 相对湿度 0% 至 90%，无冷凝IP 等级 IP40操作海拔高度 2000 m存放海拔高度 12000 MEMI，RFI，EMC 符合 EN61326-1 要求振动 MIL-PREF-28800F，3 类每个端口的最大压力 10 PSI数据记录功能 99 个读数电源 四节 AA 电池电池寿命 280 小时（关闭背光），60 小时（打开背光） Fluke 922 空气流量检测仪标准配置： Fluke 922 空气流量检测仪包括： Fluke 922 空气流量检测仪两个橡胶软管四节 1.5 V AA 碱性电池用户手册柔软便携包 | 2 | 套 |  |  |  |
| 31 | 智慧电箱 | 防漏电保护，过压、欠压保护，防雷击 浪涌保护，过流、过载、短路、线路过热保护。 1.电源模块 2.防雷器 3.总路开关带漏电保护 4.双分路开关 5.通信模块 6.埋墙箱 7.2P排线 8.通信线 9.5P排线 电源电压：AC110-260V，输出电压：12V | 3 | 台 |  |  |  |
| 32 | 实验室条件改造 | 1.纯水制备系统（加压供水、过滤、膜净化处理、深度处理、储存） 2.供电系统改造（增容、稳压电源、直流电供电 3. 50m2精密仪器恒温恒湿室建设 4.终端操作主机 6套 5.移动测试终端 15台 6.专用数据处理软件 1套 7.车载供电系统 1套 8.野外试验工作间 1套 | 1 | 项 |  |  |  |
| 33 | 保温材料制样机 | 1.电源：18V； 2.面板尺寸大小：≥600mm×400mm； 3.面板刻度范围：450mm×230mm/150mm； 4.支臂高度：300mm； 5.可切割试样范围：（0-50）mm×300mm×300mm； 6.配置专用的试样尺寸固定挡板 | 1 | 台 |  |  |  |
| 34 | 混凝土快速冻融试验机 | 1.温度范围：-20℃～20℃（用户可设定），控制精度：±0.1℃； 2.温度均匀性：各点之间﹤2℃； 3.试件尺寸：≥100mm×100mm×400mm； 4.试件容量：28件（9组），（各含有1个中心试件）； 5.试验参数：每次冻融循环应在（2～4）小时内完成，且用于融化的时间不少于整个冻融循环时间的1/4；在冷冻和融化的过程中，试件中心最低和最高温度分别控制在（-18±2）℃和（5±2）℃内，在任意时刻，试件中心温度不高于7℃，且不低于-20℃；每块试件从3℃降至-16℃所用的时间不少于冷冻时间的1/2，每块试件从-16℃升至3℃所用的时间不少于整个融化时间的1/2，试件内外的温差不超过28℃； 6.为方便操作，试验箱上盖应自动升降 7.试验箱内胆采用304不锈钢制作 8.制冷设备和试件箱分离设计 9.试件周围水层厚度：3mm； 10.机组电源：三相五线制AC380V 50HZ。 |  | 台 |  |  |  |
| 35 | 混凝土导热系数测定仪 | 1.温度测量：0-100℃ 2.温度分辨力：0.01℃ 3.温度精度：0.1℃ 4.导热系数：0.50-5.00W/(m·K) 5.试件尺寸：≥H400(mm)×Φ200(mm),中孔直径Φ40mm 6.电 源： AC220±10%，50-60Hz 7.电脑控制，软件可自动控制设备运行 8.采用PID调节 9.设备可在线标定温度及其系数 | 1 | 套 |  |  |  |
| 36 | 双平板导热系数测定仪 | 1.试件标准尺寸：≥300mm×300mm×H(5～40) mm； 2.试件平整度：0.1mm； 3.导热系数测量范围：(0.001—2.000)W/ (m•K)； 4.热阻测量范围：≥0.02 m2·K/W； 5.导热系数测量精度：±3%； 6.导热系数测量重复性：±1%； 7.温度分辨率：0.01℃； 8.试验室温度：(15—30)℃，标准温度(23±2)℃； 9.试验室湿度：(20—80)%RH，标准(40—60)%RH； 10.电源电压：AC 220V±10%, 2.5KW； 11.标准厚度：25mm； 12.夹紧力：≤2.5kPa； 13.实验时间（120——150）min 14.设备拥有在线计量校准功能 15.导热仪标准物质定值单位 16.仪器型号与控制范围：-30℃-100℃ （可选） | 1 | 台 |  |  |  |
| 37 | 保温材料强度检测仪 | 1.电源：AC220V 50Hz； 2.电源电压的波动范围不超过额定电压的±5%； 3.采用伺服控制，交流伺服电机功率：750W； 4.最大试验力：20KN(量程可根据用户要求定制)； 5.分辨力：0.5N； 6.精度：±0.05%； 7.速度范围：(0.01-500)mm/min； 8.位移范围：( 0～800)mm(可根据用户要求定制)； 9.位移分辨率：0.01mm； 10.位移精度：±0.5%； 11.试件规格：100mm×100mm×(20～100)mm； | 1 | 套 |  |  |  |
| 38 | 平板导热仪 | 1. 温度控制精度： 热板：±0.1℃ 冷板：±0.1℃ 2. 热板最大设定温度：95℃ 3. 冷却方式：风冷、水冷 4. 风冷设备冷板最低温度：－10℃ 5. 水冷设备冷板最低温度：-30℃ 6. 仪器的测量精度：3 % 7. 导热系数测定范围：0.010~1.600W /（k·m） 8. 电源供电：AC220V 3kW 9. 功率法 需配套电脑 | 1 | 台 |  |  |  |
| 39 | 微机控制电子万能试验机 | 1.节能专用 2.试验力测量范围(kN)0.2～20 3.试验力准确度 优于示值的±1%； 4.试验力分辨力 最大试验力的1/200000 5.横梁位移测量分辨力 ≥0.01 mm 6.位移相对误差 优于示值的±0.5％； 7.横梁速度范围 0.01mm/min～500 mm/min，无级调速、任意设定 8.有效试验空间(mm) 800 9.试验空间宽度(mm) 370 10.工作环境 10℃～30℃,相对湿度不超过80% 11.电源电压 380V±10%，50Hz 12.主要配置 进口交流伺服电机及调速系统，精密光电编码器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 40 | 便携式五参数水质分析仪 | 1.光源寿命：≥100000h 2.光学稳定性：≤0.005A/h 3.样品室：多功能比色池 4.测量误差：≤±5% 5.重复性误差：≤±3% 6.存储空间：检测数据10000组 7.曲线数量：180条以上 8.显示方式：7寸全彩液晶触摸屏 9.操作方式：触摸屏全图形人机交互操作 10.打印方式：热敏行式打印 11.通讯接口：标准RS232 12.供电方式：220V | 1 | 台 |  |  |  |
| 41 | 快速检测仪 | 1.测定范围：2-50mg/L(稀释后可测2-5000mg/L) 2.重复性：≤ 5% 3.一次测样时间：8分钟 4.进样方式：恒流连续进样 5.缓冲溶液消耗：5ml/min 6.所需样品体积：每测一次需50ml 7.显示方式：LCD背光显示液晶屏 8.打印方式：热敏行式打印 9.工作环境：温度5~40℃，相对湿度≤90% 10.功率：100W 11.电源：AC220V 50Hz | 1 | 台 |  |  |  |
| 42 | 全自动无汞BOD测定仪 | 1.测定范围：0-4000mg/L(分段测量) 2.测量误差：≤±10% 3.样品数量：1-6个 4.存储空间：检测数据明细10000组 5.数据记录间隔：5-180mins可调 6.测量周期：1-30天可调 7.显示方式：7寸全彩液晶触摸屏 8.操作方式：触摸屏全图形人机交互操作 9.打印方式：热敏行式打印 10.通讯接口：标准RS232 11.供电方式：220V | 1 | 台 |  |  |  |

注：单价中含税、安装环境改造、安装调试培训等费用，即交钥匙货物价。

三、公示期为5个工作日，自2015年 3月18日起至2015年3月22日止。

四、欢迎社会企业对货物的配置、技术参数提出意见、质疑（质疑处涂红），填报货物、工程的单价、综合单价、合价、总价。

公示内容：采购项目名称，货物名称、配置及技术参数要求、数量及数量单位、质保期及要求、注，工程项目名称、特征描述功能配置及技术参数要求、计量单位及工程数量、质保期及要求、注。

公告期结束后3个工作日内，我校将组织对征集到的技术方案、预算计划和意见进行评审，并据以制定采购文件，上报政府采购主管部门审批，实施政府采购。

五、欢迎社会企业监督、参与，请于公告期结束前向WWW6058@126.com提供技术方案、预算计划和意见，为我校制定政府采购需求标准和采购预算计划提供依据。

吉林建筑大学资产管理处：

地址：长春市新城大街5088号

项目联系人：刘晔

电话：0431-84566048