政府采购项目《城市地下空间工程专业实验室建设》征集技术方案和预算计划的公示公告

（2015年3月11日）

为落实贯彻《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令【2015】658号）精神，厉行节约，科学合理确定采购需求，防止暗箱操作，保证采购公开、公平、公正，着力提高采购透明度，强化社会监督，现面向社会发布全额财政付款的政府采购信息，征集社会企业的采购项目技术方案和预算计划，其中征集货物类采购项目技术方案和预算计划（包括含税的单价）、征集工程类采购项目预算计划（包括综合单价、规费、税金等全部造价）。

一、采购项目名称：城市地下空间工程专业实验室建设项目

二、货物（征集技术方案和预算计划）

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元/数量单位） | 合价（元） | 质保期及技术服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伺服电机控制的动三轴测试系统 | 1) 5Hz/10kN高级动三轴测试系统：用于在计算机控制的条件下，完成直径为38、50、70, 100mm的土样的静、动三轴试验； 2) *轴向动荷载驱动形式：动态伺服电机，不需压缩空气或者液压源动力，环保节能； 3) 动态轴向应力从压力室下方施加，压力室上方为完全开放式操作空间，以方便试样安装； 4) 三轴压力室：内置一体化电动伺服轴向驱动器，电控设备，电源驱动；最大支持试样直径为100mm； 5) 三轴压力室带有围压补偿装置，以用来补偿加载杆进出压力室引起的体积变化所造成的围压波动，避免常规的动三轴中出现的围压波动问题； 6) *200cc/2MPa 高级数字式压力/体积控制器：独立控制或计算机控制围压和反压/体积，超过压力和体积的自动保护装置，体积变化测量和显示至1立方毫米(0.001cc)，压力读数/显示到1kPa； 7) 动态控制和数据采集系统：8通道，16位数据采集和信号调节装置，通道自动增益调节； 8) 10kN内置水下荷重传感器：轴向力的测量精度高于满量程的0.1%；可以选用2kN力传感器，进一步提高系统测试精度； 9) 2MPa孔压传感器：精度为满量程的0.15%； 10) 位移测量编码器：轴向位移测量和控制的精度为100mm时70µm，即0.07%； 11) 用于38, 50,70, 100mm试样排水，不排水和拉伸试验的底座和顶盖及连接整套系统的水压管和连接头； 12) 用于100% IBM PC兼容机的Windows版操作软件一套,需包含以下测试模块： a)标准数据采集软件模块，带软件密码狗 b)标准饱和固结模块：围压和反压的饱和梯度、B检测、各向同性固结 c)标准三轴测试模块：可进行UU、CU和CD标准三轴测试 d)应力路径模块：包含S-T和P-Q标准应力路径测试 e)高级加载模块：可以实现荷载控制，低频循环加载以及用户自定义应力路径测试 f)K-0固结模块：可进行K-0固结和膨胀测试 g)动态轴向力和应变控制测试模块，用户可以自定义测试波形 13) 试验过程可以通过计算机输入参数或者其它友好的用户界面进行控制，仪器的所有加荷控制和测量数据均可以实现计算机实时显示反馈； 14) 投标时必须同时提供仪器的中文使用说明书； 非饱和土测试功能: 1）HKUST型内置压力室，装在三轴压力室内，用于安装直径为38mm，高度为76mm的试样。包括：‘-湿-湿差压传感器（1kPa）’-Perspex内置压力室，连接管‘-38mm非饱和土底座(5bar)，包括内置压力室夹具’-相配套的管路和阀门； 2）双通道气压控制器，用于在非饱和土三轴测试时候施加围压和孔隙气压； 3）非饱和土试验软件模块，可以实现应力控制或者应变控制； 4) 12通道环，用于非饱和土管路连接以及未来升级备用通道； | 1 | 套 |  |  | 一年 |

注：单价中含税、安装环境改造、安装调试培训等费用，即交钥匙货物价。

三、公示期为5个工作日，自2015年 3月11日起至2015年3月15日止。

四、欢迎社会企业对货物的配置、技术参数提出意见、质疑（质疑处涂红），填报货物、工程的单价、综合单价、合价、总价。

公示内容：采购项目名称，货物名称、配置及技术参数要求、数量及数量单位、质保期及要求、注，工程项目名称、特征描述功能配置及技术参数要求、计量单位及工程数量、质保期及要求、注。

公告期结束后3个工作日内，我校将组织对征集到的技术方案、预算计划和意见进行评审，并据以制定采购文件，上报政府采购主管部门审批，实施政府采购。

五、欢迎社会企业监督、参与，请于公告期结束前向WWW6058@126.com提供技术方案、预算计划和意见，为我校制定政府采购需求标准和采购预算计划提供依据。

吉林建筑大学资产管理处：

地址：长春市新城大街5088号

项目联系人：刘晔

电话：0431-84566048