关于吉林建筑大学政府采购项目征集技术方案和预算计划的公示公告--1

（2015年9月26日）

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令【2015】658号）精神，吉林建筑大学现对《关于下达省属本科高校一次性专项补助经费的通知》（吉财教指【2015】223号）文件专项经费采购项目进行公示公告。公告如下：

一、采购项目

第一包

1.采购项目名称：吉林省防火保温材料研发中心

2.货物需求及技术规格要求一览表

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 合价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子溅射仪 | 1.玻璃处理室：Φ100mm、高度130mm 2.试样台尺寸：Φ40mm可同时放6个样品杯 3.金靶尺寸：Φ58mm 4.真空系统：直联旋片真空泵2L/S 5.真空检测：皮氏计 6.真空保护：20Pa配有微量充气阀调节工作真空 7.工作室工作媒介气体：空气或氩气，配有氩气专用进气口和微量充气调节 | 1 | 套 |  |  | 一年 |
| 2 | 荧光分光光度计 | 一、主要技术参数： 1、*信噪比：S/N≥250（P-P） 2、*激发和发射带宽：1nm/2nm/5nm/10nm/20nm 3、*波长准确性：±0.4nm 4、*波长重复性：≤0.2nm 5、激发光源：高强度长寿命除臭氧型150W氙灯 6、光谱仪：双光栅型单色器，激发光路双光束比例监视 7、*激发波长范围：200nm~900nm 8、*发射波长范围：200nm~900nm 9、测量线性：≥0.995 10、*波长扫描速度：多档速度可选，最高速度达60000nm/min 11、*光度值范围：0.00-10000.00 12、最小样品量：0.6ml（使用标准10mm方形样品池） 13、荧光接收器：原装光电倍增管 14、数据传输方式：USB2.0 15、标准能耗：200W 16、电源种类：交流220V/50Hz； 110V/60Hz 二、主要功能 1、波长扫描 荧光/磷光/发光光谱，激发光谱扫描、发射光谱扫描、同步扫描，光谱校正，图谱数据示踪、峰谷查询，图谱四则运算、平滑、求导、面积计算，图谱比较。 2、三维扫描 三维荧光扫描、三维时间扫描，三维等高线图、鸟瞰图，激发/发射光谱查看。 3、时间扫描 荧光/磷光时间测量，图谱数据示踪、峰谷查询，图谱四则运算、平滑、求导、面积计算，图谱比较。 4、光度测量 定量分析，多波长定量计算，峰面积定量计算，多种校正曲线方式，方法保存。 5、其他 打印报告，数据Excel格式转换 ，仪器自检 三、配件 1、多用途荧光样品座1个 2、倍频滤光片1盒 3、膜状荧光样品测量架1个 4、粉状荧光样品测量架1个 5、仪器原装150W高强度长寿命除臭氧型氙气灯2支 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 程序升温型陶瓷纤维马弗炉 | 1.*陶瓷纤维马弗炉炉体采用全陶瓷纤维材料，保温层采用陶瓷纤维棉绝热，加热丝采用顶级的镍鉻合金材料。 2. *控制仪表：液晶智能30段可编程程序控制仪表，带程序控制分段循环步骤。 3. *带超温报警功能，带定时功能。控制系统采用微电脑人工智能调节技术，具有PID调节、模糊控制、自整定功能，控温精度高。微电脑智能控制，设定需要的温度后，仪表自行控制加热功率，并显示加热状态，控温精确稳定。 4. *控制方式：液晶微电脑仪表 5. 电源电压：220V 6. *极限温度：1200℃(安全使用温度1100度以下) 7. 温度分辨率：1℃ 8. 输入功率：5KW 9. *炉膛尺寸（mm）：≥120高）×200（宽）×300（深） | 1 | 个 |  |  |  |
| 4 | 精密鼓风干燥箱 | 控制方式：液晶微电脑仪表 电源电压：220V，50Hz *控温范围：室温+10℃~300℃ 温度分辨率：0.1℃ *恒温波动度：≦±1℃ *输入功率：2450W *内胆尺寸（mm）：≥600（长）*550（宽）*650（高） 载物网托架：2块 定时范围：0~9999min | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 智能粘结强度检测仪 | 技术参数： 1.测量范围：6 KN/0-4MPa 2.数显分辨率： 0.001KN 3.显示模式：力值（KN）与强度（MPa） 4.示值误差 ≤±1%F.S 5.行程：10mm 6.电池： 4.2V锂电池 7.采用铝质主体，内置微型液压系统； 配有便携式数字压力仪表，具有峰值、存储、清零、查询、删除功能； 9.数值5段折线修正，提高仪器精度； 10.低功耗设计，无操作自动关机，连续工作时间可达200小时； 11.强度和力值两种测量模式 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 台 式 高 速 冷 冻 离 心 机 | 1、最高转速：16600r/min 2、最大相对离心力：19200×g 3、 最大容量：400ml，标配12×1.5ml 4、转速精度：±30r/min 5、温控范围：-20℃~+40℃ 6、温控精度：±2℃ 7、定时范围：0~99min 8、电源：AC 220V，50HZ，15A 9、整机噪声：≤60dB 10、外形尺寸：≥600×580×370(mm) 11、角转子：24×1.5/2.0ml，12×15ml ，6×50ml三种 12、标配离心管每种规格2套 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 数码复印机 | 1、涵盖功能复印/打印/扫描；2、最大原稿尺寸A3；3、处理器1.2GHz，内存容量2GB，硬盘容量320GB；4、标配纸盒：1200页；5、双面器标配；6、配双面自动输稿器100页；7、支持有线网络打印； 8、最高月印量120,000印 9：耗材：PS-ZT5070C(1)：43900(5%覆盖率)，1个/盒； S-ZT5070CM(1)：12000(5%覆盖率)，1个/盒； D-5070：100000/120000/125000/150000/150000，1个/盒； OD-4530C：鼓，100000/120000/125000/150000/150000，1个/盒； 复印功能： 1、复印速度30cpm； 2、复印分辨率2400×600dpi； 3、原稿类型43spm(彩色，A4，300dpi)/57spm(黑白，A4，300dpi)； 4、复印尺寸A3-A5R； 5、预热时间约20秒； 6、首页复印时间少于4.7秒； 7、连续复印页数1~999页； 8、缩放范围25-400%(以1%为单位)/25%-200%(自动输稿器)，1%可调； 9、灰度等级256级 打印功能： 1、打印控制器标准配置； 2、打印速度30ppm； 3、打印分辨率2400×600dpi； 4、打印语言UPD(PCL/PS)，PostScript3*(英文)，XPS 扫描功能： 1、扫描控制器标准配置； 2、扫描速度黑白：57spm（A4，300dpi），彩色：43spm（A4，300dpi）；3、扫描分辨率600/400/300/200/150/100dpi； 4、输出格式PDF/加密PDF/高压缩PDF/XPS/TIFF/JPGE； 5、扫描其它性能TWAIN扫描、扫描到邮箱、扫描到电子邮件、扫描预览、彩色扫描、网络扫描、扫描到电子归档 传真功能： 1、传真控制器选配；2、传真发送速度约3秒/页(A4)；3、调制解调器速度33.6kbps；4、数据压缩方式JBIG/MMR/MR/MH； 5、传真其它性能广播发送，自动重拨，群组拨号，延时发送，链式拨号，邮箱功能(F代码)，批量发送 配件：粉仓，1万页，共5个 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 彩色激光多功能一体机 | 一、基本参数： 1、功能：打印/复印/扫描/传真；2、最大处理幅面A4；3、耗材类型鼓粉一体；4、耗材容量：黑色墨粉盒6500页，彩色墨粉盒6000页； 5、预热时间小于30秒； 6、处理器400MHz； 7、内存256MB； 8、有线网络打印； 9、双面功能自动；10、接口类型为前置USB接口；11、10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口） 二、打印性能： 1、黑白打印速度20ppm； 2、彩色打印速度20ppm； 3、打印分辨率2400×600dpi； 4、首页打印时间14秒； 5、打印语言PCL5c，PCL6，PostScript3仿真； 6、打印字体80种； 7、打印内存256MB； 8、月打印负荷最高65000页 三、复印功能： 1、复印速度：20页/分钟； 2、复印分辨率：600x600 dpi； 3、首页复印时间：少于30秒； 4、预热时间：少于30秒； 5、缩放25%-400%，以1%递增；6、内存：256MB；7、纸张输入容量：751页； 8、纸张输出容量：150页； 9、印量及使用寿命：平均印量1100页/月，最大：3000页/月，打印负载量65000页/月 四、扫描功能： 1、扫描控制器标准配置； 2、扫描类型平板+馈纸式； 3、扫描其它性能：扫描到电子邮箱、PC文件夹和FTP服务器 五、传真性能： 1、传真控制器标准配置； 2、传真类型黑白； 3、调制解调器速度33.6kbps； 4、传真内存20页； 5、拨号功能可存储200个缩位拨号地址 六、介质规格： 1、介质尺寸A6-A4； 2、介质重量标准供纸盘、手送台：60-160g/m²；双面器：60-90g/m²； 3、供纸盒容量751页； 4、输出容量150页 七、额外配件： 配原装黑硒鼓1个，原装彩色硒鼓3个。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 激光多功能一体机 | 1.打印、复制、扫描、传真、直接 USB 2.打印速度：大于等于33页/min 3.打印负荷（每月，A4）最高 50000 页 4.处理器速度：800MHz 5.耗材类型：鼓粉一体 6. 硒鼓寿命：2700页 7.无线网络打印 8.云打印，无线直连打印，Apple AirPrint™、Mopria 认证 9.首页打印≤8秒 10.自动双面打印 11.自动双面复印 12.自动双面 ADF扫描：光学扫描分辨率，1200 dpi（彩色和黑白、平板），300 dpi（彩色和黑白、ADF） 13.扫描速度（一般，A4）高达 20 页/分钟（黑白），高达 9 页/分钟（彩色） 14.触摸屏：3.5英寸 CGD 15.打印质量：1200*1200dpi | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 投影仪 | 主要参数： 1、投影技术LCD； 2、显示芯片0.63英寸芯片； 3、亮度4000流明； 4、亮度均匀值85%； 5、对比度2000:1； 6、标准分辨率XGA（1024*768）； 7、扫描频率HDMI 水平：15-80kHz，垂直：50-85Hz，点时钟：162MHz或更低；RGB（模拟）水平：15-100kHz，垂直：50-100Hz，点时钟：140MHz或更低（信号超出140MHz点时钟率时重采样）；YPBPR（YCBCR）水平：15.75kHz，垂直：60Hz[480i（525i）]；水平：31.50kHz，垂直：60Hz[480p（525p）]；水平：45.00 kHz，垂直：60Hz[720（750）/60p]， 水平：33.75kHz，垂直：60Hz[1080（1125）/60i；水平：15.63kHz，垂直：50Hz[576i（625i）]；水平：31.25kHz，垂直：50Hz[576p（625p）]；水平：37.50kHz，垂直：50Hz[720（750）/50p]；水平：28.13kHz，垂直：50Hz[1080（1125）/50i]；视频/S-视频 水平：15.75kHz，垂直：60Hz[NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60]，水平：15.63kHz，垂直：50Hz[PAL/PAL-N/SECAM] 灯泡参数： 1、光源类型超高压汞灯； 2、灯泡功率245W； 3、灯泡寿命正常模式：3000小时，经济模式：5000小时 投影参数： 1、手动变焦； 2、手动聚焦； 3、变焦比1.6倍； 4、光圈范围F=1.65~2.33； 5、实际焦距f=15.47~24.53mm； 6、投影比1.2~1.9:1； 7、投影距离1.18~19.1m； 8、投影尺寸30~300英寸； 9、屏幕比例4:3； 10、梯形校正垂直：±30度； 11、投影方式正投，背投，桌上，吊顶 接口参数： 1、输入接口1×HDMI 19-pin；1×D-sub HD 15-pin（雌头）；1×RGB；1×RCA pin；1×Mini DIN 4-pin；2×RCA pin；1×M3； 2、输出接口1×M3； 3、控制接口1×D-sub 9-pin 1×RS-232C 电气规格： 1、产品噪音正常模式：35dB，经济模式：29dB； 2、电源功率322W，待机功率：0.48W； 3、电源性能AC100-240V，50/60Hz 其他参数： 1、扬声器10W； 2、工作温度5-35℃，工作湿度20%-80%（无结露） 随机配件： 1、机器x1； 2、电源线x1； 3、无线遥控器x1； 4、电池AAAx2； 5、携带软包x1； 6、VGA 电缆过滤器罩x1； 7、软件 CD-ROMx1； 8、150寸幕布 | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 | 恒温双层震荡培养箱 | 1、振荡频率：40-280转/分 2、振幅：26mm 3、容量（每层容量）：500ml*6或250ml*12（三角瓶）或弹簧网架 4、托盘尺寸（mm）：440*340*280双层 5、定时范围：0~999分钟 6、室温+5℃~60℃ 7、恒温精度：0.1℃ 8、温度均匀度：±0.5℃ 9、数显方式：LED 10、输入功率：400W 11、外形尺寸（mm）：≥600*540*1000 12、电源：220V，50Hz 13、照明：8W | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 高压不锈钢反应釜 | 1、有效容积：2L 2、材质：316不锈钢 3、设计压力：10MPa 4、工作压力：2MPa 5、设计温度：300 ℃ 6、加热方式：电阻炉加热，功率2KW 7、冷却方式：内盘管水冷却 8、搅拌速度：5-1000rpm 9、搅拌方式：推进式搅拌桨 10、釜体接口：磁力耦合器（总成）接口；液体进料、放空口；固体进料口（配丝堵）；进气、取样、上出料口（插底管可拆卸、另配丝堵）；内冷却盘管进、出口（配水嘴接头）；安全阀/压力表口（三通，配安全爆破片及压力表）；测温口（配保护套管及铂电阻）；所有阀门和仪表配齐；另配氮气钢瓶至釜接管3m 11、结构形式：快开式，釜盖可升降、釜体可旋转 12、控 制 箱：磁力密封耦合器（含上轴，内、外磁钢体，支撑体，水套体，密封筒体，上、下轴承（套）；联轴销，冷却装置等） | 1 | 套 |  |  |  |
| 13 | 数显控温电加热套 | 一、500mL规格：2个 1、电 源：220V，50Hz； 2、容 量：500ml； 3、功 率：230W； 4、控温精度：±1℃ 可控硅控制内、外传感器感温； 5、加热温度：表面温度最高380℃； 6、沸 腾：250ml水10~25分钟； 7、炉 丝：Cr20Ni80： 8、绝 缘 层：无碱玻璃纤维，可耐温450℃； 9、绝缘系数：相对湿度≤35%时≥500兆； 10：保 温 层：采用硅酸铝棉真空定型环保保温体； 11、上口直径：115mm； 12、套 深：≤70mm； 13、外壳直径：≤230mm； 14、外壳高度：≤155mm； 15、重 量：≤1350g 二、1000mL规格：1个 1、电 源：220V，50Hz； 2、容 量：1000ml； 3、功 率：530W； 4、控温精度：±1℃ 可控硅控制内、外传感器感温； 5、加热温度：表面温度最高380℃； 6、沸 腾：250ml水10~25分钟； 7、炉 丝：Cr20Ni80： 8、绝 缘 层：无碱玻璃纤维，可耐温450℃； 9、绝缘系数：相对湿度≤35%时≥500兆； 10：保 温 层：采用硅酸铝棉真空定型环保保温体； 11、上口直径：145mm； 12、套 深：≤85mm； 13、外壳直径：≤260mm； 14、外壳高度：≤165mm； 三、3000mL规格：1个 1、电 源：220V，50Hz； 2、容 量：3000ml； 3、功 率：530W； 4、控温精度：±1℃ 可控硅控制内、外传感器感温； 5、加热温度：表面温度最高380℃； 6、沸 腾：3000ml水12~25分钟； 7、炉 丝：Cr20Ni80： 8、绝 缘 层：无碱玻璃纤维，可耐温450℃； 9、绝缘系数：相对湿度≤35%时≥500兆； 10：保 温 层：采用硅酸铝棉真空定型环保保温体； 11、上口直径：≤212mm； 12、套 深：≤125mm； 13：外壳直径：≤300mm； 14、外壳高度：≤200mm； | 1 | 套 |  |  |  |
| 14 | 数显恒温电热套 | 1、控温范围：室温-300℃ 2、精确度：±1℃ 3、控温方式：智能 4、搅拌容量：2000mL 5、加热功率：800W 6、转速：1800R/min 7、搅拌：磁力搅拌 8、配件：不锈钢升降台：具有防油，防腐，防酸，易清洗等优点，尺寸 ≥150mm×150mm和200mm×200mm各1台 | 1 | 套 |  |  |  |
| 15 | 单层玻璃反应釜 | 技术参数： 1、反应瓶（L）: 2 2、瓶口数 :5 3、油/水浴锅功率（kW）: 1.5 4、油/水浴控温范围（℃）: 室温~299 5、转速（rpm）: 0~1350 6、搅拌轴径（mm）: Φ8 7、搅拌功率（w）: 40 8、电压/频率: 220V/50HZ 9、外形尺寸（mm*mm*mm）:≤ 460×370×650 功能配置： 1、电子调速 2、立式冷凝器 3、数字温控 4、数显转速 5、测温管 6、真空密封 7、加料活塞 8、蒸馏装置 9、回流装置 10、低速增力 11、配套：恒压滴液漏斗（带刻度、四氟节门）(60mL 2个、125mL 2个、250mL 1个)，四氟阀门2个 | 1 | 套 |  |  |  |
| 16 | 双排六联加热磁力搅拌器 | 单独控温和异步调速 1、电源电压：220V+10%，50HZ 2、电机功率：单个电机25W×6 3、热丝功耗：单个热丝最高200W×6 4、磁钢转速：最高2400转/min 5、搅拌容量：1000ml×6 6、数显型，数显控温，恒温加热不锈钢工作台 7、单独控温和异步调速 8、恒温加热不锈钢工作台直径：150mm 9、外形尺寸：≥550mm*420mm*170mm | 2 | 台 |  |  |  |
| 17 | 高剪切分散乳化机 | 1、功率：200W 2、电源：220V，50Hz 3、处理量：10-2000mL 4、最大处理黏度：8000cp 5、速度范围：200-26000rpm 6、转速显示：刻度 7、转速控制：无级 8、接触物料材质：SS304 9、轴套材质：PTFE 10、标准工作头配置：10G、20G刀头，另配25F的刀头 11、允许环境温度：5-40℃ 12、允许相对湿度：80% 13、工序类型：分批处理 14、工作架、底座：标配 | 1 | 套 |  |  |  |
| 18 | 双排管真空气体分配器 | 1、三通实心玻璃节门 2、配不锈钢弹簧及卡子 3、当节门旋转180°时，可切换通气流向 4、外径：22mm 5、两个小咀（前管左侧，后管右侧）的外径为10mm 6、出气小咀的外径为10mm，间距为100mm 7、节门组数：3 8、总长度350mm 配件：一体式冷阱3个，外径45mm，长度250mm，内管外径16mm | 2 | 套 |  |  |  |
| 19 | 双排管真空气体分配器 | 1、三通实心玻璃节门 2、配不锈钢弹簧及卡子 3、当节门旋转180°时，可切换通气流向 4、外径：22mm 5、两个小咀（前管左侧，后管右侧）的外径为10mm 6、出气小咀的外径为10mm，间距为100mm 7、节门组数：4 8、总长度450mm 配件：杜瓦瓶，总容量1900mL，外部高度*外径：252*160，内部深度*内径：190*120。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 20 | 真空泵 | 1、抽气速率（L/S）：4； 2、极限分压强（Pa）:气镇关 ≤4*10-2，气镇开≤8*10-2 ； 3、极限总压强 （Pa）:气镇关 ≤5*10-1，气镇开≤1 ； 4、噪声LP/LW：54/65； 5、进气口直径：DN25ISOKF； 6、排气口直径：DN25ISOKF； 7、用油量（L）：1.5； 8、转速r/min：1430； 9、电机额功率（kw）：0.55； 10、电机型号：YL90L410； 11、外形尺寸（mm）：≤595*174*274 配件：真空表：压力-0.1~0MPa，3个 | 3 | 套 |  |  |  |
| 21 | 液氮罐 | 1、容积：3.15L； 2、颈口直径≤50mm； 3、外径：≤224mm； 4、高度≤420mm ； 5、空重≤3.4Kg， 6、存天数31天 7、液氮蒸发量：0.1L/d 配备：3个圆提桶（标配1个不漏的提桶和2个带漏的提桶） | 2 | 套 |  |  |  |
| 22 | 液氮罐 | 1、容积：11.2L； 2、颈口直径≤50mm； 3、外径：≤305； 4、高度≤550mm； 5、空重：≤6.3Kg； 6、存天数110天； 7、液氮蒸发量：0.09L/d 配备：液位尺：350mm和600mm各一个 | 1 | 套 |  |  |  |
| 23 | 照相机 | 基本参数： 1、最大像素：3600万；有效像素：3640万； 2、液晶屏尺寸：3.0英寸； 3、最大分辨率：7360*4912； 4、传感器尺寸全幅画：35.8×23.9mm； 5、影像处理器：BIONZ X； 6、感光元件类型：CMOS； 7、液晶屏像素：123万； 8、取景器类型：电子取景器； 9、图像分辨率：3:2（全幅画）/3:2 （APS-C） 10、高清摄像全高清（1080）镜头： 对焦点数：117点；对焦辅助方式：对焦辅助灯：约0.3m-3.0m；镜头结构：10组12片；等效35mm焦距24-70mm；最近对焦距离：0.4m；滤光镜直径：67mm；最小光圈：22 附件：机身、电池、数据线、适配器、肩带、机身盖、遮光罩、插座盖 | 1 | 套 |  |  |  |
| 24 | 电热蒸汽发生器 | 技术参数： 1、功率：18kw； 2、额定蒸发量：24kg/h； 3、最高压力：0.7MPa； 4、额定蒸汽温度：171℃； 5、额定电压：380V； 6、额定电流：30A；电源线径：6mm2； 7、蒸汽出口：DN15； 8、排污出口：DN20； 9、进水口：DN15； 10、长*宽*高：≥700*400*1050 配置： 1、锅炉本体；2、加热管；3、电控箱；4、水泵；5、压力控制器；6、水位电极；7、安全阀；8、排污阀 | 1 | 套 |  |  |  |
| 25 | 热风枪/电烤枪 | 2档：2个 1、额定输入功率：1600W 2、重量（不带电缆）：0.75Kg 3、长度：255mm，高度：255mm 4、工作温度：300-500℃ 5、气流：240-450L/min 6、无极可变温控制 7、控制，气流：2级 8、热保护：是 9、过热自动关闭加热并冷却 10、配有可拆卸式保护管 3档：2个 1、额定输入功率：2000W 2、重量（不带电缆）：0.9Kg 3、长度：256mm，高度：255mm 4、工作温度：50-630℃ 5、气流：150-500L/min 6、无极可变温控制 7、控制，气流：无级可变 8、热保护：是 9、过热自动关闭加热并冷却 10、配有可拆卸式保护管 11、3级开关 单手操作 | 1 | 套 |  |  |  |
| 26 | 高压消解罐/水热合成反应釜 | 1、反应釜外壳材质采用型号为316L的优质不锈钢加工而成 2、内胆为聚四氟乙烯 3、工作温度≤260℃ 4、工作压力≤4MPa 5、升温、降温速率≤5℃/min 6、规格50mL | 15 | 个 |  |  |  |
| 27 | 除湿机 | 1、电源：380V，50Hz 2、除湿量：240升/天 3、额定输入电流：12A 4、额定输入功率：4.9KW 5、适用面积：300-500平方米 6、除霜方式：自动 7、循环风量：2800立方米/小时 8、排水方式：连续排水 9、压缩机保护：三分钟延时 | 1 | 台 |  |  |  |
| 28 | 高压电源 | 1、输出电压：0~50kV 2、电流：小于2mA 3、最大输出功率：100W 4、电压调整率：小于0.1%（AC220V±10%） 5、稳定度（时漂）： ＜ 0.1%/h （30分钟预热时间后） 6、温度系数（温漂）： ＜0.1%/℃ 7、保护： 有过压、过流、短路保护 8、软启动功能： 整机启动时具有软启动功能 | 3 | 台 |  |  |  |
| 29 | 笔记本电脑 | 1、处理器选项：第五代智能英特尔® 酷睿™ i7-5500U 处理器 (4M 缓存, 最高至 3.00 GHz) 2、硬盘选项：256GB 固态硬盘 3、内存选项：8GB 双通道 DDR3L-RS 1600Mhz (板载) 4、显卡选项：Intel® HD 显卡 5500 5、显示屏选项：13.3英寸 FHD (1920 x 1080) 微边框显示器 6、无线选项：DW 1560 + BT4.0 [802.11ac + 蓝牙 4.0, 双频 2.4&5 GHz, 2x2] 7、键盘：英文背光键盘，1.3毫米键程 8、主电池：52 瓦时电池（内置）2, 4芯电池(集成) 9、摄像头：宽屏高清(720p)网络摄像头，带双阵列数字麦克风 10、音频和扬声器选项：立体声扬声器，采用Waves MaxxAudio® Pro进行专业调音，1 W x 2 = 2 W（总计） 11、交流电源适配器：45 W交流电源适配器 12、端口、插槽和机箱包含项 2个USB 3.0端口（1个带Powershare 功能）、1个迷你DisplayPort端口、SD卡读卡器、1个耳机插孔、1个Noble安全锁插槽、3合1读卡器（SD、SDHC、SDXC） 13、高度：≤15毫米（0.33 - 0.6英寸）/宽度：≤304毫米（11.98英寸）/深度：≤200毫米（7.88英寸）重量：≤1.18千克（2.6磅） 14、外壳材料：全金属外壳，QHD+显示屏采用窄边框Corning® Gorilla® NBT™玻璃碳纤维复合掌托，软触漆面 15、键盘：全尺寸背光Chiclet键盘；1.3毫米键程 16、端口包含项 USB 3.0端口（2个，支持PowerShare功能） Mini DisplayPort端口（1个） SD卡读卡器 耳机插孔（1个） Noble安全锁（1个） 3合1读卡器（SD、SDHC、SDXC） | 1 | 台 |  |  |  |
| 30 | 双层玻璃反应釜 | 基本参数： 1、玻璃材质：GG-17； 2、底板式主体支架：不锈钢； 3、反应瓶容积：2L； 4、夹层容量：0.5L； 5、便插式进出油循环口：低进高出； 6、釜盖瓶口数：五口； 7、放料口离地：30mm； 8、釜体反应温度：-80～250度； 9、真空度：0.098Mpa； 10、搅拌转速：0-800pm； 11、搅拌轴径：8mm； 12、搅拌功率：40W； 13、电压/频率(V/Hz)：220V/50Hz； 14、电机类型：无碳刷 15、外形尺寸(mm*mm*mm)：≤350*345*1000； 16、底板尺寸(mm*mm)：≤325*345 功能配置： 1、调速方式：电子无极调速； 2、转速显示方式：数字显示； 3、密封方式：四氟组件密封，￠50法兰搅拌口； 4、冷凝器：立式40*400mm，24#标口； 5、滴加装置：250ml恒压漏斗24#标口； 6、减压装置：24#标口减压阀； 7、测温管：19#标口； 8、放料方式：斜出料式四氟放料阀，￠60法兰口； 9、真空显示方式：真空表； 10、搅拌连接方式：万向节连接； 11、搅拌棒：锚式不锈钢棒，外包聚四氟乙烯。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 31 | 双层玻璃反应釜 | 基本参数： 1、玻璃材质：GG-17； 2、底板式主体支架：不锈钢； 3、反应瓶容积：3L； 4、夹层容量：0.8L； 5、便插式进出油循环口：低进高出； 6、釜盖瓶口数：五口； 7、放料口离地：30mm； 8、釜体反应温度：-80～250度； 9、真空度：0.098Mpa； 10、搅拌转速：0~800pm； 11、搅拌轴径：8mm； 12、搅拌功率：90W； 13、电压/频率(V/Hz)：220V/50Hz； 14、电机类型：无碳刷 15、外形尺寸(mm*mm*mm)：≤350*410*1250； 16、底板尺寸(mm*mm)：≤325*410 功能配置： 1、调速方式：电子无极调速； 2、转速显示方式：数字显示； 3、密封方式：四氟组件密封，￠50法兰搅拌口； 4、冷凝器：立式60*450mm，24#标口； 5、滴加装置：500ml恒压漏斗29#标口； 6、减压装置：24#标口减压阀； 7、测温管：24#标口； 8、放料方式：斜出料式四氟放料阀，￠60法兰口； 9、真空显示方式：真空表； 10、搅拌连接方式：万向节连接； 11、搅拌棒：描式不锈钢棒，外包聚四氟乙烯。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 32 | 低温冰箱 | 1、颜色：白色； 2、开门方式：对开门； 3、显示方式：LED显示； 4、气候类型：SN.N.ST； 5、制冷方式：风冷； 6、控制方式：电脑式； 7、制冷类型：压缩机制冷； 8、除霜模式：智能除霜； 9、定频/变频：定频； 10、总容积（升）：539； 11、冷冻室（升）：191； 12、冷藏室（升）：348； 13、冷冻能力（kg/24h）：10； 14、能效等级：2级； 15、耗电量（KWh/24h）：1.38； 16、运转音dB(A)：42； 17：制冷剂：R600a； 电压/频率：220V/50HZ | 1 | 台 |  |  |  |
| 33 | 喷枪 | 1、重力式； 2、镀镍枪身 3、雾化精细，涂层平滑； 4、 气压调节范围广； 5、铝制喷壶； 6、过喷小，节省涂料，减少环境污染 7、口径1.5mm。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 34 | 电动不透水仪 | 1、封盖带加夹装。 2、电源电压：220V 3、工作电压：12V 4、功 率: 60W 5、试验数量：3件（一组） 6、工作压力：0.1MPa 7、最大压力：0.6MPa 8、试件尺寸：135mm，透水盘内经：92mm 9、工作时间：999分钟任意设定，测试时间完毕，自动报警，整机不再继续工作。 数显游标卡尺：用于快速测量样品的内径，外径，深度及台阶等，能进行直接测量和比较测量，全不锈钢制作，有公制和英制单位互换；测量范围：0~150MM；分辨率：0.01mm | 1 | 台 |  |  |  |
| 35 | 玻璃干燥器 | 1、透明玻璃干燥器：240mm×4个，300mm×4个，400mm×4个； 2、棕色干燥器：240mm×3个，300mm×3个； 3、真空玻璃干燥器：300mm×3个 | 1 | 套 |  |  |  |
| 36 | 升降数显恒温油水浴锅 | 1、孔数：单孔； 2、加热功率：≥1500W； 3、 温控范围：室温-300℃； 4、温控精度：≤±1℃； 5、使用环境：环境温度5-40℃，相对湿度≤80%； 6、内胆尺寸：≥260*160； 7、容积：5L | 1 | 台 |  |  |  |
| 37 | 光催化反应仪 | 一、光源部分 1、该产品通过欧盟CE认证，投标时要求投标商提供欧盟CE证书彩色扫描件 2、温度保护：箱体内高于50℃启动断电保护。 3、光源功率可连续调节大小。 4、集成式光源控制器，可供汞灯、氙灯、金卤灯等多种光源使用。 5、汞灯功率调节范围：200~1000W可连续调节。 6、氙灯功率调节范围：100~1000W可连续调节。 7、金卤灯功率调节范围：200~400W可连续调节。 二、低温冷却液循环装置（光源降温专用） 1、制冷量：＞1500W 2、温度范围：－20～室温 3、控温方式：启停 4、液槽容积：10L 5、最大流量：20L/min 6、内胆尺寸: Φ25×25(cm) 7、最高扬程:10M 三、低温恒温循环装置（样品恒温专用） 1、制冷量：800W 2、加热功率：1600W 3、温度范围：－5～95度（任意设置） 4、控温方式：启停 5、液槽容积：10L 6、最大流量：11L/min 7、内胆尺寸: Φ25×25(cm) 8、最高扬程:10M 四、样品反应瓶和磁力搅拌装置 1、石英试管规格：30ml、50ml（或定做），双层夹套设计，可通入冷却水对样品精确控温。 2、大功率磁力搅拌装置，可同时搅拌8个样品，速度可调节。 3、玻璃反应器皿可以分别选用250ml、500ml、1000ml，双层夹套设计，可通入冷却水对样品精确控温。 4、大功率磁力搅拌装置，速度可调节 五、配置 欧盟CE证书：1份 低温冷却液循环装置：1套 低温恒温循环装置：1套 反应暗箱：1台 光源控制器：1台 双层石英冷阱：1个 汞灯（1000W）：1支 氙灯（1000W）：1支 金卤灯（450W）：1支 八位搅拌装置：1台 石英试管：8只（双层夹套式） 搅拌装置：1台 样品反应釜：1只（250ml，500ml，1000ml可选，双层夹套式） 移动推车：1个 | 1 | 套 |  |  |  |
| 38 | 手持射线检测仪 | 1、测量射线类型：α、β、γ和X射线 2、测量量程：辐射剂量率：0.01µSv/h-1200µSv/h 脉冲剂量率：0-30000cpm，0-5000cps 辐射剂量累计值：0.001µSv-999999Sv 脉冲剂量累计值：0-999999 3、灵敏度：1µSv/h的Co-60射线环境下，108个脉冲或1000cpm/mR/hr α射线-从4.0兆伏特 β射线-从0.2兆伏特 γ射线-从0.02兆伏特 X射线-从0.02兆伏特 4、射线选择开关：对α、β、γ、X射线进行组合选择 5、传感器：卤素填装探测器 6、输出端口：USB电脑连接口（专用USB线延长线可选，可延长至100米） 7、平均时间：默认32秒，可在2秒和120秒之间手动或自动调节 8、显示：6位LCD大显示屏，带棒图显示，可显示如下数据：辐射剂量率、脉冲剂量率、辐射剂量累计值、脉冲剂量累计值、时间、日期、报警值、标定校正因子、最大辐射剂量率 9、校正：可直接调整校正因子 10、报警功能：可自由设定报警值、缺省设置为5µSv/hr 11、精度（校验源Co-60射线）：10%（500µSv/h以下）;20%（500µSv/h以上） 12、存储功能：可存储1000个数据，手动或自动存储 13、软件：可让数值实时远传到电脑，进行显示、分析、记录 14、探测器工作温度：-40~75℃ | 1 | 套 |  |  |  |
| 39 | 实验室双通道注射泵 | 1、LSP02-1B，0.831nl-150.5ml/min, 2、工作模式：注射、抽取、先注射后抽取、先抽取后注射、连续 3、执行单元数量：2 4、最大行程：140mm 5、行程分辨率：0.156μm 6、线速度范围：5μm/min-130mm/min(流量=线速度×注射器内截面积) 7、线速度调节分辨率：5μm/min 8、行程控制精度：误差≤±0.5%(行程≥最大行程的30%时) 9、额定线性推力：＞180N 10、注射器选择：内置主要厂家、主要型号注射器供选择 11、注射器自定义：可直接输入注射器内经 12、流量校正：通过校正程序获得更为精确的液量 13、运行参数设置：注射液量、抽取液量、注射时间、抽取时间等 14、显示参数选择：液量、流量或线速度 15、掉电记忆：重新上电后可选择是否按照掉电前的状态继续进行工作 16、状态信号输出：2路OC门信号输出，用于指示启/停和方向状态 17、控制信号输入：2路启停控制输入端，1路下降沿触发信号控制启停；1路TTL电平信号控制启停 18、通讯接口：RS485 19、 使用电源：AC 90V-260V/20W 22、工作环境温度：0℃-40℃ 23、工作环境相对湿度：＜80% | 1 | 套 |  |  |  |

第2包

1.采购项目名称：吉林省防火保温材料研发中心-进口

2.货物需求及技术规格要求一览表

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 合价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合式多功能X射线衍射仪 | 1. X射线发生器 (1) 最大输出功率：3kW； (2) 管电压：20-60kV ； (3) 管电流：2-60mA； (4) X射线防护当量：0.5mm铅当量； (5) 连锁保护。 2. X光管 靶材：Cu靶 3. 测角仪 (1)* /水平测角仪, 扫描方式:/ 方式 (2) 角度重现性：≤+/- 0.0001 度 (3)*测角仪半径： 185mm (4)光学编码，步进马达驱动 4. 全套狭缝，包括DS,RS,SS,索拉狭缝 5. 闪烁计数器 (1) 探测器类型：NaI 闪烁计数器 (2) 动态范围：1x106cps 6．半导体阵列探测器 （1）提高测试强度和测试速度： 100倍以上 *（2）能量分辨率： ≤20% （3）单道动态范围： ≥106cps （4）动态范围：≥108 cps （5）探测器活性面积：≥256mm2 （6）测试模式：包括高强度和高分辨测试模式 7. 软件 (1) 可进行设备控制。数据采集，数据处理，分峰拟合，图形处理软件应能够进行自动物相鉴定及打印结果报告。 *(2) PDXL分析软件包括定性分析定量分析、晶粒大小测量、晶胞参数测量、结晶化度测量等功能。包括无标样定量分析功能。 8. 计算机系统 至少3.0GHz，4GB内存，硬盘500GB，22”显示器, DVD-RW可擦写光驱，激光打印机,Windows 7 OS 9. 水冷系统 (1) 分体式循环水冷系统，稳定性能好，具有过热保护系统。 (2) 工作要求：连续工作 (3) 控温精度：优于±1℃ (4) 供水流量：满足3KW发生器工作要求 (5) 水的温度：可调 10. 设备安装、调试和验收： （1）仪器到达最终用户现场后，在接到用户通知一周内，卖方安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试,按验收指标逐项测试至到达到验收要求；仪器的安装调试需在接到用户通知后30日内完成。 （2）技术培训：仪器安装调试合格后，卖方工程师在买方现场对买方人员进行操作及日常维护培训，直到买方人员能独立操作。 （3）维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，如果需要上门服务，保证在5个工作日内到达用户现场。 （4）提供使用手册、专用工具和备品备件，铝样品架2个, 玻璃样品架4个。 *指标为重要指标，必须满足。 | 1 | 套 |  |  | 一年 |
| 2 | 扫描电镜 | 1.安装条件 1.1电源电压220V（±10%），50Hz 1.2实验室温度15~30℃，湿度≤70%。 2.技术要求 2.1 SE探头分辨率：3.0nm @ 30KV 7.0nm @ 3KV 2.2 BSE探头分辨率：4.0nm @ 30KV 10.0nm @ 5KV 2.3 放大倍数：最低倍率≤5倍，最高倍率≥300,000 2.4 真空系统 *2.4.1 具有高低真空功能,高低真空自动转换，不需要更换压差光阑 *2.4.2真空度：高真空：不低于0.1mPa 低真空空气浓度不小于650Pa 2.4.3 真空泵系统 涡轮分子泵和机械泵各1台 2.4.4 真空系统阀门：气动阀，配有空压机 2.5 电子光学系统 *2.5.1 电子枪：具有6级自动偏压功能 *2.5.2 聚光镜光阑完全安装在长内衬管内，用户可自行更换聚光镜光阑。 *2.5.3灯丝饱和自动调节，具有高中低三个档位 2.5.4 灯丝：预对中灯丝 *2.5.5 物镜光阑：4孔可动式物镜光阑 2.6 样品室和样品台 2.6.1 样品台尺寸：装载直径≥200mm样品 *2.6.2五轴台， 四轴马达驱动，具有彩色外界图片导航功能，防碰撞自动保护功能。 *2.6.3 非接触报警装置：通过输入的样品尺寸数据，自动避免样品台的危险操作。 2.7 探测器及成像系统 *2.7.1 二次电子探测器：二次电子像 高灵敏5分割背散射电子探测器：成分像、形貌像和三维像 2.7.2 成像模式：同时得到二次电子像，背散射电子像，两种图像混合像，也可四幅图像同时成像，BSE可分别成像，并和SE任意叠加混合 2.7.3 图像捕捉模式：快慢扫描捕捉、积分捕捉 2.7.4 电镜操作控制系统：鼠标、键盘、旋钮盒、轨迹球 2.7.5存储图像像素不小于5120 X 3840 2.7.6独立地线接地电阻＞40欧姆 3. 配置及附件、备件、特殊工具和消耗品 主机（二次电子探测器，5分割背散射电子探测器，马达台控制程序和轨迹球，4孔物镜活动光阑片（孔径30, 50, 80, 150 µm），分子泵 1台，261 L/s，油机械泵 1台，135 L/min等，空压机，工作站） 提供十年备品备件（包括各种保险丝、密封圈、各种光缆、专用工具、样品托、金属抛光膏、导电胶带、泵油及预对中灯丝100支） 4. 安装服务 4.1 安装、调试 厂家免费负责仪器的安装、调试，验收合格。 4.2 安装验收合格后，厂家提供一年的免费服务 4.3 厂家在中国设有专门的应用中心，3个以上固定维修站，并配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务，并提供操作人员的免费培训。 | 1 | 套 |  |  |  |

第3包

1.采购项目名称：社会工作及城市管理实训中心

2.货物需求及技术规格要求一览表

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 合价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计价专家软件网络版含土建、安装、市政、园林、修缮专业 | 性能参数 *（1）基础数据：同时提供工料单价法（定额计价）和综合单价法（清单计价）计价模式；整合2003、2008、2013清单规范，2002、2006、2009、2014建筑、装饰、安装、市政、修缮、园林定额；适用WIN98、WIN2000、WINNT、WINXP、VISTA、WIN7、WIN8各版本操作平台安装和使用； *(2)双模同价：为方便清单计价模式与定额计价模式进行对比，提高编制清单招标控制价的准确性和清单投标报价的中标率预置“预算费用表”，自动按照定额计价取费。 *（3）超强调价：在批量工程投标报价时，为保证同一材料在不同工程调整价格相同，单击工料表中“汇总所有工料机统一调价”按钮，实现批量高效调价。 *（4）万能取费：软件提供“定额计价万能取费模板”，满足特殊工程预算表多专业定额项目任意混套，自动按费用定额规定取费。 *（5）多级汇总：软件采用树形结构项目管理模式，单位工程、单项工程可直接复制粘贴，单位工程自动汇总、单项工程自动汇总，实现快速投标。 *（6）清单检查：在清单计价模式下，编制招标清单、招标控制价和投标报价时，都需要进行一下检查步骤。清单顺序码检查，相同清单综合单价检查。 *（7）智能取费：软件根据不同专业，按照费用定额规定，智能汇总不同取费基数，按照不同费率智能计取费用。如建筑工程中输入建筑和装饰的定额，软件会自动按照建筑、装饰、土方、估价分别取费。 *（8）高速组价：在批量编制工程投标报价时，其中一个单项工程清单组价已完成，单击右键菜单中“清单组价内容复用”，实现批量清单高速组价。 *（9）一算多表：将工程量清单报价转为定额预算，可进入“报表中心”，将报表组选择“13清单计价报表（定额格式）”，无需其他任何转换操作，直接打印各种定额计价报表。 *（10）文档中心：供用户查看各类工程计价相关文件等资料。 提供以软件功能截图证明和与吉林省工程造价管理站单位系统数据通用性说明。 | 40 | 点许可 |  |  | 三年 |
| 2 | 工程量钢筋二合一计量软件网络版 | *（1）基础数据：整合2003、2008、2013清单规范，2002、2006、2009、2014建筑、装饰定额；03G101、11G101图集标准。 *（2）超强导图：智能识别柱、梁、板、墙、门窗、基础图形及钢筋。智能识别楼层表、柱表、连梁表、剪力墙表、独基表、门窗表等表格。通过快速导图，取代绘制内容及钢筋的配置。 *（3）智能土方：允许设置多级放坡系数。处理在多种土壤类型中挖土放坡系数不同的情况。可以通过单侧放坡设置每侧的工作面和放坡系数。灵活处理因筏板厚度标高不同导致挖土深度不同土方放坡相交不易扣减的问题。 *（4）灵活算柱：根据柱表自动修改各层柱截面及钢筋，轻松处理只给出柱表和一张柱平面图时，各层柱截面及钢筋不同的情况。 *（5）复杂暗柱：异形柱钢筋设置简单方便。约束区钢筋设置灵活多样。 *（6）实景楼梯：可处理单跑、双跑、双分、剪刀、交叉、旋转及AT、BT等各种类型的楼梯，同时关联梯梁和平台板，并定义钢筋，一次绘制既可出量。 *（7）智能过梁：定义时可选择依附时是否采用梁底挂板，当门窗顶放不下预制过梁时，自动改为现浇过梁，钢筋并入过梁上面的梁中一并处理。自动根据过梁位置判断过梁类型，预制、现浇或是梁底挂板，不需要自己查看图纸，计算判断。 *（8）异形构件：挑檐栏板等异型构件可以直接在软件中通过描图或绘制网格的方式设置截面，并可以直接在截面上定义通长筋和分布筋，绘制时转角处自动封边，可同时计算钢筋、混凝土及装饰量。 *（9）轴网拖动：定义好轴网，绘制好构件后可以对轴网的开间、进深进行修改，绘制好的构件会随轴网的变化而变化，操作简单。处理图纸变更对开间、进深进行调整的情况，无需重新绘制，操作简单。 *（10）图集切换：设置灵活，可以直接在03G和11G图集之间切换计算，无需重新建模。 *（11）同时出量：钢筋、工程量在同一软件中同时出量，只需绘制一次，也无需再各个软件中导入导出。方便快捷，大大提高工作效率。 *（12）自主平台：独立研发、三维显示、三维编辑、三维扣减、布尔算法。 提供以软件功能截图证明和与吉林省工程造价管理站单位系统数据通用性说明。 | 40 | 点许可 |  |  |  |
| 3 | 安装计量 软件网络版 | 性能参数 *（1）本软件是一款独立自主开发的操作平台，不依托CAD软件。 *（2）本软件具有运算速度快、稳定性好、界面简洁、操作简单，学习容易等特点。*（3）软件支持CAD图纸和数码相片导入，可以采用提图法、描图法、列式法在导入的图纸上面快速提取电气、采暖、给排水、消防、通风等工程的工程量数据。 *（4）软件遵循手工算量习惯，和理论教学相结合，强化学生工程量计算能力。 提供以软件功能截图证明和与吉林省工程造价管理站单位系统数据通用性说明 软件标准配置:加密锁、系统光盘、说明书。 | 40 | 点许可 |  |  |  |
| 4 | 敷设地面 | 教室内敷设地砖，面积22×12米，采用800*800mm防滑地砖 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 隔断 | 教室内隔断，包含2个实木门，钢木结构 | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 移动阶梯 | 7排84位移动阶梯架 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 网络镀锌线槽 | 60*40镀锌地下线槽 | 85 | 米 |  |  |  |
| 8 | 强电镀锌线槽 | 100*40镀锌地下线槽 | 85 | 米 |  |  |  |
| 9 | PVC线槽 | PVC线槽30*20 | 15 | 米 |  |  |  |
| 10 | 地插 | 单网、单电口地插 | 28 | 个 |  |  |  |
| 11 | 侧面桌插 | 单网、双电口地插 | 28 | 个 |  |  |  |
| 12 | 会议地插 | 单网、单电口地插 | 10 | 个 |  |  |  |
| 13 | 桌插 | 双网、双电口地插 | 42 | 个 |  |  |  |
| 14 | 电缆 | 4*25+1*16平方铜芯电缆 | 15 | 米 |  |  |  |
| 15 | 电源线 | 4平方BV线(三种颜色) | 1260 | 米 |  |  |  |
| 16 | 电源线 | 3*2.5护套线 | 50 | 米 |  |  |  |
| 17 | 配电箱 | 含：总空开1个100A，分空开12个16A空开 3个25A空开 | 1 | 项 |  |  |  |
| 18 | 辅材 | 水晶头，扎带，卡钉，网络模块，自攻钉，绝缘胶带，膨胀螺栓等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 19 | 强电插头 | 两头带插头的1.5米3*4线缆 | 12 | 条 |  |  |  |
| 20 | 网线 | 超五类4对非屏蔽UTP双绞线 | 3 | 箱 |  |  |  |
| 21 | 跳线 | 超五类网络跳线1.8米 | 98 | 条 |  |  |  |
| 22 | 交换机1 | 8个10/100/1000Base-T以太网端口 | 14 | 台 |  |  |  |
| 23 | 交换机2 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,含1个150W交流电源 | 1 | 台 |  |  |  |
| 24 | 理线器 | 19″标准机柜1U理线器(黑，全塑） | 2 | 个 |  |  |  |
| 25 | 配线架 | 24口19″超五类快接式配线架(含模块) | 2 | 个 |  |  |  |
| 26 | 机柜 | 2000*1000*600网门 | 1 | 个 |  |  |  |

第4包

1.采购项目名称：建筑学重中之重学科建设项目

2.货物需求及技术规格要求一览表

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 合价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3D打印机 | 打印体积*：305mm×305mm×457mm；层高精度：10微米； 喷嘴数≥2个；打印精度≤0.09mm*；喷嘴直径≤0.4mm*；打印速*度:20-180mm/s*；过滤系统*：≥3层；定位精度*：z轴0.0025mm；xy轴0.011mm；操作方式：除手动操作外；还可实现远程监控；文件格式：STL/THING/OBJ/MAKERBOT；耗材类型:PLA耗材直径：1.75mm；构建平台：注塑PC-ABS；供相机的分辨率：320×240；链接：USB、以太网、Wi-fi；机壳：粉末涂层钢。 | 1 | 台 |  |  | 一年 |
| 2 | 3D打印机耗材 | 材质*：PLA耗材、PLA聚乳酸塑料丝；直径*：1.75MM；重量：1KG/卷；公差*：±0.03mm；与所采购打印机匹配*；颜色：白色、黑色、红色、绿色、黄色、蓝色；需要通过SGS安全认证。 | 100 | 盘 |  |  |  |
| 3 | 3D扫描仪 | 传感器*：1310000 pixel；镜头*：16mm工业光学镜头；标定板*：10mm标定板；支架：专用光学测量三角架；包装：专用仪器箱；单幅扫描速度*：2秒；无标志点特征拼接*：支持(不贴点扫描)；标志点拼接：支持（贴点扫描）；转台拼接：支持（选配智能电动转台）；扫描方式：非接触式（拍照式）；光栅类型：LED白色结构光栅；输出格式：AC标准点云；功能扩展：支持电动转盘；机械臂硬件触发及光笔等硬件集成；扫描范围*：400x300/200x150/100x75/50x40（mm）；平均点距*：0.3/0.16/0.075/0.037 (mm)；单幅最高精度*：0.05/0.025/0.015/0.008(mm) 产品清单*：扫描仪×1；专用三角架×1；加密狗×1；扫描软件×1；光学标定标×1；黑色背景布×1；专用仪器箱×1；三保凭证×1；合格证×1；标志点×5；软件使用说明书×1。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 品牌台式电脑 | Cpu*:酷睿i7-4790 八核；内存*：16G；硬盘容量：2TB；硬盘转速：7200转；显卡*：R7-240、2GB独立显卡；显示器*：21.5英寸高清1920×1080显示器；集成声卡；DVD刻录光驱*；网卡*：802.11bgn无线局域网卡/集成千兆网卡；散热（双重控温）；硬盘防震；电源稳压；光触媒空气净化功能；360度防电磁辐射；无铅认证。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 激光切割机 | 定位精度*：≤0.01mm；切割速度*：0-30000mm/min；有效幅面*：1300×2500mm；激光功率*：130w；雕刻扫描速度*：0-60000mm/min；激光器类型*：封离式c02激光器；扫描精度*：2500DPI；全新工业级优质焊接床身*；床身烤漆处理*；速度自适应电路、自动寻优*；过流、过压、欠压、短路保护*；适合材料*：木制品、纸张、皮革、有机玻璃、环氧树脂、亚克力、毛料、塑料、橡胶、瓷砖、水晶、玉石、竹制品等。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 辐射热计 | 辐射热范围*：0-10KW/m2；精度*：±4%；温度范围*：-20-125℃；分辨率*：0.001KW/m2；存储空间*：4000组；存储实间间隔*：1-255分钟。通道数量：1；通讯方式：USB；传感线长：3m；软件功能*：最大值；最小值；平均值等。计量表定：可以。 | 6 | 台 |  |  |  |
| 7 | 黑球温度测试仪（手持式） | 温度测试范围*：-20-125℃；温度精度*：±0.5℃常温±0.2℃；分辨率*：0.1℃；黑球直*径：150mm；通道数量*：2通道；存储空间*：4000组；存储实间间隔*：1-255分钟。通讯方式：USB；传感线长：3m；软件功能*：分析数据表格曲线；计量表定：可以。 | 5 | 台 |  |  |  |
| 8 | 照度计 | 照度测试范*：0.1-100000lx；方向性响应误*差：优于4%；测量精度*：优于±4% ；最小分辨率*：0.01lx ；工作温度*：-20-50℃； 温度系数*：-0.1%/℃ 。 通讯：迷你USB ；存储空间*：8000组 ；存储间隔：1-255分钟 供电电源：1.5X3节电池或USB供电。 | 10 | 台 |  |  |  |
| 9 | 亮度计 | 动态范围*：0.1-100；000cd/m2 ； 精度：优于±5% ；分辨率*：0.001cd/m2 重复*性：0.001cd/m2 ；光学系统测量视场*：7度；测量距离0.3m以上*； 工作温度*:0-50℃ 温度系数*：-0.1%/℃ ；数字V(λ)传感器光谱响应达国家一级标准； 刷新频率*：3次/s(≥1cd/m2); 1次/2s(<1cd/m2) ；供电电源：9V电池 ；显示：3-1/2位LCD显示 ；RS232接口；可用于计算机远程监控 ；具有保持功能。 | 5 | 台 |  |  |  |
| 10 | 激光测距仪 | 测量距离*：0.2-200；最小显示单位：1mm；测量精度*：±2mm(0.2-100m) ±5mm (100-200m)；角度测量范围*：±45.0度；角度测量精度*：0.3度；存储记录笔数*：1000；自动关机时间*:150S（可调整）；自动关闭激光时间：20S；自动关闭背光时间：8S（可调整）；UDISK存储容量：640*480 JPEG；激光功率*：小于1mw；激光波长*：635nm；电池：AA*2 2400mAh镍氢电池；最大电池寿命：4000次（不开启摄像头状态下）；存储温度范围：-20℃~60℃；存储湿度：RH80%；标配*：1.主机 2.仪器便携包 3.工具箱 4.挂绳 5.AA充电电池2节 6.说明书 7.保修合格证 8.彩盒 9.充电器 10.USB链接线。功能：精度自助校准；最大值/最小值测量；持续测量；面积/体积测量；三角形/梯形边长、周长、面积测量；放样/延迟测量；倾角测量；声音提示；标配：1.主机 2.仪器便携包 3.工具箱 4.挂绳 5.AA充电电池2节 6.说明书 7.保修合格证 8.彩盒 9.充电器 10.USB链接线。功能：精度自助校准；最大值/最小值测量；持续测量；面积/体积测量；三角形/梯形边长、周长、面积测量；放样/延迟测量；倾角测量；声音提示。 | 12 | 台 |  |  |  |
| 11 | 激光投线器 | 主机+室外接收器+激光靶+收纳包+三脚架*；精度范围：0.3mm/m自动找平*；激光范围*：可达40m；自动找平范围*：±4度。 | 10 | 套 |  |  |  |
| 12 | 无人机遥控飞行器套装 | 套装组合*：S1000八轴飞行器+禅思Z15-5D云台+WKM飞控；+16000mah 22.2v 15c电池6颗+UNA6充电套装一套+futaba 14SG一台+futaba T8J 一台+DJI 5.8G图传一套+高清显示器 7寸一台；对称电机轴距*：1045mm；单臂长度*：386mm；定子尺寸*：41×14mm；kv值*：400rpm/V；最大功率*：500w；起飞重量*：6.0kg—11.0kg；最大功率*：4000w；悬停功耗*：1500w；悬停实间*：≥15分钟；工作环境温度*：-10—40℃； 配置*：收缩起落架/折叠式机臂/折叠桨；兼容信号频率：30Hz-450Hz；可折叠螺旋桨材质：高强度工程塑料；动力电池：lipo（65、10000 -20000mAh；15c（min）；图传：1.2KM图像传输器；显示器：1024×600高清显示器。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 13 | 单反相机 | 有效像素*：2230万像素全画幅；对焦：61点高密度网状阵列自动对焦感应器、6种自动对焦区域选择模式；显示屏尺寸*：3.2英寸；显示屏像素*：104万像素；连拍*：最高6张/秒；快门速度*：1/60-1/8000秒；储存介质*：双卡槽（CF卡及SD）；镜头*：24-105mm f/4L IS USM；配件*：32G储存卡、防震防雨相机包、读卡器、清洁套装、高清线、遥控器。正品行货。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | EF24mm/F2.8广角定焦镜头 | 镜头结构*：10组10片；最小光圈*：22；最近对焦距离（cm）*：58；视角*：84度；放大倍数*：0.16；光圈叶片数*：6；遮光罩型号：EW-60Ⅱ；镜头尺寸（mm）*：48.5×67.5。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 15 | 计算机 | Cpu*:Intel Core i5-4460，四核；内存*：4G；DDR3；硬盘容量*：1TB；硬盘转速*：7200转；显卡*：2GBGT730独立显卡；显示器*：21.5英寸高清1920×1080显示器；集成声卡；DVD光驱*；散热（双重控温）；硬盘防震；电源稳压；光触媒空气净化功能；360度防电磁辐射。 | 9 | 台 |  |  |  |
| 16 | 投影仪 | 投放画面大小*: 30寸~300寸；支持色彩数目*: 10.7亿色；最佳投放距离*: 0.9米-10.8米；机体尺寸（cm）*: 29.7×23.4×7.7；梯形校正范围*: ±30度；灯泡功率*: 200W；灯泡寿命*: 5000(不含)-6000(含)小时；颜色分类*: 白色；技术*: 三片LCD技术；变焦倍数*: 1.2倍；亮度*: 3000流明(含)－4000流明(不含)；分辨率(dpi)*: 1280x800dpi；对比度*: 8001:1-10000:1；屏幕比例*: 16:10；灯泡类型: UHE灯泡（冷光源灯泡）；配件*：遥控器、电源线、USB线、VGA线、便携软包、说明书、光盘、原装无线网卡ELPAP07。 | 5 | 台 |  |  |  |
| 17 | A3黑白激光打印机 | 打印速度*：30页/分钟；首页输出*：10秒；打印质量*：1200×1200dpi；打印负荷（每月；A4）*：最高55000页；内存*：48MB；处理器速度*：460MHz；标配纸张处理/输入：100页多用途纸盒、250页进纸盒；标配纸张处理/输出：250页进纸盒；标配*：打印机+原装硒鼓+保修卡+三包凭证+驱动光盘+电源线+数据线+安装说明。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | A3幅面平板扫描仪 | 扫描方式*：移动扫描头；感光元件*：4线彩色线性CCD；最大扫描区域*：297×432mm；文稿最大尺寸*：纵向A3、横向A4；最大有效像素*：7200×10200像素（600dpi时）；光学分辨率*：600dpi×1200dpi；最大输出分辨率*:9600dpi；光源*：白色LED光源；接口：USB2.0；像素深度*：输入16bit/像素/色、输出8bit/像素/色；扫描速度*：≤4s/页（A4；300dpi；黑白/灰度/彩色）。书脊校正； 关机定时器；色彩增强和褪色；自动文件尺寸检测；文本增强；自动文档纠偏；可生成高压缩、加密和可搜索的PDF；去除装订孔；睡眠模式；不需预热开机扫描*；睡眠模式；网络共享；中文液晶显示屏；双重图像输出。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 19 | 仪器柜 | 钢板厚度*：1.2mm；尺寸*：高≥1800mm、长≥900mm、宽≥435mm；防盗*：密码双报警系统；电子液晶屏显示*；活动式层板*；密集型轨道；带滑轮；抽屉等。 | 2 | 组 |  |  |  |
| 20 | 台式曲线锯机 | 电压*：220-240V；功率*：205W；速度：双速990/1400/冲程/min；切割行程*：长度19mm；工作台*：362X180mm（倾斜至45度以进行斜角切割）；喉口深度*：400mm；最大切割厚度*：50mm （工作台倾斜45度时为25mm）；重量：20kg；外形台式曲线锯机尺寸*：≥53cm×30cm×28cm；连续工作时间：15分钟.锯条：每台配备粗齿及细齿锯条各5根；配备一个接头可以联接真空吸尘器使工作区域保持清洁。 | 3 | 台 |  |  |  |
| 21 | 台式曲线锯机配件 | 10齿锯条*；与台式曲线锯机配套；原厂配件*。 | 20 | 根 |  |  |  |
| 22 | 双速台式曲线锯 | 电压*：220 - 240V；功率*：强劲，无刷双速电机 (205W)；喉口深度*：460mm；冲程：900 or 1；400rpm；锯条行程*：18mm.；工作台尺寸*：≥ 400 x 250mm.；可通过最大工件厚度*： 65mm (at 45° 时为 32mm)；长≥ 580mm； 宽≥ 320mm； 高≥300mm；；建议连续工作时间：15分钟。 | 3 | 台 |  |  |  |
| 23 | 双速台式曲线锯配件1 | 曲线锯条18齿* ；与双速曲线锯机配套；原厂配件*。 | 20 | 根 |  |  |  |
| 24 | 双速台式曲线锯配件2 | 曲线锯条25齿*； 与双速曲线锯机配套；原厂配件*。 | 20 | 根 |  |  |  |
| 25 | 微型带锯床 | 电压*：220-240VAC；功率：85W。速度*：变化范围在180-330m/min之间 （带反馈）。；喉口深度*：150mm。最大工件高度*：80mm；工作台*：200x200mm(可调节范围0-45度)。标准附件*:包括一条1065x5.0x0.4mm (14TPI)的带锯条。 | 3 | 台 |  |  |  |
| 26 | 微型带锯床配件1 | 24齿带锯条*；与微型带锯床配套；原厂配件*。 | 20 | 根 |  |  |  |
| 27 | 微型带锯床配件2 | 14齿带锯条*；与微型带锯床配套；原厂配件*。 | 20 | 根 |  |  |  |
| 28 | 电磨雕刻机组套工具 | 主机重：≥230g；主机长度*：220mm；主机直径*：35mm；主机功率*：40W；主机电源*：12-18V直流(整套包含220V电源适配器)；主机转速*：5000-20000转/分(无级调速)；配1.0-1.5-2.0-2.4-3.0-3.2mm 六只精密钢制筒夹头*。连续工作时间：15分钟。 | 3 | 套 |  |  |  |
| 29 | 微型角向抛光机 | 电压*：220 - 240V；功率*：100W；转速*：800 - 2.500rpm；长度*：270mm；手柄直径*：约55mm；；绝缘：Class 2 insulation；连续工作时间15分钟。 | 3 | 台 |  |  |  |
| 30 | 微型砂轮机 | 转速*：3；000 - 9；000 rpm或8 - 24 m/sec变速；功率*：100W；电压*：230/240 V电机；绝缘等级2；砂轮尺寸*：≥50 x 13 x 12.7 mm；带标准砂轮重约1.2 kg；尺寸*：≥250 x 130 x 100 mm；建议连续工作时间：15分钟。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 31 | 微型砂轮机配件1 | 除锈轮抛光轮套*；与微型砂轮机配套；原厂配件*。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 32 | 微型砂轮机配件2 | 刚玉砂轮*；与微型砂轮机配套；原厂配件*。 | 20 | 片 |  |  |  |
| 33 | 圆盘锯机台 | 电压*：220 – 240V；功率*：200W；转速*：7；000rpm；锯片可斜向45度调整*；工作台尺寸*：300 x 300 mm；切割高度*：1 - 22mm；锯片*：50 - 85mm均可选用 (10mm中心孔).重约： 8.4kg。连续工作时间：15分钟。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 34 | 圆盘锯机台配件1 | 模型制作木工锯片 28731；≥ 85mm X0.5x10mm内径*；80齿*；用于硬软木、塑*；与圆盘锯机台配套，原厂配件*。 | 10 | 片 |  |  |  |
| 35 | 圆盘锯机台配件2 | 碳化钨硬质钢齿尖（TCT）圆盘锯片*：80mm直径x1.6x10mm内径*；24齿*；用于铝制品、硬木、层压板、塑料*；与圆盘锯机台配套，原厂配件*。 | 10 | 片 |  |  |  |
| 36 | 吸尘器 | 功率*：1100W；电压*：220-240V；线长*：5m；收集箱*：18L。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 37 | 台式电热丝泡沫切割机 | 电压*：220-240V，50/60Hz。变压器最大次出力 10V 1.0A。电热丝*：直径为0.2mm；温度*：100-200度的范围内进行调节；工作台尺寸*：≧390x280mm；最大高度*：140mm；喉口深度*：350mm 2级绝缘。 | 10 | 台 |  |  |  |
| 38 | 台式电热丝泡沫切割机配件 | 电热丝；0.2mm×30m*；与台式电热丝泡沫切割机配套，原厂配件*。 | 100 | 卷 |  |  |  |
| 39 | 圆盘砂光机砂盘砂纸机磨光抛光机 | 电压*：220-240V；功率*：200W；转速*：250-750rpm（电子控速；带齿皮带驱动减速比 7.3:1）；轮盘直径*：250mm；最大磨砂高度*：135mm；工作台*：275x105mm (朝内倾斜15度；朝外倾斜45度)；尺寸*：≥330x280x230mm；全套包括斜角度规及2个砂光片、粒度80及240；连续工作时间：15分钟。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 40 | 全套件棒式棘轮扳手S和L（6.3mm和12.5mm系列）的组套工具 | 1/4英寸（6.3mm）和1/2英寸（12.5mm）棘轮*。56件装*。4mm至32mm范围内的套筒*；16和21mm火花塞套筒*。 起子组带有方型、十字型、星型(带前孔) 和内六角套筒 1.25、1.5、2.0、2.5和3mm 直角内六角扳手*。 | 3 | 套 |  |  |  |
| 41 | 光学实验室检测系统—光与颜色感知演示系统：手持式光谱仪 | 波长范围*：380-780nm；照度范围*：100-50000lx；光学解析度*：10nm；重复性*：x y：<0.0015；准确性*：波长：±0.05nm；X；Y：±0.003（@1000lux）；光照度*：±5%；色温*：±3%；积分时间*：6ms-16s；语言选择*：繁体中文、简体中文、英文、日文、德文、法文、俄文；测量模式*：单笔测量、多笔测量、扣背景光；测量功能*：相关色温、显色指数、光色品质、光照度、尺烛光、CIE1931、CIE1976、光谱图、色品规范、色容差；产品尺寸（宽、厚、高）*：≥68.55mm、17mm、56mm； | 5 | 套 |  |  |  |
| 42 | 光学实验室检测系统—光束空间分布、炫光和照明效率演示系统：分布光度计 | 设备组成*：光度测试独立双轴旋转台一套（可实现B-β和C-γ测量方案）、主机主控箱1套、GMS-A智能恒温探测器及支架1套、暗室现场控制仪及精密激光对准系统一套、光源及灯具夹具1套、电参数测量仪、精密变频稳压电源、300w仪器校准标准灯、计算机（带四个通讯串口）、三色强光分布测试系统V1.0中英文软件1套；光度探头精度：国家一级照度标准；照度测量范围*：0.001Lx—2*105Lux；角度精度*：0.1度；旋转台的传动机构的回隙*：小于0.1度；灯具可绕垂直轴*：-180̊—180̊；灯具可绕水平轴*：-180̊—180̊；灯具的电参数测量精度*：0.5度；六线制连续旋转测量供电*：每线容量10A/600V；测量灯具的最大规格*：功率5KVA、重量50KG、外形尺寸≥1550*1200mm；测试距离*：6m-20m（可根据实验室尺寸调整）。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 43 | 光学实验室检测系统—道路照明亮度分布和眩光测试系统 | 系统组成*：成像亮度计、道路照明专用光谱照度计、道路照明专用测试软件、数据线电源线、便携式数据传输设备、车载适配器、动态范围扩展器、局域网配置模块等；200万像素的科研级CCD；测量内容*：现场照明环境的照度、色温、显色指数、色坐标、色容差、色不均匀度、环境比、光谱分布、道路纵向均匀度、眩光、垂直面照度、光幕亮度以及阈值增量指标等；具有无线传输和动态照明测量和分析功能*；软件功能*：可一次性得到路面和路灯的亮度二维分布图、实现道路现场环境的动态测量、计算路面亮度和均匀性、测量区域可以由体型转换为矩形进行分析；可按照EN13201的测试要求进行眩光分得到垂直面照度、光幕亮度和阈值增量TI的数据、系统自动识别60m外的分析区域、分析长度和车道数可选*。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 44 | 光学实验室检测系统—光生物效应与光健康测试系统：光生物视网膜亮度计 | 设备组成*：视网膜亮度计主机、视网膜亮度计镜头盖、7mm孔径光阑、余弦照度探测头盖、电源充电器等；光谱测量范围*：300nm—800nm；波长精度*：0.3nm；亮度测量精度*：3%；曝光时间范围*：10ms—10000ms；入瞳孔径*：7mm；测试距离*：200mm—无穷远；设备接口：外置USB、触发端口、充电接口；续航时间*：8小时；充电电源：DC15-24V、2A；尺寸：37cm*25cm*19cm。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 45 | 光学实验室检测系统—手持照度色温彩色测试仪 | 相对光谱敏感度*：近似CIE标准观察者曲线、CIE光谱发光效率V(λ)偏差8% (f1’)以内；受光器：硅光电管；测量功能*：三刺激值、色度坐标、相关色温、色差；其它功能*：用户校准功能、数据保持功能、多点测量（2到30个受光器）；测量范围*：0.1至99,990 lx；0.01至9,999 fcd（色度：5 lx；0.5 fcd或以上），在四个量程内自动选择；准确度*：Ev：显示值的±2%；±1位，xy：±0.002（800 lx；测量标准光源A所得）；重复性*：Ev：0.5% ±1位(2σ) xy：±0.0005（800 lx；测量标准光源A所得）；温度漂移*：Ev：显示值的±3%；±1位 xy：±0.003；湿度漂移*：Ev：显示值的±3%；±1位 xy：±0.003；反应时间*：0.5秒（连续测量）；数字输出*：RS-232C；显示屏：4位有效数字的LCD；带背光照明；使用温度/湿度范围：-10～40°C；相对湿度85%以下（35°C）、不可结露；保管温度/湿度范围：-20～55°C；相对湿度85%以下（35°C）、不可结露；电源：2节AA电池/AC适配器 。 | 3 | 台 |  |  |  |
| 46 | 光学实验室检测系统—便携光谱仪 | 探测器类型*：CMOS 线性光谱图像传感器；余弦修正区域*：6.6±0.1 mm；测试波长范围*：360-750 nm；曝光时间范围*：8-1000 ms；采集模式*：单次、连续；积分模式*：自动、手动；测量模式*：基本数值模式、光谱图形模式、 C.I.E 1931 色品图模式、 C.I.E 1976 U.C.S色品图模式；测量参数*：光照度/勒克斯、 光谱辐照度、 C.I.E 色坐标、 峰值波长、 相关色温；显色指数*；Ra；A/D 分辨率*：16位；暗背景校正：有；杂散光*：最大25分贝 *1；光谱解析力：1 nm；波长准确度*：±0.5nm *2；光照度准确度*：照度20000勒克斯/2856K A光源±5%；色坐标精度*：±0.002（CIE x,y）；色坐标重复性*：±0.0005（CIE x,y）；CCT 准确度*：±2%；CRI 准确度*：@Ra±1.5%；显示屏：3.5″ LCD 320X240 触摸屏；最大文件数：@2GB SD 卡≤250000；电池待机时间：≤5 小时（充满状态下）；电池：2500 mAh / 充电的锂电池 数据输出接口：SD 卡；USB 2.0；数据格式兼容：Microsoft Office Excel 数据格式；工作温度：0～35℃。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 47 | 光学实验室检测系统—亮度仪 | 单反型点测亮度计；用于测量光源及表面亮度；测量角*：1/3°；光学系统*：85mm f/2.8 镜头，单反观测系统; 杂光抑制低于1.5%；视角*：9°；对焦距离*：1014mm～无穷远；最小测量区域*：Φ4.8mm；传感器*：硅光元件；相关光谱敏感度*：在CIE光谱视觉效率曲线的8% (f1')误差内；反应时间*：FAST：取样时间0.1s，显示时间0.8～1.0s，SLOW：取样时间0.4s；显示时间1.4～1.6s；亮度单位*：cd/m2或fL（可调；测量范围*：FAST：0.01～999,900cd/m2（0.01～291,800fL）；SLOW：0.01～499,900cd/m2（0.01～145,900fL）；精度*：0.01～9.99cd/m2（或fL）：相对于显示值；±2% ±2数值以内；10.00cd/m2（或fL）或更高：相对于显示值；±2% ±1数值以内；温度/湿度误差：工作温度及湿度范围下；在显示值的±3% ±1数值以内；校准模式：柯尼卡美能达标准/用户选择标准（可调）；色彩修正参数：数值输入设置；范围：0.001～9.999；显示：外部：4-位数值；LCD显示；附说明； | 1 | 台 |  |  |  |

第5包

1.采购项目名称：建筑垃圾在土木建筑中的再生利用及产业化研究

2.货物需求及技术规格要求一览表

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 合价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20000kN多功能结构试验系统 | 300L/min电液伺服油源：流量：300L/min，系统压力：25MPa，油箱容积：2000L，分为2路独立输出，每路150L/min,恒压变量泵，独立水冷却系统，冷却塔，管路. | 1 | 台 |  |  | 一年 |
|  |  | 控制系统：包含电控柜、多通道控制器及控制软件 | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 反力架连接件 | 可调节刀口铰支座、分配梁铰支座，梁柱节点装置等 | 40 | 台 |  |  |  |
| 3 | 竖向千斤顶 | 100T 配竖向滑板和水平导轨 | 30 | 套 |  |  |  |

第6包

1.采购项目名称：建筑环境与设备实验教学示范中心建设项目

2.货物需求及技术规格要求一览表

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 合价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑气密性测试系统 | 1.符合ASTM E779-03、E1554-07、CGSB-149.10-M86、EN 13829、ATTMA Technical Standard 1 and NFPA 2001 标准，同时也符合我国JGJ/T132-2009《居住建筑节能检测标准》、JGJ/T177-2009《公共建筑节能检测标准》所规定外窗气密性检测方法及整体气密性检测方法。（可测规则门窗气密性或不规则大窗户气密性，以及围护结构整体气密性） 2.气流控制：可由300快速加到6300CFM （2,973 l/s,to 10,700 m3/h）； 3.最大流量: 6300 CFM (2973 l/s, 10700 m3/h) （自然状态） 5350 CFM (2524 l/s, 9090 m3/h) （压差50 Pa） 5000 CFM (2360 l/s, 8495 m3/h) （压差75 Pa） 4.最小流量: 300 CFM (141 l/s, 510 m3/h) （采用B环） 85 CFM (40 l/s, 144 m3/h) （采用C环） 30 CFM (14 l/s, 51 m3/h) （采用D环） 11 CFM (5 l/s, 18 m3/h) （采用E环） 5.流量精度：±3%；压力精度±1% 6.压力范围：-1250～1250帕斯卡 7.工作电压：220V； 8.尺寸：鼓风机直径 50 cm，长26 cm，重量：15 kg； 9.门框架材料：可伸缩铝质，可控尺寸：宽71cm 至101cm，高132cm 至244cm；密封门材料：特制尼龙； 10.数据采集系统，信号输入：8V，供电电源：9V，数据采集：自动，传输接口：USB。 11.测试可通过手动控制，也可通过软件自动控制；软件自动生成检测报告 12.WIFI连接 | 1 | 套 |  |  | 一年 |
| 2 | 新风换气热回收系统 | 全热回收主机1台：（参照国家推荐标准GB/T21087-2007） 主机极低泄漏率（国标≤3%）：ERV（全热）泄漏率＜2%； 全热交换芯具有阻燃，防霉能力，使用寿命周期≥10年； 主机具有气压平衡调节系统:高静压，可实现远距离送风。 主机具有防结露结霜功能，可在-30℃以上，正常进行新风交换； 主机可实现一机多控功能； 安装、维护方便； 内保温设计避免主机外壳产生结露结霜； 主机外壳采用烤漆技术，箱体具有防腐性，需提供盐雾实验报告； 主机具有极低的噪音值，噪音值低于32dB； 热回收效率≥80%； 11主机具有气压平衡调节系统:高静压，可实现远距离送风 12主机具有防结露结霜功能，可在-30℃以上，正常进行% 高效管道过滤箱1个： 全效净化：五层净化效率有效去除空气中的异味、颗粒、及分解VOC等有害菌。对空气中PM2.5（0.3-0.5μm）的过滤效率为98.4%。 开关1套： 液晶面板，可实现自动、手动开启或关闭设备，多时段定时开启、关闭设备 室外防风雨蚊虫管帽2个；室内排风口1个；室内送风口（地风口组件）2个；地送风扁管5个；五口分配箱1个；扁管风量调节阀2个；直通扁接头4个；45度扁接6个； UPVC管1套；保温管（25mm)1套；抽油烟机1套 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 低能耗围护结构智能化系统及能耗综合监测 | 隔墙构造：（10平方米） 1. 砌块墙体 2. 20mm厚水泥砂浆找平 3. 1侧B1级聚氨酯硬泡保温喷涂80mm厚（容重≥35kg/m³） 4. 20mm厚聚苯颗粒保温浆料找平 外墙改造（60平方米）： 1. B1级聚氨酯硬泡保温喷涂80mm厚（容重≥35kg/m³） 2. 20mm厚聚苯颗粒保温浆料找平 3. A级外墙柔性饰面砖，带加强网格布 内墙、棚顶构造： 1水泥砂浆找平+腻子抄平+内墙环保涂料。 室内地面构造： 1. 40mm厚挤塑板两层错缝铺放 2 电地暖 3. 水泥砂浆抄平 4. 地板 屋面构造：（32平方米） 屋面板 50mm厚细石混凝土 B1级聚氨酯硬泡保温喷涂80厚（容重≥35kg/m³） 30mm厚水泥砂浆找平 通风式防水系统：波形沥青防水板，≥2.6mm厚，每延米18个波 法式平板瓦系统 窗（整窗传热系数≤1.00w/m2k）（1.2平方米）： 采用三玻二中空或双low-e中空充氦气三层玻璃 单框窗户，窗框选用木制或经过绝热处理的塑钢型材 木制角材连接 窗户四周用聚氨酯封闭，并在内侧使用防水隔汽密封胶带，外侧使用防水透汽密封胶带做气密处理。 保温门：2扇（1.9+2.2平方米+ 室内贯穿部位： 穿墙管道不直接接触结构墙，外套PVC套管，套管与墙洞间用聚氨酯填充，并用抗裂砂浆封堵。 各种支架采用断热连接，金属支架与墙体垫装20mm厚硬质塑料或石膏板。 电地暖（32平方米）： 加厚型金属屏蔽，通过美国电磁辐射检验及美国UL认证 有安全接地措施 XLPE绝缘工艺 隐形拼接工艺确保安全 室温型液晶温度控制器，可实现自动、手动开启或关闭加热设备，多时段定时开启、关闭加热设备 照明与线路布线：1 套 围护结构预埋温度传感器：8个 无线通信模块：1个 计算机一套：其中显卡：K4000(3G/256B)；内存：8G-1600*2；硬盘：2T；光驱：DVD-RW | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 家用液化石油气调压器调压特性测试 | 1.小型调压器、调节阀、转子流量计、测压管、压力表、局部构配件、可移动实验台框架等 2.进口压力：0.03-1.56 MPa 3.出口压力：2.80MPa 4.实验功能：通过本实验加深对家用瓶装液化石油气调压器工作原理的理解，掌握家用瓶装液化石油气调压器特性测试的方法和技术要求，并对所测产品进行判定 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 燃气管网水利 工况实验台 | 1.小型调压器、调节阀、风机、转子流量计、稳压罐、测压管、多节点模拟管网、局部构配件、可移动实验台框架等 电源：220V 功率：370W 外形尺寸：≥2000×600×2000（mm） 5.实验功能：演示燃气环状管网、支状管网压力分布及事故工况压力变化 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 煤气表流量校正实验装置 | 1.设备配置：气泵、稳压器、调节阀、浮子流量计、文丘里流量计、U形管压差计、煤气表、可移动式实验台等 2.外形尺寸：≥1200×400×2200（mm） | 2 | 套 |  |  |  |
| 7 | 本生灯测定燃气法向火焰传播速度测定装置 | 1.设备配置：燃烧管；测高仪；湿式气体流量计； 空气泵；卡尺 2.外形尺寸：≥1600×600×1200（mm） | 2 | 套 |  |  |  |
| 8 | 燃气热水器热工性能试验台 | 1.设备配置：调节阀、浮子流量计稳压器、压力表、温度计、燃气热水器、煤气表、水表、U型压力计、可移动实验台框架等 2.水压：0.02-1.0 Pa 3.热负荷：16 W 4.功率：25 W | 2 | 套 |  |  |  |
| 9 | 小型燃气锅炉热工性能实验台 | 1.设备配置：12KW小型燃气锅炉、换热器、循环水泵、热电偶测温、干式气体流量计、U型压力计、标准压力表、转子流量计、智能数显温度仪表、可移动实验台 2.热负荷：16 W 3.电源：220V 4.功率：50 W 5.外形尺寸：≥2000×800×1800（mm） | 2 | 套 |  |  |  |
| 10 | 燃气灶具（大气燃烧器）热工性能测定装置 | 1.设备配置：燃气灶、燃气调压器、湿式气体流量计、标准铝锅、温度计、U型压力计 、秒表 、大气压力计、干湿温度计、搅拌器、小型气源钢瓶，可移动式实验台等 2.测压范围：0-5000Pa 3.外形尺寸：≥1400×500×1600（mm） | 2 | 套 |  |  |  |
| 11 | 燃气供热及散热器热工性能实验台 | 1.设备配置：燃气锅炉，燃气流量表，供水流量表、智能温度仪表、数显电流电压表、散热器，可移动实验台等 2.外形尺寸：≥1400×500×1600（mm） | 2 | 套 |  |  |  |
| 12 | 水流式燃气热值仪 | 1.设备配置：水流式热量计本体、湿式气体流量计、水流式热量计、水银温度计、电子天平、盛水器、冷凝水量筒、U型压力计、恒温水箱、燃气调压器、燃气稳压器、燃气湿润器、空气湿润器、湿度调节装置、干湿球温度装置、秒表、水银大气压力计、标准容量瓶,框架可移动式实验台等 2.测量范围：6.7-126MJ/ 3.水箱温度：低于室温 4.电源：220V 5.功率：120W 6.外形尺寸：≥1600×400×2200（mm） | 2 | 套 |  |  |  |
| 13 | 燃气相对密度测定装置 | 1.设备配置：西格林气体相对密度计，秒表，水银温度计、水银大气压力计，可移动实验台等 2.外形尺寸：≥1000×400×600（mm） | 2 | 套 |  |  |  |
| 14 | 空气绝热指数实验台 | 1.设备配置：有机玻璃容器、透气及测压三通、U型压力计、气囊 、测压三通、放气阀门 2.压差：±1000 | 2 | 台 |  |  |  |
| 15 | 空气定压比热测定仪 | 1.设备配置：比热仪本体（多层杜瓦瓶内置加热器）、湿式气体流量计、电功率调节测量系统（数显电流、数显电压、温度调节器）、温度计、实验支架、流量调节阀、压差计、鼓风机等 2.温度测量：上限≥250℃ 3.额定流量：0.2 4.正常压力：1000Pa 5.功率：0.2KW 6.电源：单相/220V 7.外形尺寸：≥1000×400×800（㎜） | 2 | 台 |  |  |  |
| 16 | 水静压强仪II型 | 1.设备配置：实验本体主容器、加压水箱、测压管组、排气阀、放水阀、实验本体支架等 2.外形尺寸：≥600×200×800（㎜） 3.实验水质：推荐使用纯净水进行实验 | 2 | 套 |  |  |  |
| 17 | 动量定律实验台 | 设备配置：恒稳水箱、蓄水箱、防腐水泵、自循环防腐蚀管道系统、阀门构配件、实验管嘴、平衡杠杆、平衡砝码、平衡锤、支点、实验计量水箱、实验平板组件、实验曲面板组件、实验桌等 流量：3500L/h 扬程：4.5米 功率：120W 电源：单相/220V 外形尺寸：≥1800×600×1400（㎜） | 2 | 套 |  |  |  |
| 18 | 离心泵特性曲线测定实验台 | 1.设备配置：防腐水泵I、防腐水泵Ⅱ、PVC蓄水箱、有机玻璃计量水箱、真空压力表（－0.1mPa）、压力表、U型压差计、系统电运行控制箱、智能数显电流表、智能数显电压表、实验水流管路及局部构配件、铜质阀门、金属实验台框架等 2.流量：3 3.扬程：6米 4.功率：0.75KW×2 5.电源：单相/220V 6.外形尺寸：≥1500×600×1780（㎜） 测量压力：0-0.3MPa | 2 | 套 |  |  |  |
| 19 | 管路串并联实验台 | 设备配置：蓄水箱、水泵、试验管道、孔板流量计、实验阀门、压差板、自循环供水系统、实验桌 2.流量：2650L/h 3.扬程：3米 4.功率：75W 5.电源：单相/220V 6.外形尺寸：≥1600×600×1800（㎜） 压差：±600㎜ | 2 | 套 |  |  |  |
| 20 | 超声测厚仪 | 精密型 测量范围： 0．65--300mm(45＃钢) 显示分辨率： 0.01mm(H≤99.99mm),0.1mm(H≥99.99mm)；H为实际厚度值 3.示值误差：1％H±0.05 mm (H为实际厚度值) 4.探头频率：2M-10M 5.显示方式：四位LCD背光显示 6.管材测量下限： Φ15mm×2.0mm（钢） 7.声速范围：1000--9990M/S 8.被测物表面温度：-10℃-60℃ 9.电源：AA型碱性电池 | 1 | 台 |  |  |  |
| 21 | 明、暗适应仪 | 1.大灯设定时间为30秒，小灯设定时间为30秒 2.视表设定(相应视力)：0.1，0.2，0.3，0.4，0.5，0.6，0.7，0.8，0.9，1.0 3.明适应应用视野亮度： 7000dsb； 暗视标亮度：1.5DSB(在电表显示 90处) 直接测试：即在明适应30秒后，观察被试在暗条件下，在30秒内,可现视力的层次（汽车驾驶员适应性检测通常采用此法，以0.3为下限） | 2 | 台 |  |  |  |
| 22 | 听觉实验装置 | 1.频率显示：5位1英寸LED数码管 2.频率范围：25HZ- 20KHZ（25Hz、50Hz、100Hz、200Hz、400Hz、800Hz、1000Hz、2000Hz、 4000Hz、8000Hz、10000Hz、12000Hz、14000Hz、18000Hz、20000Hz）共15个定点频率 3.频率误差：小于3％ 4.频率响应：25-20KHZ（±1DB） 5.声音强度显示：2位1英寸LED数码管 6.声音强度显示范围：0-99 分贝（每格1分贝） 7.输出：左右两声道，4路 8.输出功率：负载200欧姆，2×5毫瓦 9.信噪比：≥80 分贝（A计权） 10.耳机型号：EDL－903宽频带立体声耳机 | 2 | 台 |  |  |  |
| 23 | 空间知觉测试仪 | 1.随机自动出现不同图案 2.反应时0.001－9.999秒 3.实验次数设定:10--90次（每档10次）或者不限；错误最大次数255次。累计最大实验次数：255次 4.可选购打印机打印实验结果 | 2 | 台 |  |  |  |
| 24 | 深度知觉测试仪 | 1.比较刺激移动速度分快慢二档：快 50mm/s；慢 25mm/s 2.比较刺激与标准刺激的横向距离为：55mm 3.电源：220V 50HZ 4.光源：萤光灯 11W | 2 | 台 |  |  |  |
| 25 | 时间知觉测试仪 | 1.时间知觉是人对客观对象的延续性和顺序性的主观反应，测定时间知觉的差别阈限时经常采用恒定刺激法和复制法。 2.时间知觉测试仪采用89C51单片机为核心，具有结构紧凑，可靠性高，操作维护方便。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 26 | 动觉方位辨别仪 | 1.一个半圆仪和与半圆仪圆心处的轴相连的一个鞍座（滑动臂） 2.九个制止器座套及三个制止器，圆周上0度到30度是间隔30度，在30度到150度之间间隔20度 3.对各度数的标记共有两行，上行度数按顺时针方向，下行度数按逆时针方向 4.滑动臂下面有活动档块，两侧有螺丝限位，调节螺丝可微调滑动臂与指针和刻度三者之间的误差 | 2 | 台 |  |  |  |
| 27 | 功率自行车 | 1.长度 ：1120mm(44") 2.宽度 ：530毫米(21")车把670毫米(26.5")在支持管 3.身高 ：890-1130厘米(35-44.5")车把 800-1120mm(30-44")的席位 1030毫米(40.5")在前线 | 1 | 台 |  |  |  |
| 28 | 反应时运动时测定仪 | 反应时运动时测定仪就是采用单片计算机控制,随机呈现不同方位的刺激，以测定被试的反应时运动时。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 29 | 手指灵活测试仪 | 1.手指灵活性测试M6、M5、M4、M3螺钉各25个 2.计时范围：0－9999.99秒 3.电源电压：220V 50HZ 4.消耗功率：≥505×310×48（mm） | 2 | 台 |  |  |  |
| 30 | 电脑高级心肺复苏模拟人（计算机控制、自配） | 1.生命特征模拟：瞳孔及颈动脉的变化 2.气道开放 3.CPR心肺复苏：根据2010国际心肺复苏指南标准设计，可进行人工呼吸和心外按压，全程中文语音提示。标准的气道开放，实时操作曲线显示，对正确和错误的操作语言提示，统计数据打印成绩，可选择训练和考核方式 4. 学院管理：操作统计报告记录及回放，练习及考核 | 1 | 个 |  |  |  |
| 31 | 错觉实验仪 | 1.线段总长度：200mm，箭头线与箭尾线长度可调，可调范围±20mm 2.错觉量长度读数误差：＜0.1mm，位于仪器的背面 3.箭羽长度：25mm 4.箭羽线夹角：30°、45°、60° | 2 | 台 |  |  |  |
| 32 | 注意力集中能力测定仪 | 1..定时时间：1-9999秒； 2.正确、失败时间：范围 0-9999.999秒，精度1 ms 3.最大失败次数：999次 4.测试盘转速：10，20，30，40，50，60，70，80，90转/分九档 5.测试盘转向：顺时针或逆时针 6.测试棒：Ｌ形，光接收型 7.测试板：3块可方便调换，图案为圆点、等腰三角形、正方形 8.干扰源：喇叭或耳机噪音，音量可调 9.微型打印机及其专用电源（选购）：用于输出实验数据，可打印实验条件，正确、失败时间(全部0.001秒位)，失败次数。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 33 | 多功能一体机 | 功能：打印、复印、扫描、传真、网络 打印速度：最快21页/分钟 打印质量：使用 高级相纸且输入精度为 1200×1200dpi时，可获得 4800×1200dpi的最佳分辨率 处理器速度：600 MHz 内存：128MB 纸张尺寸：A4；A5；A6； B5 (JIS)；信封（DL、C5、C6、Chou #3、Chou #4）； 卡片（Hagaki、Ofuku Hagaki） 分辨率：光学扫描分辨率1200dpi；复印分辨率1200×600dpi | 1 | 台 |  |  |  |
| 34 | 激光打印机 | 1.功能：打印、复印、扫描、传真、网络 2.打印速度：最快33页/分钟 3.打印质量： 1200×1200dpi分辨率 4.处理器速度：800 MHz 5.内存：128MB 6.纸张尺寸：A4；A5；A6； B5 (JIS) | 1 | 台 |  |  |  |
| 35 | 沙盘 | 1.沙具架1个 2.46类1400个沙具 3.实木框架 | 1 | 个 |  |  |  |
| 36 | 大学生心理咨询及诊断系统软件 | SF/软——C10 5 CPU：P1022（双核）/800MHz | 1 | 个 |  |  |  |
| 37 | 黑白复合复印机 | 1 复印尺寸：最大A3，最小A6R 2 复印速度：30ppm，预热时间23秒 3 缩放范围25-400﹪，联系复印页数1-999页 4 操作面板：8.5英寸彩色触摸LCD面板 5 主机尺寸≥648x767x747mm（不带纸盒和输稿器） 6 内存/硬盘：2GB/160GB 7 打印分辨率600×600dpi，9600×600dpi 8 USB存储器打印，e-MPS打印 | 3 | 台 |  |  |  |

第7包

1.采购项目名称：建筑环境与设备实验教学示范中心建设项目-进口

2.货物需求及技术规格要求一览表

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 合价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多物理场仿真模拟软件 | 主要功能： 多物理场仿真模拟软件以变分原理作为理论基础，通过偏微分方程进行模拟计算，可同时进行多个物理场的直接耦合求解，且软件能够在一维、一维轴对称、二维、二维轴对称和三维等不同维度下进行耦合分析；根据研究内容的需要对软件内置的偏微分方程进行修改，也允许用户通过专用接口自定义偏微分方程并进行求解；软件带有专业模块，能够进行流体、传热、传质等多方面的仿真。 技术参数： 1、多物理场仿真模拟软件5.0版 2、传热模块 3、电池与燃料电池模块 4、CAD同步链接口 5、 MATLB同步链接口 | 1 | 套 |  |  | 一年 |
| 2 | 体感仪 | 主要功能： 它是一种3D体感摄影机，同时它导入了即时动态捕捉、影像辨识、麦克风输入、语音辨识、社群互动等功能。它拥有一个数字视频摄像头。能从事捕捉图片到识别颜色等多项工作。Kinect比一般的摄像头更为智能。它能够发射红外线，从而对整个房间进行立体定位。摄像头则可以借助红外线来识别人体的运动。 技术参数： 可视范围： 水平视角：57度 垂直视角：43度 深度感应镜头：30 fps，640×480 RGB：1280×960 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 多功能测量仪及探头 | 主要功能： 该款多功能测量仪适用于测量环境空气状况，评估室内空气质量和检查空调通风系统。测量仪器适用于各种应用和不同的风速，温度、湿度等。 技术参数： 1、多功能测量仪 2、热线风速探头 测量风速和温度，探头尖端直径7.5 mm，带伸缩式手柄（最长820mm） 量程 -20 到 +70 °C 量程 0 到 +20 m/s 3、叶轮风速探头 直径60mm，带伸缩式手柄（最长910 mm），例如测量出风口（能够在0到 +60°C下使用）量程 +0.25 到 +20 m/s 4、湿度探头 量程 -20 到 +70 °C 量程 0 到 +100 %RH 5、环境CO探头（检测楼宇和房间内的CO浓度) 量程 0 到 +500 ppm CO 6、室内空气质量探头，用于评估室内空气质量，测量CO2，湿度，温度和绝对压力，含支架 量程 0 到 +50 °C 量程 0 到 +10000 ppm CO2 量程 +600 到 +1150 hPa 量程 0 到 +100 %RH | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 质子交换膜燃料电池实验系统 | 主要功能： 一、功能：1.这是一台研究质子交换膜（PEM）燃料电池工作原理和输出性能的实验设备 2.设备可测量输出电压，电流，氢气和空气的流量，电池内部的温度等参数 3.系统提供可变负载来研究燃料电池的性能,最高0.75KW 4.可研究并绘制燃料电池的输出电压与电流密度的特性曲线 5.测量燃料电池的功率密度并与1马力（750W）进行比较 6.研究并测量燃料和空气的消耗量、功率输出和热损失对燃料电池能量转换效率的影响 7.测量燃料电池的工作温度和燃料消耗量，展示冷却循环回路 8.研究并测量燃料电池中反应物的利用和输送现象 9.演示了高密度、高功率的质子交换膜（PEM）燃料电池工作原理，主要是如何由氢气直接转为电能 技术参数： 1.要求：电气接口：1A，220~230V，50Hz 氢气：1~2bar（最高2bar），浓度不低于99.95% 2.参数：系统最高输出功率：0.75KW 高度：88.5cm 深度：48.5cm 宽度：106cm 3. 氢气发生器输出压力：0～0.4Mpa 氢气纯度：99.999% 氢气流量：0～500ml/min 电源电压：220V±10% 50/60Hz 最大功率：150W 外型尺寸：≥420×200420mm(L×W×H) | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 气相色谱仪 | 主要功能： 气相色谱对于主要采用标准气相色谱方法进行常规分析的小型和中型实验室来说是超值的高质量解决方案。它能够最大限度延长正常运行时间，减少维护需求，降低复杂程度，使您的投资获得高回报。气相色谱系统采用安捷伦久经考验的电子气路控制 (EPC) 和数字电路技术，为您带来行业领跑者所实现的无与伦比的性能，和让您可以完全信赖分析结果。 技术参数： 1.设备用途： （1）配置三阀，氢火焰离子化检测器（FID）和热导检测器（TCD）的7820A 气相色谱仪用于分析永久性气体和轻烃。 （2）TCD 通道采用填充柱用于H2、CO2、O2、N2、CH4和CO 的分析。 2.毛细管柱（Al2O3PLOT: 50 m × 0.53 mm）用于测定包括CH4的所有C1~C6 的烃。 3.环境条件： （1）室内使用环境温度15 到30 °C （2）环境湿度30 到70% （3）保存条件–40 到70 °C （4）操作海拔高度3100 米 4.参数要求： （1）柱温箱尺寸≥28.0 × 30.5 × 16.5 cm （2）操作温度室温以上8 °C 到425 °C （3）温度设定分辨率1 °C （4）最大升温速率75 C/min （5）最长运行时间999.99 min （6）程序升温阶数5 （7）温度波动环境温度变化1 °C，柱温箱温度变化< 0.01 °C （8）柱箱温度梯度~ 2% （9）程序升温重复性~ 1% 5.电子气路控制(EPC) 所有进样口和检测器都是电子气路控制 分流/不分流毛细管进样口(S/SL) 电子压力/流量控制 （1）最高操作温度400 °C （2）压力范围0 - 60 psi 或0 - 413.69 KPa （3）最大分流比250:1 （4）总流量设定范围对于氮气：0 到200 mL/min对于H2 或He：0 到500 mL/min 6.FID 电子压力/流量控制 最高操作温度425 °C 最低检出限< 3 pg 碳/s 以正十三烷计算 线形动态范围> 107，用氮载气，0.29 mm 内径喷嘴 最大数据采集速率100Hz 7.TCD 电子压力/流量控制最高操作温度400 °C，最低检出限< 800 pg 丙烷/mL，使用He 载气实验 室环境可能会影响MDL） 线性动态范围105 (± 10%) 8.附件： 氧化铝色谱柱AI203KCI 50m,0.53mm,15.0um,5ina*1 填充柱6Ft 1/8 2mm Porapak Q 80/100SST*1 填充柱6Ft 1/8 2mm MolSieve 5A 60/80 SST*1填充柱3Ft 1/8 2mm Porapak Q 80/100 SST *1气相色谱仪操作软件，水氧捕集阱1个，氢气发生器1台，氮气钢瓶及减压阀1套，品牌电脑打印1套。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 红外数码 相机 | 主要功能： 夜间影像拍摄 技术参数： 有效像素：1000万 传感器尺：（1/1.7）英寸 影像处理：DIGIC 4显 示屏尺：2.8英寸 续航能力-画面显示时：约390张 存储卡类型：SD/SDHC/MMC/MMCplus | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 便携式小流量颗粒物采样器 | 主要功能： 用于小流量颗粒物的采样 技术参数： 1、配置欧式PM10、PM2.5、PM1采样头；尺寸不能大于300×250×450mm；重量不大于20Kg；仪器操作便捷，只需通过旋转按钮即可完成所有菜单操作； 2、宽温背光液晶屏，适应东北、西北等极寒环境下的工作要求； 3、可显示并记录气象参数，如大气压、温度、湿度等气象参数； 4、设备采用便携式设计，可升级连接自动换膜器（SEQ）组成自动换膜采样系统，自动识别换膜器，无需点对点设置； 5、SD卡数据快捷导出，自动生成Excel表格，方便数据管理及统计； 6、配备DPE模块化控制单元，软件升级和系统备份只需通过SD卡即可进行； 7、仪器后期维护方便便捷，只需通过现场更换模块即可解决故障； 8、采用准确快速跟踪的微孔流量计，高性能变频器控制进口变频泵，24小时内偏差<2.0%； 9、高负载采样泵，可适合各种有机滤膜采样； 10、采样参数： 1）流量范围：1.5至3.5 m³/h，可调 2）标准设定流量：2.3 m³/h 3）流量精度：24小时内偏差<2.0% 4）负载能力：流量在16.7L/min时，阻力≥30KPa 5）采样时间：5min-99h 可调 6）数据存储：＞1000000组（2G SD卡） 7）滤膜直径：47-50 mm；有效直径：41 mm 8）噪音：<35dB(A) 9）电源：230V±10%, 50Hz 10）工作温度：－30℃～50℃ 11）工作湿度：0-100%rH 12）防护等级：IP55 仪器配置及要求： 1、主机 2、进口PM10、PM2.5、PM1切割头 | 1 | 台 |  |  |  |

第8包

1.采购项目名称：学生公寓消防通道及周边道路维修改造

2.货物需求及技术规格要求一览表

学生公寓消防通道及周边道路维修改造建设项目设备、材料要求

| 序号 | 货物名称 | 主要功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 质保期 | 交货时间、地点和方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标段一 | 普通粘土砖 平铺 | 15.8 | 100m2 | 一年 | 25 天 |
|  |  | 反铲挖掘机挖土方 斗容量1.0m3(装车) 三类 | 0.23 | 1000m3 |  |  |
|  |  | 自卸汽车运土方(载重10t以内) 运距5km以内 | 0.3 | 1000m3 |  |  |
|  |  | 自卸汽车运土方(载重10t以内) 运距每增减1km子目*15 | 0.3 | 1000m3 |  |  |
|  |  | 机械平整场地、原土夯实 原土碾压 内燃压路机 15t以内 | 1.55 | 1000m2 |  |  |
|  |  | 山皮石底层 人机配合 厚度 10cm | 15.5 | 100m2 |  |  |
|  |  | 山皮石底层 人机配合 厚度 每增减1子目*5 | 15.5 | 100m2 |  |  |
|  |  | 拌合机拌合 石灰:粉煤灰:碎石(10:20:70) 厚度20cm | 15.5 | 100m2 |  |  |
|  |  | 拌合机拌合 石灰:粉煤灰:碎石(10:20:70) 厚度 每增减1cm子目*5 | 15.5 | 100m2 |  |  |
|  |  | 石油沥青 粘油层 | 15.5 | 100m2 |  |  |
|  |  | 厂拌细粒式 机械摊铺 厚度3cm | 15.5 | 100m2 |  |  |
|  |  | 厂拌细粒式 机械摊铺 厚度 每增减0.5cm子目*6 | 15.5 | 100m2 |  |  |
|  |  | 人工铺装 混凝土垫层 | 6 | m3 |  |  |
|  |  | 石质边石 规格（990*350*100） | 8.3 | 100m |  |  |
|  |  | 彩砖铺设 M7.5水泥砂浆垫层厚度3cm 30*30*5cm | 5.5 | 100m2 |  |  |
|  |  | 石屑垫层 厚度 5cm | 5.5 | 100m2 |  |  |
|  |  | 石质块 规格25*5*12.5cm | 0.35 | 100m |  |  |
|  |  | 检查井 加高20cm | 6 | 座 |  |  |
|  |  | 定型砖砌雨水进水井 单平蓖(680*380) 井深 1.0m | 10 | 座 |  |  |
|  |  | 砖明沟 | 0.5 | 10m3 |  |  |
|  |  | 水泥砂浆面层 楼地面 20mm | 0.7 | 100m2 |  |  |
|  |  | 雨水井井箅安装 铸铁平箅（70m） | 3.5 | 10套 |  |  |
|  |  | 混凝土管平接(企口)式 人工下管管径300mm以内 | 1.5 | 100m |  |  |
|  |  | 钢筋砼管φ300 | 151.5 | m |  |  |
|  |  | 现场搅拌站混凝土 现浇散水 混凝土 | 4.5 | 10m3 |  |  |
|  |  | 火烧板(花岗岩)铺设 1:2水泥砂浆厚度3cm 600*600*30 | 0.15 | 100m2 |  |  |
| 2 | 标段二 | 反铲挖掘机挖土方 斗容量1.0m3(装车) 三类 | 2.8 | 1000m3 |  |  |
|  |  | 拆除沥青柏油类路面层 机械拆除 厚10cm以内 | 0.2 | 100m2 |  |  |
|  |  | 机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 | 0.2 | 100m2 |  |  |
|  |  | 侧石 石质 | 0.2 | 100m |  |  |
|  |  | 砂垫层 厚度 5cm | 0.2 | 100m2 |  |  |
|  |  | 砂垫层 厚度 每增减1cm子目*150 | 0.2 | 100m2 |  |  |
|  |  | 自卸汽车运土方(载重10t以内) 运距5km以内 | 3.6 | 1000m3 |  |  |
|  |  | 自卸汽车运土方(载重10t以内) 运距每增减1km子目*15 | 3.6 | 1000m3 |  |  |
|  |  | 机械平整场地、原土夯实 原土夯实 平地 | 24.2 | 100m2 |  |  |
|  |  | 山皮石底层 人机配合 厚度 10cm | 24.2 | 100m2 |  |  |
|  |  | 山皮石底层 人机配合 厚度 每增减1子目*10 | 24.2 | 100m2 |  |  |
|  |  | 拌合机拌合 石灰:粉煤灰:碎石(10:20:70) 厚度20cm | 24.2 | 100m2 |  |  |
|  |  | 厂拌细粒式 机械摊铺 厚度3cm | 22.4 | 100m2 |  |  |
|  |  | 厂拌细粒式 机械摊铺 厚度 每增减0.5cm | 22.4 | 100m2 |  |  |
|  |  | 混凝土浇筑 厚度20cm | 1.7 | 100m2 |  |  |
|  |  | 锯缝机锯缝 | 6 | 10m |  |  |
|  |  | 石油沥青 粘油层 | 22.2 | 100m2 |  |  |
|  |  | 人工铺装 混凝土垫层 | 3 | m3 |  |  |
|  |  | 石质边石 990cm*350cm*150cm | 2.4 | 100m |  |  |
|  |  | 定型砖砌雨水进水井 单平蓖(680*380) 井深 1.0m | 4 | 座 |  |  |
|  |  | 定型检查井 砖砌圆形雨水检查井 井径 700mm, 适用管径≤400mm, 井深(2m内) | 4 | 座 |  |  |
|  |  | 混凝土管平接(企口)式 人工下管管径300mm以内 | 1.6 | 100m |  |  |
|  |  | 钢筋砼管φ300 | 161.6 | m |  |  |
|  |  | 绿地起坡造型 人工 | 500 | m3 |  |  |
|  |  | 土 | 550 | m3 |  |  |
|  |  | 砂砾坚土种植 裸根乔木 胸径20cm以内（王族海棠高4-5m 胸径10cm 冠幅4-5m） | 70 | 株 |  |  |
|  |  | 王族海棠 | 70 | 株 |  |  |
|  |  | 普坚土种植 裸根乔木 胸径25cm以内（金叶榆球 成球 墩 高1m以上 冠幅1m） | 150 | 株 |  |  |
|  |  | 金叶榆球 | 150 | 株（墩） |  |  |
|  |  | 普坚土种植 裸根乔木 胸径15cm以内（糖槭树、京桃、梧桐、银杏、连翘、丁香、小叶女贞等 高2m 冠幅1.2m） | 65 | 株 |  |  |
|  |  | 糖槭树等 | 65 | 株 |  |  |
|  |  | 砂砾坚土种植 绿篱 双行间距0.4m 高度1.2m以内 | 500 | m2 |  |  |
|  |  | 绿篱 | 500 | m2 |  |  |
|  |  | 铺草坪 | 250 | 10m2 |  |  |
|  |  | 草坪 | 250 | 10m2 |  |  |
|  |  | 花卉 木本（组合） | 500 | m2 |  |  |
|  |  | 花卉 | 500 | m2 |  |  |
|  |  | 花卉 宿根 | 800 | 50株 |  |  |
| 3 | 标段三 | 反铲挖掘机挖土方 斗容量1.0m3(装车) 三类 | 0.3 | 1000m3 |  |  |
|  |  | 自卸汽车运土方(载重10t以内) 运距5km以内 | 0.39 | 1000m3 |  |  |
|  |  | 自卸汽车运土方(载重10t以内) 运距每增减1km | 0.39 | 1000m3 |  |  |
|  |  | 普通粘土砖 平铺 | 8 | 100m2 |  |  |
|  |  | 机械平整场地、原土夯实 原土夯实 平地 | 11.1 | 100m2 |  |  |
|  |  | 侧石 石质（拆除） | 0.9 | 100m |  |  |
|  |  | 原边石安砌 边石 长度50cm（不含主材） | 0.9 | 100m |  |  |
|  |  | 人工铺装 混凝土垫层 | 8 | m3 |  |  |
|  |  | 石质边石 长度100cm（990*350*150、倒角） | 4.6 | 100m |  |  |
|  |  | 石质块 规格25*5*12.5cm | 3.3 | 100m |  |  |
|  |  | 石屑垫层 厚度 5cm | 22 | 100m2 |  |  |
|  |  | 人工拌合 厚度20cm 含灰量5% | 11.1 | 100m2 |  |  |
|  |  | 人工拌合 每增减1cm 含灰量5%子目*-17 | 11.1 | 100m2 |  |  |
|  |  | 普通型砖 1:3 水泥砂浆 | 220 | 10m2 |  |  |
|  |  | 铺草坪 | 30 | 10m2 |  |  |
|  |  | 草坪 | 30 | 10m2 |  |  |
|  |  | 砂砾坚土种植 裸根乔木 胸径20cm以内 | 30 | 株 |  |  |
|  |  | 金叶榆球 | 30 | 株 |  |  |
|  |  | 安布景石 重量5t以内 | 1.5 | 10t |  |  |
| 4 | 标段四 | 反铲挖掘机挖土方 斗容量1.0m3(不装车) 三类土（跑道部分） | 1.2 | 1000m3 |  |  |
|  |  | 自卸汽车运土方(载重10t以内) 运距5km以内 | 1.56 | 1000m3 |  |  |
|  |  | 自卸汽车运土方(载重10t以内) 运距每增减1km子目*15 | 1.56 | 1000m3 |  |  |
|  |  | 机械平整场地、原土夯实 原土夯实 平地 | 18 | 100m2 |  |  |
|  |  | 人工拌合 厚度20cm 含灰量10% | 18 | 100m2 |  |  |
|  |  | 人工拌合 每增减1cm 含灰量10%子目*-10 | 18 | 100m2 |  |  |
|  |  | 山皮石底层 人机配合 厚度 10cm | 18 | 100m2 |  |  |
|  |  | 山皮石底层 人机配合 厚度 每增减1子目*5 | 18 | 100m2 |  |  |
|  |  | 拌合机拌合 石灰:粉煤灰:碎石(10:20:70) 厚度20cm | 18 | 100m2 |  |  |
|  |  | 拌合机拌合 石灰:粉煤灰:碎石(10:20:70) 厚度 每增减1cm子目*-5 | 18 | 100m2 |  |  |
|  |  | 钢筋网 | 15 | t |  |  |
|  |  | 混凝土浇筑 厚度20cm | 18 | 100m2 |  |  |
|  |  | 塑料膜养生 | 20 | 100m2 |  |  |
|  |  | 金属复合地面 5mm厚弹性纯PU球场面层（塑胶地面） | 15.48 | 100m2 |  |  |
|  |  | 现浇矩形柱周长 1.2m以内 混凝土（围网部分 | 4 | 10m3 |  |  |
|  |  | 现浇圈梁 混凝土 | 2 | 10m3 |  |  |
|  |  | 现浇构件钢筋制作安装 螺纹钢 φ10以外 | 7 | t |  |  |
|  |  | 现浇构件钢筋制作安装 螺纹钢 φ10以内 | 1 | t |  |  |
|  |  | 金属网 金属栅栏 制安 | 9 | 100m2 |  |  |
|  |  | 空腹柱 钢柱空腹 重量7t以内 | 21 | t |  |  |
|  |  | 现浇栏板 直形 混凝土（设施部分） | 8 | 10m3 |  |  |
|  |  | 现浇构件钢筋制作安装 螺纹钢 φ10以外 | 11 | t |  |  |
|  |  | 钢管柱（器械、灯杆等） | 8 | t |  |  |
|  |  | 预埋铁件 | 1 | t |  |  |
|  |  | 水泥砂浆面层 楼地面 20mm | 3 | 100m2 |  |  |
|  |  | 石屑垫层 厚度 5cm | 15 | 100m2 |  |  |
|  |  | 彩砖铺设 M7.5水泥砂浆垫层厚度3cm 30*30*5cm | 15 | 100m2 |  |  |
|  |  | 石质边石 长度50cm | 0.6 | 100m |  |  |
|  |  | 石质块 规格25*5*12.5cm | 1.5 | 100m |  |  |
|  |  | 人工铺装 混凝土垫层 | 25 | m3 |  |  |
|  |  | 铺草坪 | 130 | 10m2 |  |  |
|  |  | 草坪 | 130 | 10㎡ |  |  |
|  |  | 砂砾坚土种植 裸根乔木 胸径25cm以内（榆叶梅球 成球 墩 高1m 冠幅 1m） | 200 | 株 |  |  |
|  |  | 榆叶梅球 | 200 | 株（墩） |  |  |
|  |  | 木凳面及靠背 | 50 | m2 |  |  |
|  |  | 钢管框铁丝网 扇制作 | 0.36 | 100m2 |  |  |
|  |  | 钢管框铁丝网 扇安装 | 0.36 | 100m2 |  |  |
|  |  | 1KV铜芯电缆埋地敷设 电缆截面16mm2以内（带铠） | 7 | 100m |  |  |
|  |  | 1KV铜芯电缆16mm2以内 | 703.5 | m |  |  |
|  |  | 电缆保护管敷设 钢管 管径 100-150mm以下 | 15 | 10m |  |  |
|  |  | 钢管φ100-150以下 | 150 | m |  |  |
|  |  | 漏电保护开关安装 单式 三极 | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 火烧板(花岗岩)铺设 1:2水泥砂浆厚度3cm 600*600*30 | 4 | 100m2 |  |  |
|  |  | 小型自动空气开关安装 60A以下 单联 | 5 | 个 |  |  |
|  |  | 自动空气开关 | 5 | 个 |  |  |
|  |  | 成套配电箱安装 落地式（含内置所需） | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 成套配电箱落地式 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 定型检查井 砖砌圆形污水检查井 井径700mm, 适用管径≤400mm, 井深 2m内 | 1 | 座 |  |  |
|  |  | 定型检查井 砖砌圆形雨水检查井 井径 1000mm, 适用管径200-600mm, 井深(2.5m内) | 2 | 座 |  |  |
|  |  | 混凝土管平接(企口)式 人工下管管径300mm以内 | 0.12 | 100m |  |  |
|  |  | 钢筋砼管φ300 | 12.12 | m |  |  |
|  |  | 塑料管安装(对接熔接) 管外径110mm以内（PE管） | 0.7 | 100m |  |  |
|  |  | 中密度聚氯乙烯管110 | 70 | m |  |  |
|  | 标段五 | 拆除沥青柏油类路面层 人工拆除 厚10cm以内 | 22 | 100m2 |  |  |
|  |  | 反铲挖掘机挖土方 斗容量1.0m3(装车) 三类 | 0.4 | 1000m3 |  |  |
|  |  | 自卸汽车运土方(载重10t以内) 运距5km以内 | 0.7 | 1000m3 |  |  |
|  |  | 自卸汽车运土方(载重10t以内) 运距每增减1km | 0.7 | 1000m3 |  |  |
|  |  | 普通粘土砖 平铺 | 10.43 | 100m2 |  |  |
|  |  | 山皮石底层 人机配合 厚度 10cm | 10 | 100m2 |  |  |
|  |  | 山皮石底层 人机配合 厚度 每增减1子目*10 | 10 | 100m2 |  |  |
|  |  | 拌合机拌合 石灰:粉煤灰:碎石(10:20:70) 厚度20cm | 10 | 100m2 |  |  |
|  |  | 厂拌中粒式 机械摊铺 厚度5cm | 22 | 100m2 |  |  |
|  |  | 厂拌中粒式 机械摊铺 厚度 每增减1cm | 22 | 100m2 |  |  |
|  |  | 石屑垫层 厚度 5cm | 22 | 100m2 |  |  |
|  |  | 彩砖铺设 M7.5水泥砂浆垫层厚度3cm 30*30*5cm | 22 | 100m2 |  |  |
|  |  | 石质边石 长度50cm | 3.6 | 100m |  |  |
|  |  | 人工铺装 混凝土垫层 | 6 | m3 |  |  |
|  |  | 石质块 规格25*5*12.5cm | 3 | 100m |  |  |
|  |  | 铺草坪 | 400 | 10m2 |  |  |
|  |  | 铺草坪 | 400 | 10m2 |  |  |
|  |  | 砂砾坚土种植 绿篱 双行间距0.4m 高度1.2m以内 | 700 | m2 |  |  |
|  |  | 绿篱 | 700 | m2 |  |  |
|  |  | 普坚土种植 裸根乔木 胸径15cm以内 | 60 | 株 |  |  |
|  |  | 京桃等 | 60 | 株 |  |  |
|  |  | 花卉 宿根 | 100 | 50株 |  |  |
|  |  | 砂砾坚土种植 裸根乔木 胸径20cm以内 | 70 | 株 |  |  |
|  |  | 连翘、丁香等 | 70 | 株 |  |  |
|  |  | 现浇直形楼梯 混凝土 | 1.5 | 10m2 |  |  |
|  |  | 现浇构件钢筋制作安装 圆钢 φ10以内 | 0.6 | t |  |  |
|  |  | 现浇构件钢筋制作安装 螺纹钢 φ10以外 | 1.3 | t |  |  |
|  |  | 花岗岩楼地面 周长3200mm以内 单色 | 0.3 | 100m2 |  |  |

第9包

1.采购项目名称：运动场维修改造建设项目

2.货物需求及技术规格要求一览表

运动场维修改造建设项目设备、材料要求

| 序号 | 货物名称 | 主要功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 质保期 | 交货时间、地点和方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运动场维修改造 | 空腹柱 钢柱空腹 重量7t以内（方钢管 100mm*100mm 壁厚＞3.5mm） | 2.5 | t | 一年 | 25 天 |
|  |  | 金属网 金属栅栏 制安 | 2 | 100m2 |  |  |
|  |  | 一般钢结构 磁漆 第一遍 | 160 | 100kg |  |  |
|  |  | 一般钢结构 磁漆 第二遍 | 160 | 100kg |  |  |
|  |  | 机械拆除 有筋 | 1.5 | 10m3 |  |  |
|  |  | 人工挖土方 三类土 2m以内 | 0.3 | 100m3 |  |  |
|  |  | 现浇基础梁 混凝土 | 0.8 | 10m3 |  |  |
|  |  | 现浇矩形柱周长 1.2m以内 混凝土 | 0.5 | 10m3 |  |  |
|  |  | 现浇构件钢筋制作安装 圆钢 φ10以外 | 3 | t |  |  |
|  |  | 模板 带形基础 钢筋混凝土 有梁式 | 0.5 | 10m3 |  |  |
|  |  | 模板 基础梁 | 0.7 | 10m3 |  |  |
|  |  | 砍灰皮 水泥砂浆 | 4.5 | 100m2 |  |  |
|  |  | 砍灰皮 各种块料面层 | 1 | 100m2 |  |  |
|  |  | 墙面一般抹灰 水泥砂浆 砖墙 | 5.5 | 100m2 |  |  |
|  |  | 外墙质感漆粉刷（两遍底漆两遍面漆） | 5.5 | 100m2 |  |  |
|  |  | 喷刷、涂料 墙面抗碱封底涂料 | 5.5 | 100m2 |  |  |
|  |  | 单项脚手架 移动平台架 高6m以内 | 1 | 100m2 |  |  |
|  |  | 成品防盗门（拆安） | 0.6 | 100m2 |  |  |
|  |  | 其他金属面油漆 醇酸磁漆 二遍（防盗门、打磨 喷漆等） | 5 | t |  |  |
|  |  | 喷刷、涂料 外墙喷丙烯酸无光外用乳胶漆 抹灰面 | 8 | 100m2 |  |  |
|  |  | 普通粘土砖 平铺 | 25.5 | 100m2 |  |  |
|  |  | 石屑垫层 厚度 5cm | 26 | 100m2 |  |  |
|  |  | 彩砖铺设 M7.5水泥砂浆垫层厚度3cm 30*30*5cm | 25 | 100m2 |  |  |
|  |  | 火烧板(花岗岩)铺设 1:2水泥砂浆厚度3cm 600*600*30 | 1.5 | 100m2 |  |  |
|  |  | 拆除沥青柏油类路面层 人工拆除 厚10cm以内（塑胶跑道） | 52 | 100m2 |  |  |
|  |  | 金属复合地面 12mm厚聚氨酯球场面层（塑胶跑道 含划线 按既有面层做法） | 52 | 100m2 |  |  |
|  |  | 自卸汽车运土方 载重量10t 运距 1km以内 | 0.25 | 1000m3 |  |  |
|  |  | 自卸汽车运土方 载重量10t 运距 每增加1km子目*20 | 0.25 | 1000m3 |  |  |

第10包

1.采购项目名称：校园院墙维修改造建设项目

2.货物需求及技术规格要求一览表

校园院墙维修改造建设项目设备、材料要求

| 序号 | 货物名称 | 主要功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 质保期 | 交货时间、地点和方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标段一 | 墙面勾缝 水泥砂浆 石墙勾凸缝 | 9 | 100m2 | 一年 | 20 天 |
|  |  | 砍灰皮 水泥砂浆 | 4 | 100m2 |  |  |
|  |  | 砍灰皮 各种块料面层 | 1.5 | 100m2 |  |  |
|  |  | 砖外墙 2砖及2砖以上 | 2 | 10m3 |  |  |
|  |  | 墙体拆除 基础墙（原有毛石、边石、墙垛等） | 18 | 10m3 |  |  |
|  |  | 人工挖土方 四类土 1.5m以内 | 2.52 | 100m3 |  |  |
|  |  | 挖掘机挖沟槽、基坑土方四类土 斗容量 1m3 | 0.252 | 1000m3 |  |  |
|  |  | 机械凿石 履带式液压岩石破碎机破碎平基 次坚石 | 1.35 | 100m3 |  |  |
|  |  | 自卸汽车运土方 载重量10t 运距 1km以内 | 0.7 | 1000m3 |  |  |
|  |  | 自卸汽车运土方 载重量10t 运距 每增加1km | 0.7 | 1000m3 |  |  |
|  |  | 钢栏杆 圆、方钢为主 | 2 | t |  |  |
|  |  | 挡墙 混凝土（含基础梁） | 60 | 10m3 |  |  |
|  |  | 现浇构件钢筋制作安装 螺纹钢 φ10以外 | 5 | t |  |  |
|  |  | 模板 直挡土墙、地下室墙 毛石混凝土 | 30 | 10m3 |  |  |
|  |  | 石质边石 长度50cm | 0.65 | 100m |  |  |
|  |  | 人工铺装 混凝土垫层 | 3 | m3 |  |  |
|  |  | 墙面镶贴块料 240*60面砖(水泥砂浆粘贴)灰缝 5mm | 2 | 100m2 |  |  |
|  |  | 保温隔热墙体 外保温节能墙体 聚苯板 满粘 | 0.2 | 100m2 |  |  |
|  |  | 绿地起坡造型 人工 | 2500 | m3 |  |  |
|  |  | 土 | 2750 | m3 |  |  |
|  |  | 铺草卷 | 6000 | m2 |  |  |
|  |  | 草卷 | 6000 | m2 |  |  |
|  |  | 砂砾坚土种植 绿篱 双行间距0.4m 高度1.5m以内（4200㎡、红瑞木、五角枫、金杉等甲方要求种类） | 11000 | m |  |  |
|  |  | 花岗岩地面 厚30mm | 30 | m2 |  |  |
|  |  | 砂砾坚土种植 裸根乔木 胸径10cm以内 | 70 | 株 |  |  |
|  |  | 普坚土种植 裸根乔木 胸径25cm以内（按甲方要求种类） | 40 | 株 |  |  |
|  |  | 普通粘土砖 平铺 | 20 | 100m2 |  |  |
|  |  | 彩砖铺设 M7.5水泥砂浆垫层厚度3cm 30*30*5cm | 30 | 100m2 |  |  |
|  |  | 石屑垫层 厚度 5cm | 20 | 100m2 |  |  |
|  |  | 垫层 混凝土 无筋 | 40 | 10m3 |  |  |
|  |  | 人工铺装 混凝土垫层 | 6 | m3 |  |  |
|  |  | 石质边石 长度50cm | 8.5 | 100m |  |  |
| 2 | 标段二 |  |  |  |  |  |
|  |  | 平整场地1.平整场地 机械 | 144.65 | m2 |  |  |
|  |  | 挖基坑土方1.土壤类别:一类、二类土 | 488.1 | m3 |  |  |
|  |  | 挖沟槽土方1.土壤类别:一类、二类土 | 0.81 | m3 |  |  |
|  |  | 余方弃置1.弃土运距:投标人自行考虑 | 30.47 | m3 |  |  |
|  |  | 回填方1.分层压实，每层厚度不大于300，压实系数不小于0.94 | 458.44 | m3 |  |  |
|  |  | 砌块墙1.外墙：采用290厚炉渣混凝土空心砌块，砂浆M5.0(防潮层以下砌体用C20细石混凝土灌实） | 41.41 | m3 |  |  |
|  |  | 砌块墙1.内墙：采用290厚炉渣混凝土空心砌块，砂浆M5.0 | 2.14 | m3 |  |  |
|  |  | 零星砌砖1.部位：基础梁底部两层 | 1.2 | m3 |  |  |
|  |  | 砂浆防潮层1.20厚1：2水泥砂浆 | 17 | m2 |  |  |
|  |  | 垫层1.500厚炉渣垫层 | 20.38 | m3 |  |  |
|  |  | 垫层1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.包含模板工程 | 5.91 | m3 |  |  |
|  |  | 独立基础1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.包含模板工程 | 14.99 | m3 |  |  |
|  |  | 基础梁1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.包含模板工程 | 6.23 | m3 |  |  |
|  |  | 矩形柱1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.包含模板工程 | 17.05 | m3 |  |  |
|  |  | 满堂基础1.混凝土种类:商品混凝土2.混凝土强度等级:C30 3含模版工程 | 15.86 | m3 |  |  |
|  |  | 有梁板1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.包含模板工程 | 45.5 | m3 |  |  |
|  |  | 雨篷1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.包含模板工程 | 0.31 | m3 |  |  |
|  |  | 挑檐板1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.包含模板工程 | 1.83 | m3 |  |  |
|  |  | 压顶1.混凝土种类:商品细石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.包含模板工程 | 0.3 | m3 |  |  |
|  |  | 设备基础1.混凝土垫块 2.包含模板工程 | 0.03 | m3 |  |  |
|  |  | 过梁1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.包含模板工程 | 0.3 | m3 |  |  |
|  |  | 现浇构件钢筋1.圆钢 φ10以内(HPB300) | 0.277 | t |  |  |
|  |  | 现浇构件钢筋1.螺纹钢 φ10以内(HRB400) | 7.477 | t |  |  |
|  |  | 现浇构件钢筋1.螺纹钢 φ10以外(HRB400) | 8.749 | t |  |  |
|  |  | 钢筋网片1.砌体加固筋 | 0.02 | t |  |  |
|  |  | 钢筋接头1.钢筋电渣压力焊接头 钢筋直径 φ16mm | 228 | 个 |  |  |
|  |  | 钢筋接头1.钢筋电渣压力焊接头 钢筋直径 φ18mm | 60 | 个 |  |  |
|  |  | 钢筋接头1.钢筋电渣压力焊接头 钢筋直径 φ20mm | 64 | 个 |  |  |
|  |  | 金属(塑钢）门1.保温门 2.洞口尺寸：1000mm*2100mm | 4.2 | m2 |  |  |
|  |  | 木质门1.洞口尺寸：900mm*2100mm | 3.78 | m2 |  |  |
|  |  | 断桥窗断桥铝 5+12A+5 空气 断桥宽24.0mm 铝条封边 洞口尺寸：600mm*900mm | 1.08 | m2 |  |  |
|  |  | 断桥窗1.断桥铝 5+12A+5Low-E 空气 断桥宽20.0mm 铝条封边 2.洞口尺寸：1800mm*1500mm | 2.7 | m2 |  |  |
|  |  | 断桥窗1.断桥铝 5+12A+5Low-E 空气 断桥宽24.0mm 胶条封边 | 11.1 | m2 |  |  |
|  |  | 屋面卷材防水1.40厚C20细石混凝土（每隔2000距离设分隔缝，防水密封胶封缝 2.干铺卷材隔离层 3.4厚SBS改性沥青防水卷材4.冷底子油一道5.20厚1：3水泥砂浆找平层 6.1.1：10水泥珍珠岩找坡最薄处30厚 | 138 | m2 |  |  |
|  |  | 屋面卷材防水1.女儿墙附加防水层 | 15.3 | m2 |  |  |
|  |  | 屋面排水管1.雨落管及雨水口做法参见11J930-1--j25 | 6 | m |  |  |
|  |  | 地面涂膜防水（卫生间）1.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层，门洞口处地面向外凃宽200 | 3.06 | m2 |  |  |
|  |  | 墙面涂膜防水（卫生间）1.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层，侧墙涂起350高 | 16.68 | m2 |  |  |
|  |  | 保温隔热屋面1.90厚B1级XPS保温板（密度≥30kg/m3） 2.2厚SBS改性沥青防水卷材隔气层 3.冷底子油一道 4.20厚1：3水泥砂浆找平层 | 123.79 | m2 |  |  |
|  |  | 保温隔热屋面1.90厚A2级改性酚醛保温板（密度≥30kg/m3） 2.2厚SBS改性沥青防水卷材隔气层 3.冷底子油一道 4.20厚1：3水泥砂浆找平层 | 13.9 | m2 |  |  |
|  |  | 保温梁1.屋面板下梁侧面抹30厚保温砂浆 | 8 | m2 |  |  |
|  |  | 保温隔热屋面（雨篷）1.20厚1：3水泥砂浆找平层 2.50厚B1级EPS保温板 | 4.25 | m2 |  |  |
|  |  | 保温隔热墙面1.15厚抗裂砂浆复合耐碱网格布（一布两浆） 2.80厚B1级EPS防火板（γ≥20kg/m3）用锚栓与基层锚固，锚栓不少于4个/m2 3.3-5厚聚合物砂浆结合层 4.20厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 87 | m2 |  |  |
|  |  | 保温隔热墙面（女儿墙内侧顶面）1.20厚1：3水泥砂浆找平层 2.30厚B1级EPS保温板 | 22 | m2 |  |  |
|  |  | 保温隔热墙面（雨篷侧面）1.20厚1：3水泥砂浆找平层 2.30厚B1级EPS保温板 | 1.4 | m2 |  |  |
|  |  | 保温隔热楼地面1.外墙内侧2米范围内铺80厚EPS保温板 | 49.8 | m2 |  |  |
|  |  | 保温隔热屋面（造型屋面下保温）1.20厚1：3水泥砂浆找平层2.30厚B1级EPS保温板 | 74 | m2 |  |  |
|  |  | 块料楼地面（其余房间）1.10厚防滑地面砖，素水泥浆擦缝2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉3.60厚C20细石混凝土垫层内配Φ6双向筋@200钢筋网4.150厚碎石灌M2.5混合砂浆5.素土夯实 | 20.87 | m2 |  |  |
|  |  | 块料楼地面（卫生间）1.10厚防滑地面砖，素水泥浆擦缝 2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉 3.C20细石混凝土垫层，表面撒1：1水泥砂浆，随打随压光 4.20厚1：3水泥砂浆找平层，抹平 5.60厚C20细石混凝土垫层内配Φ6双向筋@200钢筋网 6.150厚碎石灌M2.5混合砂浆 7.素土夯实 | 2.88 | m2 |  |  |
|  |  | 水泥面层散水 | 33.88 | m2 |  |  |
|  |  | 花岗岩台阶1.40厚毛面花岗岩板铺面（板材满凃防污剂），水泥浆灌缝，（台口双层加厚处用环氧或硅酮胶粘贴于面板相同的石条） 2.撒素水泥面（洒适量清水） 3.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 4.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.100厚C15混凝土（配Φ6@200双向钢筋网），台阶面向外坡1% 6.80厚碎石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 7.500厚填炉渣或中粗砂（分层夯实） 8.素土夯实 | 5.87 | m2 |  |  |
|  |  | 水泥面层坡道1.30厚1：2水泥砂浆面层，抹60宽10深锯齿形礓碴 2.素水泥浆一道（内掺建筑胶）3.100厚C15混凝土（配Φ6@200双向钢筋网） 4.80厚碎石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 5.500厚填炉渣或中粗砂（分层夯实） 6.素土夯实 | 19.8 | m2 |  |  |
|  |  | 水泥砂浆楼地面（室外地面）1.30厚1：2水泥砂浆面层 2.素水泥浆一道（内掺建筑胶）3.80厚碎石灌M2.5混合砂浆4.500厚炉渣或中粗砂（分层夯实）5.素土夯实 | 58 | m2 |  |  |
|  |  | 块料踢脚线1.100高专用地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 2.10厚1：2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）3.素水泥浆一道（内掺建筑胶） | 4.89 | m2 |  |  |
|  |  | 石材窗台板1.成品大理石窗台板 | 6.4 | m2 |  |  |
|  |  | 塑料管1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | 8 | m |  |  |
|  |  | 塑料管1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R De20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | 4 | m |  |  |
|  |  | 螺纹阀门1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 PN1.6 4.连接形式:丝扣连接 | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 螺纹阀门1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 PN1.6 4.连接形式:丝扣连接 | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 螺纹阀门1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 PN1.6 4.连接形式:丝扣连接 | 2 | 个 |  |  |
|  |  | 除污器(过滤器）1.类型:过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 PN1.6 4.连接形式:丝扣连接 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 水表1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:DN15 3.连接形式:丝扣连接 | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 塑料管1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC De110 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | 13 | m |  |  |
|  |  | 塑料管1.安装部位:室内2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC De50 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | 2 | m |  |  |
|  |  | 地漏1.材质:铜 2.规格、类型:DN50 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 洗脸盆1.材质:陶瓷 2.规格、类型:柱盆 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 大便器1.材质:陶瓷 2.规格、类型:连体水箱坐便 | 1 | 组 |  |  |
|  |  | 挖沟槽土方1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.9M 3.弃土运距:施工单位自行考虑 | 28.56 | m3 |  |  |
|  |  | 回填方1.填方材料品种:原土 | 28.56 | m3 |  |  |
|  |  | 配电箱1.名称:配电箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 配管1.名称:钢管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN40mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | 8 | m |  |  |
|  |  | 配管1.名称:钢管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | 10 | m |  |  |
|  |  | 配管1.名称:钢管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | 13 | m |  |  |
|  |  | 配管1.名称:塑料管 2.材质:半硬质阻燃管 3.规格:DN25mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | 28 | m |  |  |
|  |  | 配管1.名称:塑料管 2.材质:半硬质阻燃管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | 25 | m |  |  |
|  |  | 配线1.名称:塑铜线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-2.5 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:照明线路 | 94 | m |  |  |
|  |  | 配线1.名称:塑铜线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-4 4.规格:mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:照明线路 | 146 | m |  |  |
|  |  | 荧光灯 | 3 | 套 |  |  |
|  |  | 普通灯具1.名称:半圆球吸顶灯 2.规格:40W 节能型 | 2 | 套 |  |  |
|  |  | 轴流排气扇1.名称:轴流排气扇 2.规格:40W 吸顶式 | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 照明开关1.名称:单联开关 2.规格:250V 10A | 2 | 个 |  |  |
|  |  | 照明开关1.名称:双联开关 2.规格:250V 10A | 2 | 个 |  |  |
|  |  | 插座1.名称:单相二、三孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 2 | 个 |  |  |
|  |  | 插座1.名称:单相二、三孔防溅插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 插座1.名称:单相三孔空调插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 2 | 个 |  |  |
|  |  | 接线盒1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 6 | 个 |  |  |
|  |  | 接线盒1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 | 9 | 个 |  |  |
|  |  | 接线盒1.名称:接线盒 2.材质:铁 3.安装形式:暗装 | 3 | 个 |  |  |
|  |  | 端子箱1.名称:端子箱 2.型号:MEB 3.安装部位:室内 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 端子箱1.名称:端子箱 2.型号:LEB 3.安装部位:室内 | 1 | 台 |  |  |
|  |  | 避雷网1.名称:避雷网 2.安装形式:利用独立基础内主筋做接地 | 28 | m |  |  |
|  |  | 接地极1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:50*50*5 4.土质:普通土 | 3 | 根 |  |  |
|  |  | 接地母线1.名称:户外接地 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:室外 | 17 | m |  |  |
|  |  | 接地母线1.名称:户内接地 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:室内 | 7 | m |  |  |
|  |  | 电力电缆1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:外套DN50钢管、埋地敷设 | 8 | m |  |  |
|  |  | 送配电装置系统1.送配电装置系统 | 1 | 系统 |  |  |
|  |  | 接地装置1.名称:接地极调试 | 1 | 系统 |  |  |
|  |  | 接地装置1.名称:避雷网调试 | 1 | 系统 |  |  |
|  |  | 脚手架搭拆脚手架搭拆 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 挖沟槽土方1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m以内 3.弃土运距:投标方自行考虑 | 84.4 | m3 |  |  |
|  |  | 回填方采用粘土回填，并分层压实，每层厚度不大于300,压实系数不小于0.94 | 68 | m3 |  |  |
|  |  | 余方弃置1.废弃料品种:原土 2.运距:投标方自行考虑 | 84.4 | m3 |  |  |
|  |  | 带形基础1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板工程 | 14.27 | m3 |  |  |
|  |  | 矩形柱1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含模板工程 | 2.11 | m3 |  |  |
|  |  | 现浇构件钢筋1.现浇构件钢筋制作安装 螺纹钢 φ10以内 | 0.212 | t |  |  |
|  |  | 现浇构件钢筋1.现浇构件钢筋制作安装 螺纹钢 φ10以外 | 0.527 | t |  |  |
|  |  | 预埋铁件1.预埋铁件 | 0.387 | t |  |  |
|  |  | 钢桁架1.大门骨架，钢材采用Q235B； 2.钢构件应进行彻底除锈，除锈等级应达到ST2级； 3.钢构件除锈后应及时进行防腐涂装，防腐作法为红丹防锈底漆2道面漆2道，总漆膜厚度不小于125μm | 2.377 | t |  |  |
|  |  | 石材墙面1.墙面干挂陶瓷板 | 102.6 | m2 |  |  |
|  |  | 金属字1.金属字 1.0m2以内 | 6 | 个 |  |  |
|  |  | 石材台阶面1.40厚毛面花岗岩板铺面（板材满凃防污剂），水泥浆灌缝 2.撒素水泥面 3.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 4.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.100厚C15混凝土（配6@200双向钢筋网），台阶面向外坡1% 6.80厚碎石灌M2.5混合 | 11.4 | m2 |  |  |
|  |  | 外脚手架 | 102.6 | m2 |  |  |
| 3 | 标段三 |  |  |  |  |  |
|  |  | 人工挖土方 三类土 1.5m以内 | 0.9 | 100m3 |  |  |
|  |  | 垫层 砂石 人工级配 | 9 | 10m3 |  |  |
|  |  | 现浇散水 混凝土 | 20 | 10m3 |  |  |
|  |  | 锯缝机锯缝 | 18 | 10m |  |  |
|  |  | 机械拆除 无筋 | 10 | 10m3 |  |  |
|  |  | 自卸汽车运土方 载重量10t 运距 1km以内 | 0.3 | 1000m3 |  |  |
|  |  | 自卸汽车运土方 载重量10t 运距 每增加1km子目*10 | 0.3 | 1000m3 |  |  |

二、公示期为5个工作日，自2015年 9月26日起至2015年9月30日止。

三、对本公示公告有异议的企业及供应商，必须在公示期内将意见反馈以书面形式（加盖公章）向吉林建筑大学资产管理与实验室建设处（行政楼A301室）提交，并须确保本处在公示期内收到，超过规定期限提交的异议将不予接受。

四、在公示期内以书面形式提出异议的企业及供应商，公告期结束后3个工作日内，我校将组织对征集到的技术方案、预算计划和意见进行评审和答疑。

五、在公示期内，没有企业及供应商以书面形式提出异议的项目，将申报吉林省财政厅政府采购管理办公室批准后进行政府采购。

吉林建筑大学资产管理与实验室建设处：

地址：长春市新城大街5088号

项目联系人：牟瑛

电话：0431-84566048