1、表格格式

货物需求及技术规格要求一览表

第   包

采购项目预算：            元（采购人不接受超过采购项目预算的投标）

| 序号 | 货物名称 | 主要、辅助功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元/数量单位） | 合价（元） | 质保期 | 交货时间、地点和方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械传动性能测试台 | 一、功能：1.可设计和拼装13种以上空间和平面安装的机械传动系统，传达部件模块化设计便于安装；2.利用检测分析软件可实时检测分析机械系统传动参数，并从其变化规律中对系统的性能、安装状况、运行工况进行分析，并由此对系统设计和安装进行调整；3.可利用分析软件的开放平台，使用者可自行数据处理；4.配有测力及位置传感器和专用检测系统，可测试机械系统有关参数。配有综合性软件（包括机械系统参数及效率实测和可视化设计要点提示，背景资料库、实验录像等。） 二、主要技术参数：1.安装平台尺寸：1160*760*680；2.驱动电机功率：600W；3.调速范围：0-800rpm；4.负载范围：0-10NM； 5.安装最大中心高：150mm；6.重量：280kg。 | 2 | 台 |  |  | 3年（下同） | 合同订立后 90天在吉林建筑大学 （长春市新城大街5088号） 地点交货，交货方式为由中标人负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。 |
| 2 | 机械创新设计试验台 | 主要参数：（1）交流带减速器直线电机：1个/套 功率：N=90W 移动速度：10mm/s 行程L=390mm 220V/50HZ （2）交流带减速器电机：3个/套 功率： N=90W 输出转速n=8转/分 220V/50HZ （3）实验台机架数量：4台/套 （4）实验台零件箱数量：4只/套 （5）拼接机构运动方式：手动、电机带动（含旋转运动、直线运动） （6）机架、零部件主要材质：A3钢，45号钢表面镀铬并确保不会变形 （7）可实现拼接方案数量：不少于60个 （8）实验人数：（3－4）人×四组/套 （9）直线位移传感器：量程150mm、精度0.05％ 1支/套 （10）光栅角位移传感器：360栅/转 1只/套 （11）光栅角位移传感器：1000栅/转 1只/套 （12）传感器支架 1套（11件） （13）JYCS-Ⅰ型直线电机控制器 1台/套 （14）JYCS-Ⅱ型机构运动方案创新设计实验仪 1台/套 （15）电源：220V交流/50HZ （16）外形尺寸：1000×350×660（mm） （17）实验台重量：55kg/台 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 液体滑动轴承测试台 | 一、产品功能与性能： 1、滑动轴承油膜压力周向分布的测试及仿真分析：测试轴承周向上七个点位置的油膜压力，通过人工或计算机作出油膜压力周向分布的实测曲线，并通过数模作出油膜压力周向分布的仿真曲线。通过分析其周向分布规律，了解动压形成的原理。 2、液体动压轴承油膜压力轴向分布的测试分析：测试轴承轴向上两个点位置的油膜压力，通过人工或计算机作出油膜压力轴向分布的实测曲线，通过分析其轴向分布规律，了解泄漏对轴向分布的影响。 3、滑动轴承摩擦特征曲线的测定：测试轴承的摩擦力矩和轴承的工作载荷，通过人工或计算机作出摩擦系数的实测曲线，并通过理论计算作出摩擦系数的理论曲线。使学生了解影响摩擦系数的因素。 4、滑动轴承最小油膜厚度及偏位角：采用双测点定位测量法测定最小油膜厚度及位置，填补了滑动轴承实验教学的空白。 5、液体动压轴承运动模拟：通过建模，作出轴承在不同转速下，轴承偏心变化的运动模拟。 二、技术参数： 测力传感器（负载）：量程：980N 精度：0.05% 测力传感器（摩擦力）：量程：20N 精度：0.05% 压力传感器（油膜压力）：量程：0.6MPa 精度：0.3% | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 动平衡实验台 | 主要功能： （1）虚拟智能化测试，仪器界面。采用虚拟器技术使界面美观，形象，友好。实验结果以数 字，曲线与图形同时显示，实验过程生动形象，操作简便。 （2）硬支承动平衡采用A、B、C尺寸结算，永久定标具有六种支承方式。 （3）运动状态实时提示。 （4）具有剩余不平衡量允差设置功能，自动提示合格。 （5）可进行动态过程实验。该系统不但能够静态显示实验结果，还可以进行连续不断的动态过程实验。在实验转子回转过程中通过数据分析主界面开设了四个窗口，同时动态显示转子左右不平衡量信号滤波后曲线、频谱分析图、实际偏心量分布图、实际相位分布图。通过观察动态曲线的变化，使学生更加深刻了解动平衡实验的原理，方法和结果。 （6）采用方便快捷的热插拔USB硬件接口技术，能有效的与计算机进行连接通讯，使实验系统安全可靠。 （7）系统通过性强，计算机用户界面可选择不同的辊子结构（提供常用六种形式），进行检测实验。 （8）系统测量精度高（最小可达残余不平衡量≤0.03gmm/kg）并具有标定及不平衡量设定报警功能，可方便的用作工业动平衡机。 主要技术参数： （1） 平衡转速：约1200r/min，2500r/min两档 （2） 工件质量范围：0.1～5kg （3） 工件最大外径：φ260mm （4） 两支承间距离：50～400mm （5） 支承轴径范围：φ3～30mm （6） 圈带传动外轴径范围：φ25～80mm （7）最小可达残余不平衡量：≤0.3g mm/kg （8） 一次减低率：≥90％ （9） 测量时间：最长3s （10）电机额定功率：P=120W （11）电源：220V交流/50HZ （12）外形尺寸：500×400×460(mm) （13）重量：65kg | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 齿轮范成仪 | 一、功能： 1.具有演示渐开线齿廓的形成过程功能，操作简便快捷。 2.掌握渐开线产生根切和避免根切的方法，演示刀具变位对 齿型的变化及对齿轮各参数的影响。 3.齿轮基圆盘为圆形（360°），操作简便快捷。 二、配置：配m=10 m=20齿条插刀各一把 三、材质说明 1.插齿刀为工业生产用实际刀具（选配） 2.齿条为透明有机玻璃 3.其余均为铝合金 | 40 | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 齿轮参数测定箱 | 齿轮8个； 模数m=5； 齿数z=12～31；变位系数：+0.35～-0.6； 精度：8-8-7GK和8-8-7EJ 游标卡尺1把；200mm 齿厚游标卡尺 1把； 外形尺寸：480×240×85mm；重量：10㎏； 使用说明实验指导书 1份。 | 10 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 机构简图测绘模型 | 1.模型材料：全部采用铝合金材料制作。 2.运动构件机械精加工，装机精度高，机构运动灵活 3.各模型底板、支架统一烤溱，运动部分进行分色处理，美观大方。 4.模型尺寸：240×200×160mm左右，携带方便。 5.一套共50个模型 6.提供机构图谱一份。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 组合式轴系结构设计实验箱 | 配置有齿轮轴、蜗杆轴等轴类零件； 齿轮等轴上零件； 滚动轴承类、轴套类、密封类、端盖类零件； 连接件、支承座类零件等。 零件材料为铝合金； 挡油环，甩油环，调整环，套筒均为金属标准件； 外形尺寸：580×360×150mm 重量：20kg | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 9 | 机械原理陈列柜 | 陈列柜要紧密结合教学改革需要，陈列内容贴近教材，符合开放性实验室的需要，各柜装有语言芯片、单片机、手动控制盒及音箱，另配红外线遥控器，用来控制模型的动作和播音，使模型动作与讲解的控制方式方便灵活，共包含10个柜体：第一柜 机构的组成；第二柜 平面连杆机构；第三柜 平面连杆机构的应用；第四柜 空间连杆机构；第五柜 凸轮机构；第六柜 齿轮机构的类型；第七柜 轮系的类型；第八柜 轮系的功用；第九柜 间歇运动机构；第十柜 组合机构。 主要参数： 1.陈列柜柜体采用1.2㎜冷轧钢板，国际流行设计，外形大方美观，陈列柜尺寸：1200×400×1900㎜。 2.柜内为超豪华铝塑夹层板。 3.模型全部采用铝合金精制，经久耐用。 4.柜下部配有金属支架，内装有彩喷文字说明图表。 5.全套陈列柜可实现遥控顺序播音，也可单柜点播，或只动作不播音。 6.用单柜控制盒按钮可实现任意模型动作和播音，或只动不播音。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 10 | 机械零件设计陈列柜 | 一、陈列柜功能与特点：本陈列柜（展示柜）通过模型或实物，配合相应的图文资料，借助电脑控制系统系统形象地演示和解说机械设计基础（机械原理与机械零件）课程的基本内容，加强学生对常见机构与零件的感性认识，提高机械设计与应用能力。 在陈列柜内容方面进行了精选，以最少的柜数，足够的模型实现了机械设计基础基本内容的全面展示，使陈列柜成为机械设计基础课程的“实物教材”。 二、陈列柜内容：1.机器与机构的组成；2.平面连杆机构；3.凸轮机构；4.间歇运动机构；5.螺纹联接与其它联接；6.带传动与链传动；7.齿轮与蜗杆传动；8.轮系类型与功用；9.轴的结构与设计； 10.滑动轴承与滚动轴承；11.联轴器与离合器；12.润滑与密封。 三、产品技术规格 1.陈列柜中的每个模型都配备了指示灯和文字说明；电动模型采用微电机驱动，电机与机构采用圆轴联接。 2.陈列柜中的模型动作和讲解由大容量语言芯片的微电脑程序控制，用遥控器能使全柜模型按顺序播音，电动的模型能自动演示运动。每个柜可以单独演示，也能手动方式控制柜内电动模型运动，以适应重点讲解需要，也具有只动作不播音的功能。 3.陈列柜柜体采用1.2mm冷轧钢板制作而成，并进行喷塑处理。 4.陈列柜的展示面板采用高级彩色喷绘写真密度板制作而成。 5.陈列柜内装有扬声器，讲解词播放时在100平米房内声音洪亮，清晰。 6.输入电压：220V， 功率：400W。 7.单个陈列柜外形尺寸：1200mm(宽)×400mm(厚)×1900mm(高)，柜体底部装有移动万向轮，便于移动和搬迁。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 11 | 螺栓组试验台 | 1.实验台采用铸铁工作台+箱体落地式结构，铸件平板外形尺寸：≥650mm×350mm×40mm； 2.实验装置能完成：①单个紧联接螺栓的4种不同刚度的联接件和被联接件静、动态受力与变形实验，并绘制螺栓和被联接件受力与变形的静、动态曲线；②完成螺栓组联接特性（测定各螺栓的受力和变形）实验，绘制螺栓组的载荷分布的静态曲线；③配有专用实验软件，对数据进行采集和处理，能自动绘制实测曲线和仿真曲线；面板上配有数码管显示被测数据，可人工记录手动绘制实验数据曲线。 3.实验装置外形：工作台版+箱体落地式结构，装有可调地脚螺栓和活动轮。 4.主要配置及技术参数 1).基本要求： （1）输入电源：三相五线380V±10% 50Hz； （2）电流型漏电保护 I△n ≤30mA，动作时间≤0.1s，容量10A； （3）工作环境：温度 -10度～+50度。相对湿度：<85%(25度) 2).整体要求 （1） 实验桌采用铁质双层亚光密纹喷塑结构，铸件平板台面，铝质面板。设有带锁储存柜，可放置配件及资料等。右侧设有托盘支架，实验时可用于放置相应仪器。实验桌还设有可调地脚螺栓和四个带刹车万向轮，便于移动和固定。柜式可移动实验台，整体尺寸980×480×1200mm （2）结构简单、安装方便；测试过程直观、快速、准确、方便。 3).主要配置及参数： （1）螺栓组被测螺栓：10根，中段直径：Φ6.5 mm，两端螺纹：M10，螺栓材料：40Cr； （2）单螺栓被测螺栓1根 ：螺纹：M16，螺栓材料 40Cr； （3）电阻应变片电阻值R=120Ω； （4）灵敏度系数：K=2.20； （5）静动态电阻应变仪：1套，测量通道：12路，测量范围0～±19999με，具有1/4桥、半桥、全桥三种测量方式，带计算机接口； （6） 扭力扳手：1把； （7）砝码：5块,(1kg 2块，0.5 kg 3块)； （8）显示器（1台），17’液晶显示器，鼠标和键盘，品牌机[配置要达到主流电脑配置（如4G内存，1T硬盘）]； （9）专用软件光盘：1张； （10）有省级以上产品质检检测报告证明文件（复印件加盖公章）。 5.免费维修服务期3年，在此期间从响应到维修开始时间不得超过一个月。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 12 | 底盘实训台 | 以底盘实物为基础组成，应包括汽车悬挂系、转向系、传动系、制动系等系统，具体如下： （一）整体车架、座椅、支承台架、移动脚轮； （二）离合器、五档手动变速器；离合器操纵机构、变速器排档机构、传动轴、轮毂、轮胎等； （三）悬挂系统：前独立悬挂、前车桥，后悬挂、后整体车桥； （四）转向系统：方向盘、方向柱、方向机总成、横拉杆等； （五）前后制动系统：制动操纵机构、制动总泵、分泵、制动器、管路、手刹机构等；配各系统原理讲授资料，功能良好，附件齐全，能正常动态演示各系统工作情况；可完成汽车底盘拆装与检测维修实训项目。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 13 | 汽车后桥总成教学模型 | 主要材料为有机玻璃、工程塑料、铸铝等；模型结构透明直观，清晰，各部件结构一目了然；相关部分为电机驱动。配讲授资料，功能良好，附件齐全，能正常动态演示各系统工作情况；模型结构透明直观，清晰，各部件结构一目了然。 | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 14 | 汽车前桥及转向装置教学模型 | 主要材料为有机玻璃、工程塑料、铸铝等；相关部分为电机驱动； 转向装置能实现液压转向。配讲授资料，功能良好，附件齐全，能正常动态演示各系统工作情况；模型结构透明直观，清晰，各部件结构一目了然。 | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 15 | 工具 | 螺丝刀：十字螺丝刀（#0x150mm，#1x150mm，#2x100mm，#2x150mm，#3x150mm）；一字螺丝刀（3.2x150mm，6x38mm，5x150mm，6x250mm，8x250mm） 钳子：斜口钳（6”） 尖嘴钳（6”），钢丝钳（6”） 扳手：内六角扳手（1.5,2,2.5,3,4,5,6,7,8,10,12,14,17）；活动扳手（4,6,8,10,12,15,18,24）；两用开口梅花呆扳手（6x7,8x10,10x12,11x13,12x14,14x17,17x19,19x21,21x23,22x24,24x27,27x30,30x32mm）；棘轮套筒扳手[14件6.3MM系列6角套筒（3.5,4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14MM），2件6.3MM转向接杆（2”,4”）,18件6.3MM系列转具套筒（花形（10,15,20,25,30,40），六角(3,4,5,6,8,)，十字(#1,#2各2个)，一字（4,4.5,6.5MM），1件6.3MM专业快速脱落棘轮扳手，1件旋柄，1件滑行杆，1件万向接头] | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 16 | 试验桌 | 外形尺寸：120×60×74cm，标配是50mm厚实木台面，表面刷清漆；配有高度120mm的抽屉，优质三节钢珠导轨，承重60Kg；四条腿为50×50mm方钢，2mmm厚；其他板材为1mm；铝合金拉手；静电粉末喷涂。 | 20 | 台 |  |  |  |  |
| 17 | 柜子 | 1.陈列柜柜体采用1.2mm冷轧钢板制作而成，并进行喷塑处理。 2.陈列柜的展示面板采用高级彩色喷绘写真密度板制作而成。 陈列柜外形尺寸：1200mm(宽)×500mm(厚)×2000mm(高)；柜体底部装有移动万向轮，便于移动和搬迁。 | 20 | 套 |  |  |  |  |
| 18 | 多功能数显布洛维硬度计 | 一、功能：具备了布氏、洛氏、维氏三种试验方法，七级试验力的多功能硬度计，能满足多种硬度测试需求，试验力的加荷、保荷、卸荷采用自动切换机构，试验力变换由手轮的旋转而获得，由高精度编码器和传感器测量压痕，并由内部系统程序计算出硬度值显示出来。 二、技术参数 1.初试验力：98.07N（10kg） 允差±2.0% 2.总试验力允差：±1.0% 2.1布氏硬度试验力：306.5N（31.25kg）、612.9N（62.5kg）、1839N（187.5kg） 2.2 洛氏硬度试验力：588.4N（60kg）、980.7N（100kg）、1471N（150kg） 2.3 维氏硬度试验力：294.2N（30kg）、980.7N（100kg） 3.压头规格 3.1 金刚石洛氏压头（圆锥） 3.2 金刚石维氏压头（棱锥） 3.3 φ1.5875mm、φ2.5mm、φ5mm球压头 4.电源电压：AC220V±5%，50～60Hz 5.延时控制：0～60秒可调 6.压头中心到机身距离：165mm 7.被测试件允许最大高度 7.1 测试洛氏硬度：200mm 7.2 测试布氏、维氏硬度：140mm 8.显微镜放大倍率：37.5Ｘ、75Ｘ 9.硬度计外形尺寸（长×宽×高）525×240×700mm 10.仪器重量：约70kg | 1 | 套 |  |  |  |  |