关于吉林建筑大学政府采购项目征集技术方案和预算计划的

公示公告

（2015年12月22日）

依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令【2015】658号）精神，吉林建筑大学现对《2008年中央财政支持地方高校发展专项资金》文件专项经费采购项目进行公示公告。公告如下：

一、采购项目第1包

1.采购项目名称：艺术设计学院木工实验室设备

2.货物需求及技术规格要求一览表

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元） | 合价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能型斜切锯 | 工作台高度（无支架）：420毫米 工作台尺寸：≥345*473毫米 切割宽度：90°/45° 170/112毫米 切割厚度：－斜切模式90°/45° 100/66毫米 切割厚度：－桌面模式90°55毫米 空载速度：3400转/分 最大切割速度： 56米/秒 锯片： Ф315*30毫米 可调选项 -工作台左转（最大值） 50° -工作台右转（最大值） 60° 额定输入功率 1.8千瓦 输出功率 1千瓦 马达保护 电路断路器 标准配置：碳化刀刃锯片（48齿）， 碎屑罩，平行定位架，更换锯片工具 | 1 | 把 |  |  | 一年 |
| 2 | 复合功能型斜切锯 附件 | 工件夹具 可以安全地夹住较小的工件，塑料，铝板 适用于KGS255,KGS303,KGS305,KGT300,KGT501,KS216Lasercut | 1 | 个 |  |  |  |
| 3 | 复合功能型斜切锯 附件 | 桌面长度延伸架架 左侧桌面长度延伸架，铝制 *给较长的工件以安全的支撑 *带有长度定位架和刻度尺 *最长可拉至3000毫米 *尺寸滑动增加精确度 *支架可折叠且高度可调 长度：1000毫米 宽度：200毫米 | 1 | 个 |  |  |  |
| 4 | 复合功能型斜切锯 附件 | 辅助定位架 *在小工件和长条加工过程中，能安全防磨损 *特别适合于较高的工件 | 1 | 个 |  |  |  |
| 5 | 大功率电钻 | 用于钻垂直于基准面的孔钻，VTC电子调速，自停碳刷保护，过载保护功能，马拉松马达，断电重启功能，两级齿轮传动。 额定输入功率：1100瓦 输出功率：660瓦 空载转速:0-900/0-2800转/每分钟 最大扭矩：44/16牛顿米 钻孔性能： 木材：40/25mm 钢材：16/8mm | 1 | 把 |  |  |  |
| 6 | 大型集尘器系统 | 可连接所有的木工机械产品。 与台锯、带锯等结合使用，打造无尘工作环境。 最大真空度 2124帕 最大空气流量 790立方米/小时 过滤器表面积 4.1平方米 集尘袋容量 135升 额定输入功率 1.1千瓦 电压 220伏/单相 标准配置：集尘袋110*2500毫米 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 压刨 | 能刨出与基准面平行的面 刨切能力 －压刨 0-3毫米 -刨订台面材料铝合金/特种钢铝合金 刨床台面 长*宽 840*330毫米 加工最大尺寸高/宽≥152毫米/330毫米 进料速度 7米/分 刨刃轴直径 47毫米 刨片数目 2 主轴转速 9800转/分 额定输入功率 1.8千瓦 标准配置： 两个一体化的HSS可逆转刨刃，推杆，集尘转换口 | 1 | 把 |  |  |  |
| 8 | 雕刻机 | （用途非常广泛，不一一列出）雕刻刀头更换方便 ，电子调速，自动碳刷保护，带集尘口，刀头夹头可根据不同的刀柄直径更换 刀头直径 8毫米 额定输入功率 1200瓦 输出功率 780瓦 空载转速 5000-25500转/分钟 额定转速 25500转/分钟 柱塞行程长度 50毫米 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 组合敲（气）钉枪 | 直钉类型，直钉长度10-32mm，码钉类型：90+ES。 码钉长度：13-32mm。 空气耗气量：0.52/impact. 标准配置：1000柳钉SKN（30mm）1000个码钉90/25、便携箱。马力强劲，适合连发 | 1 | 把 |  |  |  |
| 10 | 电钉枪 | 便捷，无噪音 最大脉冲率 20/分钟 4毫米宽码钉 12-18毫米 10毫米宽码钉 8-18毫米 排钉 19毫米 重量 1千克 | 1 | 把 |  |  |  |
| 11 | 手持曲线锯 | 适合手持操作锯曲线 最大切割厚度 -木材 140毫米 -有色金属 35毫米 -钢材 10毫米 空载转速 1000-3100转/分钟 额定输入功率 750瓦 输出功率 420瓦 | 1 | 把 |  |  |  |
| 12 | 履带砂光机 | 能安装80号砂带机，速度快适合，第一遍粗磨额定输入功率 1010瓦 扭矩 12牛顿米 打磨宽度 75毫米 打磨支撑面 85*150毫米 打磨带尺寸 75*533毫米 空载速度 240-450米/分钟 标准配置：集尘袋，吸尘装置适配器，机器底座，可调角度的桌面导轨 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 圆形打磨机 | 效率高，适合大面积打磨 额定输入功率 350瓦 输出功率 180瓦 衬垫直径 150毫米 空载转速 4200-11000转/分钟 额定转速 8500转/分钟 双振动旋路 有 涡轮加速功能 有 偏心度 2.8/6.2毫米 Intec 内置集尘装置 标准配置 内六角扳手， 可拆卸的辅助手柄 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 方型打磨机 | 打磨边边角角非常方便。 底板尺寸 114*102毫米 空载轨道速度 26000转/分钟 额定输入功率 200瓦 输出功率 80瓦 额定负荷轨道频率 22000转/分钟 环行直径 1.4毫米 重量 1.25千克 | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 锂电电钻 | 体积小，重量轻，使用方便，工作时LED等自动开启，全新锂电寿命更长。 电池容量：3.0安培小时。 钻孔性能：木材50/25mm、钢材13/8mm。 空载转速：0-450/0-1650转/分钟。 最大扭矩软性/硬性：42/96牛顿米。 钻夹头性能：1-13mm。 标准配置：2*电池、1*充电器。 工程塑料工具箱。 | 1 | 把 |  |  |  |
| 16 | 手持电钻 | 主要用作手持操作，打孔。 额定输入功率 560瓦 输出功率 320瓦 空载转速 0-2800转/分钟 额定转速 1700转/分钟 钻孔性能 -钢材 10毫米 -木材 20毫米 扭矩 5牛顿米 钻夹头性能 1.5-13毫米 | 1 | 把 |  |  |  |
| 17 | 充电式螺丝起子 | 钻孔性能 －钢材 10毫米 －木材 22毫米 空载转速 0-350/0-1300转/分钟 最大扭矩软性 14牛顿米 最大扭矩硬性 28牛顿米 钻夹头性能 1-10毫米 电池容量1.5安时 | 1 | 个 |  |  |  |
| 18 | 热风枪 | 带数显的控制屏，可精确调温 空气流量 150-250/150-500升/分钟 空气温度 50/50-650℃ 额定输入功率 2300瓦 | 1 | 把 |  |  |  |
| 19 | 热风枪附件 | *宽风嘴，用于干燥和去除油漆 宽度：50毫米， | 1 | 个 |  |  |  |
| 20 | 热风枪附件 | *宽风嘴 大面积去除陈旧的油漆 宽度：75毫米 | 1 | 个 |  |  |  |
| 21 | 热风枪附件 | 拆板风嘴 用于除去在窗户框上陈旧的油漆，用于打蜡和脱滑雪橇的蜡 宽度 75毫米 | 1 | 个 |  |  |  |
| 22 | 热风枪附件 | 焊接风嘴 用于在弯曲和成型之前加热塑料管等等；配合塑料套管收缩 | 1 | 个 |  |  |  |
| 23 | 热风枪附件 | 圆形风嘴 用于以塑料焊接带密封接头和间隙 元接触的钎焊（带软焊接剂），用于修理雪橇和船等 | 1 | 个 |  |  |  |
| 24 | 熔胶枪 | 使用硅胶棒，快速粘合材料 胶棒直径 11毫米 胶棒长度 200毫米 最大出胶量 18克/分钟 加热时间 6分钟左右 作业温度 200℃左右 | 1 | 把 |  |  |  |
| 25 | 充电式马刀锯 | 多用途的切割锯，可切割多种材料。专利的夹头设计可使用马刀锯片，也可以使用曲线锯片。切割深度调节。 电池配置：1.5安培小时。 空载往复频率：0-3100次/分钟。 锯片行程：13mm 标准配置：2*电池、1*充电器。 工程塑料工具箱。 | 1 | 把 |  |  |  |
| 26 | 锂电冲击扳手 | 10.8V，高效紧凑型马达，工作时LED灯自动开启，多重电子保护装置。 带有先进的空气冷却充电技术。 电池配置：1.5安培小时。 空载转速：0-2300转/分钟。 最大扭矩硬性：105牛顿米。 冲击速度：3000转每分钟。 标准配置：2*电池、1*充电器。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 27 | 三角型平板砂光机 | 360度调整，特殊位置表面打磨 底板尺寸（对角） 93毫米 空载转速 14000-22000转/分钟 额定输入功率 300瓦 额定转速 18000转/分钟 环行直径（可转换） 1.8毫米 | 1 | 台 |  |  |  |
| 28 | 马刀锯 | 多用途的切割锯，可切割多种材料 额定转入功率 1200瓦 输出功率 650瓦 空载转速 0-2600转/分钟 扭矩 15牛顿米 锯片行程 28毫米 标准配置 工程塑料工具箱 | 1 | 把 |  |  |  |
| 29 | 多功能集尘器 | 坚固可清洗的滤芯，自动清洁吸管装置，抗静电，自动风速控制，吸管直径选择。 空气性能3660升/分钟。 额定输入功率：1400瓦。 容量：35升。 吸尘软管直径：35MM。 长度3.5米。 标准配置：3.5米吸尘软管，延长管2根，多用吸嘴两个，地板刷，PE吸尘袋。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 30 | 充电电钻套装 | 轻便便携式套装， 附件标准配置（66件） HSS-TIN高速钢镀钴麻 专业版套装 标准配置：1*充电器+2*电池+工程塑料工具箱+附件（66件） | 1 | 套 |  |  |  |
| 31 | 麦太保多功能工具 | 麦太保多能钳用途广泛：老虎钳、剪线钳、刀、锯、一字螺丝刀：S2、一字螺丝刀：S3、齿刀、小刀、开瓶器、十字螺丝刀：PH1.电镀铝合金手柄。不锈钢工具。带夹。 | 4 | 套 |  |  |  |
| 32 | 麦太保迷你手电筒 | 用途广泛：强光LED、100流明、照射距离：100米、使用时间180分钟、带夹、防滚动设计、手带、橡胶密封、1节AA电池供电。 | 4 | 个 |  |  |  |
| 33 | 麦太保头灯 | 用途广泛：强光LED、160流明（±10%）、照射距离：150米、使用时间300分钟、调焦功能、头灯方向微调功能、可调头带、带泡沫圆头垫、防滑式橡胶开关、3节AA电池供电。 | 2 | 个 |  |  |  |
| 34 | 精密圆盘台式锯套装 | 多用途角度切割，锯片高度可自由调节。防尘效果符合FPH TRGS553标准 工作台尺寸≥790*660mm 最大锯切厚度90度/45度时80/53mm。 额定转速：3800转/分钟。 锯切速度：50米/分钟。 最大锯切宽度（带切割围栏）：300mm。 锯片尺寸：Ø250*30mm 倾斜角度：0度-45度。 额定输入功率：2.5千瓦。 输出功率：1,9千瓦。 电压：220伏/单项。 标准配置：碳化刀刃锯片，支架，基座支持系统，滑动桌面，平行定位架，角度导轨，桌面延伸架，粉尘收集连接口，推杆。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 35 | 2KG电锤 | 额定输入功率 800瓦 输出功率 440瓦 空载转速 0-1150转/分钟 最高冲击数量 4470次/分钟 单次冲击力 3.1焦耳 钻孔性能 -混凝土；-砖（空心钻）；-钢材 35毫米；82毫米；13毫米 -木材 35毫米 钻头类型 SDS-PLUS四坑钻头 标准配置 橡胶手柄，四坑钻夹头，深度尺，工程塑料工具箱 | 1 | 个 |  |  |  |
| 36 | 电钻座架 | *进给机构的设计使回转运动时最大钻孔深度可达到65毫米。 *底板上的柱分布不对称，因而可以处理大型的工件。 *通过有斜度的悬臂可以自由地控制钻子和钻台。 *可以安全地将装置载体调整到要求的工作高度，不会造成人身伤害，也不会损坏钻头。 *坚固的带槽底板，锁定机用虎钳。 *可调整深度的导向装置。 中心钻头与柱之间的距离：165毫米 工作冲程：65毫米 柱高： 500毫米 柱直径： 40毫米 定位孔： 43毫米 底板 200*213毫米 | 1 | 个 |  |  |  |
| 37 | 多功能台锯 | 锯、刨、铣综合功能一体化作为台锯 工作台尺寸≥1080*435毫米 切割厚度90°/45° 82/56毫米 倾斜角度 0°-45° 最大切割宽度 450毫米 速度 ： 4200转/分 切割速度 54米/秒 滑动桌面 1080*140毫米 -斜切围栏，长度 800毫米 -旋转范围，斜切转栏 （右/左）45°/45° -锯片前/后的切割宽度 680/1250毫米 作为平面刨机 工作台长度 1400毫米 刨切宽度 310毫米 最大刨削厚度 4毫米 轴直径 62毫米 轴转速 6200转/分 作为压刨 刨床台面 长*宽 550*310毫米 通过高度和宽度 200毫米/310毫米 最大刨削厚度 5毫米 进料速度 7.5米/分 作为木工铣床 轴转速 4300/6750/8500转/分 轴直径 30毫米 轴可调高度（最大值） 130毫米 额定输入功率，2.6千瓦； 输出功率 1.8千瓦 电压 220伏/单相 标准配置 HSS刨刀（可重磨），碳化刀刃锯片Ф250mm,位于球轴承上的修整滑块，集尘转换口Ф100mm，移动附件 | 1 | 把 |  |  |  |
| 38 | 多功能 -附件 | 轮式搬运价 易于搬运 适用于：MULTI 310 | 1 | 个 |  |  |  |
| 39 | 多功能 -附件 | 滑动桌面宽度延伸架 *扩大支撑面 *安装拆卸无需任何工具 长度 350毫米 宽度 262毫米 | 1 | 个 |  |  |  |
| 40 | 多功能 -附件 | 长度定位器 *与滑动桌面的斜切围栏同时使用 *保证切割长度达到1700毫米 *可拉出 *长度1100毫米 | 1 | 个 |  |  |  |
| 41 | 多功能 -附件 | HSS 刨刃 尺寸（毫米）≥310*20*2.5 数量 2个 | 1 | 个 |  |  |  |
| 42 | 多功能 -附件 | 刨刃调整装置 *适用于所有的刀轴 *操作方便，刀刃调整精确 *装于木盒中 包括：2个磁铁刨刀调整装置，三个刀刃过长设定盘 | 1 | 个 |  |  |  |
| 43 | 带调速平板砂磨机 | 效率高，适合大面积打磨 底板尺寸 112*230毫米 空载轨道速率 8400-18400转/分钟 空载转速 4200-9200转/分钟 额定输入功率 350瓦 输出功率 180瓦 额定负荷轨道频率 17000转/分钟 摆振幅度 2.2毫米 | 1 | 台 |  |  |  |
| 44 | 台式砂轮机 | 清洁研磨抛光毛刺的清理 砂轮尺寸 ≥200*25**32毫米 最高转速 2980转/分钟 额定输入功率 600瓦 输出功率 370瓦 扭矩 2.6牛顿米 吸尘连接口直径 35毫米 电压 220伏/单相 | 1 | 台 |  |  |  |
| 45 | 搅拌棒 | 适用于搅拌油漆。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 46 | 木工铣床 | 铣切轴可在-10°到+30°选择 *大尺寸灰铸铁桌面，有四个固定空用来安装进料装置 *稳固的基座，由抗扭曲钢板制成，满足理想的操作高度 *一体化的加压夹具，为工作提供安全的引导 *两个转栏尺，用于铣切工具上精确的定位调整 *调整部件的固定位置符合人体工程学设计 | 1 | 台 |  |  |  |
| 47 | 活塞式空气压缩机 | 功率：2.2KW , 最大速度:1300/min 容积率：50L | 1 | 台 |  |  |  |
| 48 | 气动吹风枪 | 吹热枪 | 2 | 把 |  |  |  |
| 49 | 圆形打磨机配件 | 圆盘 直径150毫米，中等硬度，多孔的（6孔）， | 1 | 个 |  |  |  |
| 50 | 圆形打磨机配件 | 圆盘 直径150毫米，软，多孔的（6孔）， | 1 | 个 |  |  |  |
| 51 | 圆形打磨机配件 | 砂纸 *金刚砂研磨剂，用于：木材，金属，油漆表面。 尺寸：≥（10*P60，10*P80 ，5*P120） | 1 | 个 |  |  |  |
| 52 | 带调速平板砂磨机配件 | 砂纸 材料：金刚砂研磨剂，胶水粘结 版本：14孔 用于干的打磨木材的最终表面: | 1 | 个 |  |  |  |
| 53 | 溶胶枪接管套件 | 额外的接管组. | 1 | 套 |  |  |  |
| 54 | 开孔钻 | 有中心定位，2个主切割刀刃和2个环形切割刀刃 *适用于硬质和软质木材，夹板等，也适用于打窗孔 | 5 | 个 |  |  |  |
| 55 | 木工扁平钻头 | *由高质量的钢材制造，有中心定位钻孔精度高，有双面刀刃能够快速且不会产生裂纹的钻孔，适用于软木，硬纸板，夹板和轻型建筑材料 *1/4" 六角形尾端能适用于忆换夹头 | 10 | 个 |  |  |  |
| 56 | 金属钻头 | 25支高速钢麻花钻头 | 2 | 个 |  |  |  |
| 57 | 金属钻头 | 木工8支钻头 | 2 | 个 |  |  |  |
| 58 | 四坑硬质合金钻头 | 七根钻头 | 2 | 个 |  |  |  |
| 59 | 砂轮片 | 30M/60M | 1 | 个 |  |  |  |
| 60 | 木材 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 61 | 陶泥釉 | 烧成温度1180-1230度黄陶 | 500 | 公斤 |  |  |  |
|  |  | 烧成温度1180-1230度红陶 | 500 | 公斤 |  |  |  |
|  |  | 烧成温度1180-1230度中温特白高岭土 | 500 | 公斤 |  |  |  |
|  |  | 烧成温度1180-1230度黑陶 | 500 | 公斤 |  |  |  |
|  |  | 烧成温度1180-1230度紫砂泥 | 500 | 公斤 |  |  |  |
|  |  | 古艺陶陶瓷色釉12色套装300ml | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 中温1230度透明釉5斤装 | 1 | 桶 |  |  |  |
|  |  | 中温1180-1250度 陶艺单色釉颜色釉12种颜色小瓶装300ml | 12 | 颜色 |  |  |  |
|  |  | 中温1180-1250度陶艺釉料 釉彩复合釉19种颜色小瓶装300ml | 19 | 颜色 |  |  |  |
|  |  | 花釉 中温1180-1250度 | 5 | 颜色 |  |  |  |
|  |  | 中温1200-1250度釉上彩24色50g每瓶 | 24 | 颜色 |  |  |  |
|  |  | 中温1200-1250度釉下彩60克/瓶 12色/盒 | 1 | 套 |  |  |  |
| 62 | 陶艺转台 | 规格:直径30CM 底座21.5CM 高11CM | 10 | 个 |  |  |  |
| 63 | 施釉空气泵 | 泥趣坊气泵吹釉施釉工具施釉空气泵陶艺工具喷枪施釉设备喷釉机器 ，施釉空气泵 喷枪 皮管接全套 | 1 | 套 |  |  |  |
| 64 | 擀泥杖滚轴 | 实木质滚泥棒、滚轴40cm | 1 | 个 |  |  |  |
| 65 | 修坯刀 | 修坯刀 石膏修模刀8件套，长度17cm，宽度1.8cm | 1 | 套 |  |  |  |
| 66 | 陶艺制壶工具 | 制壶工具5件套 | 1 | 套 |  |  |  |

二、公示期为5个工作日，自2015年 12月22日起至2015年12月27日止。

三、对本公示公告有异议的企业及供应商，必须在公示期内将意见反馈以书面形式（加盖公章）向吉林建筑大学资产管理与实验室建设处（行政楼A301室）提交，并须确保本处在公示期内收到，超过规定期限提交的异议将不予接受。

四、在公示期内以书面形式提出异议的企业及供应商，公告期结束后3个工作日内，我校将组织对征集到的技术方案、预算计划和意见进行评审和答疑。

五、在公示期内，没有企业及供应商以书面形式提出异议的项目，将申报吉林省财政厅政府采购管理办公室批准后进行政府采购。

吉林建筑大学资产管理与实验室建设处：

地址：长春市新城大街5088号

项目联系人：牟瑛

电话：0431-84566048