政府采购项目《科技园网络项目》征集技术方案和预算计划的公示公告

（2015年3月10日）

为落实贯彻《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令【2015】658号）精神，厉行节约，科学合理确定采购需求，防止暗箱操作，保证采购公开、公平、公正，着力提高采购透明度，强化社会监督，现面向社会发布全额财政付款的政府采购信息，征集社会企业的采购项目技术方案和预算计划，其中征集货物类采购项目技术方案和预算计划（包括含税的单价）、征集工程类采购项目预算计划（包括综合单价、规费、税金等全部造价）。

一、采购项目名称：科技园网络项目

二、货物（征集技术方案和预算计划）

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元/数量单位） | 合价（元） | 质保期及技术服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 规格：4U机架式服务器，国有品牌； 处理器：2×Intel Xeon E5-2660v2(2.2GHz/10c)/8GT/25M ； 内存：256GB Registered ECC DDR3内存，提供16个内存插槽，最大可扩展到512GB DDR3 1600/1333/1066 RECC内存，支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能； 硬盘：300G 15000转SAS 热插拔硬盘，最大支持8块3.5寸SAS/SATA热插拔硬盘； RAID功能：独立八通道SAS RAID卡，缓存≥512M，支持RAID0、1、5、6、50等； I/O扩展：支持4个PCIE3.0 x16插槽，2个PCIE3.0 x8插槽，1个PCIE2.0 x4插槽； HBA卡：双端口FC 8Gb HBA卡； 网络扩展：双端口SFP+ 10Gbps 万兆网卡含模块； 网络：集成2个千兆以太网口，支持IOAT2高级网络加速功能和VMDQ虚拟化加速功能，支持网络唤醒、网络冗余、负载均衡等高级网络特性；提供管理专用以太网接口； 电源及外设：1+1冗余电源；机架安装导轨； 远程管理：主板集成BMC管理芯片，提供远程管理、远程诊断功能以及KVM OVER IP功能，支持IPMI2.0； 管理：提供简体中文版服务器管理软件；提供简体中文版智能备份还原软件，自主知识产权；可实现一次进行多个磁盘或分区的备份；实现windows、 Linux操作系统的本地备份还原功能； 安全功能：可选配服务器原厂操作系统内核级安全加固软件；防护服务器免受已知/未知木马病毒、系统漏洞、黑客入侵等攻击，自主知识产权，符合公安部信息安全等级保护三级标准；支持Windows、Linux、Unix等操作系统；通过微软Certified for Windows Server 2008 R2认证、驱动部分须通过微软WHQL认证； 要求本次采购的设备与我校原有的云工作站平台实现统一管理,资源统一调度. | 2 | 台 |  |  | 三年 |
| 2 | 可虚拟化专业显卡 | 产品名称：NVIDIA GRID K1 GPU数量：4颗入门级Kepler GPU NVIDIACUDA核心总数量：768 显存总容量：16GB DDR3 最大功率：130W 卡长度：10.5英寸 卡高度：4.4英寸 卡宽度：双槽 显示输入输出：无 Aux电源：6针连接器 PCIe：x16 PCIe的代别：第三代(兼容第二代) 散热解决方案：被动式 | 4 | 块 |  |  |  |
| 3 | 高性能存储系统扩容1 | 在不增加存储控制器的前提下增加容量，保证资源的合理利用 24盘位扩展柜，24块3000GB 7.2K RPM NL SAS硬盘 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 服务器 | 1、品牌：非OEM产品，产品自己研发和生产 2、处理器:Intel Xeon E5-2600/E5-2600 v2系列处理器,主频:≥2.1GHz，≥6核，L3缓存≥15MB,处理器配置数目：≥2 3、内存:内存类型：ECC DDR3 800/1066/1333/1600/1866 RDIMM /LRDIMM内存插槽,内存配置容量：≥256GB 4、存储:内置硬盘类型：热插拔SAS/SATA硬盘,内置硬盘配置数目：≥2块SAS盘，单块要求≥300GB，可扩展≥26个2.5寸硬盘槽位； 5、集成网口:2个10GE端口，支持板载2个或者4个GE端口 6、管理端口:独立远程管理网口，支持IPv6 7、I/O扩展：PCI-E I/O插槽总数：≥7个 8、HBA卡:2端口8Gb HBA卡 9、提供能源之星 及中国环境标志产品认证证书复印件 10、节能:提供铂金超高效率电源，效率≥94% 11、管理维护功能：可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作 12、环境温度：服务器长期支持40°运行 13、环保：通过RoHS（包括无铅加工） 14、散热：系统风扇数量≥8个 15、节能：BIOS 菜单提供节能选项 | 4 | 台 |  |  |  |
| 5 | 云桌面软件 | 1、配置100个桌面云license 为保证系统稳定性，要求桌面云平台与我校虚拟化数据中心平台完全兼容，具有自主知识产权，非OEM产品，并提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件 2、虚拟化平台厂商必须是国际主流云计算标准相关组织（如DMTF、SNIA等）的成员，有突出贡献，并提供证明（提供截图） 3、软件开发企业必须是OpenStack基金会金牌会员(Gold Member)，积极支持开源项目，提供有关证明（提供截图） 4、所投桌面云采用的虚拟化产品厂商属于Gartner魔力四象限内，出具Gartner虚拟化魔力四象限报告 5、桌面云系统支持Windows7虚拟化桌面，支持虚拟机用户在TC/SC上的单点登录Windows虚拟机。 6、支持将PC机利旧作为桌面的接入终端使用，并且用户登录PC后直接进到桌面登录界面，无法访问PC任务栏和开始菜单 7、桌面颜色至少32位，保证图像显示质量，根据连接客户端的分辨率，动态调整虚拟桌面分辨率 8、支持同一CPU厂商不同CPU型号服务器组建在同一逻辑集群中,方便服务器CPU型号升级后，集群扩容。 9、在缺省策略配置模式下，支持桌面图像智能识别功能，对文字图像采用无损压缩，提升文字显示质量，对其他图像采用有损压缩 10、桌面通过AD域进行权限管理，支持用户通过域帐号+域密码登录虚拟机，同时支持无AD域的环境 11、支持USB外设策略管理，可允许或阻止用户将客户端USB设备重定向到虚拟桌面、并建立相关规则 12、桌面管理组件支持HA，管理组件无单点，单点故障不影响业务。 13、支持桌面管理系统数据和配置的自动备份功能，可备份到备份服务器或者第三方服务器。并可利用备份数据在系统故障时快速恢复桌面业务环境 14、桌面代理软件具备防误删除和误杀功能，在用户虚拟桌面里的代理软件被误删文件和误杀进程后，文件和进程可自动恢复。 15、支持TC和虚拟桌面网络断链重连 16、供基于完全B/S架构的业务管理Portal和运维管理Portal，所有管理运维操作在同一portal中实现，包括计算、存储、网络设备及虚拟桌面。 17、桌面管理系统支持三员分立管理。管理系统中的账号所属角色对应的操作权限进行分离 18、支持虚拟桌面的批量创建、批量关联、批量解关联，同时可进行定时任务管理 19、支持后台统一对桌面代理软件进行升级更新，无需用户操作干预 20、提供自助维护通道，虚拟机正常登陆失败时，还可通过此通道进到虚拟机里，进行故障排查 21、用户登录界面提供用户自助重启虚拟桌面的功能，并支持对背景、通知栏进行定制 22、提供在线人数、用户使用时间、用户登录信息、未使用虚拟机的统计； 23、每个终端数据盘容量不小于200G，系统盘容量不小于60G 24、Microsoft Windows Server 2008 R2标准版5用户操作系统软件，带光盘，本次配置5套 25、售后服务及项目实施要求桌面云系统软件提供原厂3年升级服务；项目实施要求：提供原厂专业化虚拟化服务，包括计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化专业服务和整体服务，包括现有应用评估、测试及运行。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 高性能存储系统扩容2 | 24盘位扩展柜 24块600GB 10K RPM SAS硬盘； | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 下一代防火墙 | 设备硬件要求 1、专有硬件平台 ：硬件平台采用先进的多核网络专用架构。硬件平台采用多核处理器，使用64位MIPS多核处理器，核数≥20，要求提供管理界面截图。 2、操作系统：必须为具有自主知识产权的64位安全操作系统，要求提供国家版权局颁发的相应著作权证书证明 接口数量：配备至少4个千兆电口、4个SFP接口和4个XFP万兆接口；必须支持接口扩展，最大可扩展至40个千兆接口或4个万兆接口 3、扩展槽位：具有至少四个通用业务扩展插槽（提供产品彩页） 扩展功能：必须可支持内置的电口Bypass板卡（提供证明材料） 管理接口：要求具备配置口、AUX口、USB口、HA口、管理口，且必须为独立接口 4、风扇：必须支持可热插拔风扇，更换风扇不影响设备正常运行 设备尺寸：必须为2U以内（含2U）标准机架设备 电源规格：必须支持双冗余热插拔电源 性能要求 1、吞吐量：≥25Gbps 2、IPS吞吐：≥3.5Gbps 3、AV吞吐量：≥2.5Gbps 4、IPsec VPN吞吐率：≥15Gbps 5、最大并发会话数：≥700万 6、每秒新建会话数：≥300000 7、IPSEC VPN隧道数：最大需支持20000条隧道 8、SSL VPN用户数：最大需支持不少于10000个并发用户，本次要求提供16个并发用户 网络适应性 1、支持端口镜像：必须支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其他接口,用于抓包分析 2、接口二级IP：必须支持接口二级IP功能，且可配置的二级接口IP不少于6个（提供截图） 3、接入模式 ：必须支持透明、路由、混合、旁路四种工作模式 4、服务器负载均衡：必须支持服务器负载均衡；必须支持智能DNS功能，使外网访问内部服务器的流量可以在多条链路上实现智能分担。 5、智能链路负载均衡：必须支持智能链路负载均衡技术，可动态探测链路响应速度并选择最优链路进行转发（提供截图） 6、多链路负载均衡：必须支持基于源、基于源和目的、基于会话等多种负载均衡模式 7、基于应用的健康监测：必须支持HTTP GET、DNS请求和TCP端口的方式探测被监控链路或被监控服务器的健康状态 8、VPN支持：必须支持GRE和GRE over IPSec，IPSec VPN、SSL VPN、L2TP VPN 9、ARP欺骗防护：为了防御ARP攻击和ARP病毒，要求支持免费 ARP广播及ARP客户端认证（提供截图） 10、路由协议：OSPF、BGP和RIPv1/v2（动态路由协议非透传）支持策略路由、支持ISP路由并内置多运营商路由表；必须支持IPv4和IPv6的静态路由；必须支持基于动态端口应用协议的策略路由；必须支持基于角色、用户、用户组的策略路由 NAT技术 ：要求必须支持NAT full cone模式。要求必须支持多对多的NAT，且公网地址池可选择逐一使用和同时使用两种模式；为解决公网IP地址资源问题，要求必须支持NAT的端口扩展技术，突破传统单个公网地址64512个端口的瓶颈，而可以达到更大值。要求必须支持基于标准SYSLOG及二进制的日志格式，且需具备高性能硬件日志服务器设备供选择。（提供截图） IPv6：必须支持基于IPv6邻居发现协议（ND）的攻击防护，包括地址欺骗攻击、路由通告欺骗攻击及泛洪攻击等必须支持IPv6与IPv4的网络地址与协议转换技术：NAT64和DNS64 四、访问控制 1、抗DDoS攻击：必须支持抵御所列所有攻击类型，包括：DNS Query Flood、SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、Ping of Death、Smurf、Winnuke 2、会话控制：必须支持会话控制功能，要求能够基于源、目的、应用协议三种条件做会话数限制；必须支持会话控制功能，要求能够限制会话新建速率 3、DNS安全防护：必须支持DNS透明代理；必须支持DNS代理黑白名单功能，用户可通过该功能过滤域名查询请求，保护DNS服务，需提供中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》（三级）: 4、策略管理：必须支持对防火墙策略命中次数进行统计 5、用户认证：支持本地数据库，并可通过LDAP、Radius和Windows AD域联动；认证用户提供有效期功能，并在登录成功页面上提示剩余时间 6、单点认证：支持与AD域联动，同步登录信息，使已登录域的用户实现单点认证 7、网页重定向：支持基于策略方式的网页重定向功能。当用户使用HTTP访问网页时，页面会先跳转到指定页面。页面须支持自定义。 五、特征库更新 1、恶意网站阻断：必须支持防恶意网站功能，防止用户点击恶意链接并访问恶意网站 2、告警提示：必须支持恶意链接和病毒警告提示，提示用户所访问的网站为恶意网站或者发现病毒 3、特征库更新：应用识别的特征库均为独立文件，并必须支持自动更新。 六、上网行为管理 1、应用流量可视化：可按照应用分类进行流量监控并提供实时的图形化监控报表 2、应用行为审计：支持对FTP登陆账号名及上传、下载文件名进行记录或控制（提供截图） 3、Web分类管理：至少支持两千万以上分类web页面库 七、QoS 1、QoS策略：必须支持基于用户，ip地址以及7层应用进行保证带宽，最大带宽的控制，支持针对7层应用的优先级转发控制 2、多层QoS功能：多层QoS功能要求包含应用QoS 和IP QoS 是两个独立的数据流控制功能，应用QoS下可以嵌套IP Qos策略；IP QoS可以嵌套应用QoS。（提供截图） 3、弹性QoS功能：必须支持弹性带宽功能，可自定义阀值来上弹或回收带宽，充分利用网络带宽资源（提供截图） 4、应用特征库：必须在国内有应用特征库开发团队，并提供国内地址的应用升级服务 八、SSL VPN 1、用户认证：支持硬件USB-key的认证方式（提供截图）；支持基于手机短信的登录认证方式（提供截图） 2、客户端插件兼容性：支持32位和64位Windows2000/2003/XP/Vista/Windows 7操作系统 3、多出口链路优选：多出口链路下支持选择最快响应链路建立SSL连接 九、IPSec VPN 1、互通性：严格遵循RFC国际标准，必须支持的算法有DES、3DES、AES128、AES192、AES256，SHA-256、SHA-512等 2、快速部署：支持速连VPN部署技术，中心端自动下发配置到分支设备而无需手工配置 十、管理功能 1、系统回滚：必须支持2个系统软件并存，并支持系统软件回滚，防止配置不当或系统故障造成的网络中断，充分保证系统的稳定性。 2、网页浏览日志：必须支持基于已认证用户身份的访问URL日志记录 3、IM上下线日志：支持对QQ上下线的行为进行记录 4、高性能日志记录：必须支持基于二进制的日志记录格式 5、系统监控告警：支持监控设备系统资源的实时状况，必须包括CPU、内存、接口带宽、日志容量、策略数、会话数等对象 6、配置文件保存：必须支持不少于10个配置文件并存 7、管理界面：中、英文操作界面(提供截图) 8、统计：要求支持基于IP地址的流量统计功能，包括短时间周期和长时间周期；要求支持基于应用的流量统计功能，包括短时间周期和长时间周期；要求支持基于IP地址的会话统计，包括短时间周期和长时间周期；要求支持基于应用的会话统计，包括短时间周期和长时间周期；要求支持自定义统计功能 要求提供：公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 ；全球下一代互联网测试中心的“IPv6 Ready”认证证书复印件。投标品牌在近三期IDC的UTM市场中排名前三并且在两年内没有股权并购、品牌被收购经历。多核并行操作系统；QoS流量管理软件；VPN虚拟专用网络软件；攻击防护软件；URL过滤软件；网管软件需提供计算机软件著作权登记证书复印件： | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | WEB防火墙 | 一、设备硬件要求 规格：标准2U专用千兆硬件平台；标配1+1冗余电源，电源可热插拔 网口数量：1 个管理口、1 个HA 口、1 个RS232 串口，4个万兆SFP口。 二、性能要求 1、吞吐量：≥10Gbps 2、HTTP吞吐量：≥5Gbps 3、HTTP最大并发会话数：≥55万 4、HTTP的TCP每秒新建会话数：≥4万 三、部署方式 1、桥模式部署：透明桥部署：防护口不占用IP地址，实现完全透明部署，无需以先终结用户的TCP会话后再发起新的TCP会话到服务器方式处理，并支持路由不对称场景。 2、透明代理部署：防护口不占用IP地址，实现应用层透明部署，支持TCP连接复用，并优化服务器会话处理改善服务器处理性能。 3、端口镜像部署：镜像服务器流量即可实现安全审计和告警，支持添加服务器网段防护。 4、网关模式部署：通过WEB应用防火墙对外发布应用，隐藏真实服务器 5、负载均衡模式部署：实现对WEB服务器进行负载均衡 6、路由模式部署：可支持静态路由、动态路由分发，无缝路由切换 四、要求功能 1、高可用性：支持全透明集群模式、主-主模式、主备模式、硬件BYPASS、软件BYPASS 2、保护对象：支持多条链路数据的防护，可防护2路物理链路，防护网段数量不限；支持以域名和IP多种方式进行防护；支持ipv4/ipv6双协议栈 3、WEB服务自发现：能够识别恶意请求含：跨站脚本(XSS)、注入式攻击（包括SQL注入、命令注入 、Cookie 注入等）、跨站请求伪造等应用攻击行为；能够识别服务端响应内容导致的缺陷：敏感信息泄露、已有的网页后门、错误配置、目录浏览等缺陷；能基于访问行为特征进行分析，能识别防盗链、应用DOS攻击的能力 ；能识别网站中的网页木马程序，通过策略可防止木马网页被用户访问；内置主流Webshell特征库，对上传内容进行检查，防止恶意Weshell上传；支持丰富的自定义规则，可以针对多个条件组合，形成深度的WEB防护规则；支持服务器隐藏；可配置删除服务器响应头信息；支持Cookie安全机制，支持Cookie自学习；支持Cookie Httponly；支持Cookie防篡改、防劫持 4、智能攻击者锁定：支持智能识别攻击者，对网站连接发起攻击的IP地址进行自动锁定禁止访问被攻击的网站；可配置攻击者识别策略和算法；可配置攻击者锁定时间；可配置将攻击者直接加入网络黑名单；可展示攻击者发生的时间和攻击者所在的地理位置 5、防御动作：针对触发安全规则的行为进行阻断并发出告警页面；告警页面支持重定向至其它URL；能将攻击者列入网络黑名单进行网络阻断该IP的访问；对攻击报文丢弃；WEB访问行为合规;支持对访问流程的校验；可配置页面合规页面流程；可配置页面思考时间；发现访问违反合规的直接被拦截并产生告警日志 6、CC防护功能：支持多种算法检测方法：对指定URL访问速率、对指定URL访问集中度检测；支持多种条件匹配算法：可基于URL、请求头字段、目标IP、请求方法等多种组合条件进行检测；检测对象支持IP或IP+URL算法，IP可支持X_Forwarded-For字段解析，并支持自定义检测字段功能；支持挑战模式，客户端访问时WAF发起302重定向与js挑战验证是真实客户还是CC工具发起的访问；支持学习业务流量模型，在业务流量异常时开启CC防护，并支持启动配置阈值；支持基于地理位置的识别，可设置不同地理区域的检测算法；支持统计访问流量信息，进行人机对抗 7、篡改监控：系统提供防篡改功能，能够防止被篡改内容被浏览者访问到,一旦检测到被篡改，实时发送告警信息给管理员。 8、安全审计：能详细记录攻击事件的HTTP请求头信息，含请求的URL、UserAgent、POST内容，cookie等所有的请求头内容；能详细记录服务器响应头信息，服务器响应内容 9、日志分析：根据产生的安全日志进行智能分析，提高人工分析效率，减小规则误判概率 10、报表方式：支持自定义报表、定时报表、支持各类导出格式（WORD,PDF等）；报表可自动发至管理员邮箱 11、告警方式：支持Syslog、手机短信、邮件等多种告警方式 12、访问审计：具备审计网站正常访问流量的能力，提供按小时，日期、月份生成报表；能记录、查询所有用户对网站的访问情况；能分析出访问量最大的URL，IP地址；能分析出访问流量最大的文件类型 13、加速功能：系统内嵌应用加速模块，通过对各类静态页面及部分脚本高速缓存，提高访问速度；支持响应内容压缩，并支持对压缩的响应内容识别 14、SSL透明代理 ：支持HTTPS服务器的防护，WEB应用防火墙前端与后端均为HTTPS加密链路，实现HTTPS应用系统的防御；部署在SSL网关后面，能够解析到真实的访问者IP，并能对真实的IP进行防护和阻断 15、负载均衡：工作在网关模式，对保护的多台负载WEB服务器，达到平均分发、按比例分发、热备等多种负载均衡模式。 五、设备管理 1、配置变更时不影响在线业务 2、支持HTTPS方式进行设备管理 3、设备管理采用管理员与审计员分离 4、操作界面支持全中文界面 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 室内放装型无线AP | 1、工作模式：支持胖/瘦两种AP工作模式；工作在瘦AP模式时，支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置；支持P2P/P2MP网桥（WDS），Mesh模式零配置组网 2、802.11标准：满足IEEE802.11a/b/g/n标准，支持2.4G和5G双频段同时工作；支持2×2 MIMO，每射频速率300Mbps，整机速率600Mbps 3、用户管理能力：支持最大接入用户数≥128个；支持基于SSID、用户组的接入控制和带宽管理， ACL条目数≥4K 4、供电：支持本地电源供电和PoE供电两种供电模式， 设备功耗≤11W 5、天线：内置MIMO天线，天线与天线接口不可外露；单天线发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率 6、SSID：支持SSID个数≥32；支持SSID隐藏 7、信号稳定技术：支持波束成形技术（Beamforming）；支持空时分组码(STBC)、低密度奇偶校验编码(LDPC)、最大似然检测（MLD）信号增强技术 8、抗干扰技术：支持802.11h 动态频率选择(DFS)，可自动避开雷达信道以避免干扰；支持逐包功率控制支持，即在确保报文能成功传输的前提下动态调节AP设备对各个用户的发射功率，以达到减少能耗和干扰的作用；支持频谱分析功能，可对蓝牙、微波炉、无绳电话、Zigbee、Game Controller、2.4G/5G无线影音、婴儿监护器等干扰源进行识别； 并可与网管系统配合，对干扰源进行定位和频谱显示； 9、工作环境：工作温度范围满足[-10~50℃]；工作湿度范围满足[5~95%]；工作海拔范围满足[-60m~4000m] 10、可靠性：支持温度告警，即当AP超出预先设置的高低温阈值时上报高低温告警，高低温度阈值可设置；支持断电告警功能，即当AP在本地供电失效后短时间内保持CPU运行，主动上报断电告警；支持业务续航功能，即当AP与AC的CAPWAP隧道中断后，已接入AP的用户可保持业务不中断，新用户可接入网络。需获得过国际知名机构颁发的工业设计大奖，并提供证明；产品通过国际第三方权威专业测评机构Tolly工作组测试，可提供测试报告； 11、认证与加密：支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证；支持WEP(WEP64/WEP128)、WPA/WPA2、TKIP、CCMP和WAPI 12、安全：支持本地转发安全模式， 即AP在本地转发时可支持DHCP Snooping, DAI（Dynamic ARP Inspection）, IPSG（IP Source Guard）功能，以防范DHCP Server私设攻击，ARP仿冒攻击、源IP仿冒攻击。支持无线入侵检测/防御系统技术（WIDS/WIPS），即支持非法AP和STA检测、攻击检测、STA/AP的黑白名单功能产品通过工信部授权泰尔实验室认证的《医院无线网络质量及医疗设备的潜在干扰检测方案》，需提供测试报告 13、负载均衡：支持基于用户数与数据流量的负载均衡策略；支持5G优先接入，用户优先接入5G射频 14、AP分权分域管理 ：AP可以作为独立网元，按照区域与分组独立鉴权，不依赖AC 15、绿色节能：支持U-APSD支持，实现客户端节能；支持AP CAPWAP断链后关闭射频；支持定时关断射频功能，可设置自动关闭射频的开始时间与结束时间； 16、需提供WIFI联盟认证证书、国家无线电委员会入网核准证复印件 | 20 | 台 |  |  |  |
| 10 | 千兆接入交换机 | 1、交换容量: 交换容量≥256Gbps 2、转发性能 :转发性能≥72Mpps 3、端口类型: 必须配置2410/100/1000BASE-T ，4个复用的千兆Combo SFP ，支持USB端口 4、防雷要求: 支持6KV防雷。 5、二层功能: MAC地址≥16K；支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持4K VLAN； 支持QinQ，灵活QinQ；支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；支持策略VLAN，支持PVLAN/MUX VLAN，提供原厂官网公开链接证明。 6、MEF: 支持MEF9、MEF14，提供第三方证明 7、三层功能 :路由表≥4K，静态路由，支持RIP，支持IPv6支持IPv4/IPv6双栈 IPv6 over IPv4隧道，IPv4 over IPv6隧道支持IPv6，并提供IPv6 Phase II认证 8、组播:支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制；支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制；支持捆绑端口的组播负载分担；支持可控组播；基于端口组播流量统计。 9、功能:支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持流镜像；支持远程端口镜像 10、访问控制:支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持双向ACL；支持VLAN ACL和IPv6 ACL；支持IP/Port/MAC的绑定功能。 11、QoS :至少具备8个队列；支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式；支持双向端口限速，限速粒度64K；提供广播风暴 抑制功能；双向流限速。 12、可靠性:支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms，提供原厂官网公开链接证明。 13、管理协议:支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 14、设备维护: 支持自动配置，支持批量升级 15、安全认证:认证等级为EAL3+ | 5 | 台 |  |  |  |

注：单价中含税、安装环境改造、安装调试培训等费用，即交钥匙货物价。

三、公示期为5个工作日，自2015年 3月10日起至2015年3月14日止。

四、欢迎社会企业对货物的配置、技术参数提出意见、质疑（质疑处涂红），填报货物、工程的单价、综合单价、合价、总价。

公示内容：采购项目名称，货物名称、配置及技术参数要求、数量及数量单位、质保期及要求、注，工程项目名称、特征描述功能配置及技术参数要求、计量单位及工程数量、质保期及要求、注。

公告期结束后3个工作日内，我校将组织对征集到的技术方案、预算计划和意见进行评审，并据以制定采购文件，上报政府采购主管部门审批，实施政府采购。

五、欢迎社会企业监督、参与，请于公告期结束前向WWW6058@126.com提供技术方案、预算计划和意见，为我校制定政府采购需求标准和采购预算计划提供依据。

吉林建筑大学资产管理处：

地址：长春市新城大街5088号

项目联系人：刘晔

电话：0431-84566048