1、表格格式

- 货物需求及技术规格要求一览表

- 分包号：第  包

采购项目预算：    元（采购人不接受超过采购项目预算的投标）

| 序号 | 货物名称 | 主要功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元/数量单位） | 合价（元） | 质保期 | 交货时间、地点和方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潮流及绘图模块 | 可计算交直流混合电力系统可考虑负荷静态特性，除可考虑一般的PQ节点和PV节点外，还可对该节点的电压值和无功功率加以限制，可通过调节指定的发电机的出力，控制某个(或某些)断面有功功率的交换值，潮流计算前能自动进行全网的拓扑分析，提供潮流数据检查功能，包括检查全网拓扑结构、各元件带电状态并可对发电、负荷按区域和全网进行统计，几个孤立的电网可以同时计算。 | 1 | 套 |  |  | 一年 |  |
| 2 | 机电暂态模块 | 可计算交直流混合电力系统可考虑变电站（主接线）内部开关状态对系统网络结构的影响，系统元件模型（固定模型）种类丰富，包括各种同步机、风机、调节器、调速器、电力系统稳定器、负荷、静止无功补偿器、高压直流输电模型。 | 1 | 套 |  |  | 一年 |  |
| 3 | 短路电流模块 | 可进行交直流混合电力系统的短路电流计算，可进行简单故障方式下的短路电流计算，可进行线路故障扫描计算，即按一定间隔在指定线路上设置相继发生的同种简单故障，得到各故障点的电流，可进行复杂故障方式下的短路电流计算，即任意母线和线路上任意点的多种组合方式的复杂故障计算，可计算故障点的短路电流和短路容量，可计算电网各节点的正、负、零序戴维南等值阻抗。 | 1 | 套 |  |  | 一年 |  |
| 4 | 风电光伏储能模型 | 风速能量转换模型采用三次方程进行拟合，异步电机与三阶异步电动机模型一致，考虑了转子回路电磁暂态过程和转子机械暂态过程，光伏电源与电压型逆变器经稳压电容器相连，逆变器将光伏电源所发直流电交流电，经滤波电感与电网相连，实现光伏并网。 | 1 | 套 |  |  | 一年 |  |
| 5 | 谐波分析模块 | 可选择全网任意一条母线或任意两条母线，选择任意频率段、频率间隔进行全网的频率扫描计算，得到所选母线的输入端阻抗的频率扫描或两条母线的转移阻抗的频率扫描。根据频率扫描可进一步确定系统的并联谐振频率和串联谐振频率。 | 1 | 套 |  |  | 一年 |  |
| 6 | 新能源发电仿真系统 | 一、运行参数： 1.1输入电源：三相四线380V±10% 50Hz； 1.2工作环境：温度－10℃～＋40℃；相对湿度＜85%（25℃）海拨＜4000m； 1.3新能源发电装置固定在支架上（尺寸：1100mm*890mm*1790mm）； 1.4操作平台采用全钢铁质材质（尺寸：1400mm*760mm*1650mm），台面铺设抗静电的绝缘橡胶垫，平台底部带有万向轮及固定装置。 二、主要技术性能要求： 2.1光伏电池板：功率：20W 多晶硅工作电压：17.2V；工作电流：1.16A；开路电压：21.6V短路电流：1.93A安装尺寸：363mm*529mm*25mm AM：1.5 100W/m2T:25℃ 具有自动追日功能； 2.2二维电机：额定电压：DC24V额定电流：1.2A额定功率：15W额定转速：1700r/min 1:575； 2.3模拟光源：可以模拟太阳（晨日太阳、午日太阳、夕日太阳）的运行轨迹，最大功率：4*1000W，交流接触器最大电流为20A； 2.4模拟风力机：可以通过PLC编程控制对其无级调速，供电电压：三相220V 额定电流：1.49A功率：0.37kW额定转速：670r/min接法：Y型； 2.5风力发电机：输出电压：三相24V（50Hz）功率：双轴200W 短路电流：（实验时最大电流8A）； 2.6直流稳压源：电压：24V输出功率：350W； 2.7能量转换存储系统：能够通过控制系统将太阳能电池板和风力发电机产生的能量转变成蓄电池的电能存储起来 容量：12V、17A·h*2； 2.8逆变系统：将直流24V转变成交流220V； 2.9交流负载：25W、40W； 2.10变频器：功率：0.4kW输出电压：三相220V 2.11监控系统：能够实现对光源模拟跟踪装置、风源模拟发电装置、能量转换存储装置、逆变器及负载的监控。 三、能够完成的实验系列： 3.1太阳能跟踪系统实验；3.2太阳能发电原理实验；3.3太阳能能量转换实验；3.4环境对光伏转换影响实验；3.5太阳能电池光伏系统直流负载特性实验（VI曲线）；3.6太阳能控制器工作原理实验；3.7太阳能控制器对蓄电池的过充保护实验；3.8太阳能控制器对蓄电池的过放保护实验；3.9逆变器工作原理实验；3.10风能发电原理实验；3.11风能能量转换实验；3.12风能给负载供电特性实验；3.13风光互补功能实验；3.14模拟不同风况发电实验；3.15不同风况发电效率对比实验。 四、系统配置清单： 1.操作平台（面板上嵌有17寸液晶屏） 1套 2. 光伏电池板 1套 3.模拟光源及控制系统 1套 4.二维电机及控制系统 1套 5.模拟风力机及调速系统 1套 6.风力发电机 1套 7.变频器 1套 8.DC/DC变换模块 1套 9.逆变单元 1套 10.能源储能模块及管理系统 1套 11.交流负载 1套 12.电压电流检测模块 1套 13.直流稳压源模块 1套 14.DeltaPLC 1套 15.上位机监控软件（含PC机）1套 16.实验导线 1套 | 1 | 套 |  |  | 三年 |  |
| 7 | PLC实训系统 | SIMATIC S7-300，CPU 313C，带有MPI，24 DI/ DO16，4AI，2AO1 PT100，3个高速计数器（30 KHZ），24V直流电源，128 KBYTE工作记忆。连接器套件。530mm导轨。USB-MPI+编程电缆，支持西门子S7-200/300/400 PLC通信，支持PPI/MPI/DP多主站通信；安装西门子原装驱动，无需生成串口，直接选择USB。 | 5 | 套 |  |  | 一年 |  |
| 8 | 稳压电源 | S7-300电源模块，120/230VAC输入， 24VDC输出 电流5A。 | 5 | 套 |  |  | 一年 |  |
| 9 | 变频器 | 200V-240V±10%，单相交流，0.37kW；矢量控制方式，可构成闭环矢量控制，闭环转矩控制；高过载能力，内置制动单元；三组参数切换功能。控制功能：线性v/f控制，平方v/f控制，可编程多点设定v/f控制，磁通电流控制免测速矢量控制，闭环矢量控制，闭环转矩控制，节能控制模式；标准参数结构，标准调试软件；数字量输入6个，模拟量输入2个，模拟量输出2个，继电器输出3个；独立I/O端子板，方便维护；采用BiCo技术，实现I/O端口自由连接；内置PID控制器，参数自整定；集成RS485通讯接口；具有15个固定频率，4个跳转频率，可编程；可实现主/从控制及力矩控制方式；在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能；灵活的斜坡函数发生器，带有起始段和结束段的平滑特性；快速电流限制（FCL），防止运行中不应有的跳闸；有直流制动和复合制动方式提高制动性能。 | 2 | 套 |  |  | 一年 |  |
| 10 | 触摸屏 | 显示尺寸：7英寸宽屏；开孔尺寸：192*138mm；前面板尺寸：213*159mm；显示类型：LCD-TFT；分辨率：800*480；颜色：65536；亮度：250cd/m2；四线电阻式触摸屏；CPU：ARM，400MHz；供电电源：24VDC；通信接口：1*422/485；以太网接口：1*RJ45。 | 2 | 套 |  |  | 一年 |  |
| 11 | 温湿度传感器 | 工作电压：AC24V，DC 13.5…35V；温度测量元件：PT1000；湿度度信号输出：DC 0...10V；温度信号输出：DC 0...10V；湿度测量范围：0...100%r.h；湿度测量精度：0...100%相对湿度，23℃时，精度为±2%；温度测量范围：0..50℃/-35...35℃/-40...70℃；时间常数：湿度20s；温度20s；接线：4线；防护等级：IP65。 | 2 | 套 |  |  | 一年 |  |
| 12 | 调节阀控制器 | 定位力；400N；定位信号：三位浮点DC 0...10V、DC 2...10V、0...1000 Ohm；行程：5.5mm；防护等级：IP54；环境温度：-5...50℃；介质温度：1...130℃；安装位置：竖直到水平。 | 2 | 套 |  |  | 一年 |  |
| 13 | 智能建筑系统集成及物联网技术开发综合教学平台 | 电源输入：单相三线/AC220V/50Hz； 安全保护：接地/漏电（动作电流≤30mA）/过压/过载/短路、急停保护； 整机功耗：≤100W（不含计算机，计算机≤300W）； 交流电源输出：两路隔离AC220V/6A； 直流电源输出：DC5V/2.5A、DC12V/2A、DC24V/1.5A； 可调直流电源输出：DC0-30V/2A； 整机重量：200KG； 外形尺寸（长×宽×高）： 1580mm×720mm×1760mm（框架部分） 2040mm720mm×1760mm（装上两侧球形摄像机与警示灯）。 | 1 | 套 |  |  | 三年 |  |
| 14 | 物联网智能家居创新实践平台 | ★可完成系统硬件设备的安装、布线与调试，完成智能家居设备的无线组网： 1、可在设备平台上进行中控系统、门禁系统、传感器、控制器和外设、门禁系统的硬件搭建； 2、下载Z-Stack协议栈到通用节点实现协调器、路由、终端节点配置，并按照ZigBee协议规范，进行无线网络调试； 3、编写部分节点传感器驱动程序，修改传感节点程序实现部分受控设备的控制功能。 4、安装嵌入式网关硬件电路板、GPRS模块、安防摄像头、zigbee协调器、无线路由器；通过串口连接协调器、上位机与GPRS模块，通过并口连接摄像头； 5、安装编译调试温湿度、红外、光照等室内环境进行显示和控制的应用程序； 6、智能家居控制界面软件安装； 7、实时显示ZigBee网络信息； 8、调试传感信息监测程序，显示传感器数据信息，监测节点和传感器故障； 9、调试控制程序，显示执行设备状态，监测节点和受控设备故障。 ★规格参数： 重量：65kg-70kg；外形尺寸：长120cm，上宽20cm，下宽40cm，高60cm； 外形颜色：灰白色箱体，黑色印字；外形形状：呈直角梯形体；机体材质：1.5MM冷轧钢；输入电压：220V AC；安全保护：具有多路C16的空气开关保护及熔断器保护；手持无线设备；支持Andriod系统的高端控制器，控制实训台所有设备。 控制设备：1、特质窗帘1套；2、可调光照明设备1套；3、照明开关设备1套；4、风扇1套；5、电视1套；6、音响1套； 门禁系统：1、被控门，可经过指纹、ID卡、密码输入控制关闭；2、包含门禁主控机、键盘、ID卡读卡机、指纹模块、摄像头、门禁电控锁；3、CPU处理器：基于Cortex-A8处理器，预安装Linux操作系统，含QT操作界面软件，24小时不间断长时间工作，设备稳定可靠； 4、识别：多种识别方式，满足用户个性需求：指纹、密码、摄像拍照可任意组合识别；5、显示：7寸以上真彩色TFT LCD，带触摸屏； 6、USB摄像头：130万像素，实现考勤拍照，图像留言等功能；7、金属键盘：4*4按键，带0-9数字，及“* # 取消 更正 门铃 确认”6个功能键；8、IC读卡机：125Khz模块，标配2张IC卡；9、指纹识别模块：光学指纹识别模块，提供指纹控制；10、门锁开关指示灯：绿色LED开关门指示灯一个；11、网络接口：10/100Bease-T以太网接口，数据传输协议采用TCP/IP通讯协议；12、USB接口：内置USB2.0接口，可将存储数据导出； 视频监控系统，WIFI摄像头：1.系统安全：三级帐号、密码、用户多层权限管理；2.IE多画面客户端：无需安装软件，IE多画面监控，支持9画面同时观看；3.支持多种语言：1,最多支持10种语言文字（简体、繁体、英文、俄语、西班牙语）；4.监看优势：支持多人在线观看，节约带宽；5.压缩方式：Motion-JPEG；6.信号系统：CMOS30万像素；7.帧频率：25fps；8.分辨率：VGA(640*480), QVGA(320*240)，QQVGA（160*120）；9.图象调整：亮度，对比度， 可调；10.支持15个预置位；11.水平：270度，垂直：90度；12.11级手动控制和巡航速度调节，速度范围15-70度/秒；13.白平衡，背光补偿：自动白平衡，自动背光补偿；14.夜视效果：Φ5 10颗LED灯， 夜视10米。 照明系统：无线调光器、智能灯光控制器 家电系统：智能风扇控制器、智能电视控制器、智能音响控制器 环境系统：智能窗帘控制器、Zigbee光照探测器、Zigbee温湿度探测器 安防系统：Zigbee燃气探测器节点、Zigbee烟雾探测器节点、Zigbee人体红外探测器节点、Zigbee火焰探测器节点、Zigbee语音报警器节点。 软件资源： ★1、正版unsp IDE开发环境 ★2、语音识别函数库一套； 语音模块： （1）CPU：SPCE061A (SUNPLUS unSP),外部时钟为 32768Hz，内部倍频最高可至49MHz （2）Flash ROM：64Kbyte的 16bit Flash （3）RAM：4KByte的16bit SRAM （4）I/O：32位IO口 （5）ADC：8路10位ADC. 最高转换速率为96KHz。留有外接AD参考电压接口 （6）DAC：2路10位DAC,最高转换速率为100KHz （7）麦克风：1路MIC音频输入 （8）喇叭接口：开发板配备喇叭 （9）音量调节电位器：用于调整音量的大小 （10）端口电平可选：可以选择5V和3.3V （11）两个外部中断输入口 （12）两个外部时钟源输入口 （13）串行通讯接口（SIO） （14）电源和睡眠指示灯：当系统进入睡眠状态，绿色睡眠指示灯会被点亮 （15）1*3小键盘，可以实现简单的按键控制 （16）电池盒供电接口：开发板配有电池盒，也可外接5V稳压源 （17）集成EZ_Probe （18）下载线接口 （19）PROBE接口 ★实验内容：系统配电实验；燃气探测器组装调试实验；烟雾探测器组装调试实验；火焰探测器组装调试实验；人体红外探测器组装调试实验；语音报警器组装调试实验；智能插座控制器组装调试实验；窗帘控制器组装调试实验；调光灯控制器组装调试实验；照明灯光控制器组装调试实验；电视控制器组装调试实验；音响控制器组装调试实验；风扇控制器组装调试实验；光照探测器组装调试实验；温湿度探测器组装调试实验；网关的组装调试实验。 ★设计实验：燃气探测器设计开发；烟雾探测器设计开发；火焰探测器设计开发；人体红外探测器设计开发；语音报警器设计开发；智能插座控制器设计开发；窗帘控制器设计开发；调光灯控制器设计开发； 照明灯光控制器设计开发；电视控制器设计开发；音响控制器设计开发；风扇控制器设计开发；光照探测器设计开发；温湿度探测器设计开发；中央控制器设计开发；门禁系统设计开发；智能窗帘控制系统开发；智能风扇控制系统开发；智能安防系统设计开发；智能监控系统设计开发。 | 1 | 套 |  |  | 三年 |  |
| 15 | 物联网多功能一体化教学科研平台 | 中心处理器： 1、嵌入式网关核心板： ① CPU：Samsung S5PV210，Cortex-A8，内存：1GByte DDR2 ;1GByte NandFlash ② 核心板：带有独立的电源管理模块，采用 PMU 芯片MAX8698C，实现核心板电源管理的智能化和低功耗化，核心板可以与网关母板分离，直接插拔，并可以独立工作。实验箱板载一个在线调试口，配备专用在线调试器与 PC 连接后，就可以选择调试任意一个 WSN 节点进行在线调试，不必在每个节点上逐一进行插拔调试。网关能将收集到的数据传输到因特网或局域网的服务器上去，再通过相关的设备，例如智能手机，平板电脑，教师机等，接收和显示这些数据，同时，利用这些相关设备还可以反向控制某些传感器和实验设备，实现双向通信。 2、USBprobe II：CPU1:GPL162002A；CPU2:EP2C5T144C8N；带有 USB接口配合物联网实验箱使用； 3、网关母板： ① 多媒体（音视频）资源： 声卡：采用 WM8580；5.1环绕立体声输出（3.5mm 插座）；1x3.5mm MIC/LineIn 输入；S/PDIF 5.1 Channel数字音频接口。 显示：7 吋 800x480 TFT LCD，带有电容触摸屏，预留电阻式触摸屏接口，有机玻璃边框固定； 视频：HDMI 1.3 Video 1080p高清数字视频输出；标准 VGA 输出,支持液晶显示器显示；CVBS 接口（TV-OUT 输出），可接电视；预留500W摄像头接口，同时可兼容 30W 摄像头；CCD/模拟 CVBS视频输入，支持复合视频信号输入； ② 人机交互资源：3×3 键盘；4 组可编程亮度双色 LED；1-64级亮度变化，实现炫彩呼吸灯效果；4组红色LED； ③ 存储资源：1个TF卡接口，可以外接手机内存卡；1个SD卡接口，支持 SD/SDIO/SDHC，可用于外接 SDIO Wifi、SDIO BlueTooth；板载 I2C（S524AD0XD1）存储器； ④ 通信资源：4xUSB 2.0 Host，1 个 USB 2.0 OTG ，3G、GPS模组接口，GPRS模块接口，wifi、蓝牙，模块接口； ⑤ 板载热敏电阻，测量当前环境温度； 1 个独立 RTC；2 个 8 位 GPIO 接口引出，板载三轴重力加速度传感器。 WSN 节点模块： ①IPV6 模块：IPV6燃气传感器节点；IPV6人体红外传感器节点；IPV6 网关；节点采用模块化设计，每个节点由主板、核心板、传感器三个重要部分组成，核心板用有机玻璃防静电保护。主板、核心板、传感器均采用插拔式结构，箱体对应节点板载插拔接口，核心板采用 ZigBee 新一代SOC 芯片 CC2530的片上系统解决方案,支持IEEE 802.15.4 标准/ZigBee/ZigBee RF4CE和能源的应用。 ②Zigbee 模块：Zigbee协调器节点；Zigbee雨滴传感器节点； Zigbee执行器节点；节点采用模块化设计，每个节点由主板、核心板、传感器三个重要部分组成，核心板用有机玻璃防静电保护。主板、核心板、传感器均采用插拔式结构，箱体对应节点板载插拔接口，核心板采用ZigBee 新一代 SOC 芯片 CC2530的片上系统解决方案,支持IEEE 802.15.4 标准/ZigBee/ZigBee RF4CE和能源的应用。 ③GPRS 模块：电源供电：9V~12V（推荐 9V或以上供电）频段：EGSM900M，DCS1800M，PCS1900M，兼容 GSM Phase 2/2+ ；GSM 等级：Small MS；发射功率：Class 4（2W）at EGSM900；Class 1（1W）at DCS1800 and PCS 1900；工作温度：-20℃~+55℃；存储温度：-40℃~+80℃；上行数据速率：85.6kbps；下行数据速率：42.8kbps；通信方式：标准串行UART 接口（2.4 kbps，4.8 kbps，9.6 kbps，14.4kbps）。 ⑤蓝牙4.0模块：蓝牙 4.0 网关节点；蓝牙 4.0 光照传感器节点；蓝牙 4.0 霍尔传感器节点；网关及组网模块节点使用Ti CC2541 Soc方案；完整的蓝牙通信 4.0 协议；LowPowerBluetooth；板载天线；完全兼容蓝牙 2.0 规范；多种供电方式，可电池供电（需提供电池）；可通过 USB 供电；工作模式：GAP、GATT、L2CAP、SMP；协议：BLE- Ethernet Protocol；支持 UART 透传，AT指令；组网：星型网络；外设主从开关，支持一键主从模式转换。 ⑥Wifi 模块：Wifi网关节点；Wifi 温湿度传感器节点；Wifi震动传感器节点；Wifi数据采集节点：由主板、核心板、wifi 温湿度传感器板组成，节点母板主控芯片为SPCE061A，服务器和客户端进行无线电通信，容纳 210s语音数据；Wifi数据接收模块：具备无线组网功能，与Wifi 数据采集节点组成Wifi 网络。 ⑦传感器：火焰传感器、温湿度传感器、二氧化碳传感器、烟雾传感器、气压传感器、液体流量传感器、空气质量检测传感器、三轴加速传感器、一氧化碳传感器、酒精传感器。 RFID 模块： ①RFID-125KHZ模块：125KHz读卡模块，RFID-125KHZ 卡；工作电源：3.5-5.5V；读卡模块完全支持 EM、TK 及其125K 兼容 ID卡片的操作，模块可扩展I/O 部分可设为漏极开路，推挽等，很容易嵌入到你的系统，自带看门狗 完备的测试板：配以KF206可立即进行模块测试包括 IIC，UART 的测测试通信协议：波特率为19200IIC接口可密封胶全防护，适应于及其潮湿 的恶劣环境。提供125KHZ门禁考勤系统代码和设计方案。 ②RFID-13.56MHz模块：13.56MHz读卡模块，RFID-13.56MHz卡；工作电源：4.5-5.5V；采用 PHILIPS高度集成读卡芯片及其兼容芯片 符合 ISO14443 TYPE A/MIFARE 标准 支持 Mifare one S50，S70及其兼容卡片 通用协议：默认波特率19200BPS 提供智能车辆管理系统、智能图书管理系统、ETC 充值系统实验方案代码。 ③RIFD-900MHz模块：900MHz读卡模块，工作频段：902~928MHZ,天线，RIFD-900MHz卡，可进行多卡识别；读取距离：稳定读取距离 2 米，最远可达4米；支持协议：ISO18000-6C（EPC G2）或 ISO-18000-6B 数据接口：具备 Wiegand26\34\42、RS232、RS485数据接口。 ④RFID-2.4GHZ模块：信号调制方式GFSK；工作频率：2.4 - 2.45 GHz 接收灵敏度：≤-93dBm(可用发命令的方式进行调整)；天线极化：垂直；读写区域：全向范围；微波通讯距离：30米；微波通讯检错：CRC16 循环冗余校验位误码率/B.E.R：10-7；采用 3V～3.6V的供电可以同时识别 200 张卡；识别的距离30 米，具体要看环境而定；识别方向为全向；能识别移动速度200公里/小时以内快速移动的电子标签；工作的频率在2.4GHz-2.5GHz ISM 微波段；数据速率是1Mbps，射频功率是-20dBm～0dBm且可调，最大峰值功率 1 毫瓦；在-40℃-85℃的工作环境的接受灵敏度是-90dBm；开发接口与其他设备连接是TTL232，异步通讯速率9600BPS；重量为 0.1 千克，尺寸为 50*20*2mm (长方体)。 ⑤ 二维码扫描抢：板载二维码扫描枪接口，配一套二维码扫描抢及标签。 教学科研资源： ①Zigbee程序开发软件，提供 IAR 实验代码。 ②正版unsp IDEv1.6.2版本软件提供unsp 语音函数库，用于语音控制节点编程。 ③配套教学资源：产品使用手册；硬件原理图；CC2530的基本实验指导书物联网高级实验指导书。 ④提供在 Linux系统下的 QT 界面及源码，可以看到Zigbee节点通过自组网方式形成的网络拓扑结构，并可查看各个节点信息。 ⑤ 提供纸质版实验指导书并对应实验范例代码，包括裸机下以及在操作统下的。 管理软件： 1、配备SAPP Key to Restore 系统，方便教学科研。 2、如果操作系统、传感器或无线通信设备的驱动程序等发生错误崩溃，则必需提供快速还原功能，不影响实验时间。 3、单一还原：所有节点中选择任意一个，通过下拉列表选择嵌入式网关中已经存储的bin文件、通过此功能可以给同一节点下载不同代码，方便在二次开发中灵活使用；通过烧写进度条判断是否完成烧写动作； 4、IDE正版开发环境的系统 5、语音节点开发环境 unsp IDEv2.4.0 6、嵌入式网关软件（linux2.6的操作系统软件 、Bootloader vivi（支持USB烧写）、Kernel linux2.6.29、Rootfs Busybox-1.15.1）。 | 1 | 套 |  |  | 三年 |  |
| 16 | 教学型数控车床 | ★1.CNC系统：等同或优于但不限定于华中数控、西门子数控、发那科数控系统。 ★2.软件处理功能：等同或优于但不限定于CAXA，UG，PRO/E，Cimtron，Powermill，MASTER-CAM。 3.技术参数要求 3.1回转直径：≥180mm 3.2工件夹持长度：≥250mm ★3.3 Z轴行程（切削长度）：250-300mm 3.4 X轴行程（拖板横向行程）：150-200mm 3.5系统最小进给：≤0.001mm 3.6进给量范围：3-1000mm/min 3.7主轴转速范围(无级调速)：100-2100rpm 3.8主轴通孔直径：20mm 4.总功率：≤1.5kw ，单相220V电源 5.重量：≤100Kg 6.外型尺寸（长x宽x高）：≤820×620×450mm 7.为满足教学需求采用亚克力全透明外壳。 8.该设备用于学生教学演示与数控编程实验。 9.数控加工功能：两坐标两轴联动，零件、模具加工。 10.加工材料：可加工金属、塑料、有机玻璃、木料等。 11.带机床底座。 12.卡盘1个、顶尖1个、钻夹台带锥柄1个、机夹车刀1套、普通车刀1套、各类钻头1套、游标卡尺1把、常用五金工具1套。 | 1 | 套 |  |  | 一年 |  |
| 17 | 数字示波器 | 双模拟通道输入，1GSa/s实时采样率，25GSa/s等效采样率，每通道带宽100MHz；5.6英寸64k色TFT LCD；触发功能：边沿、脉宽、视频、斜率、交替（CH1触发：边沿、脉宽、视频、斜率；CH2 触发 边沿、脉宽、视频、斜率）、码型和持续时间触发；可调触发灵敏度(0.1div- 1.0div)，适合不同场合的需求；自动测量22种波形参数，具有自动光标跟踪测量功能；延迟扫描功能；内嵌FFT功能；4种实用的数字滤波器：LPF，HPF，BPF，BRF；Pass/Fail检测功能，可通过光电隔离的Pass/Fail端口输出检测结果；多重波形数学运算功能；UltraScope上位机应用软件，可与DG系列函数/任意波形发生器无缝互连； 标准配置接口：USB Device，USB Host，RS232，支持U盘存储和PictBridge打印；锁键盘功能；支持远程命令控制；嵌入式帮助菜单，方便信息获取；多国语言菜单显示，支持中英文输入；支持U盘及本地存储器的文件存储；模拟通道波形亮度可调；波形显示可以自动设置（AUTO）；弹出式菜单显示，方便操作；北京科技大学《电子电路虚拟仪器实验》课件；NI labVIEW、NI Multisim 正版软件学生版。 | 40 | 台 |  |  | 三年 |  |
| 18 | 函数/任意波形发生器 | 1.DDS直接数字合成技术，双通道输出，可实现通道耦合，通道复制 2.100MSa/s采样率，14bit 垂直分辨率，4Kpts的波形长度 3.256*64 液晶显示，图形化操作界面 4.通道1和通道2的频率特性： 正弦波：1µHz 到 25MHz 方波：1µHz 到 5MHz 锯齿波：1µHz 到 500kHz 脉冲波：500µHz 到 5MHz 白噪声：5MHz带宽 任意波形：1μHz ～5MHz 5.内置正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、白噪声、直流、指数上升、指数下降、Sinc波、心率波等5种标准波形和48种任意波形 6.UltraWave任意波编辑软件，两通道都可以输出用户自行定义的任意波形，用户可以使用软件在PC上绘制波形。 7.内置高精度、宽频带硬件频率计，频率范围高达200MHz，6位/秒。 8.具有丰富的调制功能，输出各种调制波形：调幅（AM）、调频（FM）、调相（PM）、二进制频移键控（FSK）、线性和对数扫描（Sweep）及脉冲串（Burst）模式 9.丰富的输入输出：外接调制源，外接基准10MHz时钟源，外触发输入，波形输出，同步信号输出 10.标配接口：USB Device和USB Host接口，支持U盘直接存储。 11.支持中英文嵌入式的帮助系统。 12.可与DG系列示波器无缝互联，完成信号无损传输。 13.NI labVIEW、NI Multisim 正版软件学生版。 | 15 | 台 |  |  | 三年 |  |
| 19 | LonWorks设备开发实验 | 该装置主要由一对FT5000的调试板组成和LonMaker 3.2软件、Node Builder FX开发软件构成。包含LonWorks EIP教育培训系统中设备开发的全部设备,可以满足LonWorks EIP教育培训系统中设备开发中相关实验。 系统特点： 1．把智能楼宇系统中多种类型的探测器设备如温度传感器、照度传感器等集成在一个设备上。 2．提供Node Builder开发程序实验样例，供操作者参考学习。 3. 技术参数 输入电源：单相三线220V±10% 50Hz 工作环境：温度-10℃～+70℃ 相对湿度25%～95%（不结露） 海拔＜4000m绝缘电阻：＞3MΩ 装置容量：＜0.5kVA 系统配置： FT 5000 调试板： 1. FT5000 EVB开发平台是一个完整的Lonworks设备，它由FT 5000智能收发器、FT-X3通讯变压器、10MHZ晶振、64KB的外部可擦只读存储器等组成。该调试板是一个集成各种输入/输出设备的硬件设备，如按钮开关、温度传感器、照度传感器、LED灯等，可以用于模拟安防、照明等楼宇系统中的多种控制情景。可以通过对FT 5000芯片的开发来控制调试板上的各种输入/输出设备。 2．NodeBuiler开发和测试软件 NodeBuilder FX开发和测试软件是一个适合在教学环境中开发基于神经元芯片（Neuron Chip）和FT 5000智能收发器的软件平台。 实验项目： 1．创建Node Builder项目实验 2．添加设备接口实验 3．使用Node Builder代码向导实验 4．输入输出硬件处理实验 5．添加可选的配置属性的实验 6．创建资源文件的实验 7．设备开发实验 8．设备集成实验 | 1 | 台 |  |  | 三年 |  |
| 20 | 机房管理系统 | 1，★80节点，具备资源分配系统、机房环境部署系统、上机管理系统、上机服务系统、数据统计与决策系统、运维支持系统、WEB服务系统七大系统模块;并支持创建32个以上的管理账号，自定义管理权限，实现机房多人分级安全管理功能。 2，支持学期、每周课表的排课模式，可以进行课表的导入；系统会自动根据课表的排课安排切换上机模式，轻松管理机房教学上机,可管理：教学课程、选修课程、毕业设计、进修课程以及业余开放等多种情况。 3，★具备支持Windows系统(包括Windows7 Windows8)和Linux操作系统立即还原和数据差异拷贝，并可在Windows系统(包括Windows7 Windows8)和Linux系统上创建频道和虚拟系统功能，可实现D/W双模数据差异拷贝，可同时对512台PC实现操作系统及软件安装的网络拷贝功能；拷贝速度可以达到2――3.8G/分。 4，支持同时监看多个客户端，以画中画方式显示，并且可以随时对其中的一个进行单独监看和控制。支持对USB、光驱、虚拟光驱、软驱、并口等设备进行分别禁用操作；客户端断网，支持断网锁屏。 5，系统可以自动记录上网记录与程序使用记录，支持自定义条件查询，同时支持对机房硬件资产的管理，可以在线收集客户端的硬件配置信息进行保存导出，当机房硬件出现损坏，遗失等情况，管理机会自动报警提示。 6，具有即插即用的PCI接口硬件客户端，支持系统桌面上的数据差异拷贝，上层分区属性更改，上层频道虚拟系统创建，软件统一注册，杀毒软件病毒库保护模式下的在线升级，保护模式下对指定文件夹设置文件穿透方便学生保存作业和实验资料。远程监控：远程关机，远程重新启动，远程截屏，消息发送等。 7，★支持单系统多频道，可在任意已有的操作系统基础上，3秒钟快速创建多至250个频道系统，方便实验教学和考试环境搭建，所建系统都可单独引导和还原；任意频道系统可重复添加或删除软件，真实系统不受影响，并支持中文菜单显示；提供授权虚拟系统创建，授权用户可自主创建个人独享的开放虚拟系统环境，方便学生进行上机实验和毕业设计制作，每个学生都可以创建属于自己使用的虚拟系统，设置个人管理密码，可支持500个虚拟系统创建。 8，★投标供应商应提供针对本次项目原厂商软件著作权证书、软件测试报告、ISO9001证、软件企业认证、ROHS认证（所有证件加盖原厂公章备查）。提供项目厂家项目授权书及售后服务承诺书（加盖公章原件），所提供的系统上层机房管理端模块与底层硬件还原模块必须要为同一品牌，提供满足上述产技术介绍的产品彩页。带★条款必须满足。 | 1 | 套 |  |  | 三年 |  |
| 21 | 差动变压器实验模块 | 测量范围：0～5mm 线性度：0.5% 差动变压器模块 掌握差动变压器式位移传感器的工作过程以及差动变压器式位移传感器的频率特性。 | 5 | 块 |  |  | 一年 |  |
| 22 | 压力传感器实验模块 | 测量范围：10～60g 谐振频率＞10kHz 压电传感器模块 掌握压电传感器加速度测量过程；了解电荷放大器的工作过程。 | 5 | 块 |  |  | 一年 |  |
| 23 | 移动通信终端 | 1．能体现移动通信网的框架，以真实的移动通信网为模型，需有独立的移动终端（MS）、独立的移动基站（BTS+BSC）、独立的移动交换机（MSC）及PC服务器（HLR、VLR、AUC、EIR等）。四者可以组成一个移动通信网，方便学生理解移动通信网的构建、移动网各主要组成部分（MS、BSS、MSC、HLR、VLR、AUC、EIR）的作用及工作原理，为学生从事移动网络维护打下基础。 3．移动终端实验平台（MS）在完成移动原理实验的同时应能将各模块级联起来构成一个模拟手机，学生可测试各级信号，能观测GSM手机GMSK的突发信号，为学生以后从事手机维护和手机调试打下基础。 4．移动子网内能完成移动终端与移动基站间的小区切换实验、子系统间能实现移动终端漫游实验。 5．整个移动网的运行状况，移动用户的身份识别，移动用户位置识别、位置登记、位置更新，各终端是否入网、实时状态、主被叫号码、通话时长，各基站的信道占用状况，漫游状况等均能由移动交换机的HLR、VLR管理。 6．应有独立的GSM/GPRS或3G（TD）扩展模块，基于该模块学生可以开发虚拟手机（可完成呼叫通话、短信收发、号码存贮管理等）、熟悉各种AT命令、开发基于公网的分布式数据采集系统，为学生从事测控系统的开发与维护打下基础。 7．能实时分析空中接口信令，能实时采集移动A接口（移动基站和移动交换机间）的七号信令数据，七号信令分折软件能解折信令数据每个字节每个比特的含义，并能统计小区业务的位置更新、呼叫响应、切换请求等。 技术指标：既能完成移动通信原理实验又能作为一个移动终端进行手机的系统实验。 1、移动通信原理实验类型：信源编码实验；声码器实验；信道编码实验（GSM的线性分组、卷积、交织）；扩频解扩、CDMA编码实验、地址码的相关性与信号分解；时分复用与解复用；各种调制解调实验（BPSK、QPSK、OQPSK、GMSK、OFDM）；各单元级联起来组成一个GSM/CDMA手机系统实验（可以拨号通话）；手机模拟系统各模块信号测试实验（语音、信源编码、语音压缩、GMSK调制、20ms射频突发）； 2、移动通信系统系统指标：（完成任意移动终端间实时双工通信） (1)拨号呼叫实现移动终端信令交换。 (2)完成语音的模数转换，实验箱采用AD73311线性16位A/D变换，采样率32K/S。 (3)AMBE2000对前级的语音数据进行压缩编码，语音速率为2350bps，FEC速率为50bps。 (4)对语音数据进行线路编码：卷积编码。 (5)插导频。 (6)GMSK调制。 (7)射频调制、发射。 (8)有独立的GSM/GPRS扩展模块或3G（TD）模块，基于该模块学生可以开发虚拟手机（可完成呼叫通话、短信收发）、熟悉各种AT命令、开发基于公网的分布式数据采集系统。 3、硬件配置 内置模块：语音模数变换模块（AD73311）、声码器模块（AMBE2000）、时序控制模块、基于软件无线电技术的调制解调模块（TMS320VC5509、TLV1572、TLC5617）、射频收发模块、移动终端测试模块、人机对话模块； 外置模块：基于FPGA的时分码分复用、CDMA地址相关性研究开发模块；基于GSM/GPRS模块的通话、短信收发、分布式温度数据采集模块； - 系统实验类型： 移动通信组网认知实验；基站（BTS+BSC）工作原理与作用实验；移动交换机（MSC）工作原理与作用（VLR管理、计费分析、通话记录，鉴权）实验；移动网子系统（NSS）运行管理（HLR管理、EIR、BSC用户等级管理）实验；空中接口信令：GSM 移动终端开机入网和关机信令交换实验；空中接口信令：移动终端主叫信令交换实验；空中接口信令：移动终端被叫信令交换实验；七号信令系统介绍实验；A接口七号信令单元分析实验；移动终端呼叫七号信令流程分折；移动基站切换、漫游实验；GSM模块配置实验；GSM设备短信收发实验；GSM设备呼叫实验；GPRS数据通信实验；基于GSM/GPRS模块的分布式数据采集系统实验。 | 3 | 套 |  |  | 三年 |  |
| 24 | 现代交换技术实验平台 | 总体要求：以实际交换机为模型，需有用户模块、信令信号产生模块、呼叫接续的记发器模块、信令显示与控制模块、路由交换控制模块等。其中路由交换模块需用插拨式，便于学生开发。 1.需有有机玻璃保护； 2.需将交换单元设计成插拨式模块，配有：空分交换模块、MT8980时分交换模块、DSP时分交换模块、FPGA时分交换模块。 3.能完成空分、时分、时分中继等系统实验；需有可扩展的光端机接口，可通过光纤信道完成两个平台间带信令的时分中继实验； 4．交换模块完全开放，二次开发时学生不需仿真器，只要在对应处理器的编译环境下编程生成目标文件即可通过USB在线调试、下载开发的交换程序； 5．能完成任意用户间的空分时分交换二次开发；FPGA的T型接线器二次开发；时分复用、时分解复用、位同步、帧同步的二次开发；DSP缓冲串口TDM方式的时分交换二次开发；记发器呼叫接继二次开发； 6.需配有生动形象的时隙搬移、时分复用、时分交换示教软件，示教软件的配置参数能通过USB接口实时下载，时隙配置图能用示波器观测也能在PC机上对应显示；时隙搬移与交换的效果能在实验平台上实时验证； 7.需有完整的时分交换、空分交换、呼叫接继实时示教软件，实验箱的呼叫和交换过程能在PC机实时显示，便于学生理解呼叫接续的过程、时分空分交换的原理； 8.需配备完整的交换机后台分折软件及各种参数配置软件，便于学生了解交换机业务统计、费率计算、用户权限设置等基本功能； 9.能完成《现代交换技术》教材中七号信令单元的相关实验，实验系统需实时采集TUP的七号信令数据，借助商用七号信令分析软件捕捉完整的通话过程、解析信令单元每个字节每个比特含义，使学生通过对七号信令数据的分折理解PSTN网的通信过程和通信网的构建； 10.有扩展的光纤接口，便于和SDH网构成系统；需配有SDH解析软件能完成：SDH段开销字节观察实验、SDH高阶通道开销字节观察实验、SDH低阶通道开销字节观察实验、SDH帧的复用与定位等实验； 11.提供DSP时分交换、CPLD时分交换、广播式时分交换等学生开发实例的原程序。 12．提供“七号信令分析软件”、“SDH解析软件”。 | 3 | 套 |  |  | 三年 |  |
| 25 | 全自动贴片机（升级） | 1、高性价比双头贴片机，最适合大批量阻容件及SOP、SOIC、QFP、QFN等混装生产。 2、配置不同的喂料器可以满足不同的元件的贴装要求。 3、独特的y轴皮带传动结构，使运动驱动力和行进方向重合，减小阻力，运行更加稳定，精度更高。 4、y轴联动杆采用避位设计，使取放喂料器更加方便快捷。 5、开放的喂料器设置方法，使智能优化方式基础上的人工优化变成可能，提高生产效率。 6、贴片头传动采用步进电机配合高精密导轨，使取放料更稳定、快速。 7、配置专有结构的贴片头2组，结构灵巧，贴片头整体重量小于800g，使运行更快速。 8、特殊的散热设计可以使设备连续工作，独特的电气系统设计，方便维修和系统维护。 9、电路板传动采用高精度高速伺服电机驱动工业皮带实现，有效提高贴片精度与电路板传动速度。 10、软件操作简洁，界面友好易学。 11、整机由工业计算机配合专用软件控制，方便操作实用。 12、自动视觉软件在线编程，不用手动输入元件坐标，编程简单，方便入门者便捷实用，满足大批量多品种生产的需求。进行简单的设置，就可以实现PCB拼板的编程和贴装。 13、PCB导入实现方便，快捷，减少编程时间。 14、根据元件情况选择是否打开影像校正功能，提高贴装精度的同时兼顾贴装速度。 15、贴装顺序由软件内部实现自动优化，充分发挥双头性能。 16、自行设计的软硬件保护功能使设备受到误操作导致的损失发生率更少。 17、软件界面上开放式的操作和设置使不同客户的要求得到满足。 18、可以在软件中显示拼板中所有坐标点，并对其中的坐标进行微调，实现高精密贴装。 19、独特的x轴三轴设计，使贴片头运行更稳定，精度更高。 20、可调的PCB板夹持装置，10-305mm间距可调，并提供PCB板边基准点，调整方便准确快捷，使用可移动磁性吸附支撑顶针，防止PCB板在贴装过程中的变形。 技术参数 1.最大电路板面积：400 mm×305 mm 2.Z轴最大移动范围：20mm 3.Z轴电机：单独电机控制 4.理论贴片速度：6000cph 5.最大贴片速：5000cph 6.最小移动距离：0.01mm 7.定位精度：0.1mm *8.贴装头数量：2个 *9.喂料器数量：可以同时安装64把气动喂料器（按8mm计） *10.元件适用范他围：英制0402、0603、0805、1206（3014）、1210（3528）、5050、SOT、SOIC、QFP、QFN等，IC尺寸范围最大40X40mm 11.运动驱动系统：高速DSP数字式高压驱动 12.元件角度旋转方式：0-360度任意角度，运动中同步旋转 13.带式喂料器：标准8mm 12mm 16mm 24mm 32mm44mm可选 14.X/Y运行方式：新一代直线插补联动 15.真空来源：真空发生器，真空泵可选 16.操作系统：windows xp,sp3 17.编程方式：工业计算机视觉编程，PCB文件坐标导入等 18.电源：220V, 50Hz 19.功率：1200W 20.外形尺寸：945mm×800mm×1450mm 21.重量：480Kg 22.视觉编程摄像机类型：高像素彩色USB CCD面阵相机 23.底镜系统：标配1组，最多可选2组，每组占用喂料器位置3个，采用高像素黑白ccd相机配合专用光源进行图像处理。 24.压缩空气要求：气压大于80psi（0.65—0.75 MPa）流量大于170L/min 25、标配工业用静音型气泵1台 26、含喂料器 8MM 30把、12MM 5把、16MM 5把 24MM 2把 32MM 1把。 | 1 | 台 |  |  | 一年 |  |
| 26 | 六温区热风回流焊机 | 一、用于电子产品经济型贴片生产的全热风无铅回流焊设备，与同等设备相比温度更加均匀，稳定，热补偿速度快。 二、加热系统采用高效节能的瑞典220伏镍烙发热丝，环绕型状更有利于温度的均匀性，配合曲面反射罩，热效率高，升温度速度快，特制强制热风循环结构系统，使PCB及元器件受热均匀，完全消除“阴影效应”。 三、采用大电流固态继电器（40A）无触点输出，安全、可靠，结合温控器特有的模糊控制功能，一直监视外界温度及热量值的变化，以最小脉冲控制发热器件，快速作出反应，保证温控精度±1℃，机内温度分布误差在±2℃以内，长度方向温度分布符合IPC标准。 四、温控采用计算机控制，自动控制发热量，模糊控制功能增加超调与抑制功能并快速响应外部热量变化的功能，最快速度响应外部热量的变化并通过内部控制保证温度更加平衡。 1、发热管模块设计，方便维修拆装。 2、采用台湾三越高温高速马达，运风平稳,震动小,噪音小。 3、上炉体可整体开启，便于炉膛清洁。 4、具温度超差,,故障诊断,声光报警。 5、功率充沛，升温迅速，从室温至恒温约15分钟。 6、专用SSR散热器，散热效率大幅度提高，有效地延长其使用寿命。 7、全部采用进口元件，确保整个系统的高可靠性。 可靠平稳的传输系统： 1、传动系统采用ZD变速马达、并配合电调带线速无级调速器，配合1：150的ZD涡轮减速器，运行平稳，速度0-2000mm/min 无级可调。 2、采用独立滚轮结构及托平支撑，结合配套的不锈钢网带，运行平稳,速度精确可达±2000mm/min； 3、专用不锈钢乙字网带，耐用耐磨。长时间使用不轻易变型。 稳定可靠的电气控制系统： 1、延时开关保护功能,停机后自动延时15分钟（时间可调）均匀降温,防止因不均匀降温而产生传输部件变形。 2、断电保护功能,保证断电后PCB板正常输出而不致损坏。 一、加热部分参数 *1、加热区数量：上六下六 2、加热区长度：2200mm 3、加热方式：全热风 4、冷却区数量：1 二、送输部分参数 1、PCB板最大宽度：300mm 2、运输方向：左→右 3、运输带高度：880±20mm 4、传送方式：网传动 5、运输带速度：0-2000mm/min 三、控制部分参数 1、电源：5线3相380V 单相220V 50/60Hz 2、启动功率：24KW 3、正常工作消耗功率：约4-6KW 4、升温时间：约15分钟 5、温度控制范围：室温-350℃ *6、温度控制方式：计算机控制 7、温度控制精度：±1℃ 8、PCB板温度分布偏差：±2℃ 9、异常警报：温度异常（恒温后超高温或超低温） 四、机体参数 1、外型尺寸：L3500×W612×H1220 2、重量：约350Kg | 1 | 台 |  |  | 一年 |  |
| 27 | 半自动锡膏丝印机 | 1、使用万能定位针方便准确定位。 2、采用精密导轨和松下变频马达来驱动刮刀座，确保印刷精度。 3、印刷刮刀可向上旋转45度固定，便于印刷网板及刮刀的清洗及更换。 4、刮刀座可前后调节，以选择合适的印刷位置。 5、组合式印刷台板具有固定沟槽及PIN，安装调节方便，适用于单，双面 板的印刷。 6、校版方式采用钢网移动，并结合印刷（PCB）的X、Y、Z。校正微调方便快捷。 7、采用三凌FX系列PLC及显控触摸屏控制，简单、方便更适于人机对话。 8、可设定单向及双向，多种印刷方式。 9、具有自动计数功能，方便生产产量的统计。 10、刮刀角度可调，钢刮刀，橡胶刮刀均适合。 11、触摸屏具有屏保功能，时间可任意调节，保护触摸屏使用寿命。 12、具有擦网报警功能，便于准时擦洗网板，保证印刷质量。 13、印刷机速度显示，可任意调节。 技术参数： 钢网尺寸：300mm×400mm PCB尺寸：250mm×330mm PCB厚度：0.2-2.0mm 印刷位置的固定：PCB Outer Or Pin Positioning 工作台调整范围：Front／back ±10mm R／L ±10mm 机器重复精度：±0.02mm 印刷精度：±0.05mm 最小间距：0.35mm 使用空压：4-6kgf／cm2 使用电源：单相220V，50／60Hz，100W 使用电源：单相220V，50／60Hz，100W。 | 1 | 台 |  |  | 一年 |  |
| 28 | 计算机 | 要求：微课程制作工具软件并包含微课笔（采用红外线的接收及发射技术）以及基于HTML5开发的可以在PC、安卓、IOS等设备播放课程功能的网站并具备学生自主学习，课程资源无限添加的功能。终端要求：Intel i3-4160CPU,4G DDRⅢ内存，500G SATAIII硬盘，集成千兆网卡，集成显卡，2个串口，防水抗菌键盘，光电抗菌1000DPI鼠标,提供要求键盘鼠标检测报告;散热装置导风罩，并且表面要喷涂空气净化材料（提供图解说明及国家级部门测试报告） /19寸宽屏低辐射LED及能效1级测试报告 /主板集成硬盘保护还原非单插卡（要求原厂说明书且合同签订前提供样机测试）： 1、无条件断电、断点续传；2、排程同传，支持无人值守情况下的全自动网络同传；3、支持远程协助（系统崩溃时能够远程协助恢复）4、具备国家信息系统安全资质一级 / 带原厂同品牌多媒体教学功能，并具备考试、举手等功能，提供原厂说明书及截图 / 网络间克隆软件嵌入式系统并提供国家测试报告/能够在Linux系统上硬盘数据实时保护提供符合国家级标准的测试报告，20升MATX立式机箱，顶置电源开关，在主板处于关机状态下能关闭待机电源（提供图解及符合国家规定的测试报告），机箱一体化密码锁，后IO安全盖板、具有国家商用密码产品销售许可 / 三年保修+三年免费人工上门+原厂商盖章售后服务承诺7*24小时上门+三年最佳呼叫中心荣誉 / 平均无故障运行时间≥30万小时。 | 50 | 台 |  |  | 三年 |  |
| 29 | PLC实验箱 | - 技术条件： 工作电源：220V/±5% 50Hz 工作环境：温度-10℃～40℃，湿度85%RH(25℃)，海拔<4000m 整机容量：≤600VA 2、实验箱基本配置及指标： PLC主机：西门子S7-200-226CN，40点继电器输出；模拟量模块EM235CN，4输入1输出。 实验箱采用模块化设计，有电源控制、PLC主机、数字量输入输出、DC24V电源等。实验项目采用模块式结构，各模块均可与PLC连接后独立完成相应实验，既能充分满足当前需要，又便于以后扩展。主机部分面板采用2mm环氧树脂板，实验模块部分面板采用2mm厚单面环氧树酯敷铜板。外形美观，坚固耐用。实验插接线采用高纯度多股铜线，手感好、耐弯折，插头采用可叠插可拆装式结构，便于维修。面板接线插座采用自锁紧式插座，接触电阻小、防氧化、防锈蚀，使用寿命长。 四、实验项目： 1、基本指令编程练习 2、LED 数码显示控制 3、抢答器实验 4、十字路口交通灯控制 5.天塔之光演示 6、四节传送带模拟控制 7、电梯控制系统模拟控制 8、步进电动机模拟控制 9、水塔液位模拟控制 10、三相异步电动机星/三角（Y/Δ）换接启动模拟控制 11、机械手动作模拟控制 12、装配流水线模拟控制 13、混合装置模拟控制 14、邮件分拣机模拟控制 15、自控轧钢机模拟控制 16、自控成型机模拟控制 17、礼花之光演示 18、卸料小车控制模拟 19、加工中心刀具模拟控制 20、直流电机正反转控制模拟 | 40 | 台 |  |  | 三年 |  |
| 30 | 平面光栅单色仪 | 300mm焦距单色仪，双狭缝出口、相对孔径F/3.9，在1200刻线光栅，狭缝为10um条件下分辨率0.1nm，波长重复性为：±0.1nm，波长准确度为：±0.2nm。 | 1 | 台 |  |  | 一年 |  |
| 31 | 光电倍增管 | 光电倍增管(185-900nm)，普通型，电流输出模式。 | 1 | 台 |  |  | 一年 |  |
| 32 | 高压稳压电源 | 高压稳压电源(0-1500V)。 | 1 | 台 |  |  | 一年 |  |

其他要求：货物1-6必须满足以下要求

1、技术资料要求：提供的技术资料应能够满足安装、管理及运行维护等的需要。在技术文件中至少应包括：1)用户手册（包括安装、操作、维护、故障排除等说明）、2)以上资料均提供一套电子文档和五套纸制文档。所有的技术文件必须是中文。

2、项目培训要求：培训计划包括但不限于以下内容：

1）用户使用培训：应根据不同的项目的实施阶段和不同培训对象提供不同培训内容，以达到培训目的。主要对象为所有最终使用人员，使系统的最终用户掌握系统的功能及使用方法。

2）培训地点：由用户指定。

3）培训时间：培训时间由用户指定。

4) 培训人数：在后期由用户根据具体情况确定。培训人数可以根据实际需要确定。

5）培训相关要求：

a、派出的培训教师应至少具有三年的相同课程的教学经验。

b、所有的培训教师必须用中文授课(如果讲师不会讲中文,投标方必须提供中文翻译)。

c、必须为所有被培训人员提供培训用计算机、网络环境、文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

d、投标方需负责培训工作的组织、筹备、实施等相关工作。

交货时间、地点和方式：合同订立之日起20天内在甲方指定实验室交货，交货方式：由中标人负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

2、文字格式

- 货物需求及技术规格要求

- 分包号：第  包

采购项目预算：（采购项目预算一律公开，如果采购单位不接受超过预算的投标，应当在招标文件中事先声明“采购人不接受超过采购项目预算的投标”）

货物名称：

主要功能配置及技术参数要求：

辅助功能配置及技术参数要求：

数量及数量单位：

技术标准（国家标准、行业标准、企业标准）：

质量保证期：

交货时间：合同订立后   天。

交货地点：

交货方式：由中标人负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

3、编制说明

（1）采购单位编制采购需求时，每种货物均应将主要功能配置及其技术指标、辅助功能配置及其技术指标分别编制。

（2）在采购文件中，将规定投标文件对采购文件所要求的各种货物的主要功能配置及其技术指标必须全部满足，不允许有缺项或者负偏离，否则，应予废标。

（3）采用综合评分法和性价比法评标的项目，辅助功能配置缺项或者辅助功能配置的技术指标有负偏离，不影响投标文件的实质性响应。

（4）采用最低评标价法评标的项目，，辅助功能配置及其技术指标的编制应当适当放宽，以更有利于采购到物有所值的货物：

a.辅助功能配置应当允许有不低于20%的缺项。投标文件中各种货物的辅助功能配置的缺项数量在允许的缺项比例内的，不影响投标文件的实质性响应。

b.辅助功能配置的技术指标应当允许有不超过10%的负偏离，有负偏离的辅助功能配置技术指标数量应当允许不超过招标文件全部辅助功能配置技术指标数量的20%。投标文件中辅助功能配置技术指标的负偏离幅度和有负偏离的辅助功能配置技术指标数量在招标文件允许范围内的，不影响实质性响应。

c.辅助功能配置允许的缺项比例，辅助功能配置的技术指标允许负偏离的幅度以及允许有负偏离的技术指标的数量比例，应当在采购文件中事先做出规定。