政府采购项目《教学桌椅更新》征集技术方案和预算计划的公示公告

（2015年3月9日）

为落实贯彻《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令【2015】658号）精神，厉行节约，科学合理确定采购需求，防止暗箱操作，保证采购公开、公平、公正，着力提高采购透明度，强化社会监督，现面向社会发布全额财政付款的政府采购信息，征集社会企业的采购项目技术方案和预算计划，其中征集货物类采购项目技术方案和预算计划（包括含税的单价）、征集工程类采购项目预算计划（包括综合单价、规费、税金等全部造价）。

一、采购项目名称：教学桌椅更新

二、货物（征集技术方案和预算计划）

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元/数量单位） | 合价（元） | 质保期及技术服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定排椅 | 规格：中-中520mm 技术说明： 1.铁腿采用40mm*90mm，壁厚≥1.8mm，优质椭圆异型冷轧钢管，铁腿表面带凹凸加强筋。底脚、支架采2mm冷轧钢板冲压成型，桌面支架和隔板支架均采用2.0mm厚的冷轧钢板冲压成型。座板拖瓦为优质冷轧板冲压成弧型和座板的弧度吻合一致、厚度4mm以上。座支架部分为优质冷轧板2mm冲压成型、带加强筋。回复无噪音，无任何塑料件。 2、座板：表面为防火板，采用多层高频热压成型，厚度15mm。其中座板规格440mm×425mm，木材基材为北方优质桦木，独块整板，不允许拼接。背靠板采用数控制转塔冲床工艺，厚度为1.0mm钢板冲压成型网面,采用聚脂漆做透明涂饰。桌面采用防火板贴面冷压而成，一面为半圆卷边，厚度为2 5mm，宽度为350 mm。隔板为16mm 三聚氰胺板PVC直封边。 3、各焊接点均采用二氧化碳保护焊，焊接牢固、平整、无疵点、无气孔，经磨平后做除油、除锈、酸洗、磷化、静电喷塑处理，利用喷涂流水线一次加工完成，涂层均匀、丰满，厚度达到50um，不返锈、不脱皮、不褪色，附着力强。回弹自如且无噪音，自重回复。属永久性回弹，耐用不易损。 4、座靠板造型要求符合人体工程力学要求。 5、桌面表面要求无螺钉漏出。 6、为了保证牢固，隔板与铁件采用穿透螺钉固定。 7、座板拖瓦安装后表面罩优质材料盖、看不见座板螺栓、以免伤人。 8、整体座椅所用原材料均达到国家环保标准。所投产品的甲醛释放量为≤0.5mg/L，所有原材料均达到国家E1级标准。 | 791 | 人位 |  |  | 2年（下同） |
| 2 | 活动排桌椅 | 活动排桌椅： 规格：中-中520mm 技术说明： 1.铁腿采用40mm*90mm，壁厚≥1.8mm，优质椭圆异型冷轧钢管，铁腿表面带凹凸加强筋，灰色垂纹。底脚、支架采2mm冷轧钢板冲压成型，桌面支架和隔板支架均采用2.0mm厚的冷轧钢板冲压成型。座板拖瓦为优质冷轧板冲压成弧型和座板的弧度吻合一致、厚度4mm以上。座支架部分为优质冷轧板2mm冲压成型、带加强筋。回复无噪音，无任何塑料件。 2、座板：表面为防火板，采用多层高频热压成型，厚度15mm。其中座板规格440mm×425mm，木材基材为北方优质桦木，独块整板，不允许拼接。背靠板采用数控制转塔冲床工艺，厚度为1.0mm钢板冲压成型网面,采用聚脂漆做透明涂饰。桌面基材采用中密度板表面覆防火板冷压而成，提供基材及产品质检测报告。一面为半圆卷边，厚度为2 5mm，宽度为350 mm。隔板为16mm 三聚氰胺板PVC直封边。 3、各焊接点均采用二氧化碳保护焊，焊接牢固、平整、无疵点、无气孔，经磨平后做除油、除锈、酸洗、磷化、静电喷塑处理，利用喷涂流水线一次加工完成，涂层均匀、丰满，厚度达到50um，不返锈、不脱皮、不褪色，附着力强。回弹自如且无噪音，自重回复。属永久性回弹，耐用不易损。 4、座靠板造型要求符合人体工程力学要求。 5、桌面表面要求无螺钉漏出。 6、为了保证牢固，隔板与铁件采用穿透螺钉固定。 7、座板拖瓦安装后表面罩优质材料盖、看不见座板螺栓、以免伤人。 8、活动排椅横梁采用40*60*1.2mm以上冷轧矩型管，卡槽式锁紧，以免伤人。 9、整体座椅所用原材料均达到国家环保标准。所投产品的甲醛释放量为≤0.5mg/L，所有原材料均达到国家E1级标准。 | 2503 | 人位 |  |  |  |
| 3 | 画架 | 实木结构，规格：宽600mm*高1700mm，表面为木本色，结实耐用，带万向轮。按学校要求定制。 | 160 | 个 |  |  |  |
| 4 | 椅子 | 钢木结构，30mm×30mm×1.5mm表面为黑漆。椅面、椅背厚度25mm，颜色黑胡桃。 | 734 | 把 |  |  |  |
| 5 | 绘图桌椅 | 钢木结构 | 150 | 套 |  |  |  |
| 6 | 低柜 | 与绘图桌配套，板式，带锁扣按学校要求定制。 | 150 | 个 |  |  |  |
| 7 | 椅子 | 钢木结构，规格：椅子高度为760mm。 - 椅面： 坐面、靠面采用多层复合板，压制成与人体坐姿相吻合的流线型。坐板395mm*395mm*10mm靠板190mm*395mm*10mm。 - 椅腿： 采用50mm*25mm*1.3mm方管，合成部分采用25mm*25mm*1.3mm方管。 - 焊接： 采用二氧化碳气体保护焊，无渣，无砂眼，平整平滑，无打磨痕迹，金属表面采用红外线静电喷涂技术。粉末采用GB标准，喷件要求吵喷除锈，打磨光滑，磷化处理，附着坚固，漆色光亮。 - 桌椅脚套： 采用塑胶尼龙环保材料模具灌制成型，松紧适度，防脱落，经久耐磨损。 | 160 | 把 |  |  |  |
| 8 | 演讲台 | 1000*600*1400基材：采用优质实木复合板，贴面：采用0.8mm优质胡桃木皮覆面，所有材料均经过严格挑选，无明显接缝，花纹清晰均匀。板材甲醛释放量≤9MG/100G，经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达到GB/T-3324《木家具通用技术条件》标准。配件选用广州优质品牌五金配件，抽屉滑道均为无声自动归位滑道。抽屉和柜门配置锁具。铰链采用阻尼消声铰链，开关十万次无故障。需提供检测报告。油漆：采用优质环保油漆，硬度大并耐压，主要成分为高分子聚胺酯，喷漆时工艺要求高，符合GB18584《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》标准符合GB4893.1-9《家具表面漆膜测定法》标准，PE底漆，漆膜质保十年不塌陷。大宝聚酯环保面漆。漆色：深棕色 | 1 | 个 |  |  |  |
| 9 | 床 | 床箱规格：2000*1200*400（mm），床头书架规格：1200*260*1200（mm）。床体基材为厚度18mm环保Ｅ0级实木颗粒板，强度高、刚性好、不变形、比重合理 。饰面采用AAA级80g高压纸,纹理清晰，防滑耐污，光泽度好。封边：采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚优质PVC封边带；五金件结实耐用，结实牢固无松动现象。 | 120 | 个 |  |  |  |
| 10 | 床垫 | 床垫：面料：采用2/2斜纹组织织制，正反面纹路均清晰军绿色双面涤卡布，纱支：21×21，密度：157×85，织物组织：斜纹，重量：≥190g/平方米，染整工艺长车轧染全工艺。面料可拆卸，尼龙拉链封口。规格：2000×1200mm,厚度≥50mm，重量：≥5kg，内胆：长丝玉米纤维。质量要求：不宜变形，抗拉力＞7kg，膨松度符合V1CM3/G，产品须通过国家纺织品基本安全规范GB1841-2010 B类产品检测认证。 | 120 | 个 |  |  |  |
| 11 | 衣柜 | 规格：900（W）*600（D）*2200（H）。基材为厚度18mm环保Ｅ0级实木颗粒板，提供产品检测报告。强度高、刚性好、不变形、比重合理 。饰面采用AAA级80g高压纸,纹理清晰，防滑耐污，光泽度好。封边：采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚优质PVC封边带；五金件结实耐用，结实牢固无松动现象。符合标准的优质镜子，安装在衣柜门内表面，安装后镜面须与衣柜门内表面齐平，镜面不能凸出衣柜内表面，镜面尺寸1200*300mm。柜门带锁扣环（按学校浴池样式定制）。公告发布7日内将合格样品送到吉林建筑大学无样品或者样品不合格投标无效。 | 120 | 个 |  |  |  |
| 12 | 一字形大衣挂 | 每组衣挂板上配3个衣挂钩，每排3个大衣挂。底板木质，衣挂钢制。最高承重100公斤。 | 120 | 组 |  |  |  |
| 13 | 窗帘及其配件 | 窗帘：6*2.4米，材质：遮光。颜色：深棕色，含滑道。 | 40 | 套 |  |  |  |
| 14 | 写字桌 | 规格：800*600*750（mm）。基材为厚度25mm环保Ｅ0级实木颗粒板，强度高、刚性好、不变形、比重合理 。饰面采用AAA级80g高压纸,纹理清晰，防滑耐污，光泽度好。封边：采用与板件颜色、纹理配套的2mm厚优质PVC封边带；五金件结实耐用，结实牢固无松动现象。抽屉采用三折静音道轨使用次数500万次以上，锁具采用壹拖N标准连锁门铰使用300万次以上均品质优越、持久耐用。 | 120 | 张 |  |  |  |
| 15 | 办公椅 | 规格：常规 面料：国产优质环保皮，色泽均匀柔软而有弹性，无异味。海绵：采用优质定型海绵，密度为45KG/立方米；脚架：实木脚架。 | 213 | 把 |  |  |  |
| 16 | 弓形钢制椅 | 面料：选用优质西皮,耐磨性强,经防污处理,清洁方便；靠背符合人体工学设计，坐感舒适。骨架：钢制高强度弓型骨架，电镀表面，管壁厚度2.5mm，可承重200公斤左右，提供检测报告，坚固耐用。脚垫：无痕软PU材质，不易掉落。 | 20 | 把 |  |  |  |
| 17 | 方桌1 | 钢木结构，1.规格：1400mm*600mm*750mm。要求结实、耐搬运、封边牢固长久不脱落； 2.板材：桌面用25mm厚的优质三聚氰胺板，基材为刨花板，整体坚实牢固耐用，要求桌面与桌框架牢固连接，耐搬动桌面与桌框架不易脱离； 3.方钢：桌架用40mm*40mm*2.5mm优质方钢焊接。桌面沿宽度方向设4道横撑（含2道外框，此外框与桌腿上部内侧面牢固焊接），沿长度方向设2道横撑（即2道外框，此外框与桌腿上部内侧面牢固焊接），与地面接触处沿宽度方向设2道横撑（即2道外框，此外框与桌腿下部内侧面牢固焊接）； 4.颜色：灰色。 | 10 | 张 |  |  |  |
| 18 | 方桌1 | 规格： 1200mm*600mm*750mm，钢木结构。1木结构，要求结实、耐搬运、封边牢固长久不脱落； 2.板材：桌面用25mm厚的优质三聚氰胺板，基材为刨花板，整体坚实牢固耐用，要求桌面与桌框架牢固连接，耐搬动桌面与桌框架不易脱离； 3.方钢：桌架用40*40*3mm优质方钢焊接。桌面沿宽度方向设4道横撑（含2道外框，此外框与桌腿上部内侧面牢固焊接），沿长度方向设2道横撑（即2道外框，此外框与桌腿上部内侧面牢固焊接），与地面接触处沿宽度方向设2道横撑（即2道外框，此外框与桌腿下部内侧面牢固焊接）； 4.颜色：灰色。 | 40 | 张 |  |  |  |
| 19 | 电脑桌 | 电脑桌，符合国家标准，环保材料桌面采用防火台面 | 10 | 张 |  |  |  |
| 20 | 办公桌 | 规格：1400mm*600mm*760mm - 贴面用材：优质漆面贴皮。 - 内材：国产优质中密度纤维板，E1级、密度600kg/m3以上，产品质量达到 现行优品标准，甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准。 - 油漆：国产优质底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成。 - 粘胶：优质环保粘胶剂。 - 五金件：优质五金连接件。 | 21 | 张 |  |  |  |
| 21 | 餐桌椅 | 1、规格：1200mm×600mm×750mm。 2、餐桌支架：采用50mm×50mm×2mm方钢管焊接，结构合理，安装桌面和椅面 部分要有足够的接触面，铁件部分焊接用二氧化碳保护焊，表面经过除 油、除锈磷化静电喷塑等工序。 3、桌面采用优质防火板面板。（优质防火板面板+环保乳胶+国家E1级优质刨花板+环保 乳胶+防火板底板。） 4、座椅：椅面采用中空座椅进口PVC塑料。 5、配件质量符合国家或行业标准。 | 500 | 套 |  |  |  |

注：单价中含税、安装环境改造、安装调试培训等费用，即交钥匙货物价。

三、公示期为5个工作日，自2015年 3月9日起至2015年3月13日止。

四、欢迎社会企业对货物的配置、技术参数提出意见、质疑（质疑处涂红），填报货物、工程的单价、综合单价、合价、总价。

公示内容：采购项目名称，货物名称、配置及技术参数要求、数量及数量单位、质保期及要求、注，工程项目名称、特征描述功能配置及技术参数要求、计量单位及工程数量、质保期及要求、注。

公告期结束后3个工作日内，我校将组织对征集到的技术方案、预算计划和意见进行评审，并据以制定采购文件，上报政府采购主管部门审批，实施政府采购。

五、欢迎社会企业监督、参与，请于公告期结束前向WWW6058@126.com提供技术方案、预算计划和意见，为我校制定政府采购需求标准和采购预算计划提供依据。

吉林建筑大学资产管理处：

地址：长春市新城大街5088号

项目联系人：刘晔

电话：0431-84566048