政府采购项目《消除校园安全隐患二期项目》征集技术方案和预算计划的公示公告

（2015年4月15日）

为落实贯彻《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令【2015】658号）精神，厉行节约，科学合理确定采购需求，防止暗箱操作，保证采购公开、公平、公正，着力提高采购透明度，强化社会监督，现面向社会发布全额财政付款的政府采购信息，征集社会企业的采购项目技术方案和预算计划，其中征集货物类采购项目技术方案和预算计划（包括含税的单价）、征集工程类采购项目预算计划（包括综合单价、规费、税金等全部造价）。

一、采购项目名称：消除校园安全隐患二期项目

二、货物（征集技术方案和预算计划）

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元/数量单位） | 合价（元） | 质保期及技术服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络枪型摄像机 | 传感器：1/3英寸CMOS Sensor,清晰度：水平垂直清晰度不低于800TVL,日夜转换模式：支持IR Cut彩转黑功能,彩色最低照度：<=0.03Lux（F=1.2 彩色模式）,网络接口:摄像机可以支持100M以太网自适应电口、SFP光口或EPON接口,接口：提供RS485云台控制接口，支持对云台反控，至少音频输出输出各1路，提供1路报警输入输出接口,镜头控制接口：提供DC 4V驱动接口，支持对镜头自动光圈控制，支持镜头ZOOM /FOCUS控制接口，方便对镜头进行远程控制,编码方式：H.264 HP编解码协议，720P 30fps/D1 25fps图像编码能力，支持“720P25+720P5+D1P25”格式三码流套餐，支持AAC-LC宽频语音,白平衡模式：支持白平衡自动/手工配置,图像调整：白平衡自动/手工配置、亮度、对比度、饱和度、色调、锐度进行调节、支持背光补偿、自动增益控制、动态降噪能力、自动翻转功能,可以支持8个场名OSD，OSD内容可以定制，可以显示云台控制用户、巡航信息、预置点信息、报警信息等不同内容,支持9：16走廊模式监控，支持区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量,存储：要求采用标准的iSCSI协议，可将视频流以iSCSI裸数据块的方式（而非文件方式）端到端直接写入（中间不经过服务器转发）到IPSAN存储设备中。前端存储：支持SD/SDHC卡前端缓存,支持具有声音、图像、灯光提示的辅助对焦功能，便于工程实施供电方式：提供DC12V/AC24V电源输入口，与POE供电互为备份。满足长时间容忍±25％电压波动范围,工作温度：适用-20～65℃温度环境气候工作,要求与视频监控管理平台同一品牌 | 10 | 支 |  |  | 三年 |
| 2 | 高清网络枪型摄像机 | 传感器：1/2.8英寸CMOS Sensor最大分辨率：1920*1080焦距：3.6mm、6mm、12mm可选清晰度：水平垂直清晰度不低于1000TVL宽动态：DWDR日夜转换模式：支持IR Cut彩转黑功能，红外灯支持智能红外功能，即smartIR功能,提供公安部检测机构产品专业认证测试报告彩色最低照度：<=0.01Lux（F=1.6 彩色模式）网络接口: 摄像机集成100M以太网自适应电口适应各种网络环境接入，网口防雷能力达到±6KV编码方式：H.264编解码协议，1080P 30fps/720P 30fps/D1 25fps图像编码，支持“1080P 30fps+D1 25fps”格式双码流套餐，支持区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量支持语音对接白平衡模式：支持白平衡自动/手工配置图像调整：白平衡自动/手工配置、亮度、对比度、饱和度、色调、锐度进行调节、支持背光补偿、自动增益控制、动态降噪能力、自动翻转功能可以支持8个场名OSD，OSD内容可以定制， 存储：要求采用标准的iSCSI协议，可将视频流以iSCSI裸数据块的方式（而非文件方式）端到端直接写入（中间不经过服务器转发）到IPSAN存储设备中。供电方式：提供DC12V电源输入口，与POE供电互为备份。满足长时间容忍±25％电压波动范围工作温度：适用-35～60℃温度环境气候工作防护等级：IP66证书：公安部检测机构产品专业认证测试报告 要求与视频监控管理平台同一品牌 | 103 | 支 |  |  |  |
| 3 | 高清网络半球摄像机 | 感器：1/2.8英寸CMOS Sensor最大分辨率：1920*1080焦距：2.8mm、3.6mm、6mm可选清晰度：水平垂直清晰度不低于1000TVL宽动态：DWDR日夜转换模式：支持IR Cut彩转黑功能，红外灯支持智能红外功能，即smartIR功能,提供公安部检测机构产品专业认证测试报告彩色最低照度：<=0.01Lux（F=1.8 彩色模式）网络接口: 摄像机集成100M以太网自适应电口适应各种网络环境接入，网口防雷能力达到±6KV编码方式：H.264编解码协议，H.264编解码协议，1080P 30fps/720P 30fps/D1 25fps图像编码，支持“1080P 30fps+D1 25fps”格式双码流套餐，支持区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量支持语音对讲白平衡模式：支持白平衡自动/手工配置图像调整：白平衡自动/手工配置、亮度、对比度、饱和度、色调、锐度进行调节、支持背光补偿、自动增益控制、动态降噪能力、自动翻转功能可以支持8个场名OSD，OSD内容可以定制， 存储：要求采用标准的iSCSI协议，可将视频流以iSCSI裸数据块的方式（而非文件方式）端到端直接写入（中间不经过服务器转发）到IPSAN存储设备中。供电方式：提供DC12V电源输入口，与POE供电互为备份。满足长时间容忍±25％电压波动范围工作温度：适用-35～60℃温度环境气候工作证书。要求与视频监控管理平台同一品牌 | 4 | 支 |  |  |  |
| 4 | 镜头（手动变焦镜头） | 规格 1/1.8"倍率 3.8焦距(mm) 4~15.2光圈范围 F1.5~T360光圈操作 DC自动最小物距(m) 0.3重量(g) 110备注 3百万像素 IR矫正 | 10 | 个 |  |  |  |
| 5 | 护罩 | 15寸室外型枪机护罩 含加温散热 | 10 | 个 |  |  |  |
| 6 | 支架 | 其中吊装支架30 壁装支架80个 | 110 | 个 |  |  |  |
| 7 | 硬盘 | 一体化SATA硬盘(3000G),能适用现有的存储设备 | 30 | 个 |  |  |  |
| 8 | 接入交换机 | 以太网交换机主机,16个10/100Base-TX,2个10/100/1000Base-T与1000Base-X SFP COMBO,交流供电（2个千兆电口+2个千兆光口形成可用的2个Combo口），含弯角 | 10 | 台 |  |  |  |
| 9 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 20 | 个 |  |  |  |
| 10 | 电源适配器 | IPC系列25W电源适配器 | 150 | 台 |  |  |  |
| 11 | EPON交换机 | 以太网PON OLT交换机交流主机(2 1000Base-PX + 2 10/100/1000Base-T RJ45/100Base-FX/1000Base-X SFP Combo)（2个千兆电口+2个千兆光口形成可用的2个Combo口） | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | EPON交换机 | SFP千兆模块(1490nm(发)/1310nm(收),20km,RSSI,SC/PC) | 2 | 台 |  |  |  |
| 13 | 分光器 | 光分路器-单模-1×2-25%&75%-SC/PC | 12 | 台 |  |  |  |
| 14 | 电源线 | RVV2*1.0双芯线缆，满足国标要求 | 25000 | 米 |  |  |  |
| 15 | 电源线 | RVV2*2.5双芯线缆，满足国标要求 | 5000 | 米 |  |  |  |
| 16 | 网线 | 超五类4对屏蔽FTP双绞线，满足国标要求 | 150 | 箱 |  |  |  |
| 17 | 光缆 | 室外光缆8芯单模，满足国标要求 | 25000 | 米 |  |  |  |
| 18 | 光纤接续盒 | 16芯光线接续盒 | 5 | 个 |  |  |  |
| 19 | 光纤终端盒 | 4口光纤盒，固定光纤尾纤，外壳为金属，内部为PVC材质 | 10 | 个 |  |  |  |
| 20 | 光纤终端盒 | 8口光纤盒，固定光纤尾纤，外壳为金属，内部为PVC材质 | 8 | 个 |  |  |  |
| 21 | 法兰 | 光纤尾纤转换，根据现场情况定制 | 100 | 个 |  |  |  |
| 22 | 光纤跳线 | 根据现场情况定制光纤跳线 | 20 | 条 |  |  |  |
| 23 | 光纤尾纤 | 根据现场情况定制光纤尾纤 | 100 | 跳 |  |  |  |
| 24 | 机柜 | 600*1000*2000网络机柜 用于安装硬盘录像机、交换机等设备 | 1 | 个 |  |  |  |
| 25 | 线槽 | 国产优质：40*20 | 5000 | 米 |  |  |  |
| 26 | 视频线 | 75-5 同轴电缆，满足国标要求 | 20000 | 米 |  |  |  |
| 27 | 3.5米杆 | 3.5米高，带1.2米横向支壁 | 10 | 个 |  |  |  |
| 28 | 设备箱 | 根据现场情况定制400*400*200 | 10 | 个 |  |  |  |
| 29 | 授权1 | 视频管理服务软件-视频接入许可-100路授权费用-基于IMOS平台 | 2 | 套 |  |  |  |
| 30 | 授权2 | 视频管理服务软件-IPSAN接入许可-1台授权费用-基于IMOS平台 | 1 | 套 |  |  |  |
| 31 | IPSAN存储 | IP SAN存储，支持iSCSI主机GE接口，配置GE接口数≥2个，最大可扩展至6个，支持端口链路聚合；采用双核处理器，后端磁盘接口带宽≥48Gbps；不少于4GB带ECC校验的DD3高速缓存,最大可扩容至16GB；总线、风扇等部件均冗余配置，要求配置双电源，支持电源自动故障切换和在线故障电源的更换；单机柜最大支持磁盘数量≥24、整个系统最大磁盘数量≥120、最大存储容量≥360TB。提供至少2个1000T以上的大规模视频监控存储案例 网络存储扩展磁盘柜,可配置24个硬盘 2端口MINI SAS接口模块 电池模块 网络存储700W电源模块2个 | 1 | 台 |  |  |  |
| 32 | 外挂式红外灯 | 15°光束、100米可视距离、供电电压DC12V | 10 | 个 |  |  |  |
| 33 | 红外灯电源 | 直流电源，DC12V 3A | 10 | 个 |  |  |  |
| 34 | 白笼管 | 1.5寸 | 3000 | 米 |  |  |  |
| 35 | 辅料 | 辅料（水晶头，线卡，螺丝，胶布，空开、电源插板等） | 1 | 套 |  |  |  |
| 36 | 升级8路解码器 | 8路高清视频解码器(基于IMOS平台)，不低于8路DVI-I视频输出接口，不低于2路DVI-D或者VGA视频输入接口。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 37 | 核心交换机 | 以太网交换机主机 交流电源模块,1400W2台 Salience VI交换路由引擎 24端口千兆以太网电接口模块(RJ45) 24端口千兆/百兆以太网光接口模块(SFP,LC) | 1 | 台 |  |  |  |
| 38 | 拼接支架 | 要求拼接显示单元支架与显示单元完全配套，铝合金型材方向可调、并和装修统一收边，使拼接墙和装修一体化。同时，能够进行任意扩展，以满足用户对显示系统的扩展要求。 1、承重部分选用80MM*80MM 厚3M方钢 做为整体承重部分，骨架采用2mm宝钢冷轧钢板弯曲成形，前下部配有多排规则圆孔，以达到通风效果。 2、1.5mm宝钢冷轧钢板三拼式结构，优点为刚性强，可180度开启。 3、采用1.2mm宝钢冷轧钢板对开结构，开启角度为120度，门体下部配有百叶式通风窗。 4、内部可根据客户需要，采用花梁式连接或用安装板，安装板尺寸为可根据客户要求调整尺寸。 5、底部为可拆卸拼接，预留相应进线孔。 6、整体表面处理，采用静电喷涂，要求喷涂均匀。 | 18 | 套 |  |  |  |
| 39 | LED液晶显示单元 | 技术要求： 物理拼缝≦5.5mm分对角线尺寸:46"类型:D-LED DID；辩率:1920 x 1080亮度:≧450 cd/m2(典型值)可视角度(水平/垂直):178/178响应时间:≦6.5ms色素:1670 万色,8 位色域:≧68%静态对比度：≧3500:1信号输入：支持RGB（Analog D-SUB, DVI-D）、VIDEO（HDMI1,HDMI2, Component, CVBS）、AUDIO；功耗：小于等于200W安装方式：壁挂式、支架式使用寿命：大于等于50000小时外部控制：RS232C(in/out), RJ45外部传感器：Detachable type(IR, Ambient)特色功能：信号源自动切换及恢复功能, 背光灯实时监控, 防图像残留功能, 内置温度传感器, RS232C/RJ45 MDC,即插即用 (DDC2B), 画中画/画边画功能, 内置视频墙功能(10x10), 支持垂直显示, 按键锁功能, DVI 数字环路输出, 智能日程安排, 软件智能升级, 时钟电池(保持长达80小时)可选播放器类型：SBB-C (Slide In)，配置如下：处理器：Cortex-A9 1GHz Dual Core CPU；芯片集成缓存内存：L1 (I/D) : 32KB / 32KB L2 (Unified) : 512KB；核心频率：1GHz CPU Dual；内存接口：1GB Dual 32bit DDR3-667 (1333MHz)；图形：2D & 3D 图像引擎 - 高达 1920x1080. 32bpp - 支持OpenGL ES；存储容量 (FDM)：8GB (2GB 系统占用, 6GB可用空间, )；多媒体： Video Decoder- MPEG-1/2, H.264/AVC (Dual) - VC-1, JPEG, PNGAudio DSP (Decoder) - AC3 (DD), MPEG, DTS and etc.；输入输出接口：USB 2.0； 操作系统：Linux 液晶拼接屏面板、液晶显示单元及控制软件必须为同一品牌 | 18 | 台 |  |  |  |
| 40 | 拼接控制系统 | （1）具备输入信号源管理功能： 1）要求能够进行信号源切换功能：包括：PC / DVI / DisplayPort、AV、分量输入、HDMI1、HDMI2、MagicInfo、电视等信号的自由切换。 2）要求具备画中画功能：当外部 AV 设备（如 VCR 或 DVD）连接到 LCD 显示器时，使用画中画可以通过这些设备在与 PC 视频信号重叠的小窗口中观看视频。 3）要求具有信号源名称编辑功能：对于连接到显示器输入插孔的多种输入设备命名，以便易于选择输入源，进行合理化管理。 4）要求具有信号源自动切换功能：打开显示器时，如果信号源自动切换处于 开启状态，且先前选择的视频源未处于活动状态，则显示器将自动搜索其它输入源，以查找活动视频，并能自动加载该视频源信号。 （2）具备图像管理功能： 1）要求具有图像显示模式的设定功能，包括：信息模式、广告模式、个人设定模式三种模式。 2）要求支持个人设定功能：根据用户实际需要，可将对比度、亮度、清晰度以及伽玛（图像中间亮度）进行任意调整。 3）要求能够对显示屏的色调、色彩控制、色温、图像位置、信号平衡、显示比例等进行自动调整。 4）要求可以对背光源进行控制，以便进一步进行节能控制。 （3）具备对显示器基本设置功能的管理功能 1）要求能够对显示操作界面的使用语言进行选择。 2）要求能够进行时间设定，包括：时间设置、睡眠定时器设置、节假日管理。 3）要求具有安全锁定功能：用于对当前状态的锁定，阻止他人调整这些设置。 4）要求能够进行节能模式设定。 5）要求具有拼接墙功能：通过软件的设置，可以实现以单屏为显示单元的任意拼接组合。 6）要求具有实现屏幕保护功能：可以防止残影，当静止画面长时间在屏幕上显示时可能出现残影。 7）要求能够实现分辨率选择、OSD旋转、风扇转速调正、显示屏体内部温度等功能。 8）要求能够通过为显示器分配单独的 ID号，实现对所有显示屏的控制。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 41 | 50 个摄像头及附属的拆卸、安装 | 学校1、2公寓 现在摄像头拆除及安装到其他点位 | 1 | 项 |  |  |  |
| 42 | 图像拼接处理器 | 1.先进的大规模FPGA陈列式纯硬件技术架构，无硬盘，免维护，无操作系统免受计算机病毒侵入；启动快( <25秒)，稳定可靠，系统数据出厂前已固化，意外断电不会造成设备受损，可以频繁开关机。 2. 全交叉矩阵切换技术，多总线并行处理机制，通道独享带宽，支持图像实时交换和处理；标准机架式结构，运营级机箱系统设计；•插卡式设计，升级扩容灵活方便。N+1热插拔冗余电源，多只电源同时工作分担负荷，任意电源损坏不影响系统的正常工作（3U主机无冗余电源）。 3. 智能温控风扇散热系统，可热拔插的散热模块，使系统稳定可靠。可不断电更换散热风扇，您无需返厂就可以自行更换风扇。优异的散热方案保证了设备的可靠连续运行。 产品硬件参数： 1.先进的背板交换架构，每一通道分配独立带宽，高达10G/S。处理多路高清信号，图像信号显示实时、不丢帧。 2. 硬件卡式热插拔结构，可任意扩容，输入板卡支持42张，输出板卡支持36张。 3．每张卡支持4通道输入和输出，CVBS单板卡最高支持16通道输入，紧凑型机箱设计。 4. 多种输入卡可任意组合：VGA、DVI、Dual-Link DVI、HDMI、SDI、CVBS、HDBaseT、SD-Card、YPbPr/YCbCr、Twist-Pair、Fiber、IP流媒体。 5.多种输出卡可任意组合：DVI-I、HDBaseT、SDI、YPbPr网络预监卡等，可选配回显卡 6通讯控制：1个RJ45接口 10M/100M自适应、1个RS232输入串口支持对通讯控制器的管理；1个RS232输出口可以实现级联矩阵及屏幕的控制。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 43 | 高清数字线缆 |  | 18 | 套 |  |  |  |
| 44 | 身份证识别系统 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 45 | 武装带全套 | 带甩棍、手电、胡椒喷雾、对讲机套等 | 25 | 套 |  |  |  |
| 46 | 手持式金属探测器 | 可探测磁性与非磁性金属，三档灵敏度可调，最高可探测到1厘米的细小铁丝。采用光学、声音和震动三种报警方式 电源：9V可充式电池报警模式：声光同时报警指示灯报警和手柄处震动报警电池使用时间：最长可使用150小时(持续操作)安全标准：符合当今所有电子设备安全应用标准符合CE和E.M.C安全规定物理参数操作温度：-15℃～+65℃(相对湿度：0～95％) | 2 | 个 |  |  |  |
| 47 | 可移动式金属探测门 | 精度：最高灵敏度在门的正中间可以检测到一枚硬币，也可以排除小份量金属的影响，检测到大份量金属或者管制刀具和枪支。门柱六区位显示：产品分成六个防区，可疑物体能在门柱LED的每个区域准确显示。统计人数：可以检测到通过人数和报警人数。灵敏度调节：灵敏度可以根据需要调整，共有100级灵敏度。门体材质：外表采用烤漆PVC，边上是铝合金支柱，防雨、防火、防撞，不会划伤。两边门柱灯：门柱两边有两排LED灯，直观的显示报警区位，声光同时报警。面板显示：高亮度数码显示通过人数和报警人数。参数可设密码保护，使非授权人员无法操作。针对各种使用环境的电磁干扰，整个系统采用了世界先进的电磁兼容设计，并使用DSP处理器对违禁物品的采样信号进行相关运算和滤波，从而使得整套设备具有极强的电磁抗干扰能力。对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害。技术标准：电器参照EN60950安全标准执行。辐射参照EN50081-1标准执行。抗干扰参照EN50082-1标准执行。严格执行现行通过式金属探测器国家标准。技术参数：外接电源：215V - 230V 50/60Hz功耗：35W工作环境：-20℃─45℃外形尺寸：≥(mm)2220(高) x 820(宽) x 522(深)通道尺寸：≥(mm)2000(高) x700（宽) x 522(深) | 3 | 个 |  |  |  |
| 48 | 台式计算机 | Intel Q77处理器 CPU 系列英特尔 酷睿i5 3代系列CPU 型号Intel 酷睿i5 3470CPU 频率3.2GHz 最高睿频3600MHz总线DMI 5 GT/s三级缓存6MB核心代号Ivy Bridge核心/线程数四核心/四线程 制程工艺22nm存储设备内存容量4GB内存类型DDR3 1600MHz硬盘容量1TB硬盘描述7200转光驱类型DVD刻录机 光驱描述支持DVD SuperMulti双层刻录显卡/声卡显卡类型独立显卡显卡芯片AMD Radeon HD 7450 显存容量1GBDirectXDirectX 11音频系统集成显示器 显示器尺寸22英寸显示器描述LED宽屏 网络通信有线网卡1000Mbps以太网卡机身规格电源100V-240V 280W 自适应交流电源供应器 机箱类型立式机箱颜色黑色前面板I/O接口2×USB2.0；1×读卡器；1×耳机输出接口；1×麦克风输入接 背板 I/O接口6×USB2.0+2×USB3.0；2×PS/2；1×HDMI；1×VGA；1×RJ45（网络接口）；1×S/PDIF输出；3×8声道音频接口；1×电源接口 其它参数 键鼠特性抗菌防水键盘，光电鼠标 22寸显示器 | 10 | 台 |  |  |  |
| 49 | 台式计算机 | 酷睿i5 4代系列CPU型号Intel 酷睿i5 4460 CPU频率3.2GHz最高睿频3400MHz总线DMI 5 GT/s三级缓存6MB 核心代号Haswell核心/线程数四核心/四线程制程工艺22nm 存储设备内存容量8GB内存类型DDR3硬盘容量1TB硬盘描述7200转 光驱类型DVD刻录机光驱描述Rambo显卡/声卡显卡类型独立显卡 显卡芯片NVIDIA GeForce GTX 750显存容量2GB DirectXDirectX 11音频系统集成网络通信有线网卡1000Mbps以太网卡 机身规格机箱类型立式机箱颜色黑色前面板I/O接口USB2.0+USB3.0；1×7合1读卡器；1×耳机输出接口；1×麦克风输入接口 背板 I/O接口USB2.0+USB3.0；1×DVI-D；1×HDMI；1×VGA；1×RJ45（网络接口）；3×S/PDIF输出；1×电源接口 其它参数其它特点360°防电磁辐射，RoHS无铅认证 22寸显示器 | 2 | 台 |  |  |  |
| 50 | 彩色打印机 | 产品类型：彩色激光打印机 最大打印幅面：A4 黑白打印速度：18ppm 彩色打印速度：18ppm 最高分辨率：600x600dpi 首页打印时间：17秒 月打印负荷：2-5万页之间：大致30000页 网络打印：支持网络打印 ,进纸盒容量：标配纸盒：250页（2个），多功能...内存：标配：128MB，最大：384MB 接口类型：USB2.0 | 2 | 台 |  |  |  |
| 51 | 平板电脑 | 操作系统：iOS 8处理器型号苹果 A7处理器核心双核心存储容量16GB存储扩展不支持容量扩展 屏幕尺寸 7.9英寸屏幕分辨率2048x1536屏幕像素密度324PPI屏幕描述电容式触摸屏，多点式触摸屏指取设备触摸屏屏幕特性防指纹涂层，视网膜屏幕支持语言支持多国语言WiFi功能支持802.11a/b/g/n无线协议，双频（2.4GHz和5GHz）网络模式电信3G（CDMA2000），联通3G（WCDMA）蓝牙功能支持，蓝牙4.0模块 多媒体功能音效技术内置扬声器麦克风内置双麦克风 视频播放支持播放2060P视频摄像头双摄像头（前置：120万像素，后置：500万像素）拍照功能面部检测，背照式感光，轻点控制视频或照片曝光，照片和视频地理标记功能，视频防抖动，摄制过程中轻点对焦，3倍视频变焦，自动对焦，5镜式镜头，混合红外线滤镜，ƒ/2.4光圈视频录制支持录制1080P视频音频格式支持AAC，HE-AAC，MP3，MP3 VBR，AAX，AAX+，AIFF，WAV格式视频格式支持H.264，M4V，MP4，MOV，MPEG-4格式图片格式支持JPG，GIF，TIFF格式文本格式支持TXT，RTF，VCF格式音频接口3.5mm耳机接口其他接口 Lightning接口，Nano-SIM卡插槽功能按键Home按键，开关按键，音量按键电池类型聚合物锂电池续航时间10小时左右，具体时间视使用环境而定电源适配器 100V-240V 自适应交流电源供应器工作温度工作温度0°至35°C（32°至95°F）工作湿度5%至95%（非凝结状态下）存储温度-20°C至45°C（-4°F至113°F） | 1 | 台 |  |  |  |
| 52 | 3G卡 | 一年流量 | 10 | 个 |  |  |  |
| 53 | 巡更点 | 50个巡更标签 | 50 | 个 |  |  |  |
| 54 | 存储及安全设备 | 数据库系统MYSQL、应用中间件TOMCAT，不限制用户数。数据库服务器机架式服务器：配置两个Intel XEON 2核 CPU E5-2630 2.6GHz,16GB 内存，阵列控制器,配置3*300GB 15K SAS 热插拔硬盘,可做RAID 0/1/5;两个千兆网卡，冗余电源；DVD-RW驱动器,HBA卡，含Windows Server 2008； | 1 | 台 |  |  |  |
| 55 | 接口计算机 | cpu：i5-4590，酷睿四代i5处理器，3.3 GHz。主板：芯片组 H81，独立显卡，集成声卡，1000Mbps以太网卡。内存：4GB DDR3。硬盘：SATA 串行 1TB。功率：280瓦， | 1 | 台 |  |  |  |
| 56 | 校管通管理平台 | 服务端能够接收校管通采集设备端设备采集、报送的校园安全问题信息，包括事件，安全隐患等信息。校管通服务端能够对终端分配核实、核查等任务。并能够下发巡更任务，终端能够实时收到消息提醒。能够实现移动视频采集，能够通过终端实时查看当地视频。可扩展与监控系统联动，与消防系统联动。实现现场校方监控与报警的实时查看。统计是以报表、图表等开形式，形象生动的展示出对校管通进行交互的相关数据,实现人员信息管理。对所有可能操作该系统的人员进行了新增、修改、删除、查看详细信息、导入、导出等功能管理。能够制定巡更路线，管理巡更点位及标签位置。实现排班管理。实现对保卫处各区域人员的手动排班功能，同时支持排班记录的导出。能够使校管通终端保持与服务器端系统中部件和事件分类代码、基础数据等保持同步。能够管理保安人员的考勤，查询出保安人员的考勤信息。系统管理能够实现基础信息维护、值班员管理、终端管理、登录日志、权限管理、角色管理等功能。可扩展实现与智能交通系统对接，接入交通系统的交通信息。可扩展实现户籍管理。接入学生管理信息系统的户籍信息，实现学生户籍信息管理。电子地图模块能够将学校的地理信息、同时还可以在校园地图上显示校管通终端的实时位置等等。实现综合监测。提供了地图的基础操作、地图切换、视频监控、部事件查询显示、联动操作等功能。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 57 | 校管通前端设备 | 终端设备：校管通专用终端，IP67三防机身，通信支持3G、Wifi，具备多种安全认证措施，开放、安全、智能，将巡更、对讲、管理完美结合。 1.终端设备必须是三防设备，并且三防级别在IP67及以上操作系统在Android4.0以上。 2.对讲功能必须实现硬件对讲。 3.终端设备能够实现实时视频功能。 4.能够支持NFC及二维码两种巡更标签。 5.能够实现实时消息推送。 6.能够实现一键报警功能。 | 10 | 台 |  |  |  |
| 49 | 终端软件 | 1.发现问题：能够通过终端上报发现的事件信息； 2.我的任务：能够接收来自服务端下发的任务信息； 3.语音对讲：终端和终端之间能够实现语音对讲； 4.GPS定位：能够使用GPS进行定位； 5.考勤：保安人员能够使用终端设备进行考勤； 6.通知公告：能够接收服务端下发的通知公告。 | 10 | 套 |  |  |  |
| 58 | 硬盘录像机（8路） | 具有高稳定性，采用工业级嵌入式微控制器，嵌入式Linux操作系统，满足7*24小时不间断稳定运行,应支持上限不低于8路BNC视频输入接口,应支持上限不低于8路BNC音频输入接口,应支持上限不低于1路BNC视频输出接口,应支持本地人机界面独立三输出，可分别进行预览、回放,应支持不低于1个10M/100M/1000M/ Base-T自适应，RJ45接口，且支持单以太网接口双IP配置,应支持硬盘槽位上限不低于8个，且支持硬盘前面板热插拔,应支持JBOD、RAID1、5,应支持硬盘S.M.A.R.T. 属性检测,应具备直流供电能力，直流电压不低于12V，功率不低于12W,应能同时管理不低于8路模拟视频输入和4路网络视频输入,应能支持H.264 HP@ Level 4编解码标准,应支持以iSCSI直存的方式将录像存储到本机,应能支持远程虚拟通道预览，使用1路虚拟通道编码视频，预览多通道分割的视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 59 | 硬盘录像机（4路） | 具有高稳定性，采用工业级嵌入式微控制器，无风扇设计，嵌入式Linux操作系统，满足7*24小时不间断稳定运行接口：应支持上限不低于4路BNC视频输入接口、应支持上限不低于4路BNC音频输入接口、应支持上限不低于1路BNC视频输出接口、输出能力：应支持上限不低于1路HDMI视频输出接口，且应至少支持1920*1080@60，1280*720@60，1280*1024@60，1024*768@60，1600*1200@60分辨率输出、应支持上限不低于1路VGA视频输出接口，且应至少支持1920*1080@60，1280*720@60，1280*1024@60，1024*768@60，1600*1200@60分辨率输出音频：应支持上限不低于1路音频输出接口、应支持上限不低于1路语音对讲输入接口报警：应支持上限不低于4路告警输入接口和2路告警输出接口、应支持不低于1个RS-485/RS-232接口SB接口：应支持不低于2USB2.0接口网络接口：应支持不低于1个10M/100M/1000M/ Base-T自适应，RJ45接口，且支持单以太网接口双IP配置硬盘：应支持硬盘盘位数上限不低于2个、应支持硬盘S.M.A.R.T. 属性检测环境：应适应-10-55度的工作环境温度、应适应10%-90%工作环境湿度性能要求：应能管理不低于5路视频输入、应能同时管理不低于4路模拟视频输入和1路网络视频输入、应能管理不低于1路720P或1路1080P网络视频输入、应能支持不低于4路点播回放、应能支持不低于8路视频流的转发编码：应能支持H.264 HP@ Level 4编解码标准、应能支持H.264主流和辅流视频码流参数单独设置，且码流上限应不低于4Mbps、应能支持图像分辨率不低于720×576，应支持D1、4CIF、2CIF、CIF分辨率、应能支持4个通道D1同时编码，且同时本地人机解码输出能力不低于4路D1或2路720P或1路1080P、应能支持G.711μ音频编解码算法、应能支持远程虚拟通道预览，使用1路虚拟通道编码视频，预览多通道分割的视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽应支持记录所有功能操作、异常情况的日志，并提供多种检索、查询方式使用易操作的WEB客户端进行管理应具有先进的用户权限管理，可以给用户分配权限应支持录像控制（计划、手动、告警联动）功能应支持以iSCSI直存的方式将录像存储到本机应支持录像下载应支持录像秒级检索、回放控制（开始、暂停、停止、进度拖动、单帧前进、倍速前进、倍速后退）RAID：应支持JBO | 2 | 台 |  |  |  |
| 59 | 建筑消防设施检测 | 范围: 吉林建筑大学校内所有火灾自动报警系统、联动控制系统、应急广播系统、消防EPS电源、应急照明和疏散指示系统、消防对讲系统、防排烟系统、气体灭火系统、消火栓系统、防火卷帘系统和自动喷水灭火系统及所有配电箱、配电柜、配电线路的消防设施检测。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 60 | 4路解码器 | 4路高清视频解码器(基于IMOS平台)，不低于8路DVI-I视频输出接口，不低于2路DVI-D或者VGA视频输入接口。 | 1 | 台 |  |  |  |

注：单价中含税、安装环境改造、安装调试培训等费用，即交钥匙货物价。

三、公示期为5个工作日，自2015年 4月15日起至2015年4月20日止。

四、欢迎社会企业对货物的配置、技术参数提出意见、质疑（质疑处涂红），填报货物、工程的单价、综合单价、合价、总价。

公示内容：采购项目名称，货物名称、配置及技术参数要求、数量及数量单位、质保期及要求、注，工程项目名称、特征描述功能配置及技术参数要求、计量单位及工程数量、质保期及要求、注。

公告期结束后3个工作日内，我校将组织对征集到的技术方案、预算计划和意见进行评审，并据以制定采购文件，上报政府采购主管部门审批，实施政府采购。

五、欢迎社会企业监督、参与，请于公告期结束前向WWW6058@126.com提供技术方案、预算计划和意见，为我校制定政府采购需求标准和采购预算计划提供依据。

吉林建筑大学资产管理处：

地址：长春市新城大街5088号

项目联系人：刘晔

电话：0431-84566048