政府采购项目《绿色建筑应用技术工程中心建设项目》征集技术方案和预算计划的公示公告

（2015年3月18日）

为落实贯彻《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令【2015】658号）精神，厉行节约，科学合理确定采购需求，防止暗箱操作，保证采购公开、公平、公正，着力提高采购透明度，强化社会监督，现面向社会发布全额财政付款的政府采购信息，征集社会企业的采购项目技术方案和预算计划，其中征集货物类采购项目技术方案和预算计划（包括含税的单价）、征集工程类采购项目预算计划（包括综合单价、规费、税金等全部造价）。

一、采购项目名称：绿色建筑应用技术工程中心建设项目

二、货物（征集技术方案和预算计划）

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元/数量单位） | 合价（元） | 质保期及技术服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外热像仪 | 1.新一代非制冷微量热型焦平面探测器 2.红外探测器规格：1024×768像素 3.ORI ®(Optical Resolution Improvement )红外图像分辨率增强功能：与差值法图像增强技术不同，专利的光学分辨率提升技术采用独创的微移动四次成像融合光机微扫描技术，将红外图像的分辨率由常规模式下,1024x768像素提升至2048×1536像素。在同等测试条件下，由于被测物体得以更多像素体现，因此取得的红外图像更清晰鲜明、细节更精确,获取的数据更丰富。 4.光谱响应范围：7.5～14um 5.红外成像速率：30Hz 6.温度测量范围：- 40～+1200°C 内部量程分段校准，量程1：- 40～+120°C；量程2：0～+300°C；量程3：+300～+1200°C可选测温范围扩展至：① +1500°C；② +2000°C 7.热灵敏度：﹤0.05°C（在30°C时） 8.测量精度：± 1.5°C（0~100°C）；±1.5%（<0 或>100°C） 9.温度量程转换模式：手动、自动 10.调焦模式：手动、自动；内置高精密调焦电机，步进式调节 11.红外图像连续数字缩放，最大8倍 12.操控方式：手动操控键和多功能操纵杆，可实现单手操作 13.内置高清晰度TFT彩色取景器，屈光度可调 14.彩色液晶显示屏5.6英寸TFT：显示分辨率1280x800像素；170°倾角和 280°转角；亮度可调；带翻转镜功能；日光适用 15.内置带有LED辅助照明灯的800万像素彩色数码相机，用于同步或单独记录可见光图像 16.带有用于指引目标位置的激光指示器 17.精确激光测距70m 18.内置GPS定位模块 19.数字语音记录功能：作为注释说明与红外图像同步保存，最长60秒，也可单独用于语音记录 20.16位A/D模拟数字转换 21.自动功能：聚焦，成像，中心值，图像存储（超温报警触发，自定义时间/间隔） 22.显示功能：红外图像，可见光图像，使用指南，菜单，数值，状态,日期/时间 23.红外图像和可见光图像自动融合功能：在进行某些检测工作中，由于设备结构和运行环境的复杂性，有时只依靠红外图像来反映被测物的信息并不准确，红外和可见光图像融合技术可以有效的提高检测分析的准确性。 VarioCAM® HD红外热像仪集成先进的图像融合处理技术，可精确的连续匹配红外图像和可见光图像，有效的提高识别率、减少误判，也为日后形成有力的报告文件提供有力的支持 24.测量功能：任选9个可移动点或区域（矩形、圆形），全屏或定义区域内的最高最低温自动追踪显示，两点温差自动计算（时间、位置），线上温度分布曲线图，直方图 25.等温线功能：可显示最多9条色彩自由定义的高对比度等温线 26.主机接口：GigE-Vision，DVI-D，C-Video，RS232，USB 27.内藏式SDHC型存储卡插槽 28.供电方式：锂电池，交流电源转换器，可选火线 29.操作温度范围：-25～50°C 30.适用于工业环境的坚固金属壳体，IP54防护等级 | 1 | 台 |  |  | 一年 |
| 2 | 热常数分析仪 | 1.导热系数范围：0.01-500W/mk 2.温度范围：10K-1000K 3.材料类型：金属、合金、陶瓷、矿石、复合材料、硅片、聚合物、粘结剂、纸、织物、印刷电路板、推进器 4.测试模块：基本、薄膜、平板、各向异性、单面、比热 5.探头尺寸：2-29.40mm 6.样品类型：固体、粉末、薄膜、涂层、液体、各向异性材料等 7.精度：±3% 8.其他测试：同时可测量材料的热扩散系数、体积热容其精度分别：±5%、±7% | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 手持式微波湿度测试仪 | 1.湿度范围：0％<F<400%（干燥基底）、0% < F < 80%（潮湿基底） 2.温度范围：5~50℃ 3.探测精度：1～2%（材料标定后） 4.操作时间：6-8小时 5.探测深度： MOIST R1M探头： 2~3cm MOIST PM探头： 20~30cm （选配 MOIST R2M探头： 5~7cm MOIST DM探头： 10~12cm MOIST SM探头： 60~80cm） 6.电源：4节1.5V电池（可充电碱性电池） 7.屏幕：TFT，320*240，256色 8.软件：MOISTANALYZE3.2 9.尺寸：主机：195*95*40mm（3.5寸显示屏）, 探头：130*50mm | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 粉尘监测仪 | 1.传感器类型：90°光散射 2. * 气溶胶浓度范围：0.001 到150mg/m3 3. * 显示内容：PM1, PM2.5，可吸入颗粒物，PM10和TPM全粒径显示。全部同时显示 4. 分辨率：± 0.1% 读数，0.001mg/m3 取大值 5. 零点稳定度：± 0.002 mg/m3 24 小时，10 秒时间常数下 6. 粒径范围：0.1 到15μm 7. 流量：3.0L/min 8. 流量准确度：偏差小于± 5%，内部流量控制 9. 温度系数：+0.001 mg/m3 /℃ 10. 操作温度：0 到50℃ 11. 储存温度：-20 到60℃ 12. 操作湿度：0 到95% 相对湿度，无凝结 13. 时间常数：用户可调节，1 到60 秒 14. 数据记录： 5MB 内存(>60,000 数据点)，45 天(1 分钟采样间隔) 15. 记录间隔：可调节，1 秒到1 小时 16. 通讯：USB，以太网，使用U 盘存储数据 17. * 屏幕： 要求彩色触摸屏操作 18. * 配有自动调零模块 19. 配置8535 PM2.5野外环境监测专用箱，带360°全方位采样探头，两套12V, 36 AH铅酸电池，充电器，隔热板。 20. * 具备针对本项目的厂家授权并提供现场安装培训 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 气溶胶发生器 | 1.生成粒径范围 0.1 至 10 µm 的高浓度气溶胶粒子 2.气溶胶浓度 600 particles/cm3 at 1 μm 或 10 particles/cm3 at 10 μm (空气动力学直径在30% KCl 溶液) 3.发生溶液流量1.2ml/min 4.包含加热器，干燥塔，非放射性气溶胶中和器。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 测汞仪 | 无需对样品消解和化学前处理，可自动测定食品、环境样品、化妆品、工业原料等固体样品中汞含量；通过更换模块化配置，可以非常便捷的转换固体、液体检测系统，使同一台仪器同时具备完善的符合固体、液体不同国际标准方法的样品分析能力。 一.技术性能 1. 无须任何样品前处理、无须使用任何试剂、直接测定固体或液体样品，符合EPA7473方法、ASTM D-6722-01方法、EPA245.1方法 *2. 双光束光路设计，分析光程大于25cm，有效消除电压、温度等波动引起的信号漂移 3. 70位样品以上自动进样器，固体/液体样品均适用，机械手臂自动进样；具有无样品数限制的连续分析功能，紧急样品可以随时插入分析。 *4. 高效去湿管，Nafion去湿管自动去除样品燃烧后产生的水气。 *5. 样品中的绝对检出限：≤0.0015ng Hg 6. 重现性： RSD≤1.5%（1ng Hg） 7. 最大样品量：1500mg（固体样品）；1500l（液体样品） 8. 分析速度：≤5分钟/样品 9. 具有样品自动浓缩功能：即在分析超低含量样品金汞齐自动富集， 具备10倍的富集能力。 10．具有极低的样品记忆效应，100ng汞分析后空白值<0.5ng Hg。 11. 具有全自动系统诊断系统，确保仪器最佳处于分析状态。 12. 全中文分析软件，简单易学 *13. 扩展功能：可升级为流动进样测汞仪（冷原子吸收及冷原子荧光原理）、可配置高汞分析系统(25000ng) 二、配置清单 1．Hydra II C测汞仪主机 1套 2. 70位样品以上自动进样器（包含42 个镍舟） 1套 3. 石英舟 20只 4．主流品牌电脑1台：CPU 频率：3.4GHz,Intel 酷睿i7 4790K核心/线程数：四核心/八线程内存容量8GB内存类型：DDR3 1600MHz硬盘容量：2TB显卡类型：独立显卡 显卡芯：NVIDIA GeForce GT 630显存容量：2GB 显示器尺寸：19.5英寸 光驱类型DVD刻录机 光驱描述支持DVD SuperMulti双层刻录 打印机：A4打印机输出 1台 5．2年使用基本易消耗备件 1套 包括：1个金汞齐管，2 个催化管， 1个汞灯,1个Nafion去湿管及 O 型圈。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 元素分析仪 | 设备用途 : 元素分析仪采用热导检测方法和色谱分离技术测定燃烧和还原后的C、H、N、S、O。 1. 技术结构特点及性能参数： 主机 *基于动态闪烧原理，采用成熟的色谱分析技术，样品经还原、捕集、气相色谱柱分被热导检测器检测，由专用软件完成操作； * 燃烧方式：瞬时的动态闪烧和完全燃烧分解方式，在氧气辅助燃烧下瞬间温度高达1800℃，保证样品被完全氧化分解无残留。； 燃烧/还原燃烧炉带电子控温，符合安全规定； *反应器为“快速接头”连接方式, 不需要工具即可操作； 带电子温度控制的检测器； HWD 恒定温度控制； GC分离柱 *载气和氧气均采用电子流量控制系统(EFC)，具有省气模式； * 载气运行模式：待机条件下氦气流量降低，氧气流量处于关闭状态，以达到节省气体和保护催化剂的要求； *仪器全自动程序控制，能够实现程序设定自动唤醒、开始和停止功能，提高了仪器设备的独立可操作性及简化了运行成本。 主要技术参数 1样品量：0.01～ 800 mg (根据样品性质)； * 测定范围：0.01% (100 ppm)～100%； *分析时间：CHN 4 min, S 5 min, O 3 min； 2 自动进样器：80位固体进样器 3 计算机系统与操作软件 计算机：双核CPU品牌电脑，160GB硬盘，2GB内存，DVD刻录，17”液晶显示器。 激光打印机：A4打印机输出。 操作软件 可控制仪器参数和进行数据处理，适用操作环境Windows™ XP； 预设默认方法（仪器，积分，计算和报告参数），方便仪器启动和运行 提供用户参考库，可与选择的参比快速对比验证样品性质； 可通过电子流量控制系统进行自动检漏； 提供维护控制程序； 具备“绿灯 /红灯”指示功能，可判断并指示得到数据是否在可接受的量程内。 简便的操作软件接口 4 天平：赛多利斯天平 百万分之一电子天平 5 多位自动取样器: 单盘40个样品，最多可达80个样品自动进样，可以取固体或液体样品。 6 相关耗材以及配套备件： 随机配备不少于1000次氮氢碳分析耗材包，含有锡杯1000个，石英毛5克，氧化铜100克，电解铜催化剂360克，氧化钒1克和石英反应管4根等在工厂预先装好。 7、配置及备品备件要求 （1）EA-3000型主机 1套 （2）自动进样器 1套 （3）数据工作站 1套 （4）微量天平（百万分之一） 1台 （5）2年消耗品 1套 （6）计算机：CPU 频率：3.4GHz,Intel 酷睿i7 4790K核心/线程数：四核心/八线程内存容量8GB内存类型：DDR3 1600MHz硬盘容量：2TB显卡类型：独立显卡 显卡芯：NVIDIA GeForce GT 630显存容量：2GB 显示器尺寸：19.5英寸 光驱类型DVD刻录机 光驱描述支持DVD SuperMulti双层刻录 打印机：A4打印机输出 1台 （7） 氦气减压阀 1个 （8） 氧气减压阀 1个 | 1 | 台 |  |  |  |

注：单价中含税、安装环境改造、安装调试培训等费用，即交钥匙货物价。

三、公示期为5个工作日，自2015年 3月18日起至2015年3月22日止。

四、欢迎社会企业对货物的配置、技术参数提出意见、质疑（质疑处涂红），填报货物、工程的单价、综合单价、合价、总价。

公示内容：采购项目名称，货物名称、配置及技术参数要求、数量及数量单位、质保期及要求、注，工程项目名称、特征描述功能配置及技术参数要求、计量单位及工程数量、质保期及要求、注。

公告期结束后3个工作日内，我校将组织对征集到的技术方案、预算计划和意见进行评审，并据以制定采购文件，上报政府采购主管部门审批，实施政府采购。

五、欢迎社会企业监督、参与，请于公告期结束前向WWW6058@126.com提供技术方案、预算计划和意见，为我校制定政府采购需求标准和采购预算计划提供依据。

吉林建筑大学资产管理处：

地址：长春市新城大街5088号

项目联系人：刘晔

电话：0431-84566048